ICS 13.060.25

P 41

中华人民共和国国家标准

GB/T 18916.X—××××

取水定额 第XX部分：锡冶炼

Norm of water intake —Part XX: Tin smelting

（讨论稿）

20xx-XX-XX 发布                              20xx-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

GB/T 18916《取水定额》目前已制定的部分有:

——第1部分：火力发电；

——第2部分：钢铁联合企业；

——第3部分：石油炼制；

——第4部分：棉印染产品；

——第5部分：造纸产品；

——第6部分：啤酒制造；

——第7部分：酒精制造；

——第8部分：合成氨；

——第9部分：味精制造；

——第10部分：医药产品；

——第12部分:氧化铝生产；

——第13部分:乙烯生产。

本部分为GB/T 18916的第  部分。

本部分依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分按照GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》的规定编制。

本部分由国家发展和改革委员会和水利部提出。

本部分由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）归口。

本部分负责起草单位：   。

本部分主要起草人: xxx、xxx。

取水定额  第XX部分：锡冶炼

- 范围

本部分规定了锡冶炼生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水量定额。

本部分适用于现有和新建锡冶炼企业取水量的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 12452     企业水平衡测试通则

GB/T 18820     工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534     工业用水节水 术语

GB 24789       用水单位水计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

GB/T 18820和GB/T 21534所界定的术语和定义适用于本文件。

3.1工业企业产品取水定额

针对取水核算单位制定的，以生产工业产品的单位产量为核算单元的合理取用常规水资源的标准取水量。

注：产品指最终产品、中间产品或初级产品；对某些行业或工艺（工序），可用单位原料加工量为核算单元。

3.2单位产品取水量

企业生产单位产品需要从各种常规水资源提取的水量。

注：工业生产的取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。其中，工业生产包括主要生产、辅助生产和附属生产。

3.3单位产品非常规水资源取水量

企业生产单位产品从各种非常规水资源提取的水量。

注：工业生产的非常规水资源取水量是指企业取自海水、苦咸水、矿井水和城镇污水再生水等的水量，以净化后或淡化后供水计量。

3.4单位产品用水量

企业生产单位产品的总用水量，其总用水量为单位产品取水量、单位产品非常规水资源取水量和重复利用水量之和。

注：工业生产的用水量，包括主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产用水（包括绿化、浴室、食堂、厕所、保健站等），不包括非工业生产单位的用水量（如基建用水、厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量）和居民生活用水量。

- 计算方法

  - 一般规定

4.1.1  取水量范围

取水量范围是指企业从各种常规水资源提取的水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其它水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。

4.1.2  各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

  - 单位锡产品取水量

单位锡产品取水量按公式（1）计算：

Vui=ViQ   …………………………………………………………（1）

式中：

Vui——在一定的计量时间内单位锡产品取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V i ——在一定的计量时间内锡冶炼生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内锡的产量，单位为吨（t）。

  - 单位锡产品用水量

按式（2）计算：

Vut=Vi+VrQ    ……………………………………………………（2）…

式中：

Vut——吨锡用水量，单位为立方米每吨（m3/t）;

Vr ——在一定的计量时间内，企业在生产全过程中的重复利用水量，单位为立方米 （ m3）

  - 重复利用率计算

在一定计量时间内，企业在生产全过程中使用的重复利用水量与用水量之比，按式（3）计算：

R=VrVr+Vi×100%   …………………………………………………（3）

式中：

R   重复利用率，%

- 取水定额

锡冶炼生产取水定额分级指标

| 分 类 |  | 单位产品取水定额（m3/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建生产企业限定级 | 现有生产企业限定级 | 生产企业先进级 |
| 锡精矿-锡产品 | 炼前工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 熔炼工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 精炼工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 炼渣工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 锡精矿-锡产品综合 | ≤ | ≤ | ≤ |
| 含锡二次资源-锡产品 | 炼前工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 熔炼工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 精炼工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 炼渣工序 | ≤ | ≤ | ≤ |
|  | 含锡二次资源-锡产品综合 | ≤ | ≤ | ≤ |

- 定额使用说明

  - 取水定额指标为最高允许值，在实际运用中取水量应不大于定额指标值。

  - 锡冶炼企业用水计量器具配置和管理应符合GB 24789的要求。

  - 取水定额管理中，水平衡测试应符合GB/T12452的要求。

  - 单位产品取水量应以年为计量时间单位。

| 附录A 表A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锡冶炼企业（厂区内）用水计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  | 填报部门 |  |  |  | 计算起止时间 |  | 年 月至 年 月 |  |  |
| 锡产量① | 104t/a |  | 取水量② | 104m³/a |  | 生活用水量 |  | 104m³/a |  | 职工人员 | 名 |  |
| 外购水量 | 104m³/a |  | 循环用水量③ |  | 104m³/a |  |  | 直接或经处理后回收再利用的水量④ |  |  | 104m³/a |  |
| 重复利用水量⑤ ③+④ | 104m³/a |  | 生产用水量⑥ ②+⑤ |  | 104m³/a |  | 外排水量⑦ | 104m³/a |  | 外供水量 | 104m³/a |  |
| 吨锡取水量 ②/① | m³/t |  | 吨锡用水量⑤/① |  | m³/t |  | 吨锡排水量⑦/① | m³/t |  | 重复利用率⑤/⑥ | % |  |
| 项目名称 | 取水量（104m³/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |
|  | 地表水 | 地下水 | 地区或城镇供水 | 电厂尾水 | 生活水 | 自然沉淀水 | 工业净化水 | 过滤水 | 软化水 | 除盐水 | 其他水 |  |
| 外购水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自建取水设施等取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重复利用水量=循环用水量+直接或经处理后回收再利用水量     生产用水量=取水量+重复利用水量       吨锡取水量=取水量/锡产量

吨锡用水量=重复利用水量/锡产量     吨锡排水量=外排水量/锡产量       重复利用率=重复利用水量/生产用水量

| 表 A1 续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 用水量/(104m³/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外排水量/(104m³/a) |
|  |  |  |  | 地表水 |  | 地下水 | 生活水 | 自然沉淀水 | 工业净化水 | 过滤水 | 软化水 | 除盐水 | 污水回用水 | 其他水 | 小计 | 重复利用水量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环用水量 | 直接或经处理后回收再利用的水量 | 小计 |  |
| 厂区内用水量 | 各厂（车间）用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内渗、溢流水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内其他用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外供水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：本表“各厂（车间）用水量”一栏空格为每个厂（车间）名称，根据各企业情况分别列出进行逐项计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2：表中“取水量②”按3.4、4.1.2条原则计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注3：“重复利用水量⑤”按6.5、6.6、6.7条原则计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注4：“生活水”指生活饮用水水质标准的水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |