ICS 03.100.50

P 01

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

节水型企业  电解铝行业

Water saving enterprises  Electrolytic Aluminium Industry

（预审稿）

20xx-XX-XX 发布                              20xx-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》起草。

本标准依据GB/T 7119－2006《节水型企业评价导则》的原则并结合行业特点制定。

本标准的附录A和附录B为资料性附录。

本标准由工业和信息化部和水利部提出。

本标准由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

节水型企业 电解铝行业

- 范围

本标准规定了电解铝行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本标准适用于电解铝制造企业的节水评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119-2006   节水型企业评价导则

GB/T 12452       企业水平衡测试通则

GB/T 18820       工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 18916.16    取水定额  第16部分：电解铝生产

GB/T 21534-2008  工业用水节水 术语

GB 24789         用水单位水计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

GB/T 7119-2006、GB/T 18820、GB/T 18916.16和GB/T 21534-2008所确立的术语和定义适用于本文件。

- 评价指标体系及要求

  - 节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

  - 节水型企业基本要求见表1。

  - 节水型企业管理考核指标及要求见表2，管理考核指标计分方法见附录A。

  - 节水型企业技术考核指标及要求见表3，技术考核指标计算方法见附录B。

- 表1  节水型企业基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
|  | 生活用水和生产用水分开计量 |
|  | 供汽锅炉冷凝水回收 |
|  | 间接冷却水和直接冷却水不直排 |
|  | 水计量器具的配备依据GB 24789的要求（并附计量器具型号清单） |
|  | 开展过水平衡测试（并附水平衡测试报告） |
|  | 企业废水排放符合标准要求（并附地方环保局证明） |
|  | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
|  | 有取用水资源的合法手续（并附批件复印件） |
|  | 近三年用水无超计划（并附地方节水办证明） |
|  | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位 |

- 表2  节水型企业管理考核指标及要求

| 序号 | 考核指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；制定节水规划和用水计划；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送统计报表。 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量配备和管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测报告书及有关文件。 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

- 表3  节水型企业技术考核指标及要求

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨电解铝取水量 | m3 | ≤2.5 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥98 |
|  | 废水回用率 | % | ≥80 |
|  | 重复利用率 | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤10 |

- （资料性附录）
节水型企业管理考核指标的计分方法

  - 计分方法

节水型企业管理考核指标的计分方法见表A.1。

- 表A.1

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | 查阅文件、网络图和工作记录。 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | 查阅有关文件和记录。 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关资料。 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | 查阅企业上级主管部门文件。 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | 查阅图纸及查看现场。 | 4 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅巡查记录和落实情况。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 8 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | 查阅有关工作记录。 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | 节水设备管理好且运行正常。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | 查看相关资料。 | 4 |
|  |  | 职工有节水意识。 | 询问职工节水常识。 | 4 |

  - 考核说明

节水型企业管理考核的计分标准满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到节水型企业管理考核指标的要求。

- （资料性附录）
节水型企业技术考核指标的计算方法

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

  - 吨电解铝取水量

吨电解铝取水量按式（1）计算：

Vui=ViQ…………………………………………………（1）

式中：

Vui——吨电解铝取水量，单位为立方米每吨(m3/t)。

Vi——在一定计量时间内，生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定计量时间内，电解铝产品产量，单位为吨（t）。

  - 废水回用率

废水回用率按式（2）计算：

Kw=VwVd+Vw×100%………………………………………………(2)

式中：

Kw——废水回用率（%）;

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排放废水自行处理后的回用水量，单位立方米（m3）；

Vd——在一定的计量时间内，企业向外排放的废水量，单位立方米（m3）。

  - 用水综合漏失率

用水综合漏失率按式（3）计算：

K1=V1Vi1+Vi2×100%………………………………………………(3)

式中：

K1—用水综合漏失率，%；

V1—在一定的计量时间内，企业的漏失水量，单位立方米（m3）。

  - 直接冷却水循环率

直接冷却水循环率按式（4）计算：

Rd=VdrVdr+Vdf×100%………………………………………………(4)

式中：

Rd—直接冷却水循环率，%；

Vdr—直接冷却水循环量，单位立方米小时，（m3/h）；

Vdf—直接冷却水循环系统补充水量，单位立方米小时，（m3/h）。

  - 间接冷却水循环率

间接冷却水循环率按式（5）计算：

Rc=VcrVcr+Vcf×100%………………………………………………(5)

式中：

Rc—间接冷却水循环率，%；

Vcr—间接冷却水循环量，单位立方米小时，（m3/h）；

Vcf—间接冷却水循环系统补充水量，单位立方米小时，（m3/h）。

_________________________________