ICS

GB/T

中华人民共和国国家标准

GB/T 25076-201X

代替GB/T25076-2010

太阳能电池用硅单晶

Monocrystalline silicon of solar cell

（讨论稿）

（本稿完成日期：2016.06.20）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会

前    言

本标准的指标参照了国外有关标准，结合我国硅材料的实际生产和使用情况，并考虑国际上硅材料的生产及微电子产业的发展和国内生产现状进行修订而成的。

与原标准相比，有如下变动：

本标准由全国半导体材料与设备标准化委员会材料分会  ；

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、西安隆基硅材料有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准主要起草人：孙燕 张果虎、楼春兰、蒋建国、刘培东、贺东江 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

---GB/T 25076-2010

太阳电池用硅单晶

  - 范围

    - 本标准规定了太阳电池用硅单晶的产品分类、必要的相关性术语、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存。

    - 本标准适用于直拉掺杂制备的硅单晶。产品主要用于制作地面空间太阳电池。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551 硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553硅和锗体内少数载流子寿命测定 光电导衰退法

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 6616半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻率测试方法 非接触涡流法

GB/T 11073硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 14140硅片直径测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T 26067硅片切口尺寸测试方法

GB/T 26068硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法

  - 术语

- GB/T 14264 界定的术语及定义适用于本标准。

  - 产品分类

    - 分类:

硅单晶按导电类型分为p型，n型两种类型，按外形可分为圆形和准方形硅单晶棒。

    - 牌号

硅单晶的牌号表示：按GB/T 14844规定。

    - 规格

硅单晶按直径分为<150mm、和200mm，准方形硅单晶棒尺寸为125mm×125mm和156mm×156mm、160mm×160mm。其他尺寸规格由供需双方协商解决。

  - 技术要求

    - 尺寸及其允许误差

      - 圆形硅单晶的直径

圆形硅单晶可以分为滚圆和未滚圆两种，滚圆后的硅单晶直径和允许偏差应符合表1规定，未滚圆硅单晶直径及偏差由供需双方协商解决。

表1  圆形硅单晶直径及允许偏差                单位为毫米

| 标称直径 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 150 | ±0.5 |
| 200 | ±0.5 |

      - 准方形硅单晶棒

准方形硅单晶棒的断面几何尺寸应符合图1和表2的规定。

图1太阳能电池用准正方形硅单晶棒断面尺寸

表2  太阳电池用准正方形硅单晶棒断面尺寸

| 标称尺寸/mm | 尺寸/mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aa |  | Ba |  | Ca |  | Da |  |
|  | 最大 | 最小. | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
| 125×125 | 125.5 | 124.5 | 150.5 | 149.5 | 84.6 | 81.2 | 22.1 | 20.0 |
| 156×156 | 156.5 | 155.5 | 200.5 | 199.5 | 126.6 | 123.8 | 16.4 | 14.5 |
| 160×160 | 160.5 | 159.5 | 210.5 | 209.5 | 136.52 | 135.52 | 12.49 | 11.49 |
| a 字母在图1中标出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 电性参数

太阳能电池用硅单晶棒电阻率范围和径向电阻率变化应符合表3的规定。

表3  太阳能硅单晶的电学性能参数

| 导电类型 | 晶向 | 电阻率范围 Ω.cm | 径向电阻率变化/% | 少数载流子 寿命/μs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | <100> | 0.5～6 | ≤15 | ≥10 |
| N | <100> | 0.5～20 | ≤20 | ≥60 |
| 注：需方对电阻率范围和径向电阻率变化有其他特殊要求由供需双方协商解决。 |  |  |  |  |

    - 晶向

      - 圆形和准方形直拉硅单晶晶向偏离度不大于3°。

      - 准方硅单晶表面晶向偏离度不大于2°；边缘晶向为<100>±2o； 方形相邻两边的垂直度为90°±0.3°。

- 5.3氧含量

- 直拉硅单晶的间隙氧含量应大于1.3×1018atoms/cm3。

- 5.4碳含量

- 直拉硅单晶的碳含量应不大于1×1017atoms/cm3。

- 5.5晶体完整性

- 硅单晶的位错密度应不大于3000个/cm2。

  - 试验方法

    - 硅单晶导电类型测量按GB/T 1550进行

    - 硅单晶的电阻率测量按GB/T 1551或GD/T 6616进行。

    - 硅单晶的径向电阻率变化测量按GB/T 11073进行。

    - 硅单晶的晶向及晶向偏离度测量按GB/T 1555 进行。

    - 硅单晶的少数载流子寿命按GB/T 1553 或GB/T 26068进行，对硅单晶棒少数载流子寿命的仲裁方法按GB/T 1553进行。

    - 硅单晶的晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

    - 硅单晶的直径测量按GB/T 14140 进行。

    - 硅单晶的氧含量按GB/T 1557进行。

    - 硅单晶的碳含量按GB/T 1558进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

      - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

硅单晶以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同导电类型的硅单晶锭组成。

    - 检验项目

每根单晶锭应进行导电类型、晶向、外形尺寸的检验，每批硅单晶应进行晶向偏离、电阻率范围、晶体完整性、少数载流子寿命和氧碳含量等项目的检验。

- 7.4取样

- 7.4.1硅单晶的取样应符合表4的规定。

表6 取样

| 检验项目 | 取样数量 | 取样位置 | 要求的 章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导电类型 | 全检 | 任意位置 | 5.1 | 6.1 |
| 电阻率范围 | 每批产品随机抽取20%的试样，5～9根硅单晶锭抽取2个试样，5根晶锭以下抽取１个试样 | 在单晶锭的两端各取一个试样 | 5.1 | 6.2 |
| 径向电阻率变化 | 每批产品随机抽取20%的试样，5～9根硅单晶锭抽取2个试样，5根晶锭以下抽取一个试样 | 在单晶锭的两端各取一个试样 | 5.1 | 6.3 |
| 晶向 | 全检 | 任意位置 | 5.2 | / |
| 晶向偏离度 | 每批产品随机抽取20%的试样，5～9根硅单晶锭抽取2个试样，5根晶锭以下抽取一个试样 | 任意位置 | 5.2 | 6.4 |
| 载流子寿命 | 每批产品随机抽取20%的试样，5～9根硅单晶锭抽取2个试样，5根晶锭以下抽取一个试样 | 在单晶锭的尾端取样 | 5.2 | 6.5 |
| 位错密度 | 每批取2根硅单晶锭 | 在单晶锭的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶锭的两端各取1片试样 | 5.5 | 6.6 |
| 直径及允许偏差 | 全检 | 任意位置 | 5.1 | 6.7 |
| 氧含量 | 每批取2根硅单晶锭 | 在单晶锭的头部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶锭的两端各取1片试样 | 5.3 | 6.8 |
| 碳含量 | 每批取2根硅单晶锭 | 在单晶锭的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶锭的两端各取1片试样 | 5.4 | 6.9 |

- 7.4.2如要求按照其它方案进行取样，由供需双方商定。

- 7.5检验结果的判定

- 7.5.1导电类型、晶向、外形尺寸检验若有1项不合格，则该单晶棒为不合格。除去不合格的单晶棒后，余下的单晶棒参加抽样检验其他项目。

- 7.5.2除导电类型、晶向和外形尺寸之外，其余项目检验：抽取3个或3个试样以下，有1个或2个试样不合格，则取双倍试样进行重复试验，重复试验仍有不合格，则判该批产品不合格；抽取4个试样时，有2个或2个以上试样不合格，取双倍试样进行重复试验，重复试验仍有不合格，则判该批产品不合格。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 包装、标志

      - 硅单晶逐棒使用防震材料包装，然后将经过包装的晶棒装入包装箱内，并装满填充物，防止晶棒松动。

      - 包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”“防腐”等标识，并标明：

a）需方名称，地点；

b)产品名称，牌号；

c)产品件数及重量（毛重/净重）；

d)供方名称。

    - 运输、贮存

      - 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

      - 产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

8.3 质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品净重及单晶根数；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 规格；

  - 重量；

  - 其他；

  - 本标准编号。

参考文献

1. 美国 Ibis Technology公司产品样本

2. SUMCO（美国）公司产品样本及介绍

3.  SEH (美国）公司产品样本及介绍

4. WACKER (德国）公司产品样本及介绍

5. MEMC 电子材料公司产品介绍

6. 日本小松公司产品介绍

7. 国际半导体制造联合会（ INTERNATIONAL SEMATECH）硅片规格

8. TOPSIL(丹麦)半导体材料公司产品样本

9 .LG硅（韩国）公司产品样本及介绍

10.中美夕晶（台湾）公司产品样本