ICS 77.120.99

P 41

中华人民共和国国家标准

取水定额

第XX部分：离子型稀土矿冶炼分离测定

Norm of water intake—

Part XX: Manufacture of ion-adsorption rare earth ore smelting separation

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中  国  国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

GB/T 18916.XX-201X

发布

- 前    言

GB/T 18916《取水定额标准》，目前已制定的部分有：

——第1部分：火力发电；

——第2部分：钢铁联合企业；

——第3部分：石油炼制；

——第4部分：棉印染产品；

——第5部分：造纸产品；

——第6部分：啤酒制造；

——第7部分：酒精制造；

——第8部分：合成氨；

——第9 部分：味精制造；

——第10部分：医药产品。

——第11部分：选煤；

——第12部分：氧化铝生产；

——第13部分：乙烯生产；

——第14部分：毛纺织产品；

——第15部分：白酒制造；

——第16部分：电解铝生产；

——第17部分：堆积型铝土矿生产；

——第18部分：铜冶炼生产；

——第19部分：铅冶炼生产；

——第20部分：化纤长丝织造产品；

——第21部分：真丝绸产品；

——第22部分：淀粉糖制造；

——第23部分：柠檬酸制造。

本部分为GB/T 18916的第XX部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分按照GB/T 18820-2002《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

本部分由全国工业节水标准化技术委员会(SAC/TC442)归口。

本标准起草单位：赣州有色冶金研究所、国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心、

本标准起草人：

取水定额 第XX部分：离子型稀土矿冶炼分离生产

- 1  范围

GB/T18916的本部分规定了离子型稀土矿冶炼分离生产取水定额的相关术语和定义、计算方法及取水量定额。

本部分适用于现有、新建和改扩建离子型稀土矿冶炼分离生产取水量的管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 12452-2008     企业水平衡测试通则

GB/T 15676          稀土术语

GB/T 18820-2011     工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534-2008     工业用水节水术语

GB24789-2009       用水单位水计量器具配备和管理通则

- 3  术语和定义

GB/T 15676、GB/T 18820和GB/T 21534所界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

离子吸附型稀土矿  ion-adsorption rare earth ore

地表岩石经过长期风化，游离出来的稀土以离子吸附状态在黏土矿物上迁移富集而形成的一类独特的稀土矿床，也称风化壳淋积型稀土矿床。从该类矿床中通过提取冶金生产的混合稀土氧化物或碳酸盐精矿产品称为离子型稀土矿。

3.2

单位产品取水量  quantity of water usage for unit product

稀土冶炼分离企业从离子型稀土矿至冶炼分离生产单位产品（单一稀土氧化物或富集物）需要从各种水源取用的水量。

3.3

单位产品用水量  quantity of water consumption for unit product

稀土冶炼分离企业生产单位产品（单一稀土氧化物或富集物）的总用水量，其总用水量为单位产品取水量、单位产品非常规水资源取水量和重复利用水量之和。

注：工业生产的用水量，包括主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产用水（包括绿化、浴室、食堂、厕所、保健站等），不包括非工业生产单位的用水量（如基建用水、厂内居民家庭用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量）和居民生活用水量。

3.4

现有企业   existing facility

指本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的稀土工业企业及生产设施。

3.5

新建企业   new facility

指本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的稀土工业建设项目。

- 4  计算方法

4.1  一般规定

4.1.1  取水量范围

离子型稀土矿冶炼分离生产取水范围是指企业为保证工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，实际从各种水源提取的新水量。取水源包括地表水、地下水、自来水、以及企业从市场购得的其他水或水的产品(如蒸汽、热水、地热水等),不包括企业采自河流、水库、湖泊、海洋的水用于冷却，不重复使用，又排回到河流、水库、湖泊、海洋的水；不包括发电设备的发电动力用水量。

取水量主要用于工业生产用水、辅助生产(包括机修、运输、空压站等)用水和附属生产(包括厂内办公楼、绿化、职工食堂、非营业的浴室及保健站、卫生间等)用水；不包括重复用水量及非工业生产单位的用水，如厂内员工公寓用水和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室、游泳池等的用水量。

4.1.2 各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

4.2 单位离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）取水量

单位离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）取水量按公式（1）计算：

Vui=ViQ   ……………………………………………………（1）

式中：

Vui——在一定计量时间、一定工序范围内单位离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V i ——在一定计量时间、一定工序范围内离子型稀土矿冶炼分离生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定计量时间、一定工序范围内离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）的产量，单位为吨（t）。

- 4.3 单位离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）用水量

按式（2）计算：

Vut=Vi+VrQ    ……………………………………………（2）

式中：

Vut——吨离子型稀土矿冶炼分离生产产品（单一氧化稀土或富集物）用水量，单位为立方米每吨（m3/t）;

V i ——在一定计量时间、一定工序范围内离子型稀土矿冶炼分离生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Vr ——在一定的计量时间内、一定工序范围内，企业在生产全过程中的重复利用水量，单位为立方米 （ m3）

- 4.4 重复利用率计算

在一定计量时间内、一定工序范围内，企业在生产全过程中使用的重复利用水量与用水量之比，按式（3）计算：

R=VrVr+Vi×100%   …………………………………………（3）

式中：

R—— 重复利用率，%

V i ——在一定计量时间、一定工序范围内离子型稀土矿冶炼分离生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Vr ——在一定的计量时间内、一定工序范围内，企业在生产全过程中的重复利用水量，单位为立方米 （ m3）

- 5   取水定额

5.1 现有企业取水定额

现有离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品（单一氧化稀土或富集物）取水量定额见表1。

表1  现有离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品

（单一氧化稀土或富集物）取水量定额

| 产品纯度99%以上的稀土产品数量 (种) | 单位产品取水量 (m3/t-REO) |
| --- | --- |
| 1~9 | ＜55 |
| 10种以上 | ＜70 |

注：① 本标准体系适用于满足《稀土行业准入条件》的稀土企业，根据准入要求离子型稀土矿的独立冶炼分离企业生产规模(以REO计)应不低于3000 t/a；

②同一稀土元素的不同规格的产品按 1 种产品计。

5.2新建和改扩建企业取水定额

新建和改扩建离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品（单一氧化稀土或富集物）取水量定额见表2。

表2  新建和改扩建离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品

（单一氧化稀土或富集物）取水量定额

| 产品纯度99%以上的稀土产品数量 （种） | 单位产品取水量 （ m3/t-REO） |
| --- | --- |
| 1~9 | ＜53 |
| 10种以上 | ＜67 |

注：① 本标准体系适用于满足《稀土行业准入条件》的稀土企业，根据准入要求离子型稀土矿的独立冶炼分离企业生产规模(以REO计)应不低于3000 t/a；

②同一稀土元素的不同规格的产品按 1 种产品计。

5.3先进企业取水定额

先进离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品（单一氧化稀土或富集物）取水量定额见表3。

表3  先进离子型稀土矿冶炼分离生产企业单位产品

（单一氧化稀土或富集物）取水量定额

| 产品纯度99%以上的稀土产品数量 （种） | 单位产品取水量 （m3/t-REO） |
| --- | --- |
| 1~9 | ＜51 |
| 10种以上 | ＜63 |

注：① 本标准体系适用于满足《稀土行业准入条件》的稀土企业，根据准入要求离子型稀土矿的独立冶炼分离企业生产规模(以REO计)应不低于3000 t/a；

②同一稀土元素的不同规格的产品按 1 种产品计。

- 6定额使用说明

- 6.1取水定额指标为最高允许值，在实际运用中取水量应根据不同的地区情况小于定额指标值。

- 6.2离子型稀土矿冶炼分离生产用水计量器具配置和管理应符合GB 24789 -2009的要求。

- 6.3取水定额管理中，水平衡测试应符合GB/T12452 -2008的要求。

- 6.4单位产品取水量应以年为计量时间单位。

| 附录A 表A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离子型稀土矿冶炼分离生产企业（厂区内）用水计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  | 填报部门 |  |  |  |  |  |  | 计算起止时间 |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |
| 离子型稀土矿冶炼分离生产产量① | 104t/a |  |  | 取水量② | 104m³/a |  |  |  | 生活用水量 |  |  | 104m³/a |  |  | 职工人员 |  | 名 |  |
| 外购水量 | 104m³/a |  |  | 循环用水量③ |  |  | 104m³/a |  |  |  |  | 直接或经处理后回收再利用的水量④ |  |  |  |  | 104m³/a |  |
| 重复利用水量⑤ ③+④ | 104m³/a |  |  | 生产用水量⑥ ②+⑤ |  |  | 104m³/a |  |  | 外排水量⑦ |  | 104m³/a |  |  | 外供水量 |  | 104m³/a |  |
| 吨离子型稀土矿冶炼分离生产产品取水量 ②/① | m³/t |  |  | 吨离子型稀土矿冶炼分离生产产品用水量⑥/① |  |  | m³/t |  |  | 吨离子型稀土矿冶炼分离生产产品排水量⑦/① |  | m³/t |  |  | 重复利用率⑤/⑥ |  | % |  |
| 项目名称 | 取水量（104m³/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |
|  | 地表水 | 地下水 | 地区或城镇供水 |  |  | 电厂尾水 |  | 生活水 | 自然沉淀水 |  | 工业净化水 |  | 过滤水 | 软化水 | 除盐水 | 其他水 |  |  |
| 外购水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自建取水设施等取水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重复利用水量=循环用水量+直接或经处理后回收再利用水量  生产用水量=取水量+重复利用水量    吨稀土分离产品取水量=取水量/分离产品产量

吨分离产品用水量=生产用水量/分离产品产量  吨分离产品排水量=外排水量/分离产品产量  重复利用率=重复利用水量/生产用水量

| 表 A1 续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地表水 | 地下水 | 生活水 | 自然沉淀水 | 工业净化水 | 过滤水 | 软化水 | 除盐水 | 污水回用水 | 其他水 | 小计 | 重复利用水量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环用水量 | 直接或经处理后回收再利用的水量 | 小计 |  |
| 厂区内用水量 | 各厂（车间）用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内渗、溢流水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内其他用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外供水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：本表“各厂（车间）用水量”一栏空格为每个厂（车间）名称，根据各企业情况分别列出进行逐项计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2：表中“取水量②”按3.5、4.1.2条原则计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注3：“生活水”指生活饮用水水质标准的水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |