国家标准《半导体材料牌号表示方法》

（送审稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

《半导体材料牌号表示方法》国家标准是1993年起草并发布实施的，该标准中规定了半导体多晶、单晶、晶片和外延片产品牌号的表示方法。

近些年，随着科学技术的飞速发展，半导体材料产品种类逐步增加，有的也已经被新的品种所替代，特别是目前多晶硅的生产方法主要分为三氯氢硅法、硅烷法和流化床法，与原来的铸造法不同；多晶硅用途主要分为半导体电子级和太阳能级；多晶的形状也增加了颗粒状多晶硅等等。为此原来的牌号表示方法难以区分，还有半导体材料中也有碳化硅材料、砷化镓材料等都未列入标准的范围，为了规范这些半导体材料牌号的表示方法，更好地为半导体材料生产企业服务，提出修订该标准。

本修订标准扩展了原标准的适用范围，有较强的适用性，将更为完整、先进，更好地满足半导体材料产业发展的需要。

- 任务来源

2014年，浙江省硅材料质量检验中心提出《半导体材料牌号表示方法》国家标准修订的立项申请，国家标准化管理委员将其列入2015年度国家标准制修订项目计划。2015年8月，根据半材标委[2015]12号的文件通知《关于转发2015年第一批半导体材料国行标制修订项目计划的通知》，《半导体材料牌号表示方法》国家标准的修订任务由浙江省硅材料质量检验中心负责，计划文号及编号为国标委综合[2015]52号20151789-T-469，任务完成时间为2017年。

- 编制单位简况

浙江省硅材料质量检验中心位于浙江省开化县华埠镇泉塘路51号，实验大楼总面积为5500平方米，配置的检测仪器设备主要有：四探针电阻率测试仪、傅立叶变换红外光谱仪、少子寿命测试仪、多功能硅片测试系统、型号仪、定向仪和金相显微镜等35台套，设备配备齐全。

浙江省硅材料质量检验中心通过CMA产品计量认证，共20个大项，80个小项的计量认证，基本能满足目前市场的需求。中心严格按照“追求一流管理，实行科学检测，数据公正准确，行风廉洁高效”的质量方针，为社会各界提供高质量的检验检测和技术服务。同时，积极参与国家标准和行业标准的制修订工作。

4、主要工作过程

任务下达后，浙江省硅材料质量检验中心成立了专门的标准编制小组，明确了工作指导思想，制定了工作原则、任务分工和实验计划。

编制组通过收集、整理国内外相关技术资料，为标准修订提供技术参考和支撑。同时，组织专业技术人员对半导体材料牌号表示方法进行研究。在调研和研究工作的基础上，编制组拟定了该标准所涉及的适用范围、主要修订内容，并于2015年11月完成本标准征求意见稿的编写工作。

2016年4月25日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在江苏泰州召开了《半导体材料牌号表示方法》国家标准征求意见稿的讨论，共有有研半导体材料有限公司、南京国盛电子有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司等28个单位36位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，会上对编制组提交的讨论稿达成修改意见和建议如下：

- (1)将1范围中的“本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片、碳化硅、砷化镓产品牌号的表示方法”修改为“本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片等产品牌号的表示方法”。理由是单晶、晶片包含了碳化硅和砷化镓的单晶，及碳化硅和砷化镓的晶片；

- (2)将3.1.1中生产方法和用途分成二项，防止同时需要生产方法和用途的编号时发生重合；

- (3)在3.1.2中增加分子式表示多晶名称,如硅Si、锗Ge等。目的是便于编号方法的理解和使用；

- (4)增加3.1.3d)其它多晶形状表示形式参照以上方法进行；

- (5)删除“3.1.4牌号的第四项中括号内的元素符号表示掺杂剂”。理由是目前多晶硅的生产中均不使用掺杂剂；

- (6)在3.2.4中增加例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等；

- (7)删除3.3.1中“另外以下英文第一个字母组合的大写形式表示为：CCD表示用于制作电荷耦合器件的晶片；IC表示用于制作集成电路器件的晶片；DD表示用于制作分立器件的晶片；SC表示用于制作太阳能电池器件的晶片”；

- (8)删除3.3.3中的吸杂片，增加退火片；

- (9)增加3.4.3中衬底掺杂剂元素的表示方法，例如掺磷P、掺锑Sb、掺砷As、掺硼B等；

- (10)将3.4.5中“VPE-Si-n/n+(P/Sb)-〈100〉”修改为“VPE-Si-n/n+(Sb)-〈100〉”、“LPE-GaAs-n/n+ (Sn/Te)-〈100〉”修改为“LPE-GaAs-n/n+ (Te)-〈100〉”；

- (11)增加各字母表示方法的附录。

会后，标准编制组根据要求对标准进行了修订，特别是对要求增加标准中对牌号字母表示含义的资料性附录，编制组查阅大量的资料，对标准讨论稿进行修改，形成了预审稿。

2016年09月08日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在新疆昌吉市召开《半导体材料牌号表示方法》标准第二次工作会议（预审会），共有有研半导体材料有限公司、南京国盛电子有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司等35个单位   42位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，会上对编制组提交的讨论稿达成修改意见和建议如下：

(1)将3.1、3.2、3.3、3.4牌号表示方法排序进行调整，把名称放在前面，生产方法调到第二项；

(2)将3.1.1a)“I表示改良西门子法”修改为“T表示三氯氢硅法”；

(3)将3.1.3b)“Ｎ表示块状”修改为“C表示块状”；

(4)将3.1.7 中“b)PSi-N-1 表示一级块状硅多晶；c)Ｚ-PGe-1 表示一级区熔锗锭；d)R-PGe-1 表示一级还原锗锭。”示例中省略部分加“N/A”修改为“b)PSi-N/A-C-1-N/A 表示一级块状硅多晶；c)PGe-Ｚ-N/A-1-N/A 表示一级区熔锗锭；d)PGe-R-N/A-1-N/A 表示一级还原锗锭。”

(5)将3.2.6中“a)CZ-Si-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；b)FZ-Si-N (NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；c)HB-GaAs-N (Si)-〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；d)LEC-GaAs-(Cr+O)-〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直拉砷化镓单晶。”修改为“a)Si-CZ-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；b)Si-FZ-N(NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；c)GaAs-HB-N(Si)-〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；d)GaAs-LEC-(Cr+O)-〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直拉砷化镓单晶。”

(6)将A1.1中“I表示改良西门子法。采用西门子第一个拼音字母I表示，英文是improved siemens”修改为“T表示改三氯氢硅法。采用三氯氢硅法第一个英文字母T表示，英文是trichlorosilane method”。

(7)将A1.3b)中“Ｎ表示块状。采用英文的第一个字母N表示，英文是 nugget”修改为“C表示块状。采用英文的第一个字母C表示，英文是 chunk”。

(8)附录A建议用表格的形式表示更清楚些。

会后，标准编制组根据预审会的要求对标准进行了修订，结合目前行业的实际情况，充分考虑行业的可操作性，并再次发出意见征求，编制组对征求意见进行汇总、分析和修改，形成了审定稿。

- 本标准编制的原则和主要内容

- 标准编制原则

1.1 适用性原则：根据国内光伏太阳能行业上下游使用厂商的具体情况，以各单位对太阳能电池用硅单晶切割片需求为主要依据进行编制修订。标准力求做到合理、实用，能满足光伏太阳能行业对太阳能电池用硅单晶切割片的要求。

1.2 规范性原则：标准在格式上严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。

1.3 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 本标准的主要内容

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片等产品的牌号表示方法。结合目前中国的实际情况，我们收集半导体材料企业的信息和需求，特别是碳化硅、砷化镓、锗单晶和太阳能产品的企业。

本标准根据半导体行业的发展和需求对牌号表示方法排序进行调整，在多晶的生产方法中删除和“铸造法”，增加了“T表示三氯氢硅法”、“S表示硅烷法”、“F流化床法”和“其它生产方法表示形式参照以上方法进行”；在多晶用途中增加“E表示电子级用途”和“S表示太阳能级用途”；在硅单晶、晶片和外延片上分别增加了砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等；在导电型号中，增加掺杂元素，如N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，区熔气相掺杂用FGD表示等。通过修改的标准，使标准具有科学性和合理性，更好地为企业所用，服务于企业。

2015年8月，浙江省硅材料质量检验中心根据半材标委[2015]12号的文件通知和工作计划，在全国半导体材料标准化分技术委员会的组织下，成立了标准编制组，由楼春兰总工程师任组长。标准编制组通过广泛征求意见，充分调研了半导体材料行业牌号的使用要求，补充完善碳化硅、砷化镓、锗单晶和太阳能产品的企业等半导体材料牌号的表示方法，力求规范各相关企事业单位对产品的标识，并在生产、使用及科研院所达成共识，得到行业的认可，在促进半导体材料牌号能够规范广大企业使用的前提下，完成了《半导体材料牌号表示方法》标准的修订。

- 3、半导体材料牌号表示方法指标的修订

牌号，是给材料的一个名称或者“身份证号”。我国半导体材料的牌号，不仅表明半导体材料的具体品种，反映出化学成分，而且可以根据牌号大致判断其性能。这样牌号就简便地提供了具体半导体材料品质的共同概念，从而为生产、使用和管理等工作带来很大方便。本标准修订的主要指标有以下一些方面：

3.1 修改了适用范围，规范了标准适用性的描述。本次修订将“本标准适用于编制半导体材料的牌号。在编写国家标准和行业标准时，应采用本标准所规定的牌号表示方法。产品出厂时，应使用本标准规定的牌号标志”（1993版的第1章）改为“本标准适用于半导体多晶、单晶、晶片、外延片，其他半导体材料牌号表示可参照执行。”（见第1章）。

- 3.2 原标准中多晶牌号的第一项是把生产方法或特殊用途放在一起，在实际使用中，经常会遇到二个都需要的提前下，不知道该写那个比较好，原来的牌号表示方法难以区分，为此修订后将原3.1.1中生产方法和用途分成二项，防止同时需要生产方法和用途的编号时发生重合；并对牌号表示方法排序进行调整，把名称放在第一项，生产方法调到第二项（见3.1，1993版的3.1）；

- 3.3 目前多晶硅的生产方法主要分为三氯氢硅法（改良西门子法，原讨论稿时是改良西门子法，预审会上专家认为改良西门子法是一直来行业内的口头禅，规范用语应该是三氯氢硅法，为此，通过大家的集体讨论，一致同意，将改良西门子法改为三氯氢硅法）、硅烷法和流化床法，与原来的铸造法不同。为此，本准在3.1.2多晶的生产方法中删除和“铸造法”，增加了“T表示三氯氢硅法”、“S表示硅烷法”、“F流化床法”和“其它生产方法表示形式参照以上方法进行”（见3.1.2，1993版的3.1.1）；

- 3.4 随着硅多晶生产工艺技术水平的不断提高，多晶的形状也增加了二次加料用的颗粒状多晶硅等等，本标准中将3.1.3中“Ｎ表示块状”修改为“C表示块状”，并增加了“G表示颗粒状”和“其它多晶形状表示形式参照以上方法进行”（见3.1.3，1993版的3.1.3）；

- 3.5 根据硅材料行业的发展现状，多晶硅用途主要分为半导体电子级和太阳能级，本标准在3.1.5多晶用途中增加“E表示电子级用途”和“S表示太阳能级用途”，方便牌号使用时识别；

- 3.6 在3.2中对单晶牌号表示方法排序进行调整，把名称放在第一项（见3.2，1993版的3.2），促进牌号使用时，对材料的名称一目了然；

- 3.7 在3.2.1单晶名称中，增加“如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等”（见3.2.1，1993版的3.2.2）；

- 3.8 在3.2.2单晶生产方法中，增加“C表示铸锭法”（见3.2.2，1993版的3.2.1）；

- 3.9在3.2.3单晶导电型号中，增加“例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，区熔气相掺杂用FGD表示等”（见3.2.3，1993版的3.2.3）；

- 3.10 在3.2.4单晶晶向中，增加“例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等”（见3.2.4，1993版的3.2.4）；

- 3.11 在3.3.1晶片名称中，增加“例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等”（见3.3.1，1993版的3.3.2）；

- 3.12 在3.3.3晶片种类中，增加“SCW表示太阳能切割片”（见3.3.3，1993版的3.3.3）；

- 3.13 在3.4.1外延片名称中，增加“如：硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等”（见3.4.1，1993版的3.4.2）；

- 3.14 在本标准的讨论过程中，部分专家认为，本标准中半导体材料牌号字母代号表示的比较多，要求对字母代号的含义和英文的表示方法做一个资料性附录。如下：

- 附录A

- (资料性附录)

- 半导体材料牌号中字母表示方法

- A.1  多晶牌号

A1.1 多晶牌号3.1.1中字母的表示方法：

- a) X表示改良西门子法。采用西门子第一个拼音字母X表示，英文是Improved Siemens；

- b) G表示硅烷法。采用硅烷第一个拼音字母G表示，英文是silane method；

- c) R表示还原法。 采用英文的第一个字母R表示，英文是reduction method；

- d) Ｚ表示区熔法。采用英文的第一个字母Ｚ表示，英文是Zone melting。

- A1.2 多晶牌号3.1.2中P表示多晶polycrystalline；

- A1.3 多晶牌号3.1.3中多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

- a) I表示棒状。采用英文的第一个字母I表示，英文是ingot ；

- b) Ｎ表示块状。采用英文的第一个字母B表示，英文是 bulk；

- c) G表示颗粒状。采用英文的第一个字母G表示，英文是granular。

- A1.4 多晶牌号的3.1.5表示多晶的特殊用途，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示：

- a) D表示电子级用途。采用英文的第一个字母E表示，英文是Electronic-grade；

- b) S表示太阳能级用途。采用英文的第一个字母S表示，英文是solar grade；

- c) IR表示红外光学用途。采用英文的前二个字母IR表示，英文是IR optics。

- A.2  单晶牌号

A2.1  单晶牌号3.2.1中字母的表示方法：

- a) CZ表示直拉法。采用英文的前二个字母CZ表示，英文是Czochralski growth；

- b) FZ表示悬浮区熔法。采用英文的前二个单词的第一个字母FZ表示，英文是Floating zone method；

- HB表示水平法。采用英文的前二个单词的第一个字母HB表示，英文是horizontal crystal growth method；

- LEC表示液封直拉法。采用英文的前三个单词的第一个字母LEC表示，英文是liquid encapsulation czochralski process；

- MCZ表示磁场拉晶法。采用CZ直拉法前面加上磁场的第一个字母M，表示为MCZ；磁场英文是magnetic field磁场；

- C表示铸锭法，采用英文的第一个字母C表示，英文是casting。

- A2.2 单晶牌号3.2.3中字母的表示方法

- a) 中子嬗变掺杂法用NTD表示，英文是neutron transmutation doping；

- b) 区熔气相掺杂用FGD表示，英文是Zone melting by gas doping。

- A.3  晶片牌号

A3.1 晶片牌号3.3.3中字母的表示方法：

- a) CW 表示切割片。采用英文的前二个单词的第一个字母CW表示，英文是cut wafers；

- b) LW 表示单面研磨片。采用英文的前二个单词的第一个字母LW表示，英文是lapped wafers；

- c) BLW 表示双面研磨片。采用英文的前二个单词的第一个字母BLW表示，英文是both lapped wafers；

- d) EtW 表示腐蚀片。采用英文的前二个单词的字母组合EtW表示，英文是etched wafers；

- e) PW 表示单面抛光片。采用英文的前二个单词的第一个字母PW表示，英文是polished wafers；

- f) BPW 表示双面抛光片。采用在PW单面抛光片前面加双面的第一个字母B，表面为BPW 表示，双面英文是Both ；

- g) DW 表示扩散片。采用英文的前二个单词的第一个字母DW表示，英文是Diffuser  wafers；

- h) AW 表示退火片。采用英文的前二个单词的第一个字母AW表示，英文是annealed wafers；

- i) SCW表示太阳能切割片；采用在CW切割片前面加太阳能的第一个字母S，表面为SCW 表示，太阳能英文是Solar 。

- A.4  外延片牌号

A4.1 外延片牌号3.4.1中字母的表示方法：

- a) VPE 表示气相外延。采用英文单词的第一个字母组合VPE表示，英文是vapour phase epitaxy；

- b) LPE 表示液相外延。采用英文单词的第一个字母组合LPE表示，英文是 liquid phase epitaxy

- c) MBE 表示分子束外延。采用英文单词的第一个字母组合MBE表示，英文是Molecular beam epitaxy;

- d) MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。采用英文单词的第一个字母组合MOCVD表示，英文是metal-organic chemical vapor deposition

- 在进行预审的过程中有专家建议将资料性附录做成表格的形式，可以一目了然。因为，本标准中增加各字母表示方法的附录（见附录）。如下：

- 附录A

- (资料性附录)

- 半导体材料牌号中字母表示方法

| - 对应条款号 | - 名称 | - 字母代号 | - 代号含义 | - 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1 |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - 多晶 | - P | - 英文第一个字母 | - polycrystalline |
| - 3.1.2 |  |  |  |  |
| - 3.1.2a) | - 三氯氢硅法 | - T | - 英文第一个字母 | - trichlorosilane method |
| - 3.1.2b) | - 硅烷法 | - S | - 英文第一个字母 | - silane metho |
| - 3.1.2c) | - 还原法 | - R | - 英文第一个字母 | - reduction method |
| - 3.1.2d) | - 区熔法 | - Ｚ | - 英文第一个字母 | - zone melting |
| - 3.1.2e) | - 流化床法 | - F | - 英文第一个字母 | - fluidized bed process |
| - 3.1.3 |  |  |  |  |
| - 3.1.3a) | - 棒状 | - I | - 英文第一个字母 | - ingot |
| - 3.1.3b) | - 块状 | - C | - 英文第一个字母 | - chunk |
| - 3.1.3c) | - 颗粒状 | - G | - 英文第一个字母 | - granular |
| - 3.1.5 |  |  |  |  |
| - 3.1.5a) | - 电子级 | - E | - 英文第一个字母 | - electronic-grade |
| - 3.1.5b) | - 太阳能级 | - S | - 英文第一个字母 | - solar grade |
| - 3.1.5c) | - 红外光学 | - IR | - 取红外英文的字母组合 | - infrared optics |
| - 3.2.2 |  |  |  |  |
| - 3.2.2a) | - 直拉法 | - CZ | - 英文第一个单词前二个字母 | - czochralski growth |
| - 3.2.2b) | - 悬浮区熔法 | - FZ | - 英文前二个单词的第一个字母 | - floating zone method |
| - 3.2.2c) | - 水平法 | - HB |  | - horizontal crystal growth method |
| - 3.2.2d) | - 液封直拉法 | - LEC | - 英文的前三个单词的第一个字母 | - liquid encapsulation czochralski process |
| - 3.2.2e) | - 磁场拉晶法 | - MCZ | - CZ直拉法前面加上磁场的第一个字母M | - magnetic field |
| - 3.2.2f) | - 铸锭法 | - C | - 英文的第一个字母 | - casting |
| - 3.2.3 |  |  |  |  |
| - 3.2.3a) | - 中子嬗变掺杂法 | - NTD | - 英文的第一个字母 | - neutron transmutation doping |
| - 3.2.3b) | - 区熔气相掺杂法 | - FGD |  | - floating zone by gas doping |

| - 对应条款号 | - 名称 | - 字母代号 | - 代号含义 | - 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.3 |  |  |  |  |
| - 3.3.3a) | - 切割片 | - CW | - 英文二个单词的第一个字母 | - cut wafers |
| - 3.3.3b) | - 单面研磨片 | - LW | - 英文二个单词的第一个字母 | - lapped wafers |
| - 3.3.3c) | - 双面研磨片 | - DLW | - 英文三个单词的第一个字母 | - double lapped wafers |
| - 3.3.3d) | - 腐蚀片 | - EtW | - 英文二个单词的字母组合 | - etched wafers |
| - 3.3.3e) | - 单面抛光片 | - PW | - 英文二个单词的第一个字母 | - polished wafers |
| - 3.3.3f) | - 双面抛光片 | - DPW | - 单面抛光片前面加双面的第一个字母 | - 双面英文是doubl |
| - 3.3.3g) | - 扩散片 | - DW | - 英文二个单词的第一个字母 | - diffuser wafers |
| - 3.3.3h) | - 退火片 | - AW | - 英文二个单词的第一个字 | - annealed wafers |
| - 3.3.3i) | - 太阳能切割片 | - SCW | - 在CW切割片前面加太阳能的第一个字母 | - 太阳能英文是solar |
| - 3.4.2 |  |  |  |  |
| - 3.4.2a) | - 气相外延 | - VPE | - 英文单词的第一个字母组合 | - vapour phase epitaxy |
| - 3.4.2b) | - 液相外延 | - LPE | - 英文单词的第一个字母组合 | - liquid phase epitaxy |
| - 3.4.2c) | - 分子束外延 | - MBE | - 英文单词的第一个字母组合 | - molecular beam epitaxy |
| - 3.4.2d) | - 金属有机化合物化学气相沉积 | - MOCVD | - 英文单词的第一个字母组合 | - metal-organic chemical vapor deposition |

- 标准水平分析

本标准是对 GB/T 14844-1993《半导体材料牌号表示方法》的优化和提升，标准是在参考了国内外用户要求的基础上对原有的国家标准进行的修订。本标准与国内同类标准相比，达到了国内先进水平。

- 与现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和相关强制性标准的要求。

- 重大分歧意见的和依据处理经过

本标准在编制过程中广泛征求了半导体材料行业生产制造企业及使用客户的意见，在修订、讨论、预审过程中无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

- 废止现行有关标准的建议

本标准是对GB/T14844的修订，实施后1993版旧标准作废。

- 预期效果

《半导体材料牌号表示方法》是半导体材料的基础标准，本标准补充完善硅多晶、硅单晶、碳化硅、砷化镓、锗单晶和太阳能产品的企业等半导体材料牌号的表示方法，力求规范各相关企事业单位对产品的标识，并在生产、使用及科研院所达成共识，得到行业的认可，促进半导体材料牌号更规范，本标准是半导体行业材料的名称或者“身份证号”，也是生产、科研中应用广泛和非常实用的基础标准。

《半导体材料牌号表示方法》标准编制组

2017年08月30日