ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 14139—XXXX

- 代替 GB/T 14139-2009

硅外延片

Slicon epitaxial wafers

- 预审

- 2017.11.24

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对 GB/T 14139-2009《硅外延片》的修订。本标准与GB/T 14139-2009 相比，主要变动如下：

——修订了外延层中心电阻率要求为平均电阻率要求，增加了0.01～5 Ω·cm、25～100 Ω·cm以及P型100～500 Ω·cm 的分档，并修订了各项目的允许偏差；

——修订了径向电阻率变化的要求；

——修订了外延层中心厚度要求为平均厚度要求，厚度范围由≤25 μm和＞25 μm更改为1～3 μm和>3～150 μm，并修改了各项目的允许偏差；

——修订了径向厚度变化的要求；

——外延层参数中增加了过渡区宽度分布的要求以及表面金属的要求；

- 修订了外延片表面质量要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江金瑞泓科技股份有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14139-1993、GB/T 14139-2009。

硅外延片

- 范围

本标准规定了硅外延片的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装运输、贮存等。

本标准适用于在N型和P型硅抛光片衬底上生长的硅外延片。产品主要用于制作硅半导体器件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6617 硅片电阻率测定  扩展电阻探针法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12962 硅单晶

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 13389 掺硼掺磷硅单晶电阻率和掺杂浓度换算规程

GB/T 14141 硅外延层、扩展层和离子注入层薄层电阻的测定  直排四探针法

GB/T 14142 硅外延层晶体完整性检测方法  腐蚀法

GB/T 14145 硅外延层堆垛层错密度测定  干涉相衬显微镜法

GB/T 14146 硅外延层载流子浓度测定  汞探针电容－电压法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14847 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试法

YS/T 24 外延钉缺陷的检测方法

YS/T 28 硅片包装

SEMI M85 硅片表面痕量金属沾污的测定方法指南 电感耦合等离子体质谱法

- 术语和定义

- GB/T 14264界定的术语及定义适用于本文件。

- 3.1 外延层径向厚度变化

- 外延片中心点与偏离硅片中心点的某一点或若干对称分布的设定点对应的外延层厚度间的最大厚度与最小厚度之差与之和的百分比。

- 3.2 外延层径向电阻率变化

- 外延片中心点与偏离硅片中心点的某一点或若干对称分布的设定点对应的外延层电阻率间的最大值与最小值之差与之和的百分比。

- 技术要求

- 4.1产品分类

- 4.1.1导电类型

- 产品按导电类型分为N型和P型。

- 4.1.2 规格

- 产品按直径尺寸分为76.2mm、100mm、125mm和150mm。

- 4.1.3外延片晶向

产品按晶向分为<111>、<100>等。

- 4.1.4产品牌号

硅外延片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定。

- 4.2 外延片衬底参数

衬底的电阻率应符合表1的规定，衬底的晶向、几何尺寸等参数应符合GB/T 12964的规定；其他各项参数应符合GB/T 12962的规定。

- 外延片衬底电阻率要求

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率，Ω·cm |
| --- | --- | --- |
| N | Sb | ≤0.02 |
|  | As | ≤0.01 |
|  | Ph | ≥0.001～75 |
| P | B | ≥0.001～75 |

- 4.3外延层参数

- 4.3.1 外延层电阻率

- 4.3.1.1 N型外延层掺杂元素为磷，P型外延层掺杂元素为硼。

- 4.3.1.2 外延层电阻率及其径向电阻率变化应符合表2的规定。

- 外延层电阻率及其晶向电阻率变化要求

| 项目 | 电阻率，Ω·cm | 电阻率允许偏差，% | 径向电阻率变化RV，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.01～5 | ±10 | ±8 |
|  | ＞5～25 | ±12 | ±8 |
|  | ＞25～100 | ±15 | ±10 |
|  | 100-500（p型） | ±20 | ±15 |

- 注：1. 外延层电阻率<0.5 Ω·cm的使用四探针测试；外延层电阻率在0.5～500 Ω·cm的使用Hg-CV测试。

- 2. 外延层电阻率指硅片上测试的所有点的平均电阻率。

- 径向电阻率变化按公式（1）计算。

- RV(%)=ρMax−ρMinρMax+ρMin×100%……………………………………（1）

- 式中：

- ——ρMax、ρMin分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10 mm±1 mm位置处四点的电阻率测量值的最大值和最小值，单位为欧姆（Ω·㎝）。

- 4.3.2 外延层厚度

- 外延层厚度及其径向厚度变化应符合表3的规定。

- 外延层厚度及其径向厚度变化要求

| 项目 | 厚度，μm | 厚度允许偏差，% | 径向厚度变化TV，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 1～3 | ±10 | ±6 |
|  | >3～150 | ±8 | ±5 |

- 注：3. 外延层厚度指红外反射方法测得的厚度。

- 4. 外延层厚度指硅片上测试的所有点的平均厚度。

- 外延层径向厚度变化按式（2）计算。

- TV(%)=TMax−TMinTMax+TMin×100%……………………………………（2）

- 式中：

- ——TMax、TMin分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10 mm±1 mm位置处四点的厚度测量值的最大值和最小值。

- 4.3.3 外延层过渡区宽度分布

外延层过渡区宽度指从衬底载流子浓度平均值的90%处对应厚度开始至外延层的平坦区载流子浓度110%处对应位置结束的载流子浓度分布宽度。

过渡区宽度≤外延厚度×15%，特殊宽度由供需双方协商。

过渡区宽度=过渡区结束时厚度-过渡区开始时厚度

式中：

——过渡区结束时厚度指衬底载流子浓度平均值×90%对应的外延层厚度，过渡区开始时厚度指外延层的平坦区载流子浓度平均值×110%对应的外延层厚度。

- 4.3.4 外延层缺陷限度

- 外延层缺陷限度应符合表4的规定。表4未包含参数或对表4中参数有其他要求时，由供需双方协商确定。

- 外延层缺陷限度

| 序号 | 缺陷名称 |  | 缺陷限度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑移线 |  | 一般5条，总长≤直径 N型掺As衬底生长的外延层要求无滑移线 |  |  |  |  |  |
| 2 | 点缺陷（局部光散射体/颗粒）个/片 | 大点缺陷 （>0.5 μm） | 外延层厚度，μm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤25 |  | ＞25~50 |  | ＞50~150 |  |
|  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 点缺陷总数 | 外延层厚度，μm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≤25 |  | ＞25~50 |  | ＞50~150 |  |
|  |  |  | 10 |  | 12 |  | 15 |  |
| 3 | 凹坑个数 |  | 3个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冠状边缘 |  | 突起不得超过20%外延层厚度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 划痕 |  | 1条，长度＜半径 |  |  |  |  |  |
| 6 | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 7 | 雾 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 8 | 崩边 |  | 正面 |  |  | 背面 |  |  |
|  |  |  | 径向深度 | 周边长度 |  | 径向深度 | 周边长度 |  |
|  |  |  |  | ≤0.1 mm | >0.1 mm |  | ≤0.2 mm | >0.2 mm |
|  |  |  | ≤0.1 mm | 1个 | 不允许 | ≤0.2 mm | 2个 | 不允许 |
|  |  |  | >0.1 mm | 不允许 | 不允许 | >0.2 mm | 不允许 | 不允许 |
|  |  |  | 注：径向深度指崩边沿硅片半径方向的长度；周边长度指崩边沿硅片圆周方向的长度。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 沾污 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 10 | 外延层位错密度 |  | ≤500 个/cm2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 外延层层错密度 |  | ≤15 个/cm2 |  |  |  |  |  |

- 4.3.5 表面金属

外延层的表面金属钠、铝、钙、铁、镍、铜、锌、钾、镁、铬均应不大于5×1010 atoms/cm2

- 4.3.6背面质量

- 外延片背面应无沾污、凸起、划痕。

- 4.3.7 其他

- 如客户对某些项目有特殊规定，由供需双方协商决定。

- 试验方法

  - 外延层电阻率测试按GB/T 14146或GB/T 14141的规定进行，也可按供需双方商定的办法进行。

  - 电阻率和掺杂浓度换算按GB/T 13389的规定进行。

  - 外延层厚度测量按GB/T 14847的规定进行或按供需双方商定的其他方法进行。

  - 外延层纵向电阻率分布与外延层过渡区宽度的检验按GB/T 6617的规定进行，或按供需双方商定的方法进行。

  - 外延层载流子浓度测量按GB/T 14146 的规定进行或按供需双方商定的其他方法（如GB/T 14141）进行。

  - 外延层位错、堆垛层错密度检测主要方法按GB/T 14142规定进行；也可按GB/T 14145规定检测堆垛层错密度。

  - 外延表面、边缘、背面缺陷检验按GB/T 6624的规定进行，外延层表面点缺陷（局部光散射体/颗粒）检验也可按GB/T 19921的规定进行。

  - 外延钉缺陷检验按YS/T 24的规定进行。

  - 雾缺陷检测按照GB/T 6624的规定进行，其他缺陷只在大面积散射光照度430~650 lx条件下目测。

  - 硅外延片表面金属缺陷按GB/T 24578的规定进行，或按SMEI M85的规定进行或按供需双方协商的方法进行。

- 检验规则

- 6.1  检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单的规定，并填写产品质量保证书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 检验项目

    - 每批硅外延片抽检的项目有：导电类型，晶向，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度范围，径向厚度变化，表面质量（目检）、边缘、背面质量，表面颗粒，外延层缺陷。

    - 可由供需双方协商的检验项目：扩展电阻分布，或其它客户要求检验项目。

  - 组批

每批硅外延片应成批提交验收，每批应由同一牌号、相同规格的外延片组成，每批硅片不得少于供需双方商定数。

  - 取样

    - 每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或按供需双方商定的抽样方案进行。

    - 其他破坏性测量按GB/T2828特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或按供需双方商定的抽样方案进行。

  - 检验结果的判定

- 6.5.1 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则判定该批产品为不合格。其他检验项目的接受质量限（AQL）见表5。

- 检测项目及接受质量限

| 序号 | 检验项目 |  | 接受质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外延层电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 外延层径向电阻率变化 |  | 1.0 |
| 3 | 外延层厚度范围 |  | 1.0 |
| 4 | 外延层径向厚度变化 |  | 1.0 |
| 5 | 外延层位错 |  | 1.0 |
| 6 | 外延层堆跺层错 |  | 1.0 |
| 7 | 表 面 质 量 | 点缺陷 （局部光散射体/颗粒） | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤、滑移线 | 1.0 |
|  |  | 崩边、裂纹 | 1.0 |
|  |  | 点缺陷 | 1.0 |
|  |  | 凹坑 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

- 6.5.2 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 包装、标志

    - 硅外延片的包装可参照YS/T 28的相关内容执行，或由供需双方协商确定。

    - 包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

- 需方名称；

- 产品名称（牌号）；

- 产品数量；

- 供方名称。

7.1.3  每批产品应附产品质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称（牌号）；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 电阻率测试方法；

- 产品晶向；

- 各项检验结果；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 运输、贮存

- 7.2.1  产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压、并有防震措施。

- 7.2.2  产品应贮存在洁净干燥环境中。

_________________________________