ICS 77.160

H 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 5243-20XX

代替GB/T 5243－2006

硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

# Marking,packing,transportation and storage

# of cemented carbide products

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家市场监督管理总局 发布

中国国家标准化管理委员会

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 5243—2006《硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存》。

本标准与GB/T 5243—2006相比，主要变化如下：

——3.2.2中由“印记制品牌号要求”修改为“印记特定字符、图形时（商标、标志、牌号、规格等）的要求”（原3.2.2）；

——4.1中对包装容器材质增加了“其它易回收环保材质”要求（原4.1）；

——4.2中增加了易碎制品包装要求（原4.2）；

——4.3中要求使用环保型填充材料，并明确了填充材料的种类（原4.3）；

——部分编辑性修改，使其更符合生产实际。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、****、*****。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5243—1985；GB/T 5243—2006。

硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

1  范围

本标准规定了硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于烧结态硬质合金制品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

3  标志

3.1  标志的分类

标志包括标牌、标签、合格证、质量证明书。标牌、标签属于产品外标志，附于包装容器的外表面。合格证、质量证明书置于包装容器内，属于产品内标志。

3.2  标志的要求

3.2.1  硬质合金制品每个最小包装单位（盒、箱等）应有标签、合格证（两者可合一），根据用户需要提供质量证明书。

3.2.2  制品上印记特定字符、图形时（商标、标志、牌号、规格等），应符合以下要求：

a)印记应清晰可辨，字符、数字、字母等高度不宜低于2.0mm，商标、标志等图案高度则不宜低于3.0mm；

b)对需方有特殊要求的制品，按需方要求印记。

3.2.3  制品包装的外表面应醒目标示防潮、防震、易碎等标志。标志的格式、颜色、大小、形状应符合GB/T 191的规定。

3.2.4  标签的格式、颜色、大小、形状由供方确定。标签上应注明：

a) 供方名称及地址；

b) 商标；

c) 制品名称；

d) 牌号；

e) 批号；

f) 型号；

g) 净重（或数量）；

h) 包装日期。

3.2.5  合格证的格式、颜色、大小、形状由供方确定。合格证上应注明：

a) 供方名称；

b) 商标；

c) 产品标准号；

d) 技术监督部门印记；

e) 检验日期。

3.2.6  质量证明书的格式、颜色、大小、形状由供方确定。质量证明书上应注明：

a) 供方名称；

b) 商标；

c) 制品名称；

d) 牌号；

e) 批号；

f) 型号；

g) 产品标准号；

h) 检验结论及技术监督部门印记；

i) 检验日期。

4  包装

4.1  制品包装容器的材质可采用纸质、塑料、木质及其它易回收环保材质。

4.2  根据制品类别，可采用不同的适当的包装方式。易碎制品应注意避免相互碰撞，以免损伤。

4.3  根据制品类别、包装方式，确定是否采用包装填充材料。填充材料包括气泡垫、纸板、纸屑、海绵、棉花等环保型材料。

4.4  每个最小包装单位的制品，应为同一牌号、同一型号的制品。

4.5  其它包装方式也可由供需双方协商确定。

5  运输

5.1  制品可采用火车、汽车、轮船、飞机等交通工具运输。

5.2  装运制品的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱和集装箱应清洁、干燥、无污染物。

5.3  严禁制品同化学活性物质及潮湿性材料装在同一个车厢、船舱、集装箱内运输。

5.4  制品应采用棚车或封闭船舱运输。敞车运输时，应用毡布盖好，以防雨、雪浸入。

5.5  制品在车站、码头中转时，应堆放在库房内。需短暂露天堆放时，应用防雨、雪的毡布盖好，下面用木方垫好，垫高不小于100mm。

5.6  制品在运输过程中，应防止剧烈震动。装卸制品时，应轻拿轻放，以防制品损坏。

6  贮存

6.1  制品应贮存在库房内。库房应清洁、干燥、无腐蚀性气氛；库房应能防止雨、雪浸入；库房内不允许同时贮存化学活性物质及潮湿性材料。

6.2  制品需短期内露天堆放时，应有防止雨、雪浸入的措施。