ICS 13.060.25

H01

中华人民共和国国家标准

GB/T 18916.XX—201X

取水定额  第X部分：多晶硅生产

Norm of water intake - Part X:  Polysilicon production

(讨论稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

GB/T 18916《取水定额》目前已制定的部分有:

——第 1 部分：火力发电；

——第 2 部分：钢铁联合企业；

——第 3 部分：石油炼制；

——第 4 部分：纺织染整产品；

——第 5 部分：造纸产品；

——第 6 部分：啤酒制造；

——第 7 部分：酒精制造；

——第 8 部分：合成氨；

——第 9 部分：味精制造；

——第10部分：医药产品；

——第11部分：选煤；

——第12部分：氧化铝生产；

——第13部分：乙烯生产;

——第14部分：毛纺品生产;

——第15部分：白酒制造;

——第16部分：电解铝生产;

——第17部分：堆积型铝土矿生产;

——第18部分：铜冶炼生产;

——第19部分：铅冶炼生产;

——第20部分：化纤长丝制造;

——第21部分：真丝绸产品;

——第22部分：淀粉糖制造;

——第23部分：柠檬酸制造;

——第24部分：麻纺织产品;

——第25部分：粘胶纤维产品;

——第26部分：纯碱;

——第27部分：尿素;

——第28部分：工业硫酸;

——第29部分：烧碱;

——第30部分：炼焦;

——第31部分：钢铁行业烧结/结团;

——第32部分：铁矿选矿;

——第33部分：煤间接液化;

——第34部分：煤炭直接液化;

——第35部分：煤制甲醇;

——第36部分：煤制乙二醇;

——第37部分：湿法磷酸;

——第38部分：聚氯乙烯;

——第39部分：煤制天然气;

——第40部分：船舶制造;

——第41部分：酵母制造;

——第42部分：黄酒制造;

……

本部分为GB/T 18916的第X部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分按照GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

本部分由国家发展和改革委员会和水利部提出。

本部分由全国工业节水标准化技术委员会（SAC/TC 442）和全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

取水定额 第X部分：多晶硅生产

- 范围

本部分给出了多晶硅生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水量定额。

本部分适用于现有和新建多晶硅生产企业取水量的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB/T 18820  工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534  工业用水节水 术语

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

- 术语和定义

GB/T 18820和GB/T 21534界定的及下列术语和定义适用于本文件。

多晶硅生产  Polysilicon production

多晶硅企业采用改良西门子法工艺生产出多晶硅的过程。

单位多晶硅产品取水量  Unit fresh water consumption of Polysilicon

生产单位重量的多晶硅所需要的取水量。

- 计算方法

  - 一般规定

    - 取水量供给范围

取水量供给范围，主要用于工业生产用水，辅助生产(包括机修、制冷站、空分空压站、储运等)用水和附属生产(包括厂内办公楼、职工食堂、职工宿舍、卫生间等)用水；取水种类包括地表水、自来水、井水、中水；取水量不包括多晶硅铸锭、切片等制造，不包括厂内的发电动力用水和自产蒸汽用水。

    - 各种水量的计量

取水量以企业的一级计量表计量为准。

  - 单位多晶硅生产取水量

    - 单位多晶硅生产取水量

单位多晶硅生产取水量按公式（1）计算：

Vu1=V1Q1  …………………………………………………………（1）

式中：

Vu1——在一定的计量时间内单位多晶硅生产取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V1 ——在一定的计量时间内多晶硅产品生产过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q1——在一定的计量时间内生产多晶硅产品的产量，单位为吨（t）。

- 取水定额

  - 现有企业限定级取水定额

现有企业限定级生产企业取水定额见表1。

表1  现有企业限定级企业单位取水定额

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 单位多晶硅生产取水量，m3/t | ≤200 |

  - 新建企业准入级取水定额

新建企业准入级生产企业取水量定额见表2。

表2  新建企业准入级企业单位取水定额

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 单位多晶硅生产取水量，m3/t | ≤150 |

  - 先进级取水定额

先进级生产企业取水定额见表3。

表3  先进级生产企业单位取水定额

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 单位多晶硅生产取水量，m3/t | ≤120 |

- 定额使用说明

  - 多晶硅生产企业用水计量器具配置和管理应符合GB 24789的要求。

  - 取水定额管理中，水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

_________________________________