ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-201X

刻蚀机用硅电极及硅环

Silicon electrode and silicon ring for plasma etching machine

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203/SC2）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司

本标准主要起草人：库黎明、孙燕、闫志瑞、张果虎。

刻蚀机用硅电极及硅环

  - 范围

- 本标准规定了刻蚀机用硅电极及硅环（简称硅部件）的牌号及分类、要求、取样、试验方法、检验规则等。
    本标准适用于直拉法制备的P<100>轻掺直径为（280~400）mm的圆柱形硅单晶，经加工成刻蚀机用硅电极及硅环，产品用于8～12英寸等离子刻蚀机上。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551 硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 11073硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 14140硅片直径测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T 29505硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

  - 术语和定义

- GB/T 14264 界定的术语及以下定义适用于本文件。

平面度

  - 分类

- 按照适用范围可分为硅电极和硅环两种类型。

要求

    - 电学参数

- 5.1.1 硅电极和硅环的导电类型、电阻率和径向电阻率变化应符合表1的规定。

表1  电学参数

| 项目 | 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率 Ω·cm | 径向电阻率变化% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | P | 硼 | ≤0.02 | ≤10 |
|  |  |  | 1～5 |  |
|  |  |  | 65-85 |  |

- 注：（3种电阻率范围由需方指定）

- 5.1.2径向电阻率变化如要求按照其他方案进行，由供需双方协商确定。

    - 几何尺寸

- 5.2.1 直径

目前硅电极和硅环的直径范围为280 mm -400mm。具体直径视刻蚀设备型号而定，由供需双方协商确定，允许公差±0.05mm。

- 5.2.2厚度

硅电极和硅环的厚度由供需双方协商确定，允许公差±0.05mm。

- 5.2.3 平面度

硅电极和硅环的平面度≤20μm，。

- 5.2.4硅内径垂直度

硅环的内径尺寸由供需双方协商确定，硅环内径允许公差+0mm/-0.1mm，硅环同心度<0.1mm；垂直度≤0.1mm。

- 5.2.5定位孔直径及公差

硅电极和硅环定位孔直径由供需双方协商确定，公差0.1mm。

- 5.2.6硅电极微孔直径及公差

硅电极微孔直径0.5mm±0.1mm，或由供需双方协商确定。

- 5.2.7倒角

硅电极外径和硅环的内外径倒角长度为0.3mm±0.1mm或由供需双方协商确定。定位孔的倒角为保护性倒角。

硅电极微孔倒角为R倒角长度为0.1mm。

5.2.8 表面粗糙度

硅电极和硅环的表面粗糙度Ra≤10nm或由供需双方协商确定。

    - 电学参数

- 5.3

- 晶向

- 5.3.1硅电极和硅环的晶向为<100>晶向。

- 5.3.2硅电极和硅环的晶向偏离度不大于1°。

- 5.4氧含量

- 硅电极和硅环的氧含量＜5.5E17atoms/cm3（17ppma）或由供需双方协商确定，氧含量的径向变化具体指标可按需方要求提供。

- 5.5碳含量

硅电极和硅环的碳含量＜5E16atoms/cm3（1ppma）或由供需双方协商确定。

- 5.6位错

- 硅电极和硅环应无位错，无滑移缺陷。

- 5.7  表面质量

硅电极和硅环的表面及端面（包括倒角面）为抛光面，表面无划伤、沾污、崩边和色差，定位孔无油污。

  - 取样

- 6.1硅电极和硅环的取样应符合表2的规定。

表2  取样

| 检验项目 | 取样数量 | 取样位置 | 要求的 章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导电类型 | 全检 | 任意位置 | 5.1 | 7.1 |
| 电阻率范围 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在此批单晶的两端各取1个试样 | 5.1 | 7.2 |
| 径向电阻率变化 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在此批单晶的两端各取1个试样 | 5.1 | 7.3 |
| 几何尺寸及允许偏差 | 全检 | / | 5.2 | 7.4-7.7 |
| 表面粗糙度 | 每批 | 1个试样，表面任意位置 | 5.2 | 7.8 |
| 晶向 | 每根单晶 | 在硅电极或硅环的端面 | 5.3 | 7.8 |
| 晶向偏离度 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在硅电极和硅环的端面 | 5.3 | 7.9 |
| 氧含量 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在单晶的头部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.4 | 7.10 |
| 碳含量 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在单晶的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.5 | 7.11 |
| 晶体位错 | 每根单晶头尾抽取2个试样 | 在单晶的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.6 | 7.12 |
| 表面质量 | 全检 | / | 5.7 | 7.13 |

- 6.2如要求按照其它方案进行取样，由供需双方协商确定。

  - 试验方法

- 7.1 硅电极和硅环导电类型测量按GB/T 1550进行；

- 7.2 硅电极和硅环的电阻率测量按GB/T 1551中方法1直排四探针法进行。

- 7.3 硅电极和硅环的径向电阻率变化按GB/T 11073中的B方案进行测量。

- 7.4硅电极的直径、硅环的内外径测量参照GB/T 14140，使用精度为0.5μm的三坐标仪进行；

- 7.5 硅电极和硅环的厚度、垂直度、定位孔及微孔尺寸测量使用为0.5μm的三坐标仪进行。

- 7.6 硅电极和硅环的平面度测量使用高度仪进行。

- 7.7硅电极和硅环的倒角内外径及定位孔的倒角长度测量使用带刻度的放大镜进行；

- 7.8 硅电极和硅环的表面粗糙度测量按GB/T29505进行

- 7.9 硅电极和硅环的晶向及晶向偏离度测量按GB/T 1555 进行。

- 7.10 硅电极和硅环的氧含量测量按GB/T 1557进行。

- 711硅电极和硅环的碳含量测量按GB/T 1558进行。

- 7.12 硅电极和硅环的晶体位错检验按GB/T 1554进行。

- 7.13 硅电极和硅环的表面质量采用目视检测。

- 8.1检查和验收

- 8.1.1产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

- 8.1.2需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 8.2组批

- 硅电极和硅环以批的形式提交验收，每批应由相同导电类型、相同晶向、相同外形尺寸的硅电极或硅环组成。

- 8.3检验项目

- 硅电极和硅环的检验项目包括：导电类型、电阻率范围及径向电阻率变化、几何尺寸、晶向及晶向偏离度、氧含量、碳含量、晶体位错、表面质量等项目。

- 8.4检验结果的判定

- 8.4.1导电类型、晶向检验若有1项不合格，则该批为不合格。

8.4.2经供需双方协商一致，可对下列项目进行检验：电阻率、径向电阻率变化、氧含量、碳含量、位错、外形尺寸、表面质量。若有不合格，则除去不合格的产品后，余下的产品参加抽样检验其他项目。

  - 标志、标签和随行文件

- 9.1 标志

- 产品包装箱外应标有“小心轻放”、“易碎”、“防腐”、“防潮”字样或标志，并注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 数量；

- 9.2 随行文件

随性文件包括但不限于产品质量证明书，产品质量书应注明：

a) 供方名称；

- 产品名称及规格；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 包装、运输和贮存

- 10.1 包装

- 硅电极和硅环用聚苯烯（泡沫）逐片包装，然后将经过包装的硅电极和硅环装入包装箱内，并装满填充物，防止硅电极和硅环松动。

- 10.2 运输、贮存

- 10.2.1 产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

    - 产品应贮存在清洁、干燥环境中。