ICS 13.100

H 09

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

铜及铜合金板带材安全生产规范

Safe production specification for copper and copper alloys sheets and strips

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

- 前    言

- 本标准第4章的内容是强制性的，其余内容是推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会（SAC/TC 288）归口。

- 本标准起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、有色金属技术经济研究院、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、绍兴市力博电气有限公司、中铝上海铜业有限公司。

- 本标准主要起草人：孙丹、李梅、赵万花、陆晓静、姚强、葛小牛、茆耀东、王勇、汤宗宝、周明、苑和峰、徐高磊。

- 铜及铜合金板带材安全生产规范

- 1  范围

- 本标准规定了铜及铜合金板带材加工生产的危险源辨识与风险评价、风险控制和安全生产技术要求等内容。

- 本标准适用于铜及铜合金板带材的安全生产管理。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 13861     生产过程危险和有害因素分类与代码

- GB 18218       危险化学品重大危险源辨识

- GB/T 28001     职业健康安全管理体系 要求

GB/T 30017     铜加工企业安全生产综合应急预案

- GB 30080       铜及铜合金熔铸安全生产规范

- GB/T 33000    企业安全生产标准化基本规范

- 3  危险源的辨识与风险评价、风险控制

- 危险源的辩识与风险评价、风险控制应符合GB/T 13861、GB 18218和GB/T 28001的规定。危险源辨识与风险评价、风险控制表编制参见附录A。

- 4  安全生产技术要求

4.1 熔铸

- 铜及铜合金的熔铸安全生产应按GB 30080的规定执行。

- 4.2铸锭加热

- 4.2.1吊运铸锭时，首先确认吊具完好、安全可靠。起吊、运料、落料要专人指挥起重机械，挂牢吊具，站在安全位置，稳起稳落，防止上锭时落锭伤人。

- 4.2.2 加热炉温控系统应设超温报警联锁装置。

- 4.2.3 燃气加热炉应安装泄漏报警装置；燃气炉的烧嘴应设防回火装置。

- 4.2.4 感应加热炉应设缺水、缺相、短路、欠压、过热等故障报警装置，在高压侧加装过电压保护器。

- 4.2.5 在有燃气的危险区域作业，应两人以上进行，并携带便携式报警仪。

- 4.2.6 炉门口及观察孔处严禁站人。

- 4.2.7 严禁人员在炉顶上、地下室和炉子周围休息。停炉后严禁人员在炉膛内休息取暖和吸烟等。

- 4.2.8 燃气炉停炉检修时要加装盲板，经吹洗测试后，确认无误，方可进入炉膛检修，外面必须有人监护。

- 4.3 热轧

- 4.3.1 轧制过程中，严禁人员跨越辊道。

- 4.3.2 清理或清除辊道上的油污及其他异物时，应停机并使用专用工具操作。

- 4.3.3设备检修或检查轧辊时，应在相关操作台挂检修牌。

- 4.3.4检查和清除轧辊表面缺陷时，作业人员应在轧辊转动的反方向进行作业。

4.3.5料头咬入轧辊时，应防止料头钻入护板或造成缠辊事故。

4.3.6测量坯料的尺寸必须在坯料停止运行后进行。作业人员接触制品时，要防止烫伤。

4.3.7轧辊在运转过程中，严禁人员接近轧辊。

4.3.8清擦卷取机辊子时，严禁单人作业，禁止在旋转着的辊子上进行清擦工作。

4.3.9在坯料运行过程中，任何人不得在给料辊、下切剪、卷取机等进料方向用身体接触坯料。

4.3.10应设置紧急停车装置。

4.3.11开动横向运输机时，作业人员要站在安全位置，以免坯料歪倒伤人。任何人不得在运输机的运输区域走动。

4.4 连续挤压

4.4.1开机前确认操纵盒上的开关复位、旋转调零。

4.4.2生产过程中确认液压站系统压力指示正常。

4.4.3液压螺母打压时，压力调整不允许超压，充压完毕后锁紧螺母应尽可能背紧。

4.4.4拆装挤压轮时，正对面严禁站人。

4.4.5连续挤压设备运转时，禁止将手或者螺丝刀等伸到挤压轮表面上，以防被挤压轮带入，造成人身伤害或者设备损坏。

4.4.6拆卸液压螺母遇到阻力无法拆时，应报相关部门进行维修；装配液压螺母时，将液压螺母及芯轴的螺纹表面清理干净，并涂上润滑油，拧上液压螺母，拧至拆卸时所记录下的位置。

4.4.7靴座合闭时，旁边严禁站人。

4.4.8压余残料要正确分离，平稳吊运，指定位置存放。

4.4.9更换大型模具和其他工具时，需在专人指挥下进行，换下的模具、工具等要及时清理并放置在指定区域，防止人员烫伤。

4.4.10锯切挤压制品，作业人员应佩戴好防护面罩和耐高温手套。

4.5 铣削

4.5.1作业时，必须站在安全位置，严禁靠近设备的转动部位和在转动的设备连接部位跨越。严禁人员从上料小车地沟上部跨越，严禁人员从矫直机和切头剪之间穿行。换刀时注意换刀小车的移动。

4.5.2吊运物料、刀具时，必须首先检查吊具是否完好，有专人正确指挥起重机械。注意站在安全位置，稳起、稳吊运、稳落。

4.5.3倒料时，必须专人指挥，防止带坯拱起。料尾过测厚辊后，不允许倒料。

4.6  冷轧

4.6.1轧机应设超温、超压、超速报警联锁装置；油雾发生器应有超温报警联锁装置；油烟风道应安装防火挡板；风道的适当位置上应装有灭火探头。

4.6.2全油轧机及其板式过滤器和油箱室（地下室）应配置火灾自动报警和灭火系统；轧辊轴承箱、支撑辊轴承箱、轧制油泵轴承应安装温度监控联锁装置。

- 4.6.3全油轧机应设断带保护装置，防止断带时轧制油着火。

- 4.6.4全油轧机的自动灭火系统应与主电源系统、润滑系统、送排风系统设连锁装置。

- 4.6.5轧机卷取装置应设安全联锁装置；料卷捆绑前应压住料头，捆绑牢固；堆放应采取防滚动的措施。

- 4.6.6 制品开卷时应先压住料头，后剪捆带，严禁正对料头剪切捆带。

- 4.6.7在生产时，严禁人员触碰运行的板材或清除运行带材上的异物。

- 4.6.8 作业人员应与运行中的X射线或放射性同位素测厚仪保持安全距离。

- 4.6.9 轧机运转期间，严禁人员进入防护栏杆和安全门范围之内，不应靠近轧机卷取机和大鼓轮旋转部位。

4.6.10制品在运行中，严禁人工测量尺寸。

4.6.11工作中作业人员应站在安全位置，严禁触摸转动的轧辊、卷取机和运动中的带材，严禁靠近设备的转动部位和在转动的设备连接部位跨越。

4.6.12带材打捆时，作业人员要站在侧边。

4.6.13换辊前，首先确认吊具完好、安全可靠。起吊要专人指挥起重机械，挂牢吊具，站在安全位置，稳起稳落。

4.6.14在上料或操作过程中，要保证液压切头剪不动作。严禁将头、手等部位伸进切头剪内。

4.6.15在卷取机上开卷时，料头、料尾必须矫平。

4.6.16应设置紧急停车装置。

4.6.17及时清理设备周边油污，防止跌倒伤人。

4.6.18在轧制过程中及未断电的情况下，严禁人员进入地沟作业。

4.6.19在轧制过程中，禁止人员进入油库作业。

4.6.20严禁人员进入充满CO2气体的房间，在报警器报警CO2释放前，所有工作人员必须在延长期内撤离现场。灭火完毕后，必须先将CO2气体排除后，人员方可进入现场。

- 4.7  热处理（退火、时效、淬火）

4.7.1钟罩炉作业场所禁止烟火，避免氢气遇明火发生爆炸。

- 4.7.2在上料车上放卷时，应放正、放稳。

- 4.7.3装炉时，严禁将易燃、易爆物品带入炉内。

- 4.7.4氨分解设备开车前必须仔细检查设备气、电各系统，确认其畅通、无漏气、电气接触不良或仪表失灵等现象，发现问题及时修理。

4.7.5非工作人员严禁进入氨站，去氨站必须两人同行。氨罐口十米半径内为危险区，禁止吸烟和明火作业，如电焊等。

4.7.6氨容器（包括罐车和存储罐等）的最大填充量绝对不允许大于85％。

- 4.7.7运氨罐车一到现场，必须在氨罐车两侧10m设置警示标志，立即将氨灌入氨存储罐。认真检查连接金属管，充氨时严禁单人操作。

4.7.8氨罐顶部应设喷淋装置，罐体温度计显示温度≥28℃时，应人工打开罐体喷淋装置进行外部降温。罐体周围应设围堰。

4.7.9向氨罐充入液体或气体时罐内压力不得超过2.3Mpa。

- 4.7.10制品出炉时，严禁用手触摸。

4.7.11吊运前必须首先检查吊具是否完好。吊具钩挂要牢靠，专人正确指挥起重机械。吊、运、落料要稳妥，作业人员应站在安全位置，吊物下严禁站人。

4.7.12翻卷机上装卸料时，料钩未摘除严禁翻转，正面严禁站人。扶料时，人员应站在料卷两侧的安全位置扶料，防止捆带断开伤人；卸料时，料盘未开出到安全位置严禁起吊，吊钩未钩挂牢靠严禁起吊。

4.7.13清扫炉罩或炉膛时，作业人员应佩戴防护用具。

4.7.14气垫炉配酸时，应先加水后加酸。作业人员必须穿戴耐酸防护服、防酸手套、耐酸防护鞋、防护眼镜。酸桶储存区域，要有定置标识。

4.7.15气垫炉连接料时，严禁将手和工具伸向缝合刀之间。

4.7.16焊接机连接料时，手和工具严禁伸向焊接机之间。

4.7.17严格遵守气垫炉加氢装置安全技术操作规程。

4.7.18在压辊处引料和装卸料时，防止压辊伤人。

- 4.7.19停炉进炉膛检修必须严格按照有害气体安全技术操作规程进行，经测试合格后，方可进入炉膛检修，外面必须有人监护。

4.7.20在活套坑顶部和地坑边沿等高空作业时，必须戴安全带。下活套坑处理问题必须履行安全许可制度。

4.7.21设备运转过程中，严禁人员翻越设备；观察料表面质量时应站在安全位置，卷取料时作业人员应站在侧面。

4.7.22人在设备上工作时必须保持设备停运状态。

4.7.23信号灯和卷取处光电装置应保持清晰，不能被其他物品遮盖。

4.7.24生产过程中，人员在气垫炉出入口处禁止停留，防止外泄保护气引起窒息。

4.8 精整（酸碱洗、清洗、矫直）

4.8.1设备运转过程中，严禁人员翻越设备；观察料表面质量时作业人员应站在安全位置，卷取料时作业人员应站在侧面。

4.8.2断带穿带时，作业人员要密切配合，开车前必须发出信号，且确定所在位置安全方可开车。

4.8.3连接料时，严禁将手伸向缝合机下扶料头。

4.8.4加酸时，必须先加水，后加酸。加完酸后，阀门必须关紧，防止泄漏伤人。作业人员必须穿戴耐酸防护服、防酸手套、耐酸防护鞋、防护眼镜。酸桶储存区域，要有定置标识。

4.8.5开卷、卷取必须两人操作，听从穿带人员指挥，当穿带人员离开危险区域后方可操作。

4.8.6切头尾的剪子必须一人操作。

4.8.7生产中应保持溶液箱紧闭状态。

4.8.8在设备运行中，严禁进入带材通过的地方，严禁进入旋转和运动的部位。

- 4.8.9严禁在吊运中清理制品表面的异物。

4.8.10焊接机连接料时，手和工具严禁伸向焊接机之间。

4.8.11在压辊处引料时，操作人员应听引料人员指挥，严防压辊伤人。

4.8.12在卷筒上装卸料时，操作人员应始终站在安全位置。操作人员听从卸料人员指挥，严防压辊及上卸料小车误动伤人。

- 4.8.13 矫直机列的圆盘剪、矫直机、剪切机等高危部位应设安全防护装置及清辊安全防护装置。

4.8.14生产时，防护活动门必须拉上，调整旋转部位配有防护装置。

4.8.15清辊时，必须停机进行，严禁单人工作。

- 4.9 剪切

- 4.9.1开卷时，应先放压辊，后剪钢带，严禁正对料头剪切钢带。

4.9.2剪切过程中，严禁接触制品和圆盘剪、切头剪、压辊等运转部位，取试样时，严禁用手接近剪刃。在设备和制品运动时，严禁调整设备和制品，需要处理时必须停车后处理。

4.9.3垛板机堆垛料必须整齐，垛高严禁超过规定高度，按区域摆放整齐。

4.9.4在深地沟掏废料时，必须要有严格的安全措施，并指定专人负责指挥，严密配合，在统一口令下进行。

- 4.10 包装

4.10.1吊运前必须首先确认吊具完好。吊具钩挂要牢靠，专人正确指挥起重机械。吊、运、落料要稳妥，作业人员应站在安全位置，吊物下严禁站人。

- 4.10.2严禁将制品吊在空中进行检查或清扫制品的下表面。

- 4.10.3分片对角吊料时，吊物严禁超过人体高度。

- 4. 10.4成品卷应捆扎牢固，捆扎时防止料头弹起伤人。包装带要打牢靠，打完捆带后要把多余部分截掉。

4. 10.5用手搬卷、搬板片时，工作服袖口扎紧，必须戴手套，手要抓牢物料，稳搬、稳放；两人包装时，装箱要配合好，以防碰、砸、挂伤手脚。

- 4. 10.6成品入库存放时，堆垛要整齐平稳，严禁超过规定高度，严禁大压小。严禁堆放在安全通道上。

- 4.10.7叉车在厂房内必须走货运通道，运行速度不超过5km/h。

- 4.11应急预案

4.11.1企业应按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、GB/T 30017、GB/T 33000等国家法律法规，结合企业具体情况，制定应急预案，并报主管部门备案。

4.11.2企业应定期进行应急救援预案演练。

- （资料性附录）
危险源辨识、风险评价和风险控制表

表A.1危险源辨识、风险评价和风险控制表

| 序号 | 工序/设备 | 作业/活动 | 危险源名称 | 可能造成伤害的类型 | 状态 | 时态 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级 | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
|  | 加热炉 | 吊运铸锭 | 吊具、吊钳损坏 | 砸伤人、砸坏铸锭或设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 吊运铸锭 | 使用废旧钢丝绳 | 吊具坠落伤人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 铸锭加热 | 电源线老化，线头裸露 | 触电、火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 吊运铸锭 | 吊运铸锭指挥天车配合不当 | 砸伤、物体打击、高处落物、碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 铸锭加热 | 违规操作电控柜、接触电控柜带电部分 | 触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 铸锭加热 | 点火装置不正常 | 中毒、燃烧、爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 吊运铸锭 | 铸锭摆放不规范 | 摔伤、挤伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热炉 | 铸锭加热 | 个人劳动防护用品穿戴不整齐 | 触电、砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 人员跨越设备 | 坠落、摔伤、滑倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 坯料翘头,顶坏油缸,电源线短路，电火花、电弧 | 设备事故，火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 电源线路老化，线头裸露 | 触电、设备事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 吊运坯料 | 天车起吊机列上的板材时，挂吊人没有站在安全位置 | 坠落、摔伤、滑倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 清理或清除辊道上的油污和异物时，未停机和使用专用工具 | 摔伤、划伤、灼伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 测量尺寸时未停机 | 摔伤、烫伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 在旋转的辊子上擦洗 | 绞伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 卸卷时未将卷材外料头压紧 | 物料打击、划伤、刺割 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1危险源辨识、风险评价和风险控制表（续）

| 序号 | 工序/设备 | 作业/活动 | 危险源名称 | 可能造成伤害的类型 | 状态 | 时态 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级 | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 轧制时，横跨卸卷小车地沟 | 坠落、滑倒摔伤、辗压伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 卷材吊钩使用后未平稳放置吊钩架上 | 碰撞、物料打击、砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 热轧生产 | 拆辊时身体触碰到高温辊面 | 烫伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热轧机列 | 吊运轧辊 | 天车吊放轧辊时,配合不当 | 人体压伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面铣机列 | 铣削生产 | 作业人员在设备转动部位或连接部位跨越 | 坠落、摔伤、滑倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面铣机列 | 铣削生产 | 倒料时带坯拱起 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双面铣机列 | 吊运 | 吊运时地面指挥人员未站在安全位置或天车工视觉盲区 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 全油轧机的二氧化碳自动灭火系统失灵 | 火灾、爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 制品开卷时未压紧料头，并正对料头剪切捆带 | 物料打击、划伤、刺割 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 用手触摸正在运行的物料或清除异物 | 划伤、机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 为正在运行的物料测量尺寸 | 划伤、机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 将头、手等部位伸进切头剪内 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷轧机列 | 轧机生产 | 电气线路老化损坏 | 触电、设备事故、火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 靠近射线装置 | 辐射伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 冷轧机列 | 冷轧生产 | 设备运行时，未与操作台联系就检查、修理设备 | 机械伤人、设备事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 制品在压延过程中用手去撕裂边和毛刺 | 划伤、刺伤、割伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 活动支架放下后，站在支架移动位置上 | 跌伤、碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 卸卷时，人站在卸卷小车的移动盖板上 | 跌伤、刺伤、割伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 到支撑辊或地沟检查辊子未与主操纵台联系 | 绞辗压伤、划伤、物料打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 处理断带或下地沟清理带头，未停机 | 绞辗压伤、划伤、物料打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 厂房地面油污 | 滑倒、碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 轧制过程突然停电 | 断带、火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1危险源辨识、风险评价和风险控制表（续）

| 序号 | 工序/设备 | 作业/活动 | 危险源名称 | 可能造成伤害的类型 | 状态 | 时态 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级 | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 39 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 轧制区域动火未办理相关手续和采取防护措施 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 冷轧机列 | 轧机生产 | 维修和检查设备时未采取相应的防护措施和挂警示标识牌 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 轧机地下室 | 地下室工作 | 地下室内的电气设备未采取防爆处理 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 轧机地下室 | 地下室工作 | 地下室无良好的自然或机械通风 | 火灾、窒息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 轧机地下室 | 地下室工作 | 紧急出口无逃生指示标识、应急照明灯 | 人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 轧机地下室 | 地下室工作 | 油品泄漏遇明火、静电等 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 轧机地下室 | 地下室工作 | 电气线路破损、接触不良、短路 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 吊运时斜拉歪吊 | 砸伤、砸坏卷材、勒伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 吊具使用前未检查 | 砸坏设备、人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 停炉检修时未做有毒有害气体检测 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 用手接触高温物料 | 烫伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 高空作业未系安全带 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 工作现场温度过高 | 中暑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 炉内退火料架倾斜 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 指挥天车失误 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 炉温、压力过高 | 爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 热处理 | 钟罩炉退火 | 废料超高 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 热处理 | 气垫炉退火 | 吊运作业配合失误 | 砸坏设备、人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 热处理 | 气垫炉退火 | 停炉检修时未做有毒有害气体检测 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 热处理 | 气垫炉退火 | 高氢作业安全 | 爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 热处理 | 气垫炉退火 | 设备运转中翻越 | 坠落、摔伤、滑倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 热处理 | 气垫炉退火 | 断带穿带时人员配合不当 | 划伤、机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 热处理 | 气垫炉退火 | 加酸时先加酸后加水，阀门未关紧 | 喷溅、腐蚀、泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1危险源辨识、风险评价和风险控制表（续）

| 序号 | 工序/设备 | 作业/活动 | 危险源名称 | 可能造成伤害的类型 | 状态 | 时态 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级 | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 62 | 热处理 | 气垫炉退火 | 在运行中，人进入旋转、剪切区域作业 | 人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 热处理 | 气垫炉退火 | 活套高空作业未系安全带 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 精整机列 | 酸碱洗 | 设备运转中翻越 | 坠落、摔伤、滑倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 精整机列 | 酸碱洗 | 断带穿带时人员配合不当 | 划伤、机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 精整机列 | 酸碱洗 | 连接料时将手伸向缝合机下 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 精整机列 | 酸碱洗 | 加酸时先加酸后加水，阀门未关紧 | 喷溅、腐蚀、泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 精整机列 | 矫直 | 开车前工具（钢丝绳）破损未处理 | 砸伤、划伤、勒伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 精整机列 | 矫直 | 开卷剪切钢带时未压辊，配合不好 | 划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 精整机列 | 矫直 | 用手去调整、擦试运行中的板片 | 剪切、划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 精整机列 | 矫直 | 清辊方式不对，无人监护、穿带时用手引料 | 人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 精整机列 | 矫直 | 在运行中，人进入旋转、剪切区域作业 | 人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 精整机列 | 矫直 | 吊运作业配合失误 | 砸坏设备、人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 精整机列 | 矫直 | 装卸刀具时设备误动作，手触碰刀口 | 割伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 精整机列 | 矫直 | 吊运物料时清理物料表面异物 | 划伤、起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 精整机列 | 矫直 | 矫直机安全防护装置失灵 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 剪切机列 | 剪切 | 正对料头剪钢带 | 物料打击、划伤、刺割 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 剪切机列 | 剪切 | 切边作业时未使用专用工具拉废边送料 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 剪切机列 | 剪切 | 剪切过程中手接触剪刃、物料、运转设备 | 划伤、割伤、机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 剪切机列 | 剪切 | 物料超高摆放 | 砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 剪切机列 | 剪切 | 吊具超负荷、吊运卷材人员与天车工配合不当 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 包装机列 | 人工包装 | 在吊运的物料下方清扫下表面 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 包装机列 | 人工包装 | 翻片时配合不当 | 撞伤、划伤、摔伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 包装机列 | 人工包装 | 吊料与天车工配合不当 | 撞伤、划伤、摔伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 包装机列 | 人工包装 | 抬厚板料配合不当 | 划伤、砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1危险源辨识、风险评价和风险控制表（续）

| 序号 | 工序/设备 | 作业/活动 | 危险源名称 | 可能造成伤害的类型 | 状态 | 时态 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级 | 措施控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 86 | 包装机列 | 人工包装 | 人员操作不当 | 划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 包装机列 | 人工包装 | 现场作业人员劳动防护用品穿戴不整齐 | 砸伤、碰伤、划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 包装机列 | 人工包装 | 包装箱堆放高度超高 | 砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 天车 | 天车作业 | 铸锭摆放不稳、超高倒垛 | 人体砸伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 天车 | 天车作业 | 吊铜板、带不稳 | 割伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 天车 | 天车作业 | 吊物起升高度不够 | 撞伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 天车 | 天车作业 | 吊运物料时误打反车 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 天车 | 天车作业 | 现场光线不好 | 压伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 天车 | 天车作业 | 电线老化，漏电 | 人员触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 天车 | 天车作业 | 天车工无证操作 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 电动轨道 平板车 | 车辆运行 | 车上料超宽 | 割伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 电动轨道 平板车 | 车辆运行 | 未安装声光报警装置、扫轨器和阻挡装置 | 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 电动轨道 平板车 | 车辆运行 | 车辆行走路线上有障碍物 | 车辆碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 电动轨道 平板车 | 车辆运行 | 车辆肇事 | 车辆伤害、人身伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 电动葫芦 | 运输作业 | 超重吊运 | 撞伤、砸伤，损坏设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 电动葫芦 | 运输作业 | 钢丝绳打结 | 撞伤、砸伤，损坏设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 叉车 | 叉车作业 | 起步、倒车、转弯时未鸣笛，超速行驶 | 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 叉车 | 叉车作业 | 转向器、制动器失灵 | 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 叉车 | 叉车作业 | 信号灯、照明系统故障 | 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |