IBS XXXXXXX

D XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-XXXX

镍精矿生产能源消耗限额

(送审稿)

XXXX-XX-XX发布                                    XXXX-XX-XX实施

国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T708-2009《镍精矿生产能源消耗限额》。本标准与YS/T708-2009相比，主要变化如下：

——在原标准“1 范围”中，新标准增加了“节能管理与措施”，“以及对新建项目的能耗控制”，和“本标准不适用于露天采掘的镍精矿生产企业”内容；

——在原标准“2 规范性引用文件”中，新标准删除了“GB/T3484企业能量平衡通则”和“GB/T15587工业企业能源管理导则”条款；

——在原标准“4 要求”中，新标准增加了“工艺能耗”、“采掘工艺电耗”、“选矿工艺电耗”以及“镍精矿工艺能耗”指标内容，加严了对镍精矿生产企业能耗限定值、准入值及先进值的要求；

——将原标准“5 计算原则、计算范围及计算方法”中的“计算原则”，在新标准中更新为“统计范围”；

——在新标准“5.1统计范围”中，新增了“5.1.1 统计方法”条款，包括“5.1.1.1单位产品能耗的产品产量”，“5.1.1.2各能源消耗量”，以及“5.1.1.3镍精矿企业单位产品能源消耗”条款内容；

——将原标准“5.1.4 各种能源的计量单位”条款，在新标准中更新为“5.1.5 能源实物量及能耗量的计量单位”条款，新增了“企业生产能耗量的单位”和“产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）、产品综合能耗量的单位”条款内容；

——将原标准“5.1.6 采掘量和选矿处理量的规定”，在新标准中更新为“5.1.7 单位产品能耗的产品产量的规定”，并更新了条款内容；

——新标准新增了“5.1.9 余热利用能耗的计算原则”条款内容；

——在新标准“5.2计算范围”中，新增了各工序产品能耗的计算范围，各工序实物单耗、工序能耗的计算；新增了采矿工艺、选矿工艺以及镍精矿工艺的实物单耗、工艺能耗以及工艺综合能耗的计算。

——在新标准“5.3计算方法”中，将原标准“5.3.1 采矿、选矿工艺实物单耗的计算”条款内容，更新为“工序（工艺）实物单耗的计算”条款内容；将原标准“5.3.2 采矿、选矿工艺能源单耗的计算公式”条款内容，更新为“工序（工艺）能源单耗的计算”条款内容；将原标准“5.3.3 采矿、选矿工艺综合能耗计算公式”条款内容，更新为“5.3.4 工序（工艺）综合能源单耗的计算”条款内容。

——新标准新增加了“6 节能管理与措施”条款内容，包括“6.1 节能基础管理”和“6.2 节能技术管理”条款内容。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：金川集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、吉恩镍业股份有限公司。

本标准主要起草人：朱启保  秦其昌  史红玉 齐新会  姚广荣  陈兴纲   刘是和  魏文斌

马玉天  陆铮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T708-2009。

镍精矿生产能源消耗限额

1　范围

本标准规定了镍精矿生产能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、统计范围、计算方法、计算范围和节能管理与措施。

本标准适用于生产镍精矿为主的井下采矿、选矿企业能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。

本标准不适用于露天采掘的镍精矿生产企业。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2589　综合能耗计算通则

GB/T 12723　单位产品能源消耗限额编制通则

GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

采矿工艺能源单耗 unit　energy  consuption of mine technology

采矿工艺生产过程中单位采掘量消耗的能源量。

3.2

选矿工艺能源单耗 unit  energy  consumption  of  mineral separation  technology

选矿工艺生产过程中单位处理量消耗的能源量。

3.3

辅助能耗 assistant  energy  consumption

辅助生产系统用于采矿、选矿生产的能源消耗。

3.4  综合能源单耗  unit  consumption  of  integrate  energy

采矿、选矿工艺能源消耗与辅助能源消耗及损耗量之和。

4　 要求

4.1 现有镍精矿企业单位产品能耗限定值

现有镍精矿企业单位产品能耗限定值应符合表1的要求。

表1 现有镍精矿企业单位产品能耗限定值

| 工 艺 | 限定值/（kgce/t或kwh/t） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 采掘工艺 | 5.46 | 5.58 |
| 采掘工艺电耗 | 17.5 | 18.5 |
| 选矿工艺 | 7.65 | 7.75 |
| 选矿工艺电耗 | 51 | 52 |
| 镍精矿工艺（采矿—选矿） | 100 | 110 |

4.2  新建镍精矿企业单位产品能耗准入值

新建镍精矿企业单位产品能耗准入值应符合表2的要求。

表2  新建镍精矿企业单位产品能耗准入值

| 工 艺 | 准入值/（kgce/t或kwh/t） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 采掘工艺 | 5.05 | 5.15 |
| 采掘工艺电耗 | 16.5 | 17.5 |
| 选矿工艺 | 7.55 | 7.65 |
| 选矿工艺电耗 | 50 | 51 |
| 镍精矿工艺（采矿—选矿） | 95 | 105 |

4.3   镍精矿企业单位产品能耗先进值

镍精矿企业单位产品能耗先进值应达到表3的要求。

表3   镍精矿企业单位产品能耗先进值

| 工 艺 | 先进值/（kgce/t或kwh/t） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 采掘工艺 | 4.68 | 4.78 |
| 采掘工艺电耗 | 16.1 | 17.1 |
| 选矿工艺 | 7.46 | 7.61 |
| 选矿工艺电耗 | 48 | 50 |
| 镍精矿工艺（采矿—选矿） | 86 | 95 |

5   统计范围、计算范围及计算方法

5.1  统计范围

5.1.1  统计方法

5.1.1.1   单位产品能耗的产品产量

所有产品产量，取自本企业计划统计部门按月统计上报的数据，年产品产量为各月产量之和统计。

5.1.1.2  各能源消耗量

能源实物月消耗量，取自本企业能源购进、消费与库存动态月报表消费的数据，能源实物年耗量为各月能源消耗量之和统计。

各月能源消耗量则以实物月消耗量，按规定的折算系数计算能源月消耗量，总能源消耗量为各月能源消耗量之和。

5.1.1.3  镍精矿企业单位产品能源消耗

镍精矿企业单位产品能源消耗年数据是以各月能源消耗量之和除以各月产量的加权平均计算而得。

5.1.2  企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源，它包括：一次能源（包括：原煤、原油、天然气、水力、风力、太阳能、生物质能等）、二次能源（包括：电力、热力、洗精煤、其他煤基、洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品等）和生产使用的耗能工质（包括：新水、软化水、压缩空气、氧气、氮气等）所消耗的能源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用作原料的能源也应包括在内。

二次能源或耗能工质所消耗的各种能源应按能量的等价值原则折算成一次能源的能量。

生活用能系指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面的用能。

5.1.3  企业计划统计期内的能源消耗量

企业计划统计期内的某种燃料实物消耗量的计算，应符合公式(1)：

eh=e1+e2-e3-e4-e5 ……………………………………………………（1）

式中：

eh──企业的能源实物消耗量；

e1──企业购入能源实物量；

e2──期初、末库存能源增减实物量；
   e3──外销能源实物量；
   e4──生活用能源实物量；
    e5──企业工程建设用能源量。
     企业计划统计期内的能源消耗量的计算，应符合公式(2)：
               E =E1＋E2－E3－E4－E5 …………………………………………………（2）
     式中：

E──企业计划统计期内能源消耗量；
    E1──购入能源量；
    E2──期初、末库存能源增减量；
    E3──外销能源量；
    E4──生活用能源量；
   E5──企业工程建设用能源量。
   所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。

企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.4  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB17167的规定。

5.1.5  能源实物量及能耗量的计量单位

──煤、焦炭、重油的单位为：kg或t、104t（千克或吨、万吨）；
   ──电的单位为：kW·h或104kW·h（千瓦小时或万千瓦小时）；
   ──蒸汽的单位为：kg、t或MJ、GJ（千克、吨或兆焦、吉焦）；
   ──煤气、压缩空气、氧气的单位为：m3或104m3（立方米或万立方米）；
   ── 水的单位为：t或104t（吨或万吨）；

──企业生产能耗量的单位为：kgce或tce（千克标煤或吨标煤）；

──产品工艺能耗量（或称产品直接综合能耗）、产品综合能耗量的单位均为：kgce/t或tce/t（千克标煤每吨或吨标煤每吨）。

5.1.6  各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量的方法

应用基低（位）发热量等于29.3076MJ的燃料称为1kg标煤。

外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值，或用国家统计部门规定的能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值应经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值应相同，当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录A和附录B。

5.1.7 单位产品能耗的产品产量的规定

5.1.7.1  计算采掘工艺产品能耗，应采用统一计划统计期内产出的合格采掘产量。

5.1.7.2  计算选矿工艺产品能耗，应采用统一计划统计期内合格的处理矿量。

5.1.7.3  计算镍精矿工艺产品能耗，应采用统一计划统计期内产出的合格镍精矿产量。

5.1.7.4  所有产品产量，均以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5.1.8 其他

间接的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各个产品，参照5.2.3计算。

5.1.9 余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重复计算。余热回收装置用能应计入该工序或工艺能耗。各工序或工艺中余热回收的热量或发电量，若输出本工序或工艺时应予以扣除；若回收的热量或发电量在本工序或工艺中消耗或使用，则在本工序或工艺中无扣减能源消费量。不得重复计算扣除的余热回收量；转供其他工序时，在所用工序以正常能源消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣除余热回收能源”。

5.2   计算范围

5.2.1  采矿能耗

5.2.1.1  采掘工序

5.2.1.1.1  采掘工序产品能耗计算范围

指在采掘工作面凿岩并安装炸药，包括凿岩台车及井下照明等消耗的各种能源量。

5.2.1.1.2  采掘工序实物单耗、采掘工序能耗计算

采掘工序实物单耗参照式（3）计算，采掘工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.2  运输工序

5.2.1.2.1  运输工序产品能耗计算范围

将采掘出来的矿石通过破碎输送到溜井，包括破碎机、起重机、电机车及井下照明、采暖等消耗的各种能源量。

5.2.1.2.2  运输工序实物单耗、运输工序能耗计算

运输工序实物单耗参照式（3）计算，运输工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.3  提升工序

5.2.1.3.1  提升工序产品能耗计算范围

指为材料、废石及人员的提升运输，包括提升机、胶带运输机以及照明、采暖等消耗的各种能源量。

5.2.1.3.2  提升工序实物单耗、提升工序能耗计算

提升工序实物单耗参照式（3）计算，提升工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.4  压风工序

5.2.1.4.1 压风工序产品能耗计算范围

指为井下采掘、喷浆提供作业用风，包括空压机、采暖及照明等消耗的各种能源。

5.2.1.4.2 压风工序实物单耗、压风工序能耗计算

压风工序实物单耗参照式（3）计算，压风工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.5  通风工序

5.2.1.5.1 通风工序产品能耗计算范围

指为井下作业人员提供新风，并排出废气，包括风机、采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.1.5.2 通风工序实物单耗、通风工序能耗计算

通风工序实物单耗参照式（3）计算，通风工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.6  充填工序

5.2.1.6.1 充填工序产品能耗计算范围

指为井下采空区进行充填，包括皮带运输机、抓斗吊车、圆盘给料机、提升绞车以及采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.1.6.2 充填工序实物单耗、充填工序能耗计算

充填工序实物单耗参照式（3）计算，充填工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.7 供排水工序

5.2.1.7.1 供排水工序产品能耗计算范围

指将井下生产废水及岩石渗漏水排到地表，包括水泵、照明等消耗的各种能源。

5.2.1.7.2 供排水工序实物单耗、供排水工序能耗计算

供排水工序实物单耗参照式（3）计算，供排水工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.1.8  采矿工艺能耗

5.2.1.8.1  采矿工艺产品能耗计算范围

采矿工艺产品能耗包括采掘工序、运输工序、提升工序、压风工序、通风工序、充填工序、供排水工序和车间、厂内部的直接辅助能耗分摊量。

5.2.1.8.2  采矿工艺实物单耗按式（3）计算；采矿工艺能耗按式（4）计算。

5.2.1.8.3  采矿工艺综合能源单耗按式（6）计算。

5.2.2  选矿能耗

5.2.2.1 碎矿工序

5.2.2.1.1 碎矿工序产品能耗计算范围

指将原矿矿石破碎、筛分，使矿石粒度达到磨矿要求，包括皮带运输机、破碎机、振动筛、采暖及照明等消耗的各种能源。

5.2.2.1.2  碎矿工序实物单耗、碎矿工序能耗计算

碎矿工序实物单耗按式（3）计算；碎矿工序能源单耗按式（4）计算。

5.2.2.2  磨矿工序

5.2.2.2.1 磨矿工序产品能耗计算范围

指将破碎后的矿石研磨，使矿物有效解离，包括球磨机、棒磨机、渣浆泵以及采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.2.2.2磨矿工序实物单耗、磨矿工序能耗计算

磨矿工序实物单耗参照式（3）计算，磨矿工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.2.3  浮选工序

5.2.2.3.1 浮选工序产品能耗计算范围

指通过添加选矿药剂，使有用矿石与脉石矿物分离得到精矿。包括浮选机、鼓风机、空压机、渣浆泵以及采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.2.3.2 浮选工序实物单耗、浮选工序能耗计算

浮选工序实物单耗参照式（3）计算，浮选工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.2.4 脱水工序

5.2.2.4.1 脱水工序产品能耗计算范围

指将精矿浆进行浓密、过滤，使水分达到冶炼要求，包括压滤机、皮带运输机、浓密机、管道泵以及采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.2.4.2 脱水工序实物单耗、脱水工序能耗计算

脱水工序实物单耗参照式（3）计算，脱水工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.2.5 尾矿输送工序

5.2.2.5.1尾矿输送工序产品能耗计算范围

指将尾矿浆进行浓缩、回水利用、尾矿堆放，包括浓密机、渣浆泵、离心泵、管道泵以及采暖、照明等消耗的各种能源。

5.2.2.5.2尾矿输送工序实物单耗、尾矿输送工序能耗计算

尾矿工序实物单耗参照式（3）计算，尾矿工序能源单耗参照式（4）计算。

5.2.2.6 选矿工艺能耗

5.2.2.6.1 选矿工艺产品能耗计算范围

选矿工艺产品能耗包括碎矿工序、磨矿工序、浮选工序、脱水工序、尾矿输送工序和车间、厂内部的直接辅助能耗分摊量。

5.2.2.6.2  选矿工艺实物单耗按式（3）计算；选矿工艺能耗按式（4）计算。

5.2.2.6.3  选矿工艺综合能源单耗按式（6）计算。

5.2.3  镍精矿工艺

5.2.3.1  镍精矿工艺产品能耗计算范围

包括采掘工序、运输工序、提升工序、压风工序、通风工序、充填工序、供排水工序、碎矿工序、磨矿工序、浮选工序、脱水工序、尾矿输送工序和车间、厂内部的直接辅助能耗分摊量之和。

5.2.3.2  镍精矿工艺实物单耗按式（3）计算；镍精矿工艺能耗参照式（4）计算。

该工艺能耗计算中，当有余热利用时，按5.1.9处理。

5.2.3.3  镍精矿工艺综合能耗按式（6）计算。

5.3  计算方法
5.3.1  工序(工艺)实物单耗的计算
   工序(工艺)实物单耗按式（3）计算。

……………………………………………（3）

式中：

Es——某工序(工艺)的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t）、千瓦时每吨（kW·h/t）、立方米每吨(m3/t)；

Ms——某工序(工艺)直接消耗的某种能源实物总量，单位为千克（kg）、千瓦时（kW·h）、立方米(m3 )；

PZ——某工序(工艺)产出的合格产品（采掘量、处理矿量、镍精矿量）总量，单位为吨（t）。

5.3.2  工序(工艺)能源单耗的计算
   工序(工艺)能源单耗按式（4）计算。

……………………………………………（4）

式中：

E1——某工序(工艺)能源单耗，单位为千克标煤每吨，(kgce/t)；

EH——某工序(工艺)直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为千克标煤（kgce）；

PZ——某工序(工艺)产出的合格产品（采掘量、处理矿量、镍精矿量）总量，单位为吨（t）。

注：该工序直接消耗的各种能源实物量折标煤量之和为代数和，当含回收余热时，按第5.1.9处理。以免回收余热和外购能源重复计算。

5.3.3  辅助能耗及损耗分摊量的计算

辅助能耗及损耗分摊量：指辅助、附属部门消耗的能源量和损耗能源量之和分摊到各产品的量，按式（5）计算。

………………………（5）

式中：

EF ——某产品间接辅助能耗及损耗分摊量，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EZF  ——间接辅助生产部门用能源量及损耗，单位为千克标煤（kgce）；

EI——  某工序（工艺）能源单耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

EZG——  诸产品工艺能源消耗量，单位为千克标煤（kgce）。

5.3.4 工序（工艺）综合能源单耗的计算
      工序（工艺）综合能源单耗按式（6）计算。
                          EZ= EI + EF …………………………………………………（6）

式中：

EZ——某产品综合能源单耗，单位为千克标煤每吨，（kgce/t）；
     EI——某产品工艺（工序）能源单耗，单位为千克标煤每吨，（kgce/t）；
      EF——某产品间接辅助能耗及损耗分摊量，单位为千克标煤每吨，（kgce/t）。

6  节能管理与措施

6.1 节能基础管理

6.1.1 企业应建立节能考核制度，定期对镍精矿企业的各生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

6.1.2  企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3  企业应根据GB17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2 节能技术管理

6.2.1 镍精矿生产企业应进行技术改造，研发或推广应用采矿、选矿先进工艺，以提高生产效率和能源利用率。

6.2.2 镍精矿生产企业应合理组织生产，减少中间环节，提高生产能力，延长生产周期。

6.2.3 镍精矿生产企业应大力发展循环经济，提高资源综合利用水平。

附  录  A

（资料性附录）

常用能源品种现行参考折标煤系数

常用能源品种现行折标煤系数见表A.1。

表A.1  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 平均低位发热量 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 20908KJ/kg（5000kcal/kg） | 0.7143 | Kgce/kg |
| 洗精煤 | 26344KJ/kg（6300kcal/kg） | 0.900 | Kgce/kg |
| 重油 | 41816KJ/kg（10000kcal/kg） | 1.4286 | Kgce/kg |
| 柴油 | 42652KJ/kg（10200kcal/kg） | 1.4571 | Kgce/kg |
| 汽油 | 43070KJ/kg（10300kcal/kg） | 1.4714 | Kgce/kg |
| 焦炭 | 28435KJ/kg（6800kcal/kg）(灰分13.5%) | 0.9714 | Kgce/kg |
| 液化石油气 | 50179KJ/kg（12000kcal/kg） | 1.7143 | Kgce/kg |
| 电力（当量值） | 3600KJ/kwh（860kcal/kwh） | 0.1229 | Kgce/(kW·h) |
| 热力 | - | 0.03412 | Kgce/MJ |
| 煤气 | 1250×4.1868kj/m3 | 1.786 | Tce/104m3 |
| 天然气 | 38931kj/m3(9310kcal/m3 | 1.3300 | Tce/103m3 |
| 注1：蒸汽折标煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 注3：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 |  |  |  |

附  录  B

（资料性附录）

耗能工质能源等价参考值

常用耗能工质能源等价值见表B.1。

表B.1  常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 能源等价值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值/MJ | 折标煤/kgce |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | t | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算。 |
| 2 |  | 软化水 | t | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | m3 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | m3 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | m3 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | m3 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | m3 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | kg | 6.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |