中华人民共和国国家标准

硅单晶退火片

Annealed monocrystalline silicon wafers

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 29.045

H82

ICS

GB/T

GB/T 26069—201X

代替GB/T 26069-2010

- 前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26069-2010《硅退火片规范》。

本标准与GB/T 26069-2010相比，主要有以下变动：

- 相比于原先的硅退火片规范（GB/T 26069-2010），本草案增加了65纳米、45纳米、32纳米和22纳米集成电路线宽所需的硅衬底抛光片的技术规格。

- 相比于原先的硅退火片规范（GB/T 26069-2010），本草案在范围声明中增加了标志、包装、运输、贮存、质量证明书等内容的规范。

- 在规范性引用文件中，取消了对GB/T 6618、GB/T 6620和GB/T 6621的引用，新增了对GB/T 29507、GB/T 32280、YS/T 28和YS/T 679的引用。

- 测试方法中，新增了局部平整度的测量、体金属（铁）的测量等3项规定。

- 检测项目中，把原先规范中对导电类型、电阻率、表面质量的全检要求改为抽检，此外，新增了几何参数、局部光散射体、表面金属等3项抽检项目；

- 相比于原先的硅退火片规范（GB/T 26069-2010），新增了表单---检测项目及接收质量限。

- 在标识要求中，新增防腐标识要求。

相比于原先的硅退火片规范（GB/T 26069-2010），新增质量证明书。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26069-2010。

硅单晶退火片

- 范围

本标准规定了硅单晶抛光退火片（简称退火片）的产品分类、要求、试验方法，检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于通过退火工艺在硅片表面形成一定宽度的无体微缺陷（BMD）的洁净区，并减少洁净区内的晶体原生凹坑（COP），从而达到改善器件性能的目的，产品用于线宽180nm到22nm的集成电路衬底。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 2828  逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 4058  硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定 非接触涡流法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12962 硅单晶

GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 29504 300mm硅单晶

GB/T 29508 300mm硅单晶切割片和磨削片

GB/T 29507  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

GB/T 32280  硅片翘曲度测试 自动非接触扫描法

GB/T xxxxx  硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 28  硅片包装

YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法

- 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

退火片 annealed wafer

在中性或还原气氛下进行高温退火而导致硅抛光片近表面洁净区内无缺陷（COP）的硅片。

3.2

氩退火片 argon annealed wafer

在氩气氛下制造的退火片。

3.3

氢退火片 hydrogen annealed wafer

在氢气氛下制造的退火片。

- 要求

4.1  本标准将硅抛光退火片按线宽分为180 nm 130nm 、90nm、65nm、45nm、32nm和22nm 七种规格。

4.2  硅抛光退火片的技术要求具体见表1。

4.2.1 表1基本要求中的晶向、导电类型、电阻率、径向电阻率变化、氧碳含量、径向氧含量变化、晶体完整性应满足GB/T 12962或GB/T 29504的要求或由供需双方协商和确定。

4.2.2 表1中基本要求中的硅片标识、主参考面或切口晶向、边缘轮廓应满足GB/T 12965或GB/T 29508的要求，或由供需双方协商确定。

表1硅抛光退火片的技术要求

| 线宽 |  | 180nm |  |  | 130nm |  | 90nm |  | 65nm |  |  |  | 45nm |  |  | 32nm |  | 22nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退火前硅片为硅单晶抛光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 生长方式 |  | CZ/MCZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 晶向 |  | <100> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 导电类型 |  | P型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 掺杂剂 |  | 硼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 边缘去除 |  | 3mm |  | 3mm |  | 2mm |  | 2mm |  |  |  | 2mm |  |  | 2mm |  | 2mm |
| 1.6 | 晶体中共掺杂 |  | 无/由供需双方商定的氮或碳的共掺杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 晶向偏差度 |  | 0o±1.00o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 电阻率（中心点） |  | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 径向电阻率变化 |  | ≤20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 氧含量/校准因子 |  | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 径向氧含量变化 |  | ±10%（距边缘10mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 碳含量 |  | ≤0.5ppma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 晶体完整性（位错、系属结构、孪晶、漩涡等） |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 硅片标识 |  | 供需双方商定或选择字母数字刻字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 正表面薄膜 |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 外吸杂 |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 背封 |  | 不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 背表面状态 |  | 供需双方商定 |  |  | 供需双方商定 |  | 供需双方商定 |  | 供需双方商定 |  | 供需双方商定 |  |  | 供需双方商定 |  | 抛光 |  |
| 1.20 | 主参考面或切口晶向 |  | <110>±1o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 边缘轮廓 |  | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 边缘抛光 |  | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 退火条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 退火气氛 | 氢气或氩气或其它气氛（供需双方商定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 退火片表面状态 | 磨削或腐蚀或抛光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 退火后硅片几何参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 直径 mm | 200±0.2 |  |  | 300±0.2 |  | 300±0.2 |  | 300±0.2 |  | 300±0.2 |  |  |  |  | 300±0.2 |  | 300±0.2 |
| 3.2 | 厚度 µm | 72±20或675±15 |  |  | 775±20 |  | 775±20 |  | 775±20 |  | 775±20 |  |  |  |  | 775±20 |  | 775±20 |
| 3.3 | 总厚度变化（TTV）µm | ≤10 |  |  | ≤10 |  | ≤10 |  | ≤4 |  | ≤3 |  |  |  |  | ≤3 |  | GBIR≤3 |
| 3.4 | 翘曲度 （Warp）µm | ≤75 |  |  | ≤100 |  | ≤100 |  | ≤100 |  | ≤100 |  |  |  |  | ≤100 |  | ≤100 |
| 3.5 | 局部平整度 SFQR nm | ≤180 |  |  | ≤130 |  | ≤90 |  | ≤65 |  | ≤45 |  |  |  |  | ≤32 |  | ≤22 |
| 4 | 退火后硅片边缘要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 边缘表面状态 | 腐蚀或者抛光（供需双方商定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 退火后硅片正表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 边缘崩边 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 划伤（宏观） | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 划伤（微观）总长度 | ≤0.25×直径 |  |  | ≤0.25×直径 |  | ≤0.25×直径 |  | ≤0.1×直径 |  |  |  | ≤0.10×直径 |  |  | ≤0.10×直径 |  | ≤0.10×直径 |
| 5.4 | 总的局部光散射体（整体LLS）cm-2 | ≤0.382@≥120nmLSE |  |  | ≤0.270@≥90nmLSE |  | ≤0.270@≥90nmLSE |  | ≤0.27@≥90nmLSE |  |  |  | ≤0.5@≥65nmLSE |  |  | ≤0.5@≥65nmLSE |  | 供需双方商定 |
| 5.5 | 局部光散射体（仅是COP），cm2 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 雾 | 强光灯下无雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 其它表面缺陷（沟槽，凹坑，小丘，桔皮、波纹、区域沾污） | 无或由供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 退火后硅片正表面金属含量 1010cm-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | 钠 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.2 | 铝 | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.3 | 钾 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8..4 | 铬 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.5 | 铁 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.6 | 镍 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.7 | 铜 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.8 | 锌 | ≤10 |  |  | ≤10 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 5.8.9 | 钙 | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  | ≤1 |  | ≤1 |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤1 |  | ≤1 |
| 6 | 退火后硅片的缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 滑移缺陷 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 氧化层错 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 退火后硅片背表面的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 边缘崩边 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 划伤（宏观） | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 背表面亮度（光泽度） | 不规定 |  | 0.80（正面光泽度的80%） |  |  | 0.80（正面光泽度的80%） |  | 0.80（正面光泽度的80%） |  |  |  |  | 0.80（正面光泽度的80%） |  | 0.80（正面光泽度的80%） |  | 0.80（正面光泽度的80%） |
| 7.4 | 沾污/面积 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它背面缺陷（区域沾污） | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 退火后硅片的其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 体内铁含量 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 洁净区宽度 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 体微缺陷（BMD）密度 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 其它特性 | 供需双方商定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 测试方法

  - 导电类型的测试按照GB/T 1550进行。

  - 抛光退火片的电阻率范围测量按照GB/T 6616进行。

  - 正表面和背表面的目检质量按照GB/T 6624进行。

  - 抛光片表面氧化诱生层错按照GB/T 4058进行。

  - 局部光散射体及COP的测量按照GB/T 19921进行。

  - 厚度和总厚度变化及平整度、局部平整度的测量按照GB/T 29507进行。

  - 翘曲度测量按照GB/T 32280进行。

5.16表面金属含量测量按照GB/T  xxxx 或GB/T 24578进行，由供需双方协商确定。

5.17 体金属（铁）的测量按照YS/T 679进行，或按照供需双方协商的方法进行。

5.18 洁净区宽度及体微缺陷密度的检验方法由供需双方协商确定。

- 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1　产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

6.1.2　需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，或由供需双方协商解决。

6.2 组批

硅抛光退火片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号相同规格的硅抛光退火片组成。

6.3 检验项目

6.3.1 每批硅抛光的检验项目包括： 导电类型、电阻率、几何参数、表面质量、局部光散射体、COP、表面金属、氧化层错。

6.3.2由供需双方协商的检验项目有：体内铁含量、 洁净区宽度、体微缺陷密度。

6.3.3 退火硅片的基本要求中满足GB/T 12962或GB/T 29504以及GB/T 12965或GB/T 29508的相关检验项目由供方在质量保证书中提供数据，或由供需双方协商确定。

6.4 取样

6.4.1每批产品如属非破坏性测试项目，检测按GB/T 2828的一般抽样方案进行，或由供需双方协商决定。

6.4.2如属破坏性测试项目，检测按GB/T 2828特殊检查抽样方案进行，或由供需双方协商决定。

表2 检测项目及接收质量限

| 序号 | 检验项目 |  | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 厚度及厚度偏差 |  | 1.0 |
| 3 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 4 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 5 | 局部平整度 |  | 1.0 |
| 7 | 表面质量（目检） | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 宏观划伤， 蚀坑 | 1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 刀痕（线痕）、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 背面划伤、背表面沾污、背背面亮度 | 累计1.0 |
|  |  | 累计 | 累计2.0 |

- 6.5 检验结果的判定

- 6.5.1导电类型的检验结果中若有一片不合格，则判定该批产品为不合格。电阻率范围、厚度及厚度偏差、总厚度变化、翘曲度、局部平整度、正表面及背表面的目检质量接收质量限AQL）见表2 ，或由供需双方协商确定。

- 6.5.2 划伤总长度、局部光散射体及COP、雾、表面金属、体内铁含量、氧化层错、洁净区宽度、体微缺陷密度的检验判定由供需双方协商确定。

- 6.5.3 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

- 7.标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 7.1包装

硅抛光退火片的包装可参照YS/T 28的相关内容执行，或由供需双方协商确定。

- 7.2标志

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数或数量；

- 供方名称。

- 7.3运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

- 7.4质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

g）出厂日期。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）可参照GB/T 32279；或由供需双方协商确定。