中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

铜冶炼行业绿色工厂评价要求

Evaluating guide for green plant in copper smelting industry

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-×实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目    次

前    言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

3.1 绿色工厂 green plant	3

3.2 铜冶炼 copper smelting	3

4 总则	4

4.1 评价原则	4

4.2 评价指标	4

4.3 评价方法	5

5 评价指标及要求	5

5.1 基本要求	5

5.2 基础设施	5

5.3 管理体系	7

5.4 能源与资源投入	7

5.5 产品	8

5.6 环境排放	9

5.7 绩效	10

6 评价程序	12

7 评价报告	12

附  录  A（规范性附录）	13

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司，铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司、江西铜业集团有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司。

本标准主要起草人：王芳、童震松、李泽熙、张华、杨威、欧阳晓辉、张富林、徐东祥、贺小芮、卢笛、王迪、杨文明、周长华、胡轮、郝言正、刘涛。

铜冶炼行业绿色工厂评价要求

# 1 范围

本标准规定了铜冶炼行业绿色工厂评价的基本原则、评价要求、评价程序及评价报告编写要求。

本标准适用于利用铜精矿和含铜二次资源为原料的铜冶炼企业的绿色工厂评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 467 | 阴极铜 |
| --- | --- |
| GB/T2449 | 硫酸 |
| GB 5083 | 生产设备安全卫生设计总则 |
| GB 5085.1 | 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 |
| GB 5085.3 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 |
| GB 5086.1 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 |
| GB 6566 | 建筑材料放射性核素限量 |
| GB/T7119 | 节水型企业评价导则 |
| GB 7251 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GB 12348 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| GB/T 14048 | 低压开关设备和控制设备 |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法 |
| GB 18597 | 危险废物贮存污染控制标准 |
| GB 18598 | 危险废物填埋污染控制标准 |
| GB 18599 | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 |
| GB 18916 | 取水定额 |
| GB/T 19001 | 质量管理体系 要求 |
| GB 20424 | 重金属精矿中有害元素的限量规范 |
| GB 21248 | 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 |
| GB/T 23331 | 能源管理体系 要求 |
| GB/T 24001 | 环境管理体系 要求及使用指南 |
| GB24256 | 产品生态设计通则 |
| GB 25467 | 铜镍钴工业污染物排放标准 |
| GB/T 28001 | 职业健康安全管理体系 要求 |
| GB29115 | 工业企业节约原材料评价导则 |
| GB 31574 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 |
| GB32150 | 工业企业温室气体排放核算和报告通则 |
| GB/T 32161 | 生态设计产品评价通则 |
| GB 36000 | 社会责任指南 |
| GB/T 36132-2018 | 绿色工厂评价通则 |
| GB 50616 | 铜冶炼厂工艺设计规范 |
| GB 50630 | 有色金属工程设计防火规范 |
| GB/T 50878 | 绿色工业建筑评价标准 |
| GB 50988 | 有色金属工业环境保护设计技术规范 |
| HJ 989 | 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业 |
| HJ 558 | 清洁生产标准 铜冶炼业 |
| HJ 559 | 清洁生产标准 铜电解业 |
| YSJ 001 | 有色金属企业总图运输设计规范 |
| YS/T 94 | 硫酸铜 |

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 绿色工厂 green plant

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132-2018，定义3.1]

## 3.2 铜冶炼 copper smelting

铜冶炼，指对铜精矿和含铜二次资源等原料进行熔炼、精炼、电解等提炼铜的生产活动。

# 4 总则

## 4.1 评价原则

4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出铜冶炼行业的特征。

4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

## 4.2 评价指标

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.2.2 权重系数和指标分数

铜冶炼行业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施：20%；

——管理体系：10%；

——能源资源投入：20%；

——产品：5%；

——环境排放：15%；

——绩效：30%；

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

## 4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。铜冶炼行业绿色工厂评价指标表见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0 分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、铜冶炼行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分满足既定的评分标准时即可判定为绿色工厂。

# 5 评价指标及要求

## 5.1 基本要求

5.1.1 合规性要求

5.1.1.1 铜冶炼企业应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

5.1.1.2 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 近三年（含成立不足三年）未发生重大安全、环保、质量等事故。

5.1.1.4 应符合国家现行产业政策和环保政策。

5.1.1.5 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132中4.3的要求。

## 5.2 基础设施

5.2.1 建筑

建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。工厂的厂房宜采用多层建筑。

5.2.2 照明

5.2.2.1 厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

专用设备应符合《铜冶炼行业规范条件》要求，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

利用铜精矿的铜冶炼工厂应采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的先进工艺，如闪速熔炼（或合成炉熔炼、旋浮铜冶炼）、富氧底吹、富氧侧吹、富氧顶吹等富氧熔炼工艺。

烟气制酸须采用稀酸洗涤净化、双转双吸（或三转三吸）工艺，烟气净化严禁采用水洗或热浓酸洗涤工艺，硫酸尾气需设治理设施。

利用各种含铜二次资源的铜冶炼工艺须采用NGL炉、旋转顶吹炉、精炼摇炉、倾动式精炼炉、100吨以上改进型阳极炉（反射炉）以及其他生产效率高、能耗低、资源综合利用效果好、环保达标的先进生产工艺及装备，同时应配套具备二噁英防控能力的设备设施。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

- 通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB/T 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

5.2.3.3 计量设备

a）应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.4 其它设施

应配置烟气制酸、余热回收、资源综合利用、节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。

## 5.3 管理体系

5.3.1 质量管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系的要求，宜通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系的要求，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系的要求，宜通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系的要求，宜通过能源管理体系第三方认证，并宜满足RB/T 117的要求。

- 5.3.5 社会责任

应按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

## 5.4 能源与资源投入

5.4.1 能源投入

5.4.1.1 应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

5.4.1.2 铜冶炼企业各工序工艺综合能耗应满足GB 21248铜冶炼企业单位产品能源消耗限额的先进值要求，并满足《铜冶炼行业规范条件》要求。

5.4.1.3 应充分利用余热余压，产生的二次能源宜回收利用。

5.4.1.4 宜在GB 21248和《铜冶炼行业规范条件》的基础上，进一步降低综合能耗。

5.4.1.5 宜建立能源管理中心。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1 应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916.18取水定额第18部分铜冶炼生产的先进铜冶炼企业取水定额要求和相应的地方标准要求。

5.4.2.2 应减少材料（尤其是有害物质）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷、铬等有害元素的含量。其中铜精矿应符合GB 20424和《进口铜精矿有害元素限制管理规范》的要求。

5.4.2.3 应按照 GB/T 29115 的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.4 宜使用回收料如废杂铜、冶炼烟尘等，宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

5.4.3 采购

5.4.3.1 应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。必要时，工厂向供方提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。

5.4.3.2 应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.4  回收利用

5.4.4.1 应对不合格产品进行回收利用，降低产品废弃率。

5.4.4.2 应满足GB/T18916.18的要求，减少水资源消耗，开展废水循环利用。

5.4.4.3 废水循环利用率、硫的总捕集率、硫的回收率应满足《铜冶炼行业规范条件》要求。

5.4.4.4 应结合生产实际，对铜冶炼系统中有回收价值的余热余压进行充分的回收利用。

5.4.4.5 铜冶炼烟气中SO2应回收制酸，烟气中捕集的烟粉尘应进行再利用。

5.4.4.6 铜冶炼炉渣宜选矿回收铜。

5.4.4.7 工厂宜建设伴生稀贵金属（金、银、铂、钯、硒、碲、铋、铼等）和其它金属、类金属（铅、砷、锌等）的综合回收利用装置。

## 5.5 产品

5.5.1 生态设计

5.5.1.1 铜冶炼企业应在产品设计中引入生态设计的理念。产品品种应按照对应品种的绿色产品评价标准进行评价。

5.5.1.2 宜按照GB／T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB／T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

5.5.2 有害物质使用

5.5.2.1 铜冶炼产品应符合相应产品质量标准。其中，产品阴极铜应符合GB/T 467要求，副产品硫酸符合GB/T534要求，副产品硫酸铜符合YS/T 94要求，阳极铜、电解铜等产品和金、银、硒、铂、钯、铋、碲、铼、铅、锌、砷等副产品应满足国家相应标准要求。

5.5.2.2 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

5.2.2.3 宜实现有害物质替代。

- 5.5.3 减碳

宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

## 5.6 环境排放

5.6.1 大气污染物

5.6.1.1 铜冶炼大气污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，含铜二次资源冶炼大气污染物排放应符合GB 31574排放标准要求，大气污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可要求。

5.6.1.2 应在主要废气排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.1.3 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.2 水污染物

5.6.1.1 铜冶炼企业水污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，含铜二次资源冶炼企业水污染物排放应符合GB 31574排放标准要求，水污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足国家污许可要求。

5.6.2.2 废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.2.3 应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.4 应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.2.5 应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.3 固体废物

5.6.3.1 应对产生的固体废物进行分类收集、管理。

5.6.3.2 应设有专用的危险固体废物暂存场地，应由有资质单位进行处置。

5.6.3.3 应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。

5.6.3.4 铜冶炼企业最终废弃渣应进行无害化处理。

5.6.4 噪声

5.6.4.1 工厂噪声包括环境噪声、频发噪声、偶发噪声等。

5.6.4.2 应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

5.6.5 温室气体排放

应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

## 5.7 绩效

5.7.1 一般要求

5.7.1.1 应依据GB／T 36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。绩效指标应至少满足《铜冶炼行业规范条件》要求。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。

5.7.2.2 建筑密度应不低于30%。

5.7.2.3 按照GB／T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。吨产品占地面积应符合《铜冶炼行业规范条件》要求。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 绿色物料应选自省级及以上政府相关部门发布的资源综台利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计和识别。

5.7.3.2 宜选用品极高的重金属精矿产品作为原料。

5.7.3.3 宜使用含铜二次资源进行资源综合利用。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1 对于铜冶炼企业，单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量等应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。

5.7.4.2 对于铜冶炼企业，单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量等宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1 对于铜冶炼企业，工业固体废物综合利用率、废水回用率等应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。

5.7.5.2 对于铜冶炼企业，工业固体废物综合利用率、废水回用率等宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 对于铜冶炼企业，单位产品综合能耗应优于GB 21248的能耗限额先进值、应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，单位产品综合能耗应优于GB 21248的能耗限额先进值、应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。

5.7.6.2 单位产品碳排放量应依据GB/T 32150进行测算，单位产品碳排放量逐年下降。

5.7.6.3 对于铜冶炼企业，单位产品综合能耗宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，单位产品综合能耗宜达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中国际清洁生产领先水平。

5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

# 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价(适用时)、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a)实施评价的组织；

b)评价目的、范围及准则：

c)评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d)评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e)评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等：

f)评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求

g)发现的问题；

h)绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i)对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j)相关支持材料。

- 附  录  A（规范性附录）

# 表A.1 铜冶炼行业绿色工厂评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 铜冶炼企业应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。 |  |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）未发生重大安全、环保、质量等事故。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应符合国家现行产业政策和环保政策。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂的领导作用和承诺应满足GB/T 36132中4.3.1a的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132中4.3.1b的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工厂要求 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 |  | 必选 | 8 | 20% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂的厂房宜采用多层建筑。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合《铜冶炼行业规范条件》要求，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应配置烟气制酸、余热回收、资源综合利用、节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。投入的污染物处理设施，应确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 19001的要求的质量管理体系。 |  | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 24001要求的环境管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 23331要求的能源管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB／T 117的要求。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 宜按照GB／T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 |  | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 铜冶炼各工序工艺综合能耗应满足GB 21248铜冶炼企业单位产品能源消耗限额要求，并满足《铜冶炼行业规范条件》要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜在GB 21248和《铜冶炼行业规范条件》的基础上，进一步降低综合能耗。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916.18取水定额第18部分铜冶炼生产的先进铜冶炼企业取水定额要求和相应的地方标准要求。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应减少材料（尤其是有害物质）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。应按照GB／T29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷、铬等有害元素的含量。其中重金属精矿产品应符合GB 20424和《进口铜精矿有害元素限制管理规范》的要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜使用回收料如废杂铜、冶炼烟尘等。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 回收利用 | 应对不合格产品进行回收利用，降低产品废弃率。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应满足GB/T18916.18的要求，减少水资源消耗，开展废水循环利用。废水循环利用率、硫的总捕集率、硫的回收率应满足《铜冶炼行业规范条件》要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应结合生产实际，对铜冶炼系统中有回收价值的余热余压进行充分的回收利用。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 铜冶炼烟气中SO2应回收制酸，烟气中捕集的烟粉尘应进行再利用。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 铜冶炼炉渣宜选矿回收铜。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建设伴生稀贵金属（金、银、铂、钯、硒、碲、铋、铼等）和其它金属、类金属（铅、砷、锌等）的综合回收利用装置。 |  |  | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 铜冶炼企业应在产品设计中引入生态设计的理念。产品品种应按照对应品种的绿色产品评价标准进行评价。 |  | 必选 | 35 | 5% |  |
|  |  |  | 宜按照GB／T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB／T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 铜冶炼产品应符合相应产品质量标准。其中，产品阴极铜应符合GB/T 467要求，副产品硫酸符合GB/T534要求，副产品硫酸铜符合YS/T 94要求，阳极铜、电解铜等产品和金、银、硒、铂、钯、铋、碲、铼、铅、锌、砷等副产品应满足国家相应标准要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜实现有害物质替代。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果宜对外公布。 |  |  | 10 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 铜冶炼大气污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，含铜二次资源冶炼大气污染物排放应符合GB 31574排放标准要求，大气污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可要求。 |  | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  |  |  | 应在主要废气排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 铜冶炼企业水污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，含铜二次资源冶炼企业水污染物排放应符合GB 31574排放标准要求，水污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足国家污许可要求。 |  | 必选 | 13 |  |  |
|  |  |  | 废水应清污分流、分类收集、分质处理。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应加强防渗措施，防止地下水污染。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物的储存和处置应符合GB18597、GB18598；GB18599等相关标准的规定， |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 应根据国家危险废物名录或GB 5085、GB34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 企业无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 铜冶炼企业最终废弃渣应进行无害化处理。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB／T 12348的要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 应采用GB／T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB／T 36132附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 |  | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。吨产品占地面积应符合《铜冶炼行业规范条件》要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂应逐年降低有害物质的使用率，实现有害物质替代。铜精矿有害元素的含量应符合GB20424的规定。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜选用品级高的铜精矿产品作为原料，宜使用含铜二次资源进行资源综合利用。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 对于铜冶炼企业，单位产品主要污染物产生量应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品主要污染物产生量宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废气产生量应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废气产生量宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废水产生量应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废水产生量宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 对于铜冶炼企业，工业固体废物综合利用率应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，工业固体废物综合利用率应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废水回用率应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国内清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 对于铜冶炼企业，单位产品废水回用率宜达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中国际清洁生产领先水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 对于铜冶炼企业，单位产品综合能耗应达到铜冶炼行业清洁生产标准(HJ 558、HJ 559)中的国际清洁生产先进水平；对于再生铜冶炼企业，应达到《再生铜行业清洁生产评价指标系统》中的国际清洁生产先进水平。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB／T 36132附录A计算单位产品碳排放量。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量，达到有关标准要求。碳排放量宜逐年下降。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |

————————