ICS 71.100.40

H34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 237—20××

代替 YS/T 237-2011

选矿药剂产品分类、牌号、命名

The classification, brand and nomenclature of the chemicals in mineral processing

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 237-2011《选矿药剂产品分类、牌号、命名》，本标准与YS/T 237-2011相比，主要变化如下：

——进行了编辑性修订；

——更改了3.2条目种选矿药剂的命名原则（见？，2011年版的？）；

——更改了选矿药剂的命名方法（）；

——更改了3.2条目中选矿药剂的命名方法，即”结尾以“药”、“酯”、“硫醇”、“胺”和“酸”等字表示捕收剂；以“油”表示起泡剂；以“剂”、“素”和“盐”字等表示调整剂”。修改为“结尾以“药”、“酯”、“硫醇”和“胺”等字表示捕收剂；以“剂”、“素”和“盐”字等表示调整剂；以“酸”字表示捕收剂或调整剂；以“油”字表示起泡剂或捕收剂（）；

——增加了附录A.2中捕收剂的系列1、2、3、4的品种名称（）；

——更改了附录A.2中捕收剂的系列7的品种名称（）；

——增加了附录A.4中调整剂的系列1的品种名称（）；

——增加了附录A.5中辅助剂的系列号与品种名称（）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、铁岭选矿药剂有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司。

本文件主要起草人：吴桂叶、刘崇峻、朱阳戈、吴熙群、尚衍波、李成必、刘慧南、何伟、姚萍、牟松、王国刚、刘杰、沈丽菲、王咏梅、张迪、陈占发、许道刚、阳光、曾红、尹琨、周高云、刘龙利。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 3202-1982、YS/T 237-1994、YS/T 237-2011。

选矿药剂产品分类、牌号、命名

- 1  范围

本文件规定了选矿药剂产品的分类、牌号和命名。

本文件适用于当前主要用作选矿药剂的化学物质的分类、牌号的表示方法及命名法。

- 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  要求

- 4.1分类

4.1.1 根据选矿药剂产品的组成分为一般药剂和复配混合型药剂两个类别。

4.1.2 根据选矿药剂产品的主要用途将其划分为捕收剂、起泡剂、调整剂、辅助剂四个类型，一般药剂分别用B、Q、T、F表示，复配混合型药剂分别用FB、FQ、FT、FF表示。

表1选矿药剂产品分类及其汉语拼音字母的代号

| 类型 | 采用的汉字及汉语拼音 |  | 代号 | 字体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汉字 | 汉语拼音 |  |  |
| 捕收剂 | 捕 | bǔ | B | 大写 |
| 起泡剂 | 起 | qǐ | Q | 大写 |
| 调整剂 | 调 | tiáo | T | 大写 |
| 辅助剂 | 辅 | fǔ | F | 大写 |

- 4.2牌号表示方法

一般药剂的牌号由三部分组成，第一部分表示药剂类型，采用汉语拼音大写字母，分别为B、Q、T、F。第二部分表示药剂的具体系列，采用阿拉伯数字，为1、2、3……。第三部分表示药剂品种，采用阿拉伯数字，为01~100、01~200、01~300……。

复配混合型药剂是指在某种药剂中另外添加一种以上（含一种）其他药剂而不发生化学反应的混合物。复配混合型药剂的牌号表示方法：以混合药剂中最主要的有效成分的牌号来表示，并在此牌号前加一个F，以表示此药剂是以该主要成分药剂为主的复配混合药剂。对于含有同一主要成分的不同复配混合型药剂应标注主要成分含量等其它附加信息，如主要成分的质量百分数，以表示区别。具体表示方法见表A.6。

示例1：

B

1

01

品种：乙基黄药（表A.2）

系列：黄原酸盐及其衍生物（表A.2）

类型：捕收剂（表1）

示例2：

B

1

01

品种：乙基黄药（表A.2）

系列：黄原酸盐及其衍生物（表A.2）

类型：捕收剂（表1）

F

表示复配药剂（表A.6）

主要成分质量百分数

- 5 选矿药剂的命名

- 5.1命名原则

选矿药剂命名应具有科学性、暗示性、系统性和通俗性。

- 5.2命名方法

应参考化学名（系统命名法或习惯命名法）并能反映药剂的用途、类型和特性。为区别药剂的不同类型，原则上在结尾以“药”、“酯”、“硫醇”和“胺”等字表示捕收剂；以“剂”、“素”和“盐”等字表示调整剂；以“酸”字表示捕收剂或调整剂；以“油”字表示起泡剂或捕收剂。

附录A

（规范性）

选矿药剂产品分类、牌号、命名

表A.1 选矿药剂产品牌号和命名示例

| 牌号 | 简易名 (商品名) | 结构式 | 化学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1-01 | 乙黄药 |  | 乙基黄原酸钠 |
| B2-03 | 丁铵黑药 |  | 二正丁基二硫代磷酸铵 |
| Q1-01 | 松醇油 （二号油） |  | 萜烯醇 |
| Q4-201 | 苯乙酯油 |  | 邻苯二甲酸二乙酯 |
| T1-351 | 巯基乙酸（盐） | HS-CH2COOH(Na) | 巯基乙酸（钠） |
| T2-01 | 乙二胺磷酸盐 |  | 磷酸氢乙二胺 |

表A.2捕收剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄原酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 | 黄药 黄药酯 硫氮 硫氮酯 硫氨酯 双黄药 三硫代碳酸盐 |
| 2 | 硫代磷酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 101~150 151~200 201~250 | 黑药 磷胺黑药 黑药酯 双黑药 单硫代磷酸盐 |
| 3 | 硫脲及其衍生物 | 01~50 51~100 101~150 | 白药 烃氧羰基硫脲 双硫脲 |
| 4 | 硫醇类 | 01~50 51~100 | 长碳链硫醇 硫醚 |
| 5 | 胺类 | 01~50 51~100 | 胺 醚胺 |
| 6 | 羧酸盐及其衍生物 | 01~50 51~100 | 一元酸（盐） 多元酸（盐） |
| 7 | 肟类 | 01~50 51~100 | 烃基羟肟酸（盐） 芳基羟肟酸（盐） |
| 8 | 磺酸类 | 01~50 51~100 101~150 151~200 | 磺酸（盐） 亚磺酸（盐） 硫酸（盐） 磺化琥珀酸（盐） |
| 9 | 氨基酸类 | 01~50 51~100 | 氨基羧酸（盐） 氨基磺酸（盐） |
| 10 | 胂酸类 | 01~50 51~100 | 烷基胂酸（盐） 芳基胂酸（盐） |
| 11 | 膦（磷）酸类 | 01~50 51~100 101~150 | 烷基膦酸（盐） 芳基膦酸（盐） 双膦酸（盐） |
| 12 | 其它类 | 01~100 |  |

表A.3 起泡剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇类 | 01~50 51~100 | 醇类 酚类 |
| 2 | 醚类 | 01~100 | 烃基醚类 |
| 3 | 醚醇类 | 01~100 | 各种醚醇 |
| 4 | 酯类 | 01~100 | 各种酯类 |
| 5 | 含杂原子化合物 | 01~100 | 含氮硫磷等原子化合物 |

表A.4 调整剂的系列及分类

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抑制剂 | 01~50 51~100 101~150 150~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 451~500 501~600 601~650 651~700 | 淀粉类 纤维素类 木质素类 单宁类 聚糖类 有机酸类 有机磺酸类 巯基化合物类 有机硫代酸盐类 腐殖酸类 聚丙烯酰胺 无机类 其它 |
| 2 | 活化剂 | 01~50 51~100 | 无机活化剂 有机活化剂 |

表A.5 辅助剂的系列及品种

| 系列号 | 系列名称 | 品种号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助磨剂 | 01~100 101~200 | 低分子量有机化合物 高分子聚合物 |
| 2 | 絮凝剂 | 01~100 101~200 201~300 300~400 | 阴离子类 阳离子类 非离子类 其它类 |
| 3 | 助滤剂 | 01~100 101~200 | 有机聚合物类 表面活性剂类 |
| 4 | 乳化剂 | 01～50 51～100 101～150 151～200 | 阳离子类 阴离子类 非离子类 其他类 |
| 5 | 消泡剂 | 01～50 51～100 101～150 151～200 201～250 | 有机硅类 矿物油类 高碳醇类 聚醚类 其他类 |
| 6 | 其它助剂 | 01~100 |  |

表A.6 混合药剂产品牌号和命名示例

| 牌号（质量百分数） | 主要有效成分 |
| --- | --- |
| FB1-01 | 乙钠黄药 |
| FB2-02 | 丁钠黑药 |
| FQ1-01 | 松醇油（二号油） |
| FB1-201(50%) | 50%硫氨酯 |
| FQ1-02(50%) | 50%甲基异戊醇 |