中华人民共和国行业标准

HG/T ××××—××××

铜矿采选业绿色工厂评价要求

Evaluation Requirements for Green Plants in Copper Mining and Dressing Industry

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

HG

目    次

前    言	I

引    言	II

铜矿采选业绿色工厂评价要求	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

3.1  绿色工厂  green plant	2

3.2  铜矿采选业  Copper mining and beneficiation	2

4  总则	3

4.1  评价体系	3

4.2  评价指标	3

4.3  评价方法	3

4.4  评价原则	4

5  评价指标及要求	4

5.1  基本要求	4

5.2  基础设施	5

5.3  管理体系	6

5.4  能源与资源投入	7

5.5  产品	7

5.6  环境排放	8

5.7  绩效	9

6  评价程序	10

6.1  程序	10

6.2  第三方评价	10

6.3  评价报告内容格式	11

附  录  A	13

（规范性附录）	13

铜矿采选业绿色工厂绩效指标的计算方法	13

A.1  铜矿开采回采率	13

A.2  铜矿选矿回收率	13

A.3  绿色物料使用率	15

A.4  选矿单位产品特征污染物产生量（废水）	15

A.5  选矿尾矿砂综合利用率	15

A.6  采矿废石综合利用率	15

A.7  选矿工业用水重复利用率	16

A.8  单位产品综合能耗	16

A.9  单位产品新鲜水耗	16

附  录  B	17

（资料性附录）	17

铜矿采选业绿色工厂评价指标体系计分方法	17

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、云南铜业(集团)有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司。

本标准主要起草人：许永、张萌、王芳、黄羽飞、宋文涛、童震松

引    言

绿色制造是一种在保证产品功能、质量、成本的前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式，通过开展技术创新及系统优化，使产品在设计、制造、物流、使用、回收、拆解与再利用等全生命周期过程中，对环境影响最小、资源能源利用率最高、并使企业经济效益与社会效益最优化。绿色制造是解决国家资源和环境的重要手段，工厂是绿色制造的主体。

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜矿采选行业是一个高耗能和重金属污染重点防控行业，存在着科技创新能力不足、企业安全环保管理水平不高、行业监管仍有待进一步加强等突出的矛盾和问题。而目前我国暂未出台完整的铜矿采选行业的绿色制造的标准和工作机制，相关要求分散在能耗限额、清洁生产、管理体系等多个领域。开展铜矿采选行业绿色工厂评价的制定，引导和规范铜矿采选业实施绿色制造工程，有助于在行业内树立标杆，从而实现行业产业转型升级。

铜矿采选业绿色工厂评价要求

- 1  范围

本标准规定了铜矿采选业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。

本标准适用于铜矿采选业的绿色工厂评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5083        生产设备安全卫生设计总则

GB 7251        低压成套开关设备和控制设备

GB 5085.1      危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别

GB 5085.3      危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 5086.1      固体废物 浸出毒性浸出方法

GB 12348       工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18597       危险废物贮存污染控制标准

GB 18598       危险废物填埋污染控制标准

GB 18599       一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 20424       重金属精矿中有害元素的限量规范

GB 25467       铜、镍、钴工业污染物排放标准

GB 50009       建筑结构荷载规范

GB 50011       建筑抗震设计规范

GB 50014       室外排水设计规范

GB 50015       建筑给水排水设计规范

GB 50016       建筑设计防火规范

GB 50019       采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033       建筑采光设计标准

GB 50046       工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50052       供配电系统设计规范

GB 50054       低压配电设计规范

GB 50057       建筑物防雷设计规范

GB 50187       工业企业总平面设计规范

GB 50194       建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50212       建筑防腐工程施工及收规范

GB 50217       电力工程电缆设计规范

GB 50243       通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50630       有色金属工程设计防火规范

GB 50988       有色金属工业环境保护设计技术规范

GB/T 14048     低压开关设备和控制设备

GB/T 16157     固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法

GBZ 1          工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1         工作场所有害因素职业接触限值

HJ/T 48         烟尘采样器技术条件

HJ/T 55         大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 75         固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ/T 76         固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 322        环境保护产品技术要求 电除尘器

HJ/T 328        环境保护产品技术要求 脉冲喷吹类袋式除尘器

HJ/T 330        环境保护产品技术要求 分室反吹类袋式除尘器

HJ/T 373        固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范

HJ/T 387        环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置

HJ/T 397        固定源废气监测技术规范

HJ 462          工业锅炉及炉窑湿法废气脱硫工程技术规范

HJ 557          固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ 2000         大气污染治理工程技术导则

HJ 2020         袋式除尘工程通用技术规范

JB/T 6407       电收尘器设计、调试、运行、维护 安全技术规范

YSJ 001         有色金属企业总图运输设计规范

GB/T 19001      质量管理体系要求

GB/T 23331      能源管理体系要求

GB/T 24001      环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001      职业健康安全管理体系要求

GB/T 32161      生态设计产品评价通则

GB/T 50878      绿色工业建筑评价标准

GB 50595        有色金属矿山节能设计规范

镍钴行业清洁生产评价指标体系

GB/T 36132      绿色工厂评价通则

GB18613        中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T21367      化工企业能源计量器具配备和管理要求

GB 17896        管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级

GB/T 7119       节水型企业评价导则

GBT18916       取水定额

HJ651           矿山生态环境保护与恢复治理技术规范

GB18580        室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准

GB/T29115      工业企业节约原材料评价导则

GB6566         建筑材料放射性核素限量

GB50421        有色金属矿山排土场设计标准

GB50863        尾矿设施设计规范

《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函[2018]257号）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  绿色工厂  green plant

实现了用地集约化、产品高效化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源减量化的工厂。

- 3.2  铜矿采选业  Copper mining and beneficiation

将铜矿石通过采矿和选矿工艺生产铜精矿的行业。

- 4  总则

- 4.1  评价体系

铜矿采选业绿色工厂评价指标体系包括基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放和绩效。

铜矿采选业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

图1  铜矿采选业绿色工厂评价体系框图

- 4.2  评价指标

- 4.2.1评价指标体系

铜矿采选业绿色工厂评价指标分为定性指标和定量指标，定性指标主要侧重在应满足的法律法规、节能环保、工艺技术、相关标准等方面要求；定量指标主要侧重在能够反映工厂层面的绿色特性指标。

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求，基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其它6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂，可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

- 4.2.2权重系数和指标分数

铜矿采选业绿色工厂评价要求一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）5%；

——环境排放（5.6）15%；

——绩效（5.7）30%。

二级指标和具体评价要求见附录A。

- 4.3  评价方法

铜矿采选业绿色工厂评价采用定量评价和定性评价相结合的方法，根据实际需要可采用下述评价方法，也可采取下述方法组合或集成的方法。

- 标准对照法；

- 类比分析法；

- 专家打分法；

- 其他方法。

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施，当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂，具备相应能力的第三方组织。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告，统计报表，原始记录，声明文件，分析、测试报告，相关第三方认证证书等支持性文件，并根据实际情况，通过对相关人员的座谈，实地调查，抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂对相关指标要求的符合性证据充分，完整，准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标应对照表A中具体条款，得分根据符合程度在0分和满分之间取值。当某项评价要求不适用时，应将该项评价要求的分值平均分配给同一级指标下同一类型（必选或可选）的其它评价要求。当平均分配无法除尽时，其它指标项取0.5的整数倍，余数分配给自上而下与其临近的第一个指标项。铜矿采选业绿色工厂评价要求评价指标表见附录A。

4.3.4 评价应依据国家主管部门，铜矿采选业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分满足既定的评分标准（80分）时即可判定为绿色工厂。

- 4.4  评价原则

- 4.4.1  专业性

承担绿色工厂评价的人员应具备相关的专业、能力以及必要的资质和经验。

- 4.4.2  真实性

绿色工厂评价应以矿山实际情况为基础，以真实可靠的资料、文件和现场数据得出符合矿山客观实际的评价结果。

- 4.4.3  完整性

绿色工厂评价的内容、程序、范围应符合4.1的要求。

- 5  评价指标及要求

- 5.1  基本要求

- 5.1.1  合规性要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

5.1.1.2 新、改和扩建时，工厂应符合“环评三同时”要求。

5.1.1.3 工厂应符合国家现行产业政策。

5.1.1.4 工厂须依法取得安全生产许可证、排污许可证。

5.1.1.5 工厂各种污染物排放指标应符合国家、地方现行有关标准的规定。

5.1.1.6 工厂近三年未发生重大安全、环保事故或事件。

5.1.1.7 应具有良好信用，近三年(含成立不足三年)无违法、经营异常和行政处罚记录。

- 5.1.2  管理职责要求

5.1.2.1 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应满GB/T 36132 中4.3.1a) 的要求。

5.1.2.2 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T36132中4.3.1b) 的要求。

5.1.2.3 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

5.1.2.4 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标明确且可量化。

5.1.2.5 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

- 5.2  基础设施

- 5.2.1  建筑设施

5.2.1.1 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

5.2.1.2 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家"固定资产投资项目节能评估审 查制度"、"三同时制度"、"工业项目建设用地控制指标"等产业政策和有关要求。

5.2.1.3 厂房内部装饰装修材料中醒、苯、氨、氧等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。

5.2.1.4 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理问等产生污染物的房间应独立设置。

5.2.1.5 厂址选择合理，尾矿库和排土场厂址应选择渗透性小的场地，防止对地下水的污染。设计应符合GB18599、GB50988、GB50863、GB50421以及危险废物贮存污染控制标准等规定的要求。

5.2.1.6 建筑材料：(l)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗;( 2 )室内装饰装修材料直满足国家标准 GB18580-18588和GB6566的要求。

5.2.1.7 建筑结构:宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

5.2.1.8 绿化及场地：厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。

5.2.1.9 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。

5.2.1.10 适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。

- 5.2.2  工艺路线

5.2.2.1 工厂工艺路线应采用国家鼓励和推荐的先进技术。

5.2.2.2 装置等生产设施的生产工艺、建设规模应符合国家、地方相关产业政策要求。

5.2.2.3 工厂宜根据矿石运输路线、能效等设置生产设施。

5.2.2.4 具备条件的井下矿山宜采用全尾砂充填技术，努力实现矿山无废开采。选矿须采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的先进工艺。

5.2.2.5 采用的选矿工艺流程及产品方案，应在充分的选矿试验基础上制定，主金属及伴生元素得到充分利用。

5.2.2.6 选矿工艺宜选用高效、低毒、对环境影响小的选矿药剂。

- 5.2.3  环保设施

5.2.3.1工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到《铜镍钴工业污染物排放标准》等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求要求。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应。

5.2.3.2 新、改和扩建时，工厂环保设施建设应符合环保设施“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能评估”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。

5.2.3.3 工厂应设置事故水池等应急辅助设施。

5.2.3.4 在企业生产、运输、储存过程中应采取防尘保洁措施，在储矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的受料点、卸料点等产生粉尘的部位，宜采取全封闭措施或采取机械除尘、喷雾降尘及生物纳膜抑尘。

5.2.3.5 道路、采区作业面、排土场等应采用洒水或喷雾降尘。工作场所粉尘浓度应符合GBZ 2.1-2007规定的粉尘容许浓度要求。

- 5.2.4  生产设备

5.2.4.1 工厂应根据生产工艺路线、能源利用水平等选择采矿和选矿设备。

5.2.4.2 浮选机、球磨机等特有设备应建有管理制度，现场各类运行记录完整、有效。

5.2.4.3 工厂各类生产设备不应采用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”中明令淘汰的设备，对于列入国家淘汰计划的产品或设备，应制定计划限期淘汰。

5.2.4.4 工厂宜优先选用节能型设备，中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器、工业锅炉、电力变压器、小功率电动机、离心鼓风机等通用耗能设备选型应达到GB18613、GB 19153、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 24500、GB 24790、GB 25958、GB 28381等相应耗能设备能效标准中节能评价值的要求。

5.2.4.5 企业地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在道路交叉口、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定。

- 5.2.5  计量设施

5.2.5.1 工厂应依据GB/T 21367的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

5.2.5.2 工厂计量仪器应按照相关标准要求进行定期检定校准。

5.2.5.3 工厂在数据采集与监视控制系统中宜实现能耗计量数据自动采集。数据采集与监视控制系统宜采集铜矿采选企业生产装置的总耗电、总耗气/煤等总耗能数据及资源消耗数据。

5.2.5.4 球磨机、破碎机等主要用能设备能耗宜单机计量。

5.2.5.5 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

- 5.2.6  照明

5.2.6.1 工厂矿区及各选矿车间或场所的照明宜利用自然光，建筑物的开窗面积及室内表面反射系数应符合GB 50033的规定，功率密度、照度及照明标准值应符合GB 50034的规定。

5.2.6.2 工厂宜优先选用效率高、能耗低节能型照明设备，管形荧光灯镇流器、普通照明用双端荧光灯、普通照明用自镇流荧光灯、单端荧光灯、高压钠灯、高压钠灯用镇流器、金属卤化物灯、金属卤化物灯用镇流器等照明设备应达到GB17896、GB19043、GB19044、GB 19415、GB19573、GB19574、GB20053、GB20054等相应照明设备能效标准中节能评价值的要求。

5.2.6.3 工厂使用气体放电灯的场所，应安装补偿电容器，功率因数补偿应达到0.9以上。

5.2.6.4 工厂户外照明及路灯应采用光电或时钟集中控制，并宜采用LED节能灯。

- 5.3  管理体系

- 5.3.1  质量管理体系

5.3.1.1 工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。

5.3.1.2 质量管理体系宜通过第三方机构认证。

- 5.3.2  职业健康安全管理体系

5.3.2.1 工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 28001的要求。

5.3.2.2 职业健康安全管理体系宜通过第三方机构认证。

- 5.3.3  环境管理体系

5.3.3.1 工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。

5.3.3.2 环境管理体系宜通过第三方机构认证。

- 5.3.4  能源管理体系

5.3.4.1 工厂应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。

5.3.4.2 能源管理体系宜通过第三方机构认证。

- 5.3.5  社会责任

5.3.5.1 工厂每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。社会责任报告公开可获得。

- 5.4  能源与资源投入

- 5.4.1  能源投入

5.4.1.1 应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源技入。

5.4.1.2 铜矿采选业各工序工艺综合能耗应满足该行业节能相关法律法规以及标准的要求。

5.4.1.3 宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。

5.4.1.4 充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。

5.4.1.5 宜建有能源管理中心。

- 5.4.2  资源投入

5.4.2.1 应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。

5.4.2.2 应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

5.4.2.3 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.4 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

- 5.4.3  采购

5.4.3.1 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.3 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。

5.4.3.4 宜满足绿色供应链评价要求。

- 5.4.4  回收利用

5.4.4.1工厂应满足GB/T18916.8、GB/T18916.27的要求，减少水资源消耗，开展废水循环利用。

5.4.4.2 适用时，宜按照 GB/T20862 的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

5.4.4.3 地下采矿宜充分利用矿井水；选矿废水应循环重复利用，工业用水重复利用率应不低于75%，或实现零排放，计算方法见A.7。

- 5.5  产品

- 5.5.1  产品质量

铜矿采选企业须具备完备的产品质量管理体系，产品质量必须符合国家或行业相应产品质量标准。

- 5.5.2  有害物质使用

5.5.2.1 产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏，满足国家对产品中有害物质限

制使用的要求。

5.5.2.2 产品应符合《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB 20424）要求，宜实现有害物质替代。

- 5.6  环境排放

- 5.6.1  大气污染物

5.6.1.1 工厂大气污染物排放应满足GB25467-2010等国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定。

5.6.1.2 工厂应建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

- 5.6.2  水体污染物

5.6.2.1 水污染物排放应符合GB25467-2010等相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足国家排污许可要求。

5.6.2.2 应采用雨污分流、清污分流的排水方式。工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.3 工厂应建立水体污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

- 5.6.3  固体废物

5.6.3.1 固体废物的储存和处置应符合 GB18597、GB18598 和 GB18599 等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施，符合环保防渗等要求。

5.6.3.2 应根据国家危险废物名录或 GB5085、GB34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。企业无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。

5.6.3.3 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。工厂应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。

- 5.6.4  噪声

5.6.4.1 工厂噪声污染物排放应满足GB12348或地方主管部门的要求。

- 5.6.5  生态环境

5.6.5.1 排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、尾矿库及矿山其他污染场地等的生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的规定。

5.6.5.2 闭坑矿区（采区）压占、毁损土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。

5.6.5.3 地表出现下沉且暂时难以治理的，应采取有效措施，把环境负效应控制在最低限度之内。

5.6.5.4 矿山经地质环境治理后的各类场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

5.6.5.5矿山地质环境治理程度和土地复垦率达到备案的矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

5.6.5.6 应建立环境监测与灾害应急预警机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。

5.6.5.7 对选矿废水、尾矿、排土场、废石堆场、采场粉尘、噪音等污染源和污染物实行动态监测。

5.6.5.8 建立矿山地压、边坡、尾矿坝实时监测系统，预防矿山灾害的发生。

- 5.7  绩效

- 5.7.1  用地集约化

用地集约化指在一定面积土地上，集中投入较多的生产资料和劳动、使用先进的技术和管理方法，以求在较小面积土地上获取高额收入的一种经营方式。集约用地，就是通过整合、流转、置换和储备，合理安排土地投放的数量、节奏，改善用地结构、布局，挖掘用地潜力，使每宗建设用地都最大限度地提高投入产出比例，符合投资强度，提高土地配置和利用效率，提高土地利用的集约化程度。

集约用地的目的在于挖掘土地利用潜力，节约宝贵的土地资源。各地各部门要转变不合理的土地利用方式，改高投入、高消耗、低效率为低投入、低消耗、高产出，改粗放利用土地、经济外延增长为集约利用土地、走内涵式挖潜的道路，充分发挥土地资源的资产效益。

- 5.7.2  产品高效化

产品高效化指标包括铜矿开采回采率要求、选矿回收率等，指标要求见附录A.1、A.2。

- 5.7.3  原料无害化

5.7.3.1 原料无害化指标包括绿色物料使用率，计算方法见A.3。应按照 GB/T 36132 附录 A 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。

5.7.3.2 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工厂主要物料的绿色物料使用率宜达30%及以上。

- 5.7.4  生产洁净化

5.7.4.1 生产洁净化指标包括采矿作业场所粉尘浓度或者选矿单位产品特征污染物产生量（废水）等，选矿单位产品特征污染物产生量（废水）计算方法见A.4。

一一必选要求：应达到铜矿采选行业相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平；

—一可选要求：宜达到铜矿采选行业相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中国际清洁生产领先水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进/领先水平以上。

- 5.7.5  废物资源化

5.7.5.1 废物资源化指标包括选矿尾矿砂综合利用率或者采矿废石综合利用率等，计算方法见A.5~A.6。

——必选要求：应达到铜矿采选行业相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平；

一一可选要求：宜达到铜矿采选行业相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中国际清洁生产领先水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进/领先水平以上。

- 5.7.6  能源减量化

5.7.6.1 应通过综合评价资源、能耗、经济和环境等因素，合理确定开采方式，降低采矿能耗；应采用节能降耗的新技术、新工艺和新设备，降低采矿能耗。

5.7.6.2 应遵循“多碎少磨，能收早收，能丢早丢”的原则，合理确定选矿工艺流程，提高生产效率，降低选矿能耗；宜采用先进技术对选矿生产过程实施自动化检测和监控，保证设备在最佳状态下运转， 充分发挥设备效能，达到节能降耗的目的。

5.7.6.3选矿综合能耗指标宜达到GB 50595-2010中表3.3.1中的二级能耗指标要求，能耗指标宜不低于GB 50595-2010中表3.3.1中规定的三级能耗指标要求。

5.7.6.4 能源减量化指标包括单位产品综合能耗、选矿单位产品新鲜水耗和地下开采新鲜水耗，计算方法见附录A.8~A.9。

一一必选要求：应优于铜矿采选行业相关的国家、行业标准或地方标准等的能耗限额限定值/准入值、应达到相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

一一可选要求：宜优于相关国家标准、行业标准或地方标准等的能耗限额先进值、宜达到铜矿采选行业相关清洁生产评价指标体系（参照《镍钴行业清洁生产评价指标体系》）中国际清洁生产领先水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进/领先水平以上。

- 6  评价程序

- 6.1  程序

铜矿采选业绿色工厂评价程序包括企业自评价和第三方评价，第三方评价又可细分评价准备、预评价、评价和编写第三方评价报告，如图2所示。

图2  铜矿采选业绿色工厂评价程序

- 6.2  第三方评价

- 6.2.1  评价准备

6.2.1.1 评价项目组组建，负责开展铜矿采选业绿色工厂第三方评价工作。

6.2.1.2 评价项目组成员应当熟悉铜矿采选生产工艺流程和绿色工厂评价指标体系，知悉相关评价所需数据资料的采集和分析，能够对采集数据结果的可靠性和准确性进行专业判断，具备绿色工厂评价的能力和经验。

6.2.1.3 评价项目组搜集绿色工厂自评价报告及支持材料。

- 6.2.2  预评价

6.2.2.1 评价项目组根据工厂自评价报告及支持材料开展绿色工厂基本要求资格评价，了解矿山现状，确认工厂符合绿色工厂基本要求资格。

6.2.2.2 组织评价小组人员及相关专家讨论，结合工厂实际情况分析，确定绿色工厂评价的指标体系评价方案。铜矿采选业绿色工厂评价指标体系及计分方法参见附录B。

- 6.2.3  评价

6.2.3.1 对工厂按照基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放和绩效七个方面进行评价。

6.2.3.2 铜矿采选业绿色工厂评价指标分的计分标准满分为100分，得分在80分以上（含80分）的企业达到绿色工厂评价要求。

- 6.3  评价报告内容格式

- 6.3.1  自评价报告

6.3.1.1 自评价报告内容包括但不限于：

- 工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工业产业和生产经营情况；

- 工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩，下一步拟开展重点工作等；

- 工厂的建筑、装置规模、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况，以及相关标准执行情况；

- 工厂各项管理体系建设情况；

- 工厂能源投入、资源投入、采购等方面的现状，以及目前正实施的节约能源资源项目；

- 工厂生产时的设计、能效、有害物质限制使用等情况；

- 工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废物、噪声的排放及管理等现状；

- 依据工厂情况和开展绿色工厂自评价表；

- 其他支持证明材料。

6.3.1.2 自评价报告格式参考以下内容：

- 工厂基本情况；

- 绿色工厂创建情况；

- 下一步工作；

- 绿色工厂创建自评表；

- 相关证明材料。

- 6.3.2  第三方评价报告

6.3.2.1 第三方评价报告内容包括但不限于：

- 绿色工厂评价的目的、范围及准则；

- 绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评估情况、核查报告编写及内部技术复核情况；

- 对申报工厂的基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述，并对自评报告中的相关内容进行核实；

- 核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

- 对企业自评所出现的问题情况进行描述；

- 对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描述主要创建做法及工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

- 评价支持材料。

6.3.2.2 第三方评价报告格式参考以下内容：

- 概述；

- 评价过程和方法；

- 绿色工厂评价；

- 评价结论；

- 建议；

- 证明材料索引。

# 附  录  A

# （规范性附录）

# 铜矿采选业绿色工厂绩效指标的计算方法

## A.1  铜矿开采回采率

开采回采率指从某一采场或矿块内采出的矿石（或金属）总量与此采场或矿块拥有的矿石（或金属）总储量的比值。其计算公式为：

································（A.1）

式中：K—开采回采率，%；

Qi—区域采出矿石（金属）量，t；

Qo—区域矿石（金属）总储量，t；

Rd—贫化率，%。

表A.1铜矿开采回采率指标要求

单位：%

| 露天开采 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型矿山 |  | 95 |  |
| 中小型矿山或矿体形态变化大、矿体薄、矿岩稳固性差的矿山 |  | 92 |  |
| 地下开采 |  |  |  |
| 矿体厚度 | 铜（当量）品位≥1.2% | 铜（当量）品位0.6%-1.2% | 铜（当量）品位≤0.6% |
| ≤5m | 88 | 80 | 75 |
| 5-15m | 92 | 83 | 80 |
| ≥15m | 92 | 85 | 85 |

## A.2  铜矿选矿回收率

在一定的计量时间内， 精矿中的金属(有用组分)的数量与原矿中金属(有用组分)的数量

的百分比。其计算公式为：

································（A.2）

式中：—选矿回收率，%；

—原矿或给矿品位；

Qu—原矿重量；

—精矿品位；

Qx—精矿重量。

表A.2铜矿选矿回收率指标要求                   单位：%

| 矿石类型 | 结构构造类型 | 含铜品位和粒度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化矿铜品位≥1 |  |  | 0.6≤硫化矿铜品位＜1 |  |  | 0.4≤硫化矿铜品位＜0.6 |  |  | 硫化矿铜品位＜0.4 |  |  |
|  |  | 混合矿铜品位≥1.5 |  |  | 1≤混合矿铜品位＜1.5 |  |  | 0.6≤混合矿铜品位＜1 |  |  | 混合矿铜品位＜0.6 |  |  |
|  |  | 氧化矿铜品位≥3 |  |  | 1.5≤氧化矿铜品位＜3 |  |  | 1≤氧化矿铜品位＜1.5 |  |  | 氧化矿铜品位＜1 |  |  |
|  |  | 粗中粒 | 细粒 | 微细粒 | 粗中粒 | 细粒 | 微细粒 | 粗中粒 | 细粒 | 微细粒 | 粗中粒 | 细粒 | 微细粒 |
| 硫化矿 | 块状、粒装结构 | 90.0 | 87.5 | 86.0 | 88.5 | 86.0 | 84.0 | 86.5 | 84.0 | 82.0 | 83.0 | 80.5 | 79.0 |
|  | 条带状构造 | 89.5 | 86.5 | 85.0 | 87.5 | 85.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 81.5 | 82.0 | 80.0 | 78.0 |
|  | 似层状、网脉状构造 | 87.5 | 85.0 | 83.0 | 86.0 | 83.0 | 81.5 | 84.0 | 81.5 | 80.0 | 80.5 | 78.0 | 76.5 |
|  | 浸染状、交代结构 | 86.5 | 84.0 | 82.0 | 85.0 | 82.5 | 80.5 | 83.0 | 80.5 | 79.0 | 79.5 | 77.5 | 76.0 |
| 混合矿 | 块状、粒装结构 | 87.0 | 84.5 | 83.0 | 85.5 | 83.0 | 81.0 | 83.5 | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 77.5 | 76.0 |
|  | 条带状构造 | 86.0 | 83.5 | 82.0 | 84.5 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 78.5 | 79.0 | 77.0 | 75.5 |
|  | 似层状、网脉状构造 | 84.5 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 78.5 | 81.0 | 78.5 | 77.0 | 77.5 | 75.5 | 74.0 |
|  | 浸染状、交代结构 | 83.5 | 81.0 | 80.0 | 82.0 | 79.5 | 77.9 | 80.0 | 77.9 | 76.0 | 77.0 | 74.5 | 73.0 |
| 氧化矿 | 块状、粒装结构 | 78.5 | 76.0 | 74.5 | 77.0 | 74.5 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 71.5 | 72.0 | 70.0 | 68.5 |
|  | 条带状构造 | 77.5 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 74.5 | 72.0 | 71.0 | 71.5 | 69.0 | 68.0 |
|  | 似层状、网脉状构造 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 74.5 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 70.8 | 69.5 | 70.0 | 68.0 | 66.5 |
|  | 浸染状、交代结构 | 75.0 | 73.0 | 71.5 | 74.0 | 71.5 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 68.5 | 69.0 | 67.0 | 66.0 |

## A.3  绿色物料使用率

绿色物料使用率按式（A.3）计算。

··························（A.3）

式中：

l——绿色物料使用率，无量纲；

Gi——统计期内绿色物料使用量，单位视产品种类而定：绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料；使用量根据物料台账测算；

Mi——统计期内，同类物料总使用量，单位视产品种类而定。

## A.4  选矿单位产品特征污染物产生量（废水）

单位产品选矿废水中污染物产生量按式A.4计算。尾矿库既是选矿厂的生产设施也是环保设施。

····························（A.4）

式中：

WC —单位产品选矿废水污染物产生量，t/t；

WP —单位时间尾矿库废水中污染物排放量，t；

WH —单位时间尾矿库废水中污染物回用量，t；

KQ —单位时间内处理的原矿量，t。

## A.5  选矿尾矿砂综合利用率

尾矿综合利用率是指在一定的计算时间内（年），尾矿综合回收利用量与同期尾矿产生 量的百分比。选矿尾矿砂综合利用率按照式（A.5）计算。

·························（A.5）

式中：
    Rx —尾矿综合利用率 %；
    Xr —尾矿综合回收利用量，t；
    Xo —尾矿产生量，t。

## A.6  采矿废石综合利用率

废石综合利用率是在一定的计量时间内，回收利用的废石量与同期废石产生量之比。采矿废石综合利用率按照式（A.6）计算。

································（A.6）

式中：

kr——采矿废石综合利用率，无量纲；

zr——回收利用的废石量，单位为吨（t）；

Z——同期废石产生量，单位为吨（t）。

## A.7  选矿工业用水重复利用率

工业水重复利用率是指在一定的计量时间内，在生产过程中使用的重复利用水量与总
用水量的百分比。总用水量是指生产过程中取用新鲜水量和重复利用水量之和。选矿工业水重复利用率按照式（A.7）计算。

··························（A.7）

式中：

kw——选矿工业用水重复利用率，无量纲；

vw——总重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），单位为立方米（m3）；

vd——总生产过程中新鲜水量，单位为立方米（m3）。

## A.8  单位产品综合能耗

铜矿采选单位产品综合能耗按照式（A.8）计算。

··························（A.8）

式中：

e——采矿/选矿单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

E——采矿/选矿工艺及辅助能耗及损耗分摊量之和折标煤，单位为千克标准煤（kgce）；

Q——采掘总量/选矿处理的矿石总量，单位为吨（t）。

## A.9  单位产品新鲜水耗

单位产品新鲜水耗是指在一定的计量时间内，生产单位产品或完成单位工作量而消耗
的新水量。采矿、选矿单位产品新鲜水耗按照式（A.9）计算：

··························（A.9）

式中：

RW —采矿、选矿单位产品新鲜水耗，t/t；

VW —生产产品而消耗的新水量，t；

QW —原矿总量，t。

# 附  录  B

# （资料性附录）

# 铜矿采选业绿色工厂评价指标体系计分方法

铜矿采选业绿色工厂评价指标计分方法见表B.1和表B.2。

表B.1  铜矿采选业绿色工厂评价指标体系计分方法

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 必选/可选 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性要求 | 必选 | -- | 一票否决 |
|  |  | 管理职责要求 | 必选 | -- |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑设施 | 必选 | 23 | 20% |
|  |  | 工艺路线 | 必选 | 16 |  |
|  |  | 环保设备 | 必选 | 17 |  |
|  |  | 生产设备 | 必选 | 19 |  |
|  |  | 计量设备 | 必选 | 13 |  |
|  |  | 照明 | 必选 | 9 |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 必选 | 18 | 15% |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 必选 | 18 |  |
|  |  | 环境管理体系 | 必选 | 30 |  |
|  |  | 能源管理体系 | 必选 | 30 |  |
|  |  | 社会责任 | 可选 | 4 |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 必选 | 25 | 15% |
|  |  | 资源投入 | 必选 | 33 |  |
|  |  | 采购 | 必选 | 25 |  |
|  |  | 回收利用 | 必选 | 17 |  |
| 4 | 产品 | 产品质量 | 必选 | 50 | 10% |
|  |  | 有害物质使用 | 必选 | 50 |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 必选 | 18 | 20% |
|  |  | 水体污染物 | 必选 | 28 |  |
|  |  | 固体废物 | 必选 | 22 |  |
|  |  | 噪声 | 必选 | 10 |  |
|  |  | 生态环境 | 必选 | 22 |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 必选 | 10 | 20% |
|  |  | 产品高效化 | 必选 | 10 |  |
|  |  | 原料无害化 | 必选 | 15 |  |
|  |  | 生产洁净化 | 必选 | 10 |  |
|  |  | 废物资源化 | 必选 | 10 |  |
|  |  | 能源减量化 | 必选 | 45 |  |

表B.2  铜矿采选业绿色工厂评价要求评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准。 |  |  | — | 一票否决 | — |
|  |  |  | 应具有良好信用，近三年(含成立不足三年)无违法、经营异常和行政处罚记录。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 近三年(合成立不足三年)无较大及以上安全、环保、质量等事故。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 工厂应符合国家现行产业政策。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 工厂须依法取得安全生产许可证、排污许可证 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂各种污染物排放指标应符合国家、地方现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理职责要求 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应满GB/T 36132 中4.3.1a) 的要求。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T36132中4.3.1b) 的要求。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标明确且可量化。 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制 造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 |  |  | — |  | — |
| 1 | 基础设施 | 建筑设施 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 |  | 必选 | 4 | 20% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家"固定资产投资项目节能评估审 查制度"、"三同时制度"、"工业项目建设用地控制指标"等产业政策和有关要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醒、苯、氨、氧等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理问等产生污染物的房间应独立设置 。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(l)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗; ( 2 )室内装饰装修材料直满足国家标准 GB18580- 18588和GB6566的要求。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构:宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地: 厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 工艺路线 | 工厂工艺路线应采用国家鼓励和推荐的先进技术。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 装置等生产设施的生产工艺、建设规模应符合国家、地方相关产业政策要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜根据原材料路线、能效等设置生产设施。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 具备条件的井下矿山宜采用全尾砂充填技术，努力实现矿山无废开采。选矿须采用生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用好的先进工艺。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采用的选矿工艺流程及产品方案，应在充分的选矿试验基础上制定，主金属及伴生元素得到充分利用。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 选矿工艺宜选用高效低毒对环境影响小的选矿药剂。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 环保设备 | 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物 排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新、改和扩建时，工厂环保设施建设应符合环保设施“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能评估”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂应设置事故水池等应急辅助设施。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 在企业生产、运输、储存过程中应采取防尘保洁措施，在储矿仓、破碎机、振动筛、带式输送机的受料点、卸料点等产生粉尘的部位，宜采取全封闭措施或采取机械除尘、喷雾降尘及生物纳膜抑尘。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 道路、采区作业面、排土场等应采用洒水或喷雾降尘。工作场所粉尘浓度应符合GBZ 2.1-2007规定的粉尘容许浓度要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  | 生产设备 | 专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 适用时，通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令设禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设各经济运行的要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应依据 GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB20902要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：(1)照明系统； (2 )相关用能设备的能耗计量和控制；(3 )室内用水、室外用水；( 4 )空气处理设备的流量和压力计量；(5 )锅炉。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 计量设备 | 工厂应依据GB/T 21367的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂计量仪器应按照相关标准要求进行定期检定校准。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂在数据采集与监视控制系统中宜实现能耗计量数据自动采集。数据采集与监视控制系统宜采集铜矿采选企业生产装置的总耗电、总耗气/煤等总耗能数据及资源消耗数据。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 球磨机、破碎机等主要用能设备能耗宜单机计量。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。 |  | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 |  | 可选 | 2 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GBT19001的要求的质量管理体系。 |  | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 职业健康 安全管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GBT28001要求的职业健康安全管理体系。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 环境管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB/T 117 的要求。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 宜按照 GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源技入。 |  | 必选 | 6 | 15% |  |
|  |  |  | 铜矿采选业各工序工艺综合能耗应满足该行业节能相关法律法规以及标准的要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。 |  | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  | 必选 | 9 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 |  | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜满足绿色供应链评价要求。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 回收利用 | 工厂应满足GB/T18916.8、GB/T18916.27的要求，减少水资源消耗，开展废水循环利用。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 地下采矿宜充分利用矿井水；选矿废水应循环重复利用，选矿废水循环利用率应不低于85%，或实现零排放。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 适用时，宜按照 GB/T 20862 的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 |  | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 产品质量 | 铜矿采选企业须具备完备的产品质量管理体系，产品质量必须符合国家或行业相应产品质量标准。 |  | 必选 | 50 | 5% |  |
|  |  | 有害物质 使用 | 产品应减少有害物质的使用 ，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 产品应符合《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB 20424）要求，宜实现有害物质替代。 |  | 必选 | 30 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染 物 | 工厂大气污染物排放应满足GB25467-2010等国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定。 |  | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂应建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 水污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足国家排污许可要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应采用雨污分流、清污分流的排水方式。工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立水体污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物的储存和处置应符合 GB18597、GB18598 和 GB18599 等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施，符合环保防渗等要求。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 应根据国家危险废物名录或 GB5085、GB34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。企业无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。 |  | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。工厂应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  | 噪声 | 工厂噪声污染物排放应满足GB12348或地方主管部门的要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 生态环境 | 排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、尾矿库及矿山其他污染场地等的生态环境保护与恢复治理，应符合HJ 651的规定。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 闭坑矿区（采区）压占、毁损土地及闭库的尾矿库应在三年内进行土地复垦，土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 地表出现下沉且暂时难以治理的，应采取有效措施，把环境负效应控制在最低限度之内。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 矿山经地质环境治理后的各类场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 矿山地质环境治理程度和土地复垦率达到备案的矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立环境监测与灾害应急预警机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 对选矿废水、尾矿、排土场、废石堆场、采场粉尘、噪音等污染源和污染物实行动态监测。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立矿山地压、边坡、尾矿坝实时监测系统，预防矿山灾害的发生。 |  | 必选 | 3 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约 化 | 挖掘土地利用潜力，节约宝贵的土地资源，充分发挥土地资源的资产效益。在一定面积土地上，集中投入较多的生产资料和劳动、使用先进的技术和管理方法，以求在较小面积土地上获取高额收入的一种经营方式。 |  | 必选 | 10 | 30% |  |
|  |  | 产品高效化 | 产品高效化指标包括铜矿开采回采率、选矿回收率等，指标要求见附录A.1、A.2。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 原料无害 化 | 应按照 GB/T 36132 附录 A 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工厂主要物料的绿色物料使用率宜达30%及以上。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净 化 | 按本标准5.7.4，采矿作业场所粉尘浓度或者选矿单位产品特征污染物产生量（废水）应优于国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 废物资源 化 | 按本标准5.7.5，选矿尾矿砂综合利用率或者采矿废石综合利用率应优于国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源减量化 | 按本标准5.7.6，单位产品综合能耗应优于国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 按本标准5.7.6，选矿单位产品新鲜水耗或者地下开采 新鲜水耗应优于国内清洁生产先进水平。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应通过综合评价资源、能耗、经济和环境等因素，合理确定开采方式，降低采矿能耗；应采用节能降耗的新技术、新工艺和新设备，降低采矿能耗。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 选矿综合能耗指标宜达到GB 50595-2010中表3.3.1中的二级能耗指标要求，能耗指标宜不低于GB 50595-2010中表3.3.1中规定的三级能耗指标要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应遵循“多碎少磨，能收早收，能丢早丢”的原则，合理确定选矿工艺流程，提高生产效率，降低选矿能耗；宜采用先进技术对选矿生产过程实施自动化检测和监控，保证设备在最佳状态下运转， 充分发挥设备效能，达到节能降耗的目的。 |  | 可选 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

铜矿山生产建设规模级别见表B.3。

表B.3铜矿山生产建设规模级别

| 计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿石万吨 | ≥100 | 100-30 | ≤30 |