《绿色设计产品评价技术规范  硫醇甲基锡》

协会标准编制说明

送审稿

《绿色设计产品评价技术规范   硫醇甲基锡》编制组

主编单位：云南锡业股份有限公司

2020年6月2日

《绿色设计产品评价技术规范  硫醇甲基锡》

编制说明（讨论稿）

- 工作简况

  - 立项目的

《中国制造2025》提出要全面推行绿色制造，加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，积极打造绿色制造体系。工业绿色发展规划（2016-2020年）进一步明确提出以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业。

我国是锡金属产品生产大国，年产锡量占全球锡量的三分之一。在锡行业的生产过程中，锡的深加工行业不断向型材、合金、化工产业延伸，硫醇甲基锡是锡化工有机产品中的代表性产品之一，因其低毒性被广泛应用于食品包装和透明度较高的硬质聚氯乙烯制品，如透明片材、板材、热收缩膜、塑料门窗、上水管道、装饰材料等，国内年产能4-5万吨，占全球同类产品产能的40%左右，硫醇甲基锡产品生产企业国内主要有云南锡业股份有限公司、衢州建华东旭助剂有限公司、湖北犇星化工有限公司、山东星宇塑料助剂有限公司、杭州盛创实业有限公司、湖北南星化工总厂等，国外有印度PMC公司。

产品生产过程，由于工艺技术水平及装备的不同，存在消耗高、锡回收率低、生产废水资源化利用率低等问题，因此，迫切需要加速淘汰落后产能，大力促进行业整体技术进步和节能减排进程，进一步提升产业集中度。为此，以产品生命周期评价理论为指导，以提升产品在其生命周期中的综合环境绩效为目标，针对重点产品环境安全问题，选择硫醇甲基锡产品为研究目标，制订《绿色设计产品评价技术规范 硫醇甲基锡》标准，成为锡化工行业实现绿色发展的必要选择。

  - 任务来源

根据《关于发布<中国有色金属工业协会标准管理办法>（试行）的通知》（中色协科字〔2016〕178号）精神，经研究，中国有色金属工业协会以中色协科字〔2018〕165号文下达了2018年第三批协会标准制修改订计划，《绿色设计产品评价技术规范  硫醇甲基锡》是其中一项，项目计划编号为：中色协科字【2018】165号2018-059T/CNIA，技术归口单位是全国有色金属标准化技术委员会。

  - 项目编制组单位简况

    - 编制组成员单位

本项目由云南锡业股份有限公司、衢州建华东旭助剂有限公司共同起草，云南锡业股份有限公司是主编单位。

    - 主编单位简介

本标准的主编单位是云南锡业股份有限公司。云南锡业股份有限公司于1998年11月由云南锡业公司作为主要发起人设立，于2000年2月21日获准在深圳证券交易所上市挂牌交易，成为上市公司。公司拥有世界最长、最完整的锡产业链，是我国最大的锡生产、加工、出口基地，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室，科技创新实力雄厚，成果丰硕。公司现有年产8万吨锡、10万吨铜、10万吨锌（锌精矿含锌）、2.4万吨锡化工产品、2.9万吨锡材产品的生产能力。主要产品有锡锭、铟锭、阴极铜、锡铅焊料及无铅焊料，锡材、锡基合金、有机锡及无机锡化工产品等14个系列660多个品种。公司是全球最大的锡产品生产商和供应商，2005年以来，公司锡金属产销量连续稳居全球第一，2017年公司锡金属国内市场占有率43.55%，全球市场占有率21.08%。是国家锡产品主要研发和出口基地，产品远销日本、美国、欧洲等50多个国家和地区。

云锡历来高度重视标准化建设，投入大量的人力、物力和财力，发挥世界领先的锡生产技术及研发优势，积极采用国际先进标准，完成了与锡有关的产品标准、分析方法、能源标准、二次原料回收利用等多项国家、行业标准的制、修订工作。2000年以来先后主持或参与制、修订了122个国家标准，36个行业标准，27个标准达到国际先进水平，87个标准达到国内先进水平，有多个标准填补了国内空白。为规范锡行业发展，提高产品质量及调整产业结构，开发新产品促进新的经济增长点，促进锡生产企业推进技术进步，节能减排，综合回收锡资源，提升锡产业竞争力发挥了积极作用。5个标准分别获中国有色金属工业科学技术二等奖、三等奖。被国家标准化管理委员会指定承担锡及锡合金工作组秘书处工作。

公司技术力量雄厚、质量、环境、安全保证体系齐全、检测设备和仪器齐全，有从事锡金属冶炼整套成熟工艺，生产经验丰富，产品质量稳定，完全具备主编起草本标准的资格、基础和条件。在本标准的编制过程中，通过组织调研、分析、规范评价方法，确定主要的评价指标，组织完成本标准的修订。

公司以云锡国家级企业技术中心为核心，云锡研究设计院为研发实体，高等院校、科研院所为智力支持的科技创新体系为支撑，围绕地质找矿、采、选、冶、深加工推进技术创新，提高全流程技术经济指标，提高节能环保水平，推进新产品开发和老产品提质提级，提高产品的技术含量和质量。2002年引进先进的澳斯麦特炉炼锡技术，经过不断持续创新和发展，形成了云锡特有的富氧强化还原熔炼技术。近年来，公司获国家授权发明专利84项，获省部级以上科技成果奖21项，获国家科技进步二等奖1项。相继开发硫酸亚锡、湿法二氧化锡、有机锡、锡基球型焊粉等系列锡深加工产品。产品质量处于国内领先水平，部分达到国际先进水平。云锡锡产量的40%以上已转化为高附加值的深加工产品。具有自主知识产权的电热连续机械结晶机、硫酸亚锡等41种技术和产品出口56个国家和地区。多年来自营出口创汇居云南省第一。公司早在1998年即通过ISO9001质量管理体系认证，至今一直保持有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证。公司是绿色矿山试点单位，生产锡锭的冶炼分公司是国家锡行业通过一级安全标准化认证的企业，公司所属多家企业通过三级安全生产标准化企业等级认证、清洁生产审核，下属的锡材公司通过国家绿色制造企业审核。因此，云南锡业有限公司完全具备主编起草本标准的资格、基础和条件。

    - 其他主要成员单位简介

衢州建华东旭助剂有限公司是浙江建华集团有限公司投资控股的子公司，位于浙江省衢州市绿色产业集聚区的衢州建华科技园，规范的国家级化工园区。公司于2000年7月在杭州创立，2008年7月搬迁至衢州建华科技园，占地70000平方米。

公司主要从事甲基锡系列产品的研发、生产和销售，具有年产10000吨甲基锡系列产品生产能力。产品分为氯化甲基锡、氧化甲基锡、硫醇甲基锡热稳定剂系列、羧酸甲基锡热稳定剂系列、逆酯甲基锡热稳定剂、钙锌复合热稳定剂系列、CPVC专用热稳定剂系列等七大类三十余个品种的产品。用于玻璃、化学合成、油漆涂料和硅酮密封胶领域，主要用途是节能玻璃镀膜材料、化学合成中作为酯化反应和酯交换反应的催化剂、油漆涂料和硅酮密封胶催化催干剂；在稳定剂行业，用于PVC挤出、压延、吹塑及注塑的各类制品中，成为聚氯乙烯薄膜、片材、板材、粒料、管材、管件、型材和阀门等制品的关键助剂，用于CPVC管材、管件和阀门的绿色环保生产制造。

公司与浙江大学、浙江工业大学、中科院长春所、中科院宁波所等科研院校和权威研究机构建立了广泛的技术交流与合作，40%以上的员工为工程技术人员，公司始终坚持走技术创新、产品创新、管理创新之路，2015年成为国家级高新技术企业，2016年创建了省级技术中心，先后取得六项发明专利，多项技术处于国内领先水平，拥有ISO9001质量体系认证并有效运行，生产过程监控严格，六类有害物质满足欧盟ROHS指令要求。拥有先进的DCS控制系统，采用先进生产工艺及精密的仪器、仪表确保生产过程控制严格有效；拥有精良的研发设备和完善的检测仪器，为优异稳定的产品质量提供保障。

公司经过近二十年的发展，已成为中国甲基锡行业品种齐全、技术领先的骨干型企业，“建华东旭”已成为知名品牌，在行业内享有很高声誉。公司产品在国内占有20%以上的市场份额，获得REACH认证，产品远销美国、欧盟、南美、非洲、东南亚各国。

公司秉承“务实、创新、诚信、共赢”的经营宗旨；秉承以科技为立足之本，以创新为发展动力，以人才为核心竞争力企业理念；坚持安全生产、节能环保为企业长续发展的基础，深耕于PVC热稳定剂和锡化工领域，通过不断的创新和研发，为行业解决难题，为客户创造价值；把“建华东旭”打造成行业品牌，帮助员工实现自我价值，成为最具竞争力和幸福感的企业，永续经营！

本单位在整个标准编制过程中，积极配合主编单位的编制工作，多次在本单位内部组织对标准的初稿和修改稿进行认真的讨论和审议，提出大量有益的意见和建议，在编制组中发挥了重要的骨干作用。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

（一）编制原则

1. 实用性。本标准评价的产品是符合国标GB/T 26026的硫醇甲基锡，包括178、181、183、217牌号硫醇甲基锡，包含了我国硫醇甲基锡产品的绝大部分，符合实用性要求。

2. 科学性。对于硫醇甲基锡产品生命周期中影响环境的主要指标均列出，并进行分类评价，能够科学反映硫醇甲基锡产品对环境造成的综合影响。这是本标准最重要的一条基本原则和核心，在硫醇甲基锡生产等阶段，主要考虑其对环境可能造成的影响，一切均以对环境的影响为基准。

3. 先进性。本标准中的评价指标与现行标准是统一的，但主要取其先进的指标值，符合先进性原则，同时对现有企业技术进步有很好地促进作用。指标主要选取行业的先进值，具体来说是处于顶部的20%产能所代表的先进水平。

4. 可操作性。对于标准中提及的评价指标、数据来源及确定等事项，均在附录中进行详细说明，具有可操作性。

（二）确定标准主要内容

1. 范围

本标准适用于以精锡为原料生产的硫醇甲基锡的绿色设计产品评价。

2. 规范性引用文件

本标准引用的文件涉及硫醇甲基锡产品质量、产品生产过程各个方面的管理要求、污染物排放及分析检测方法等方面的要求，文件有：

| GB 8978 | 污水综合排放标准 |
| --- | --- |
| GB 14554 | 恶臭污染物排放标准 |
| GB 16297 | 大气污染物综合排放标准 |
| GB 17167 | 用能单位能源计量器具配比和管理通则 |
| GB 18597 | 危险废物贮存污染控制标准 |
| GB 18599 | 一般工业固废贮存控制标准 |
| GB/T 19001 | 质量管理体系 要求 |
| GB/T 24001 | 环境管理体系 要求及使用指南 |
| GB/T 24040 | 环境管理 生命周期评价 原则与框架 |
| GB/T 24044 | 环境管理 生命周期评价 要求与指南 |
| GB/T 2589 | 综合能耗计算通则 |
| GB/T 28001 | 职业健康安全管理体系 要求 |
| GB/T 32161 | 生态设计产品评价通则 |
| GB/T 33000 | 企业安全生产标准化基本规范 |
| GB/T 26026 | 硫醇甲基锡 |

本标准所列之文件，均引用其最新版本，体现了与时俱进，吸收当时最先进技术成果，反应当时的基本特点。

3. 术语和定义

明确了GB/T 32161界定的术语均适用于本标准，不再重复描述。另明确了硫醇甲基锡生命周期范围、绿色供应链管理。

4. 评价要求

4.1 基本要求

评价的基本要求也是基于整个行业的先进水平，而不是平均水平，具体而言是整个行业产能的20%所能达到的先进指标。

基本要求主要是从申请评价企业的基本条件、污染物排放控制要求、生产管理体系要求、绿色供应链管理、能源消耗控制要求和固体废弃物排放等几个方面来规范。

4.1.1 基本条件

企业生产的产品质量要达到GB/T 26026的要求，企业的安全管理应达到GB/T 33000的要求，并通过州/市级三级安全标准化验收。

——这两点是申请绿色设计产品评价的最基本条件，首先是生产的产品质量要符合国家标准的要求，然后是安全管理要达到GB/T 33000的要求，并通过州/市级三级安全标准化验收。

4.1.2污染物排放控制要求

企业近三年无较大安全、环境污染和质量事故，水污染物排放应达到GB 8978要求；大气污染物排放应达到GB 16297要求，拥有完善的“三废”处理设施；污染物排放总量应达到排污许可证的要求。

——近三年无较大安全、环境污染和质量事故，这点是对企业过去三年来管理能力的基本反映，若出现较大事故，则企业管理体系存在重大缺陷，不能参加评价。其余四点是污染物排放控制的基本要求，污染物排放浓度不仅要达到国家标准，部分污染物排放浓度相比国家标准要求要更严格，同时污染物排放总量也必须达到排污许可证的控制指标，对于原料中有害物质含量也是一种约束，有害物质必须实现资源化利用、无害化处理。

4.1.3生产管理体系要求

企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

——前一点是对企业环境管理的结果提出了要求，这点是对企业管理过程的能力提出了详细而具体的要求，明确硫醇甲基锡生产过程中环境管理体系、职业健康安全管理系统和质量管理体系所要达到的基本要求，若这几个管理体系中，任意一个存在缺陷，则很难保证结果能够达到环境管理的基本要求，毫无疑问不能称之为绿色设计产品。

4.1.4 能源消耗及控制要求

单位产品能源消耗要达到整个行业的先进水平；应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。

——硫醇甲基锡产品的能源属性是其重要属性之一，同时生产过程所消耗的能源对于环境的影响是巨大的，许多污染物的排放指标是与能源消耗直接相关的，因此单列一条进行规范。

4.1.5 绿色供应链管理

企业宜开展绿色供应链管理，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。

——绿色供应链管理主要是从供应链的角度，要求上、下游企业从产品设计、材料选择、产品制造、产品销售以及回收的全过程中考虑环境整体效益的最优化，主体还是上游企业，从而实现整个供应链的环境绩效最优。这比绿色设计产品更进一步，对上游企业的生产提出了更加明确的要求，能够保证硫醇甲基锡产品的原材料更加符合绿色设计产品的要求；对下游企业的使用提出建议，能够保障产品在使用过程中，对环境影响最小化，从而实现整个供应链的可持续发展。

——考虑到开展绿色供应链管理的难度，本标准对此点没有提出强制性要求，只提出一般性要求。

4.1.6 固体废弃物控制

锡化反应产生的极少量锡化底料，为含锡物料，经预处理后，进行资源化处理;检维修产生的危险废物废矿物油有符合要求的专门储存场所或交第三方处置;原料包装桶，用于产品包装，实现综合回收利用。

——这三点是对于固体废物所做的专门要求，由于锡化底料堆存存在的环境风险，因此锡化底料必须进行资源化利用，以达到控制土壤潜在危害的目的。

以上6点是硫醇甲基锡生产企业的基本要求，其中4.1.1～4.1.4和4.1.6，这5点是强制性要求，必须同时满足，缺一不可，4.1.5是一般性要求，可降低其评分权重。

4.2 评价指标要求

评价指标分成两级，由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标是对一级指标要求的具体化，明确规定了数值范围，同时标明所属的生命周期阶段，全部为产品生产阶段，因为包装阶段的要求已经在基本要求中明确了。二级指标所规定的要求是要达到硫醇甲基锡行业先进水平，不是平均水平，进一步明确则是硫醇甲基锡行业20%的先进产能所能够达到的水平；同时二级指标等同采用GB 8978《污水综合排放标准》、GB 14554《恶臭污染物排放标准》、GB 16297《大气污染物综合排放标准》的限值，部分指标较以上标准更为严格，均单独列出。

硫醇甲基锡生产过程中，各种消耗，如能源、原料、材料等，最终均会分配到吨硫醇甲基锡产品中，因此本标准的功能单位为t（硫醇甲基锡），不但便于计算，也利于与生产实际相结合。

4.2.1 资源属性指标

一级指标资源属性是描述硫醇甲基锡生命周期中所消耗的资源，二级指标说明具体所消耗的资源，有锡、有机物（氯甲烷和巯基乙酸异辛酯）和碱（20%氨水计）等资源的消耗。

本次调研主要数据来源于云南锡业股份有限公司和衢州建华东旭助剂有限公司，资源属性调研数据见表1：

表1  资源属性调研数据

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  |
|  |  |  | 云锡 | 东旭 | 云锡 | 东旭 | 云锡 | 东旭 |
| 资源属性 | 锡金属消耗 | kg/t | ≤200 | ≤199 | ≤198 | ≤196 | ≤197 | ≤198 |
|  | 有机物（氯甲烷+巯基乙酸异辛酯）消耗 | kg/t | ≤955 | ≤952 | ≤949 | ≤949 | ≤948 | ≤948 |
|  | 碱消耗（20%氨水计） | kg/t | ≤300 | ≤299 | ≤299 | ≤310 | ≤298 | ≤320 |

通过对数据的分析和讨论，本标准将硫醇甲基锡锡金属消耗指标基准值定为≤200kg/t，有机物（氯甲烷和巯基乙酸异辛酯）消耗的指标基准值为≤950kg/t，碱（20%氨水计）消耗为≤330 kg/t，因为不同企业采用的碱的种类不一样，有的采用氨水，有的采用液碱，因氨水和液碱浓度都高低不一，为统一计量，本标准碱消耗以20%氨水计。

吨硫醇甲基锡产品的各能源消耗量，判断依据都是现场采集的数据。

4.2.2 能源属性指标

一级指标环境属性是描述硫醇甲基锡生命周期中所消耗的各种能源，二级指标说明吨硫醇甲基锡产品所消耗的标煤当量。

本次调研主要数据来源于云南锡业股份有限公司和衢州建华东旭助剂有限公司，能源属性调研数据见表2：

表2  能源属性调研数据

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  |
|  |  |  | 云锡 | 东旭 | 云锡 | 东旭 | 云锡 | 东旭 |
| 能源属性 | 吨产品综合能耗 | kgce/t | ≤590 | ≤384 | ≤508 | ≤490 | ≤365 | ≤487 |

通过对数据的分析和讨论，本标准将硫醇甲基锡吨产品综合能耗指标基准值定为≤510kgce/t，计算方法为各单位根据自己生产出一吨硫醇甲基锡所能源消耗的能源的种类和数量，按GB/T 2589《综合能耗计算通则》折合成标煤消耗量，计算出总标煤消耗量，即吨产品综合能耗。例如：某单位生产1吨硫醇甲基锡耗水20吨，折标准煤系数为0.256kgce/t；耗电564.322kw·h, 折标准煤系数为0.1229kgce/( kw·h)；耗褐煤120.462kg，折标准煤系数为0.4286kgce/kg；耗蒸汽1.1吨，折标准煤系数为0.1286kgce/kg；耗气田天然气66.324m3，折标准煤系数为1.2143kgce/m3，则综合能耗为20*0.256+564.322*0.1229+120.462*0.4286+1.1*0.1286*1000+66.324*1.2143=348.102（kgce/t）。

4.2.3 环境属性指标

一级指标环境属性是描述硫醇甲基锡生命周期中向环境排放的各种污染物，是本标准的核心指标，因为资源属性、能源属性指标最终在评价报告中都会转化为对环境排放的污染物数量，来考察其环境影响。二级指标主要是说明对环境排放的水污染物和大气污染物的排放限值，水污染物排放的种类有：COD、氨氮、NH4+和Cl-，大气污染物排放的种类有：颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。因为水污染物和大气污染物最终会影响土壤，同时作为与土壤最可能直接接触的废渣，已经在评价基本要求中进行了明确，要求对锡化反应产生的极少量锡化底料进行资源化利用，这是评价的基础，因此二级指标环境资指标没有涉及土壤污染物排放。

水污染物排放限值和大气污染物排放浓度限值控制指标引用GB 8978《污水综合排放标准》和GB 16297《大气污染物综合排放标准》规定的控制指标，其中臭气浓度（氨）比标准要更为严格，指标基准值定为臭气浓度(氨) ≤0.1 mg/m3。

GB 8978《污水综合排放标准》和GB 16297《大气污染物综合排放标准》属于强制性标准，所有的排污企业都必须遵照执行。

4.2.4 质量属性指标

一级指标质量属性是描述生产硫醇甲基锡产品可能向环境排放的有害物质。二级指标说明具体的有害物质，硫醇甲基锡用作PVC成型的热稳定剂，PVC下游产品和种类较多，为保证下游产品使用者的安全和健康及对环境的友好，硫醇甲基锡产品必须符合GB/T 26026《硫醇甲基锡》要求、铅≤1000mg/kg、镉≤100mg/kg、汞≤1000mg/kg、六价铬≤1000mg/kg、多溴联苯≤1000mg/kg和多溴联苯醚≤1000mg/kg。

5 生命周期评价报告编制方法

5.1 生命周期评价方法

应依据附录A中生命周期评价方法，来对硫醇甲基锡产品进行生命周期评价。

5.2 评价范围的确定

在硫醇甲基锡产品的整个生命周期中，生产阶段活动对环境的影响是最大的，而且目前硫醇甲基锡产品主要用于聚氯乙烯加工成型过程中的热稳定剂，用量极少，对环境的影响很小，因此硫醇甲基锡产品的生命周期评价以生产阶段为主。

硫醇甲基锡产品生命周期评价范围包括硫醇甲基锡生产和硫醇甲基锡包装阶段。硫醇甲基锡生产过程包括锡化反应、酯化反应、蒸馏干燥。

评价范围单元过程数据的取舍原则如下：

a）能源的所有输入均列出；

b）原料的所有输入均列出；

c）辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；

d）大气、水体的各种排放均列出；

e）厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人鱼及生活设施的消耗和排放，均忽略；

f）取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

5.3 数据清单分析

根据“附录A.3”对数据清单进行分析，明确数据范围，采集各个阶段的现场数据和背景数据，对采集的数据进行计算，合并相同类型数据，有多个产品的，还要基于一定原则对数据进行分配。

5.4 生命周期影响评价

根据“附录A.4 ”对前述所整理的数据开展硫醇甲基锡产品生命周期影响评价，对潜在的环境影响进行评价。环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、富营养化以及固体废弃物等5种，对环境影响类型的影响区域也进行了说明，具有全球影响的有资源消耗和气候变化，具有区域性影响的有酸化，具有局地性影响的有富营养化和固体废弃物。

资源消耗的清单因子主要是考虑锡，因为相对于其他消耗资源而言，锡是硫醇甲基锡生产过程中最主要和最重要的消耗资源，其他资源消耗种类繁多，在目前生命周期评价数据库不完善的条件下，也难以评估其资源消耗当量，因此最终考虑资源消耗的清单因子为锡，其特征化因子为0.033。

其他的气候变化、酸化、富营养化的清单因子，根据硫醇甲基锡生产的实际情况和特点，分别选取了不同的物质。对于各个影响类别的特征化因子也进行了进一步说明，以便进行分类汇总，特征化因子见下表：

| 影响类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | kg锑当量 | Sn | 0.033 |
| 气候变化 | kg，CO2 eq./kg | CO2 | 1 |
|  |  | CO | 2 |
|  |  | NOx | 320 |
| 酸化 | kg，SO2 eq./kg | SO2 | 1 |
|  |  | NOx | 0.7 |
|  |  | NH3 | 1.88 |
| 富营养化 | kg， PO43-eq./kg | NOx | 0.13 |
|  |  | N | 0.420 |
|  |  | COD | 0.022 |

注：特征化因子的参考文献：王寿兵, 吴峰, 刘晶茹. 产业生态学[M]. 北京：化学工业出版社，2006年：58-66。

本标准没有要求对环境影响类型进行归一化处理。

5.5 生态设计改进方案

根据附录C评价的硫醇甲基锡产品开展生态设计改进。

5.6 评价报告主要结论

根据前述内容，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

6 评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，硫醇甲基锡产品同时满足以下两个条件，即可判断为绿色设计产品：

A）满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

B）提供硫醇甲基锡产品生命周期评价报告（见5.2）。

硫醇甲基锡绿色设计产品的评价按照以下流程进行。

范围确定

生命周期清单分析

基本要求

生命周期影响评价

评价指标要求

生命周期评价报告

符合要求

非绿色设计产品

未符合要求

未符合要求

未通过审核

同时满足？

符合要求

提供

绿色设计产品

- 标准的创新点

第一、本标准属有色行业首次制定，填补了我国锡行业硫醇甲基锡绿色设计产品评价技术规范标准的空白，第一次能够量化分析硫醇甲基锡产品对环境的综合影响。

第二、从硫醇甲基锡产品的资源、能源、环境、质量属性等4个方面首次提出了硫醇甲基锡绿色设计产品评价要达到的具体指标要求。

第三、本标准没有对不同锡原料所产的硫醇甲基锡进行分别评价，体现了一致性原则，即无论何种工艺、锡原料所产硫醇甲基锡，其评价的基本出发点都是对环境的综合影响。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前我国无硫醇甲基锡绿色设计产品评价的标准，本标准是新制定的协会标准。本标准是现有国家或行业标准不可替代的，本标准的制定是我国锡行业标准体系的完善和补充。本标准的制定与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

- 标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

- 标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，中国有色金属工业协会锡业分会和全国有色金属标准化技术委员会应加强对本标准的宣传力度，积极推进整个硫醇甲基锡行业的技术进步，鼓励有条件的硫醇甲基锡生产企业积极按照本标准的要求组织生产，在合适时候开展硫醇甲基锡绿色设计产品技术评价，以促进硫醇甲基锡行业技术进步，减少硫醇甲基锡产品生命周期对环境的影响，有效保护硫醇甲基锡企业周边的环境，促进硫醇甲基锡行业持续健康发展。

- 废止现行有关标准的建议

（无）。

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称: 绿色设计产品评价技术规范 硫醇甲基锡                    共 1 页 第1页

负责起草单位: 云南锡业股份有限公司          承办人：王梅           电话:15096879685

2020年 2 月 28 日填写

| 序号 | 标准条款号 | 意 见 内 容 | 提出单位 | 处理意见及理由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图B.1 工序图 | 1、EA4，应加备注说明是巯基乙酸异辛酯 2、原料之一为氨水，应增加液碱，副产中的氯化铵应增加氯化钠 | 衢州建华东旭助剂有限公司 | 采纳 |  |
| 2 |  | 无 | 南通艾德旺化工有限公司 |  |  |
| 3 |  | 无 | 湖北犇星新材料股份有限公司 |  |  |
| 4 |  | 无 | 山东星宇塑料助剂有限公司 |  |  |
| 5 |  | 无 | 杭州天道实业有限公司 |  |  |

说明:(1)发送<征求意见稿>的单位个数:   5  个

(2)收到<征求意见稿>后,回函的单位数:  1  个

(3)收到<征求意见稿>后,回函并有建议或意见的单位数: 1个

(4)没有回函的单位数:  4 个