ICS 13.060.25

H 01

YS

中华人民共和国行业标准

YS/T XXXX—XXXX

取水定额  锌冶炼

Norm of water intake—Zinc smelting

（讨论稿）

20XX-XX-XX 发布                              20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、北京矿冶科技集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本文件主要起草人：

- 取水定额  锌冶炼

- 1  范围

本标准规定了锌冶炼取水定额的计算方法、取水量定额和定额使用说明。

本标准适用于现有、新建和改扩建锌冶炼企业取水量及取水量的管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 12452     企业水平衡测试通则

GB/T 18820     工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534     工业用水节水 术语

GB 24789       用水单位水计量器具配备和管理通则

- 3  术语和定义

GB/T 18820和GB/T 21534 界定的术语和定义适用于本文件。

- 4   计算方法

- 4.1  一般规定

- 4.1.1  取水量范围

取水量范围是指企业为保证工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，实际从各种水源提取的新水量。取水源包括地表水、地下水、城镇供水工程以及企业从市场购得的其它水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），包括企业自取的海水、苦咸水、富集雨水，不包括生活区取水量。

- 4.1.2  取水量供给范围

取水量供给范围是指用于主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括办公楼、绿化、职工食堂、非营业的洗浴及保健站、卫生间等）用水，包括制酸用水；不包括非工业生产单位的用水。

4.1.3  各种水量的计量

取水量、外购水量、外供水量以企业的一级计量表计量为准。

4.2 单位电锌产品取水量

单位电锌产品取水量按公式（1）计算：

Vui=ViQ   …………………………………………………………（1）

式中：

Vui——在一定的计量时间内单位电锌产品取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V i ——在一定的计量时间内锌冶炼过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内电锌的产量，单位为吨（t）。

- 5  取水定额

- 5.1  现有企业取水定额

现有锌冶炼企业单位产品取水量定额见表1。

表1  现有锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位电锌产品取水量（m3/t） | 10 | 12 |

- 5.2  新建企业取水定额

新建锌冶炼企业单位产品取水量定额见表2。

表2  新建和改扩建锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位电锌产品取水量（m3/t） | 9 | 11 |

- 5.3  先进企业取水定额

先进锌冶炼企业单位产品取水量定额见表3。

表3  先进锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位电锌产品取水量（m3/t） | 8 | 10 |

- 6   定额使用说明

6.1  取水定额指标为最高允许值，在实际运用中取水量应不大于定额指标值。

6.2  锌冶炼企业用水计量器具配置和管理应符合GB 24789的要求。

6.3  取水定额管理中，水平衡测试应符合GB/T12452的要求。

6.4  单位产品取水量应以年为计量时间单位。