- 铪化学分析方法

- 第10部分：氧量、氮量的测定

- 编

- 制

- 说

- 明

- （送审稿）

- 西安汉唐分析检测有限公司

- 2020年9月

- 铪化学分析方法

- 第10部分：氧量、氮量的测定

编制说明

一、  工作简况

1.1  任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2018〕31号）精神，由西安汉唐分析检测有限公司负责起草《铪化学分析方法 第10部分：氧量和氮量的测定》行业标准，宝钛集团有限公司、广东省工业分析检测中心、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司参加起草。计划编号为2018-0564T-YS，项目完成年限为2020年。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.2  主要参加单位和工作成员及其所作的工作

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备400余台（套），设备资产上亿元。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会（CMA）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、广东省工业分析检测中心、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司。本文件主要起草人：曹海华、×××、×××。

其中西安汉唐分析检测有限公司负责样品的收集和分发，完成了分析方法研究工作，撰写了标准文稿、编制说明和研究报告。宝钛集团有限公司负责对研究报告中条件实验进行了验证，并提供了实验样本的精密度数据。广东省工业分析检测中心、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司提供了实验样本的精密度数据，并对标准文稿等提出了相应的修改意见。

1.3  主要工作过程

- 西安汉唐分析检测有限公司在接到标准制订任务后，成立了标准编制组，并召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.3.1  起草阶段

（1）2018年7月，接到《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2018〕31号）。

（2）2018年7月25日～27日，在哈尔滨有色金属标准工作会议上，形成《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》标准任务落实会会议纪要，确定了由宝钛集团有限公司为第一验证单位，广东省工业分析检测中心、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司为第二验证单位。

（3）2018年9月，组建《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

（4）2019年3月，完成相应分析方法样品的收集和相关研究工作，形成讨论稿、研究报告、征求意见表等，交宝钛集团有限公司、广东省工业分析检测中心、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

（5）2019年6月，陆续收到各验证单位的研究报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对讨论稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明。

（6）2019年6月25日～6月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在青岛召开的标准讨论会；会上宝钛集团有限公、朝阳金达钛业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广州有色金属研究院、宁夏东方钽业股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、北矿检测技术有限公司、西部金属材料股份有限公司等单位的二十余位专家代表，会上各位专家对本标准（讨论稿）提出了修改意见。

（7）青岛会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行进一步的修改完善，形成了《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》征求意见稿。

1.3.2  征求意见阶段

（1）编制组通过发函、中国有色金属标准质量信息网上公开和会议等形式对《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》征求意见稿征询意见。

（2）2019年12月5日～12月7日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在深圳召开的标准预审会。会上广州有色金属研究院、西部新锆核材料科技有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、宝钛集团有限公司、新疆湘晟新材料科技有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等单位的二十余位专家代表，对本标准征求意见稿、编制说明、试验报告进行了细致的讨论。

（3）征求意见阶段，共向14家单位发送了《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》（征求意见稿），收到回函的单位数为14个，回函并有建议或意见的单位数为2个，详见征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，于2020年7月形成了《铪化学分析方法 第10部分：氧量、氮量的测定》（送审稿）。

二、  标准编制原则

2.1  符合性：该标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2  合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3  先进性：本标准涉及的内容，技术水平不低于当前国内先进水平。

三、  标准主要内容的确定依据

本文件是首次制定，并且在充分调研了生产的实际水平后完成的。

3.1  氧氮元素测量范围的确定

在确定本文件中氧氮元素含量测定范围时，参考了产品标准YS/T 399—2013《海绵铪》。其中原子能级海绵铪要求氧含量小于0.120 %，氮含量小于0.005 %；工业级海绵铪要求氧含量小于0.130 %，氮含量小于0.015 %；结合仪器检测能力范围和数据的稳定性，最终确定出本文件中氧元素含量的测定范围为0.0010 % ~ 0.15 %，氮元素含量的测定范围为0.0005 % ~ 0.030 %。

3.2  样品处理

铪在空气中表面易形成氧化膜而影响氧的测定。本实验中用氢氟酸（1+40）腐蚀1 min可有效去除表面 氧化物。

3.3  标样的选择

- 标准物质/样品的材质应与未知样品相同或相近。一般选用国家标准物质/样品或有证标准物质。

3.4  积分时间

积分时间过短，曲线不能完全回落至基线水平，测定值偏低，时间过长，分析时间延长，成本增加，效率降低。实验表明氧氮分析到34 s后结束，因此选择积分时间为36 s，能够满足分析要求。

3.5  分析功率

分别选择分析功率为3400 W~5400 W，脱气功率6000 W进行试验。实验表明对于铪中氧氮联测分析功率选择4400 W至5400 W，氧测定值稳定。分析功率选择4800 W至5200 W，氮分析值稳定。本实验分析功率设定为5000 W。

3.6  样品称样量

试样的称样量与材料性质，熔化难易程度等因素有关。称样太多，助熔剂比例过低，样品熔融不佳，对结果的精密度和准确度有一定的影响。称样过少，分析结果偏差大。实验表明，当铪中氧含量很低时，过少的称样量导致结果偏低。当样品称样量为0.05 g ~ 0.15 g时，试样中氧氮测定结果稳定，试样熔融物平展，能够满足铪中氧氮分析要求。

3.7  主要实验（或验证）的分析、综述报告

在完成相关条件试验后，各参编单位按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中关于精密度的要求，对2个水平铪样品中氧氮元素的含量进行了平行测定。在汇总数据后，西安汉唐分析检测有限公司按照GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》，对五家参编单位的试验验证数据进行统计计算，并结合线性内插或外延法，得出各元素不同含量梯度的重复性限和再现性限。

表1  铪中氧氮含量数据结果统计

| 单位 | 水平1 |  | 水平2 |  | 水平3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O / % | N / % | O / % | N / % | O / % | N / % |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 宝钛集团有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 广东省工业分析检测中心 | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏东方钽业股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 西部新锆核材料科技有限公司 | - | - | - | - | - | - |

3.7.1   重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2、表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表2、表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  氧的重复性限

| 氧的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

表3  氮的重复性限

| 氮的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

3.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4、表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表4、表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  氧的再现性限

| 氧的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

表5  氮的再现性限

| 氮的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

五、  预期达到的社会效益等情况

5.1  标准的必要性

铪是一种重要的战略材料，目前其高纯金属及相应的化合物已经被广泛应用于国民经济和国防建设的诸多领域中，尤其是在核工业和现代陶瓷产业。金属铪具有高熔点、大的中子吸收截面，在过热中子吸收范围内具有良好的共振吸收，同时具有优异的机械加工性能、高温耐腐蚀和抗氧化性好、吸气能力强等优点，广泛应用于核反应堆中作为控制棒材料使用，在国内外被大量地应用于动力堆、沸水堆及其它试验堆中，也可作为导弹和喷气式发动机中的结构材料，制造喷管、阀门及其它一些耐高温零件；铪粉还可用作火箭推进剂；铪也可以作为超耐热不锈钢及高熔点材料的合金元素，用于提升其抗蠕变的延展性和强度。此外，铪还具有较低的电子逸出功、硬度大等优点，可应用于等离子切割、半导体镀膜、光学镀膜、航空航天以及硬质合金等领域。因此金属铪具有很高的应用价值，目前国内外科技工作者已经开始广泛关注金属铪，并对其进行了大量且逐步深入的研究。金属铪及其合金的研究与开发不但可以为相关产业带来极大的经济效益，同时也对我国核工业技术的发展前进有着难以估量的重要意义。

产品标准YS/T 399—2013《海绵铪》中规定原子能级的HHf-01中氧含量小于0.120%，氮含量小于0.005%；工业级的HHf-1中氧含量小于0.130%，氮含量小于0.0150%。氧和氮的准确测定对铪的生产、研制和应用等有极其重要的意义。

本文件利用脉冲加热红外吸收/热导法测定铪中氧氮含量，通过试验确定了铪中氧氮含量测定的最佳条件，并制定相应的方法，方法简单，快速，准确。文件中包含原理、所用试剂、仪器设备、试验步骤、数据处理和精密度分析等。

本文件适用于铪中氧量和氮量的测定。测定范围：氧0.0010%～0.15%；氮0.0005%～0.030%。

5.2  标准的预期作用

本文件充分考虑了我国铪生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本文件颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

六、  采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.3  与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

七、  与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八、  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、  标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为行业标准，供相关组织参考采用。

十、  贯彻标准的要求和措施建议

本文件规范了铪中氧氮元素含量的测定，有利用整个行业分析水平的提升。本文件发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户推广。

十一、  废止现行有关标准的建议

- 本文件为新制定文件，无废止其它标准的建议。

十二、  其他应予说明的事项

起草单位变更说明：西安汉唐分析检测有限公司是由西北有色金属研究院和西部金属材料股份有限公司两家企业的分析检测部门联合成立，成立日期为2018年8月20日。我公司成立后，原有两家单位不保留检测业务和人员设备。本文件的制定人员均已划拨到西安汉唐分析检测有限公司。为更好的完成文件起草工作，便于文件的后续推广以及其他使用单位咨询标准相关内容，特将本标准制订工作单位由西部金属材料股份有限公司更改为西安汉唐分析检测有限公司。

《铪化学分析方法》编写组

2020年9月