ICS 77.120.01

CCS H60

团  体  标  准

T/CNIA XXXX-202X

i

绿色设计产品评价技术规范 钼精矿

Technical specification for green-design product assessment

Molybdenum concentrate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属文件化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限公司等。

本文件主要起草人：李  哲、马  骁 、王郭亮、王金玮、王丽丽、冯仲云、、郝  萌、秦华江

何  川、

绿色设计产品评价技术规范 钼精矿

- 1范围

本文件规定了钼精矿的绿色设计产品评价的要求、产品生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于钼精矿的绿色设计产品评价。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978      污水综合排放文件

GB 16297     大气污染物综合排放文件

GB 17167     用能单位能源计量器具配比和管理通则

GB/T 19001   质量管理体系 要求

GB/T 23331   能源管理体系 要求

GB/T 24001   环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040   环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044   环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 25467     铜、镍、钴工业污染物排放文件

GB/T 28001   职业健康安全管理体系 要求

GB 29146     钼精矿单位产品能源消耗限额

GB/T 32161   生态设计产品评价通则

GB/T 33000   企业安全生产文件化基本规范

YS/T 235     钼精矿

DZ/T 0320    有色金属行业绿色矿山建设规范

- 3 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色设计/生态设计  green design / ecological design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大程度降低资源消耗、尽可能少用或不用有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

3.2

绿色设计产品/生态设计产品green design products /eco-design products

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

3.3

评价指标基准值benchmark for evaluation indicators

为评价产品绿色设计而设定的指标参考值。

3.4

现场数据 field data

通过直接定量测量方式获得的产品生命周期活动数据。

3.5

背景数据 background data

通过直接测量以外的来源获得的产品生命周期活动数据。

3.6

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

3.7

生命周期清单分析life cycle inventory analysis

生命周期中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

3.8

生命周期评价报告life cycle evaluation report

根据生命周期评价方法编制的，用于披露产品绿色设计情况以及全生命周期环境影响信息的报告。

3.9

生命周期评价 life cycle evaluation

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在的环境影响的汇编和评价。

3.10

生命周期影响评价 life cycle impact assessment

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

- 4 评价要求

4.1 基本要求

生产企业要满足以下要求，包括但不限于：

a）达到国家钼行业准入条件要求；

b）近三年无重大生产安全事故、质量事故和环境污染事件；

c）拥有完善的“三废”处理设施，污染物排放达到国家、行业、地方相关环保文件限值；

d）固体废物应有符合要求的专门储存场所，并进行资源化/无害化处理；

e）污染总量的控制，应达到国家和地方污染物排放总量的控制指标；

f）清洁生产水平要达到行业清洁生产评价指标体系要求；

g）安全管理达到GB/T 33000的要求；

h）应按照GB/T 24001、GB/T 23331、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并运行环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；

i）单位产品能源消耗要达到GB 29146的要求；

j）应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和文件要求配备污染物检测和在线监控设备；

k）产品质量要达到YS/T 235的要求；

l）生产过程中应采用高效无毒的先进工艺；

m）产品包装材料应采用可循环利用或可降解材料。

4.2 评价指标要求

评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标应标明所属的生命周期阶段，即原材料获取、产品生产、产品包装等阶段。

本文件的功能单位为t。

表1  钼精矿产品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 数据来源说明a （统计数据/实测结果/采样和监测数据/经验判断） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 露天开采 | 开采回收率 | % | ≥98 | 实测结果 |
|  |  | 采矿贫化率 | % | ≤2.0 | 统计数据 |
|  |  | 选矿回收率 | % | ≥87 | 统计数据 |
|  |  | 主要金属资源利用率 | % | 90.0 | 实测结果 |
| 能源属性 | 采矿能源消耗 |  | tce/t | ≤0.00050 | GB 29146 |
|  | 选矿能源消耗 |  | tce/t | ≤1.1830 |  |
|  | 吨矿（原矿）水消耗量 |  | m3/t | ≤0.45 | 实测结果 |
|  | 吨钼（金属量）水消耗量 |  | m3/t | ≤420 | 实测结果 |
| 环境属性 | 单位产品基准排水量 |  | m3/t | ≤1.00 | GB 25467 |
|  | 选矿回水循环利用率 |  | % | ≥85 | 实测结果 |
|  | 企业边界大气颗粒物浓度 限值 |  | mg/m3 | ≤1.0 | GB 16297-1996 |
|  | 有组织排放废气颗粒物浓度限制 |  | mg/m3 | ≤10.0 |  |
|  | 矿区绿化覆盖率 |  | % | ≥35 | 实测结果 |
|  | 危险废弃物处置率 |  | % | 100 |  |
| 质量属性 | 产品指标 |  | 满足YS/T 235要求 |  | YS/T 235 |
|  | 产品合格率 |  | % | 100 |  |
| a 数据来源说明：（1）统计：企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以法定月报表或年报表为准。（2）实测：如果统计数据严重短缺，单位产品综合能耗等指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，计量时间一般不少于一个月。（3）采样和监测：污染物排放指标的采样和检测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业文件检测分析方法。 |  |  |  |  |  |

4.3 检验方法和指标计算方法

钼精矿产品评价指标的检验方法和指标计算方法详见附录A。

- 5 生命周期评价报告编制方法

5.1 生命周期评价方法

应依据附录B中生命周期评价方法，来对钼精矿产品进行生命周期评价。

5.2 生命周期评价报告

5.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的文件信息等基本信息；

报告信息包括：报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

申请者信息包括：公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

评估对象信息包括：产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

采用的文件信息包括：文件名称及文件号等。

5.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象（钼精矿）、功能单位和钼精矿产品主要功能，提供钼精矿产品的化学成分及主要理化性能，绘制说明钼精矿产品的系统边界，披露所使用的基于中国数据的生命周期评价工具。

5.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

5.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供钼精矿产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在各个生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.4 生态设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出钼精矿产品绿色设计改进的具体方案。

5.2.5 评价报告主要结论

应该说明钼精矿产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.2.6 附件

报告中应在附件中提供：

a）钼精矿产品化学成分分析检测结果；

b）钼精矿产品工艺表（包括工艺名称、工艺过程）

c）各单元过程的数据收集表；

d）其他。

- 6 评价方法

6.1 评价方法

本文件采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，根据生命周期和环境影响建立的绿色设计评价指标体系，是作为评估筛选绿色设计产品的准入条件；在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展说明周期清单分析，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告作为评价绿色设计产品的必要条件。

钼精矿产品同时满足以下两个条件，即可判断为绿色设计产品：

a）满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

b）提供钼精矿产品生命周期评价报告（见5.2）。

6.2 评价流程

根据钼精矿产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

绿色设计产品

生命周期评价报告

未符合要求

未符合要求

未通过审核

符合要求

提供

范围确定

生命周期清单分析析

基本要求

生命周期影响评价

评价指标要求

符合要求

非生态

设计产品

同时满足

是

图1  钼精矿绿色设计产品评价流程

附录A

（规范性附录）

评价指标计算方法和检测方法

A.1 总则

本附录A适用于钼精矿产品评价指标的计算方法和检测方法。

A.2 评价指标计算方法

A.2.1 资源消耗指标

资源消耗指标（A.1）式计算：

Ri=RPSb…………（A.1）

式中：

Ri——单位钼精矿某种资源消耗指标，单位为千克每吨、吨每吨、立方米每吨（kg/t、t/t、m3/t）。资源种类为：钼、水、烟煤、无烟煤、焦炭等。

R ——某种资源消耗的总质量，单位为千克、吨、立方米（kg、t、m3）。资源种类为：钼、水、烟煤、无烟煤、焦炭等。

PSb ——同期产品钼精矿的质量，单位为吨（t）。

A.2.2 能源消耗指标

能源消耗按照（A.2）式计算：

Ei=EPSb…………（A.2）

式中：

Ei ——单位钼精矿某种能源消耗指标，单位为千克每吨、千瓦时每吨（kg/t、kwh /t）。资源种类为：烟煤、无烟煤、焦炭、电。

E ——某种能源消耗的总量，单位为千克、千瓦时（kg、kwh）。能源种类为：烟煤、无烟煤、焦炭、电。

PSb ——同期产品钼精矿的质量，单位为吨（t）。

A.2.3 污染物环境排放指标

污染物环境排放污染物排放量按照（A.3）式计算：

Wi=DiPSb…………（A.3）

式中：

Wi  ——单位钼精矿向环境排放的第i种污染物的量，单位为克/吨（g/t）、千克/吨（kg/t）。污染物种类为：向水体排放的总钼、总汞、总镉、总铅、总砷，向大气排放的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、钼及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

Di    ——向环境排放的第i种污染物的总量，单位为克（g）、千克（kg）。污染物种类为：向水体排放的总钼、总汞、总镉、总铅、总砷，向大气排放的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、汞及其化合物、镉及镉化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

PSb   ——同期产品钼精矿的质量，单位为吨（t）。

A.2.4 产品属性指标

钼精矿产品携带的有害物质指标按照（A.4）式计算：

Wi=DiPSb…………（A.4）

式中：

Wi  ——单位钼精矿携带的有害物质的量，单位为克每吨（g/t）。有害物质种类为：汞、镉、铅、砷。

Di    ——产品钼精矿携带的有害物质总量，单位为克（g）。有害物质种类为：汞、镉、铅、砷。

PSb   ——同期产品钼精矿的质量，单位为吨（t）。

附录B

（规范性附录）

钼精矿产品生命周期评价方法

B.1 概况

依据GB/T 24040和GB/T 24044，建立钼精矿产品的生命周期评价方法。

生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、清单分析、解释和报告等。具体如下：

a）目的和范围确定：研究确定评价的目的，确定评价对象及功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素，提出数据及其质量要求，给出评价报告的形式。

b）清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等。

c）影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值。

d）解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。

B.2 范围确定

B.2.1 总则

钼精矿产品生命周期评价的目的在于汇总和评估在整个生命周期内的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响；通过评估能量和物质利用，以及废物排放对环境的影响，寻求改善环境影响的机会及如何利用这种机会。

B.2.2 评价范围

钼精矿产品生命周期评价范围包括采矿工序和选矿工序两个阶段。

功能单位为t。

根据钼精矿产品的实际生产、使用情况，产品评价的系统边界如图B.1所示：

B.1 钼精矿产品生命周期评价范围

碎矿

系统边界

钼矿山

磨矿

能源

采矿

浮选

辅助材料

原矿石

脱水

尾 矿

包装

销售

B.2.3 数据取舍原则

单元过程数据的取舍原则如下：

a）能源的所有输入均列出；

b）原料的所有输入均列出；

c）辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；

d）大气、水、土壤的各种排放均列出；

e）厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人畜及生活设施的消耗和排放，均忽略；

f）取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

B.3 生命周期清单分析

B.3.1 总则

应编制钼精矿产品系统边界内的所有材料/能源输入和排放到空气、水及土壤的排放物清单，作为产品生命周期评价的依据。

应书面给出所有的计算程序和计算公式，所做的假设应给予明确说明。当数据收集完毕后，应对收集的数据进行审定。然后确定每个单元过程的定量输入和输出，将各个单元过程的输入输出数据除以钼精矿产品的产量，得到功能单位的资源、能源消耗和环境排放。最后将替代产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品及影响评价提供必要的数据。

B.3.2 数据收集

B.3.2.1 概况

应将以下阶段的数据纳入数据清单：

a）原材料获取

b）生产

c）包装

B.3.2.2现场数据采集

通过直接测量、采访或问卷调查，从企业直接获得的数据为现场数据。数据宜包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、水、材料等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为：排至空气、水、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录C。

典型现场数据来源包括：

a）单元过程消耗数据；

b）耗材清单以及库存变化；

c）排放测量值（尾矿和废水排放物的数量和浓度）；

d）产品和废物成分；

e）采购和销售部门。

B.3.2.3.背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

B.3.2.4生命周期各阶段数据采集

B.3.2.4.1 原材料获取

该阶段为原材料进入生产场址前的活动。

B.3.2.4.2生产阶段

该阶段起源于原材料进入生产场址，结束于成品离开生产单位。生产活动包括采矿工序（钼矿山、采矿、原矿石）、选矿工序（碎矿、磨矿、浮选）。

B.3.2.4.3包装阶段

该阶段为生产的钼精矿进入包装库，钼精矿包装后进入产品库房。

B.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基本流进行关联。

合并来自相同数据类型（比如土壤排放）、相同物质（如CO2）、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及空气排放、水体排放和土壤排放数据。

B.3.4 数据分配

若钼精矿产品生产过程还得到了其他副产品（例如，硫精矿、铜精矿、铁精矿、钨精矿等），需要按照一定的原则和程序，将资源输入和环境排放数据分配到各个产品或过程中。

数据分配一般按照以下程序进行：

a）尽量减少或避免出现分配，可将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解，以便将那些与系统功能无关的单元排出在外；或者扩展产品系统边界，把原来排出在系统之外的一些单元过程包括进来。

b）基于物理关系的分配，如产品重量、数量、体积、热值等。

c）基于其他关系的分配。

B.3.5 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

a）完整性：充足的样本、合适的期间；

b）可信度：数据根据测量、检验得到；

c）时间相关：与评价目标时间差别不小于5年；

d）地理相关：来自研究区域的数据；

e）技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

B.4 生命周期影响评价

B.4.1 概述

根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。其要素包括影响类型、类型参数、特征化模型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，类型参数结果的计算（特征化）。本文件不需要对类型参数结果进行归一化和加权计算。

B.4.2 影响类型选取

影响类型可分为资源消耗、生态环境影响和人体健康危害三类。其中，资源消耗可包括水资源消耗、矿物和化石能源消耗；生态环境影响类型可从气候变化、酸化、富营养化-水体、光化学臭氧生成潜势、水体生态毒性、固废堆存量中进行选取；人体健康危害可包括人体毒性-癌症影响、人体毒性-非癌症影响、可吸入颗粒物。

B.4.3 数据归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、全氟碳等清单因子归到气候变化影响类型里面。

B.4.4分类评价

应给出不同影响类型的特征化模型，并给出模型的出处，根据模型进行分类评价。

B.5 解释

B.5.1 总则

解释阶段应包括下述步骤：“评价钼精矿产品生命周期模型的稳健性”“识别热点问题”以及“结论、限制和建议”。

B.5.2 钼精矿产品生命周期模型的稳健性评价

钼精矿产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价钼精矿产品生命周期模型的工具包括：

a） 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即，包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入/输出范围（即，包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）。

b）敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性。

c）一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

B.5.3 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与所评价钼精矿产品相关的生态设计改进方案。

评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、顾客增加值（CVA）影响、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图，具体方法参加附录D。

B.5.4 结论、建议和限制

应根据确定的钼精矿产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

附录C

（资料性附录）

数据收集表格示例

参照图C.1绘制每个单元过程的图，然后参照表C.1收集单元过程的数据，最终汇总形成钼精矿产品的数据清单（参见表C.2）。

图C.1钼精矿生产工序图

选矿工序

采矿工序

——……；

——电(kwh/a)；

——水(m³/a)；

排放量（m³/a）：

—负荷（t/a）：

—化学需氧量；

—氨、氮；

—……

排放量（t/a）：

—废石：

—……

排放量（t/a）：

—二氧化硫；

—氮氧化物

—……

钼矿山kuangshan

原矿石

产品

废水

废渣

废气

能源

废水

废渣

废气

副产品

排放量（m³/a）：

—负荷（t/a）：

—化学需氧量；

—氨、氮；

—……

排放量（t/a）：

—尾矿：

—……

排放量（t/a）：

—二氧化硫；

—氮氧化物

—……

种类和重量（t/a）：

—硫精矿；

—铜精矿

种类和重量（t/a）：

—钼精矿；

能源

——……；

——电(kwh/a)；

——水(m³/a)；

辅助材料

种类和重量(t/a):

—选矿药剂；

—钢球；

—备品备件；

—……

表C.1 单元过程数据收集表示例

| 制表人： |  |  | 制表日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称： |  |  | 报送地点： |  |  |
| 时段： 年 |  |  | 起始月： | 终止月： |  |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |  |  |  |  |  |
| 材料输入 | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  | 来源 |
| 水消耗a | 单位 | 数量 |  |  |  |

表C.1（续1）

| 制表人： |  |  | 制表日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称： |  |  | 报送地点： |  |  |
| 时段： 年 |  |  | 起始月： | 终止月： |  |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |  |  |  |  |  |
| 能量输入b | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  | 来源 |
| 材料输出 （包括产品） | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  | 目的地 |
| 向空气排放c | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |  |
| 向水体排放d | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |  |
| 向土壤排放e | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |  |
| 其他排放f | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |  |

表C.1（续2）

| 制表人： | 制表日期： |  |
| --- | --- | --- |
| 单元过程名称： | 报送地点： |  |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 注：此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。 |  |  |
| a 例如地表水、饮用水。 b 例如煤、焦炭、重燃料油、中燃料油、轻燃料油、煤油、汽油、天然气、煤气、网电。 c 例如无机物：SOx、CO2、CO、粉尘/颗粒物、Cl2、H2S、H2SO4、HCl、NH3、NOx、F2、HF；有机物：烃、多氯联苯（PCB）、二噁英、酚类；金属：As、Pb、Sb、Hg。 d 例如，生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、酸、Cl2、SCN-、洗涤剂/油脂、溶解性有机物、F-、Fe2+、Hg+、烃、Na+、NH4+、NO3-、有机氯、其他金属、其他氮化合物、酚类、磷酸盐、SO42-、悬浮物。 e 例如，矿物废物、工业混合废物、城市固体废物、有毒废物。 f 例如，噪声、辐射、振动、恶臭、余热。 |  |  |

表C.2 数据清单示例

| 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 能量消耗（非基本流） | MJ/kg |  |
| 电力（基本流） | MJ/kg |  |
| 化石燃料（基本流） | MJ/kg |  |
| 其他能量（非基本流） | MJ/kg |  |
| 不可再生资源（非基本流） | kg/kg |  |
| 天然气（基本流） | kg/kg |  |
| 天然气和原料（基本流） | kg/kg |  |
| 原油（基本流） | kg/kg |  |
| 原油和原料（基本流） | kg/kg |  |
| 煤炭（基本流） | kg/kg |  |
| 煤炭和原料（基本流） | kg/kg |  |
| 液化石油气（基本流） | kg/kg |  |
| 水电（Mjel）（基本LPG） | MJ/kg |  |
| 水（基本LPG） | kg/kg |  |

表C.2 数据清单示例（续）

| 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 至空气的排放物（基本流） |  |  |
| SO2 | g/kg |  |
| CO2 | g/kg |  |
| CH4 | g/kg |  |
| NOx | g/kg |  |
| CH | g/kg |  |
| CO | g/kg |  |
| 至水的排放物（基本流） | g/kg |  |
| 化学需氧量 | g/kg |  |
| 生化需氧量 | g/kg |  |
| 总磷 | g/kg |  |
| 总氮 | g/kg |  |

附录D

（资料性附录）

产品生态设计改进方案优先排序方法及示例

D.1 排序方法

产品生态设计改进方案优先排序方法步骤如下：

第一步：将所有方案划分为生产类、设计类和管理类三类方案；

第二步：选取方案的评价指标，本文件的评价指标包括：

——技术可行性，评估实施某方案的技术可行性；

——生态设计改进，判断一个方案的实施能够对某个重要环境要素产生何种程度的作用；

——经济效益，评估一个组织实施某特定方案所产生的财务影响；

——顾客增加值（CVA）影响，表示因实施了某些方案而提高消费者认同增加值；

——生产管理，估计实施某方案可能对生产计划或者其他生产管理者产生的影响。

第三步：各指标的等级评分准则如表D.1所示。评估人员依据准则对各方案在不同指标上的表现进行打分。

第四步：每个方案在5个指标上的得分之和，得到每个方案的总评分。

第五步：对每个方案的总评分进行文件化，方法为总评分减去10。

第六步：经过文件化后的方案被分成“生产、设计、管理”三组，绘制分组的实施者优先排序图，分别针对制造工程师、设计工程师或管理人员等实施者。

第七步：将改进方案按照生命周期阶段分组，绘制生命周期阶段优先排序图。

表D.1 指标等级评分准则

| 符号 | 评价 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| ++ | 很好/很高 | 4 |
| + | 好/高 | 3 |
| +/- | 中等、一般 | 2 |
| - | 差/低 | 1 |
| -- | 很差/很低 | 0 |

D.2 排序示例

D.2.1 改进方案

依据某钼精矿产品生命周期评价结果提出的一些建议如下：

a） 生产制造改进方案包括：

——修改材料规格要求，规定在制造过程中使用无毒高效选矿药剂；

——与供应商合作，尽可能地减少进入工厂的包装材料种类，以便开展固体废弃物的再循环；

——开发可重复使用的产品包装袋，使其满足防护文件并能最终再循环。

b） 设计改进方案包括：

——选用绿色环保原辅材料；

——检查设计规格要求，尽量贫富兼采，合理搭配矿石品位，实现资源综合利用。

c） 产品管理改进方案包括：

——降低钼精矿中选矿药剂残留，以减少对环境的影响和使用的影响。

D.2.2 改进方案的优先排序表

改进方案的优先排序表如表D.2所示

表D.2  改进方案的优先排序表

| 改进方案 | 生命周期阶段 | 技术可行性 | 环境敏感性 | 经济影响 | CVA影响 | 生产管理 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用无毒高效选矿药剂 | L1.1 | ++ | ++ | +/- | + | +/ | 15 |
| 减少原来的包装材料种类 | L2.1 | ++ | + | +/- | +/- | +/ | 13 |
| 使用可重复使用的包装袋 | L3.2 | ++ | ++ | +/- | + | +/- | 15 |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选用绿色环保原辅材料 | L1.2 | + | + | +/- | +/- | +/- | 12 |
| 尽量贫富兼采，合理搭配矿石品位 | L1.3 | +/- | + | +/- | + | - | 11 |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 降低钼精矿中选矿药剂残留 | L4.1 | ++ | ++ | -- | ++ | - | 12 |

D 2.3 实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图

图D1为实施者优先排序图，可以看出在产品制造环节，有两项措施最为优先：一是规定使用无毒高效选矿药剂；二是采用可重复使用的包装袋运输产品。产品设计方面突出的改进方案是尽量贫富兼采，合理搭配矿石品位。

图D2为生命周期阶段优先排序图，为改进方案提供了一个新的评估手段，将改进方案按时间和空间进行排序。例如，生产阶段改进方案的优先度很高，因为该产品受生产环境的影响相对大，而生命结束阶段改进方案的优先度很低。

注：横轴上对应的是关于生产（M）、设计（D）、管理（MG）的改进方案；纵轴上，数字越大表明优先度越高。

图D.1 某钼精矿产品改进方案的实施者优先排序图

注：每个柱状图下方代码的第一个数字表示相应的生命周期阶段，第二个数字表示改进方案的序号。

图D.2 某钼精矿产品改进方案的生命周期阶段优先排序图