ICS 77.150.30

H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/TXXXXX-XXXX

高频高速印制线路板用压延铜箔

Rolled Copper Foil for high frequency and high speed printing line plates

（讨论稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

高频高速印制线路板用压延铜箔

- 1  范围

本标准规定了高频高速印制线路板用压延铜箔的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于制造高频高速印制线路板用压延铜箔（以下简称铜箔）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 5231-2012   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 10610   产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面机构的规则和方法

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分：板带材

GB/T 29847-2013   印制板用铜箔试验方法

YS/T 1039-2015   挠性印制线路板板用铜箔

GB/T 2036-1994   印制电路术语

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

- 3  术语和定义

采用GB/T 2036-1994中确定的术语和定义适用于本文件。为便于使用，列出了GB/T 2036-1994中的某些术语和定义。

3.1  可低温退火压延铜 copper foil as rolled-wrought-Iow temperature annealable

可在使用过程经低温热处理后性能达到一定要求的压延铜箔。

- 3.2  粘结增强处理 bond enhancing treatment

改善金属箔表面与相邻材料层之间结合力的处理。

【GB/T 2036-1994，定义3.2.53】

- 3.3  蚀刻 etching

用化学或电化学方法去除基材上无用导电材料形成印制图形的工艺。

【GB/T 2036-1994，定义5.3.19】

- 3.4  可焊性 solderability

金属表面被熔融焊料润湿的能力。

【GB/T 2036-1994，定义6.4.12】

- 3.5  处理物转移（处理完善性）treatment transfer

铜箔处理层（氧化物）转移到基材上的现象，表面铜箔被蚀刻掉后残留在基材表面的黑色、褐色、或红色痕迹。

【GB/T 2036-1994，定义6.2.41】

- 3.6  剥离强度 peel strength

从覆箔板或印制板上剥离单位宽度的导线或金属箔所需的垂直于板面的力。

【GB/T 2036-1994，定义6.4.5】

- 4  分类和标记

- 4.1产品分类

铜箔的牌号、状态及规格应符合表1的规定。

表1 铜箔的牌号、状态及规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度/μm | 宽度/mm |
| TU1 TU2 T1 T2 TUAg0.03 | T10150 T10180 T10900 T11050 T10500 | H04（硬态） | 9～35 | 250～630 |

- 4.2 产品标记

产品标记按产品名称、本标准编号、牌号（或代号）、状态、厚度和宽度的顺序表示。标记示例如下：

用TU1（T10150）制造的、硬态（H04）、厚度为18μm、宽度为520mm的压延铜箔标记为：

铜箔  YS/T XXX-T2  H04-18×520

或   铜箔  YS/T XXX-T10150  H04-18×520

- 5 技术要求

- 5.1化学成分

未经处理的铜箔的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

- 5.2 外形尺寸及允许偏差

- 5.2.1 铜箔的厚度、单位面积质量及允许范围应符合表2的规定。

表2  铜箔的厚度、单位面积质量及允许偏差

| 牌号 | 代号 | 厚度 μm | 单位面积质量 g/m2 | 单位面积质量及厚度 最大允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 TUAg0.03 | T10150 T10180 T10900 T11050 T10500 | 9 | 76.3 | ±4.0% |
|  |  | 12 | 104.6 |  |
|  |  | 18 | 152.5 |  |
|  |  | 35 | 305 |  |
| 注：除非供需双方另有规定，铜箔的实际厚度用单位面积质量表征。 |  |  |  |  |
| a 当需方要求单位面积质量及厚度允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的两倍。 |  |  |  |  |

- 5.2.2 铜箔的宽度允许偏差为±1.0mm或由供需双方商定。

- 5.3 力学性能

铜箔的室温力学性能应符合表3的规定。

表3  铜箔的室温力学性能

| 牌 号 | 代号 | 状态 | 厚度 μm | 抗拉强度Rm MPa | 延伸率A50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 TUAg0.03 | T10150 T10180 T10900 T11050 T10500 | H04(硬态） | 9 | ≥420 | ≥0.5 |
|  |  |  | 12 | ≥420 | ≥0.5 |
|  |  |  | 18 | ≥410 | ≥0.5 |
|  |  |  | 35 | ≥400 | ≥1.0 |

表4  低温退火后铜箔的力学性能a

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 厚度 μm | 抗拉强度Rm MPa | 延伸率A50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 TUAg0.03 | T10150 T10180 T10900 T11050 T10500 | O60(软态) | 9 | ≥103 | ≥3 |
|  |  |  | 12 | ≥103 | ≥3 |
|  |  |  | 18 | ≥115 | ≥4 |
|  |  |  | 35 | ≥138 | ≥8 |
| a试样经180℃×60min退火后进行测试。 |  |  |  |  |  |

- 5.4 电性能

在20℃测试时，铜箔的质量电阻率不大于0.162Ω·g/m2。

- 5.5 工艺性能要求

- 5.5.1可蚀刻性

- 铜箔及其表面处理层能用正常的蚀刻工艺除去，且蚀刻完全。

- 5.5.2剥离强度

- 除非供需双方另行规定，产品的剥离强度不小于0.80N/mm。

- 5.5.3化学清洗性

- 覆铜箔表面应呈均匀，用去离子水或蒸馏水淋洗铜箔面不形成水珠或水滴。

- 5.5.4可焊性

- 在可焊性检测中，表面不应有焊料半润湿或不润湿迹象。

- 5,5.5处理完善性

- 处理完善性的要求由供需双方协商确定。

- 5.5.6抗高温氧化性

铜箔在200℃±3℃、保温60min条件下，应无氧化、无变色。其他要求时，由供需双方协商确定。

- 5.6 外观质量

5.6.1一般缺陷

铜箔表面应清洁、平整、颜色均匀，不应有氧化变色、斑点、手印，不应有灰尘、污迹、铜粉等影响加工使用的异物，其边缘整齐，无缺口、撕裂、折叠、波浪边等缺陷；铜箔卷应收紧收齐，不得有变形现象。

5.6.2  凹点和压痕

铜箔的凹点和压痕数量应符合表4的规定。当有协议时，由供需双方协商确定。

表4  凹点和压痕

| 凹点和压痕直径/mm | 每300mm×300mm区域， 凹点和压痕个数，不大于 |
| --- | --- |
| ＞1.0 | 无 |
| ≤1.0 | 1 |

5.6.3  皱折

铜箔表面不应有皱折。

5.6.4  划痕

铜箔的划痕深度和数量应符合表5的规定，当有协议时，由供需双方协商确定。

表5  划痕

| 划痕深度 | 每300mm×300mm区域， 划痕条数，不大于 |
| --- | --- |
| 大于铜箔厚度的20% | 无 |
| 不大于铜箔厚度的20% | 1 |

5.6.5  针孔（染色浸透点）

铜箔的针孔数量应符合表6的规定，当有协议时，由供需双方协商确定。

表6  针孔（染色浸透点）

| 厚度/μm | 300mm×300mm区域， 染色浸透点个数，不大于 |
| --- | --- |
| ≥18 | 1 |
| <18 | 供需双方协商 |

5.6.6  表面粗糙度

铜箔的表面粗糙度：S面Ra≤0.15μm、M面Rz≤1.3μm。

- 6  试验方法

- 6.1 化学成分

铜箔化学成分的检测按GB/T 5121所有部分的规定进行。

- 6.2 外形尺寸及其允许偏差

- 6.2.1 铜箔的单位面积质量按GB/T 29847-2013中6.4进行测量。

- 6.2.2 铜箔的宽度检验按GB/T 26303.3的规定进行。

- 6.3 力学性能

- 铜箔的抗拉强度及延伸率测定按GB/T 29847-2013中7.1的规定进行。

- 6.4 电性能

- 铜箔的质量电阻率按GB/T 29847-2013中9.2进行。

- 6.5 工艺性能试验方法

- 6.5.1 可蚀刻性

- 可蚀刻性应按GB/T 29847中8.1、8.2、8.3任一种进行测定。

- 6.5.2 剥离强度

- 剥离强度应按GB/T 29847中7.3进行测定。

- 6.5.3 化学清洗性

- 化学清洗性应按GB/T 29847中8.4进行测定。

- 6.5.4 可焊性

- 可焊性应按GB/T 29847中8.5进行测定。

- 6.5.5 处理完善性

- 处理完善性应按GB/T 29847中8.6进行测定。

- 6.5.6 抗高温氧化性

- 在铜箔的宽度方向左、中、右切取三块200mm×200mm的试样，用不锈钢钩或夹将试样悬挂于空气循环式恒温箱中，试验温度为200℃±3℃、保温60min后取出，目测铜箔的两个面有无氧化变色。

- 6.6  外观质量检验方法

- 6.6.1 铜箔的凹点、压痕、皱折、缺口、撕裂、划痕按GB/T 29847-2013中6.1的规定进行。

- 6.6.2 针孔（染色浸透点）检查按GB/T 29847中6.2的规定进行。

- 6.6.3铜箔的表面粗糙度按GB/T 29847-2013中6.7的规定进行。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

- 7.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验，如复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

- 7.2组批

- 铜箔应成批提交验收，每批应由同一牌号、型号、规格及相同工艺生产组成，每批重量不超过6000 kg 为一批。

- 7.3 检验项目

每批铜箔应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、工艺性能、电性能和表面质量的检验。

- 7.4 取样

铜箔取样应符合表5的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表7  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 每批任取一试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 |  | 每批任取三卷，每卷沿重置轧制方向取一个试样。 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 |  | 每批任取三卷，每卷沿轧制方向取一个试样。 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 |  | 每批任取一卷，沿轧制方向取一个试样。 | 5.4 | 6.4 |
| 工艺性能 |  | 每批不少于一个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 外 观 质 量 | 凹点和压痕 | 逐卷检验 | 5.6.2 | 6.6.1 |
|  | 皱折 | 逐卷检验 | 5.6.3 | 6.6.1 |
|  | 划痕 | 逐卷检验 | 5.6.4 | 6.6.1 |
|  | 针孔或疏孔 | 每批任取三卷，每卷任取一个试样。 | 5.6.5 | 6.6.2 |
|  | 粗糙度 | 每批任取三卷，每卷任取一试样。 | 5.6.6 | 6.6.3 |

- 7.5 检验结果的判定

7.5.1   检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定执行。

7.5.2   化学成分不合格时，判该批产品不合格。

7.5.3   外形尺寸及其允许偏差不合格时，判该试样代表的该批产品不合格。

7.5.4   力学性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

7.5.5   粗糙度、电性能、工艺性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的那卷产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。

7.5.6   外观质量不合格时，判该卷产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

铜箔的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，包括：

- 产品合格证（包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期）；

- 各项分析检验结果或试验报告（带供方技术监督部门的检印）；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 9  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  数量；

f)  尺寸精度；

g) 力学性能；

- 电性能；

- 粗糙度；

- 抗氧化性；

- 本文件编号；

- 其他。