中华人民共和国有色金属协会标准

T/CNIA XXXX—XXXX

工业硅工业污染物排放限额

Emission norm of pollutants for metallurgical grade silicon industry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：云南省生态环境科学研究院，昆明理工大学，有色金属技术经济研究院，浙江新安化工集团股份有限公司，云南永昌硅业股份有限公司，昌吉吉盛新型建材有限公司，茂县潘达尔硅业有限责任公司，怒江宏盛锦盟硅业有限公司，合盛硅业股份有限公司

本标准主要起草人：马文会，吴学灿，徐爱华，于站良，魏奎先，马海天，皇甫祝军，吴文卫，卢国洪，朱尔明，陈晓燕，敖军、李志刚、谷柳，郑小宁，杨子轩

工业硅工业污染物排放标准

  - 适用范围

本标准规定了工业硅冶炼企业水污染物和大气污染物排放限值、监测要求等相关规定。

本标准适用于半密闭式矿热炉碳热还原生产工业硅水污染物及大气污染物排放管理，以及工业硅冶炼企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工验收环境保护验收及其投产后的水污染物和大气污染物排放管理。

本标准不适用于再生硅、多晶硅、单晶硅及硅材压延加工企业；也不适用于附属硅工业企业的非特征生产工艺和装置。

本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业直接或间接向其法定边界外排放水污染物的行为。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

GB/T 6920  水质  pH值的测定  玻璃电极法

GB/T 7466  水质  总铬的测定  高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7467  水质  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7472  水质 锌的测定 双硫腙分光光度法

GB/T 7475  水质 铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 11893  水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法

GB/T 11894  水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB/T 11901 水质  悬浮物的测定  重量法

GB/T 11914  水质  化学需氧量的测定  重铬酸钾法

GB/T 15432  环境空气  总悬浮颗粒物的测定  重量法

GB/T 15439 环境空气  苯并[a]芘测定  高效液相色谱法

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16488 水质  石油类和动植物油的测定  红外光度法

HJ/T42 固定污染物排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T43 固定污染物排放中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法

HJ/T 57  固定污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法

HJ/T 195  水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ/T 199 水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ/T 399  水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法

HJ479 环境空气  氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 482  环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 483  环境空气  二氧化硫的测定  四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ 484   水质  氰化物的测定  容量法和分光光度法

HJ 502  水质  挥发酚的测定  溴化容量法

HJ 503  水质  挥发酚的测定  4-氨基安替比林分光光度法

HJ 535  水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法

HJ 536  水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法

HJ 537  水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法

《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令  第28号)

《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令  第39号)

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

工业硅 metallurgical grade silicon

又称金属硅，是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品。

- 3.2

现有企业 existing facility

指本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的工业硅生产企业或生产设施。

- 3.3

新建企业 new facility

指本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的工业硅生产设施建设项目。

- 3.4

排水量 effluent volume

指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水(如厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等)。

- 3.5

排气量 exhaust volume

指生产设施或企业通过排气筒向环境排放的工艺废气的量；

- 3.6

单位产品基准排气量  benchmark exhaust volume per unit product

指用于核定大气污染物排放浓度而规定的生产单位工业硅产品的废气排放量上限值。

- 3.7

排气筒高度 stack height

指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度。

- 3.8

标准状态 standard condition

指温度为273.15K、压力为101325Pa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

- 3.9

企业边界 enterprise boundary

指工业硅工业企业的法定边界。若无法定边界，则指实际边界。

- 3.10

公共污水处理系统 public wastewater treatment system

指通过纳污管道等方式收集废水，为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构，包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）废水处理厂等，其废水处理程度应达到二级或二级以上。

- 3.11

直接排放 direct discharge

指排污单位直接向环境排放水污染物的行为。

- 3.12

间接排放 indirect discharge

指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

  - 污染物排放控制要求

- 4.1 水污染物排放控制要求

4.1.1 自2021年1月1日起至2021年12月31日止，现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。

表1 现有企业水污染物排放浓度限值  单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  | 污染物排放监控装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 100 | 200 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 80 | 200 |  |
| 4 | 氨氮 | 8 | 15 |  |
| 5 | 总氮 | 20 | 25 |  |
| 6 | 总磷 | 1.0 | 2.0 |  |
| 7 | 石油类 | 5 | 10 |  |
| 8 | 挥发酚1） | 0.5 | 1.0 |  |
| 9 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 总锌 | 2 | 4.0 |  |
| 11 | 六价铬 | 0.5 |  |  |
| 12 | 总铬 | 1.5 |  |  |

4.1.2 自2022年1月1日起，现有企业执行表2规定的水污染物排放浓度限值。

4.1.3 自2021年1月1日起，新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

表2 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量      单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |  | 污染物排放监控装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物 | 70 | 200 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 60 | 200 |  |
| 4 | 氨氮 | 8 | 15 |  |
| 5 | 总氮 | 20 | 25 |  |
| 6 | 总磷 | 1.0 | 2.0 |  |
| 7 | 石油类 | 5 | 10 |  |
| 8 | 挥发酚 | 0.5 | 1.0 |  |
| 9 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 总锌 | 2 | 4.0 |  |
| 11 | 六价铬 | 0.5 |  |  |
| 12 | 总铬 | 1.5 |  |  |

- 4.2 大气污染物排放控制要求

4.2.1 自2021年1月1日起至2021年12月31日止，现有企业执行表3规定的大气污染物排放限值。

表3 现有企业大气污染物排放浓度限值      单位：mg/m3

| 序号 | 生产系统及设备 |  | 限值 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| 1 | 矿山 | 破碎、筛分、转运 | 30 |  |  |  | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 工业硅厂 | 原料加工、运输 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 矿热炉冶炼 | 50 | 400 |  | 3001 |  |
|  |  | 精炼 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 产品破碎、筛分、转运 | 30 |  |  |  |  |
| 、 |  | 其他 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 单位产品基准排气量（Nm3/吨产品） |  | 900002 |  | 排气量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |  |
| 1：氮氧化物为实测值 2：单位产品基准排气量不包含无组织排放收集的烟气量 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2  自2022年1月1日起，现有企业执行表4规定的大气污染物排放浓度限值。

4.2.3  自2021年1月1日起，新建企业执行表4规定的大气污染物排放浓度限值。

表4 新建企业大气污染物排放浓度限值    单位：mg/m3

| 序号 | 生产系统及设备 |  | 限值 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| 1 | 矿山 | 破碎、筛分、转运 | 30 |  |  | - | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 工业硅厂 | 原料加工、运输 | 30 |  |  | - |  |
|  |  | 矿热炉冶炼 | 40 | 250 |  | 2403 |  |
|  |  | 精炼 | 30 |  |  | - |  |
|  |  | 产品破碎、筛分、转运 | 30 |  |  | - |  |
| 、 |  | 其他 | 30 |  |  | - |  |
| 3 | 单位产品基准排气量（Nm3/吨产品） |  | 900004 |  | 排气量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |  |
| 3：氮氧化物为实测值 4：单位产品基准排气量不包含无组织排放收集的烟气量 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4 根据环境保护工作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载力开始减弱，或大气环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重大气环境污染问题而需要采取特殊保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为，在上述地区的企业执行表5规定的大气污染物特别排放限值。执行大气污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定。

表5 新建企业及现有企业大气污染物特别排放浓度限值  单位：mg/m3

| 序号 | 生产系统及设备 |  | 限值 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| 1 | 矿山 | 破碎、筛分、转运 | 20 |  |  |  | 车间或生产设施排气筒 |
|  |  | 其他 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | 工业硅厂 | 原料加工、运输 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 矿热炉冶炼 | 30 | 200 |  | 2405 |  |
|  |  | 精炼 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 产品破碎、筛分、转运 | 20 |  |  |  |  |
| 、 |  | 其他 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 单位产品基准排气量（m3/吨产品） |  | 900006 |  | 排气量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |  |
| 5：氮氧化物为实测值 6：单位产品基准排气量不包含无组织排放收集的烟气量 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5 大气污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排气量不高于单位产品基准排气量的情况。若单位产品实际排气量超过单位产品基准排气量，须按式(1)将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准排气量排放浓度，并以大气污染物基准排气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排气量统计周期为一个工作日。

ρ基=Q总ΣYi⋅Qi基⋅ρ实           （1）

式中：ρ基——大气污染物基准排气量排放浓度，mg/m3；

Q总——排气总量，m3；

Yi——第i种产品产量，t；

Qi基——第i种产品的单位产品基准排气量，m3/t；

ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。

若Q总与ΣYi·Qi基的比值小于1，则以大气污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

4.2.6  企业边界大气污染物任何1h平均浓度执行表6规定的限值。

表6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值               单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 0.5 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 |

4.2.7  在现有企业生产、建设项目竣工环保验收后的生产过程中，负责监管的生态环境主管部门应对周围居住、教学、医疗等用途的敏感区域环境质量进行监测。建设项目的具体监控范围为环境影响评价确定的周围敏感区域；未进行过环境影响评价的现有企业，监控范围由负责监管的生态环境主管部门，根据企业排污的特点和规律及当地的自然、气象条件等因素，参照相关环境影响评价技术导则确定。地方政府应对本辖区环境质量负责，采取措施确保环境状况符合环境质量标准要求。

4.2.8  所有排气筒高度应不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。

4.2.9  实测炉窑的大气污染物排放浓度，应根据4.2.5中式（1） 换算为基准排放浓度。生产设施应采取合理的通风措施，不得故意稀释排放，若单位产品实际排放量超过单位产品基准排放量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准排放浓度，并以大气污染物基准排气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。在国家未规定生产设施单位产品基准排气量之前，以实测浓度作为判定大气污染物排放是否达标的依据。

4.3 无组织排放控制措施
4.3.1 一般地区无组织排放控制
4.3.1.1 原料及运输系统
    a）硅矿石采用防风抑尘网或封闭式堆场，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍，并采取喷雾等抑尘措施；碳质还原剂等散装物料应采用封闭式贮料库（棚），并采取防风、防雨、防渗及抑尘措施。原料场及贮料库与配料上料生产设施应采用封闭式物料倒运作业。原料场出口应配备车轮清洗装置，或采取其他控制措施。

b）厂内大宗物料应采取密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机等封闭式输送装置；需要车辆运输的粉料，应采取密闭措施，或吸排罐车等密闭输送方式；汽车、火车卸料点应设置集气罩，皮带输送机卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。

c）除尘装置设置密闭灰并及时卸灰；除尘灰、微硅粉等不落地；对运输车辆进行覆盖，或采用罐车、气力输送等方式运输。

d)工业硅生产产生的微硅粉应密闭收集和储存。

4.3.1.2 工业硅冶炼

a) 工业硅应采用半封闭矮烟罩式电炉装置。冶炼电炉配料、上料、炉顶加料，炉前出铁出渣、铁水包及渣包的维修或烘干，炉渣的干法泼渣及水淬渣、铸模浇铸工序应设置集气罩，并配备除尘设施。

b) 精炼抬包、浇铸工序应设置集气罩，并配备除尘设施。

c) 工业硅电炉炉口平台及出硅平台应设置二次除尘设施。

d）原料加工、成品破碎工序应设置集气罩，并配备除尘设施。

4.3.2 重点地区无组织排放控制

4.3.2.1 原料及运输系统

a)硅石矿采用封闭式堆场；原料场出口应配备车轮清洗和车身清洁装置，或采取其他控制措施。

b)厂内大宗物料应采用封闭通廊、管状带式输送机等输送装置。

c)散装物料储存物料倒运、物料运输、物料卸料以及微硅粉的收集与储存等环节的无组织排放控制措施与一般地区相同。

4.3.2.2 冶炼

a) 工业硅冶炼厂房不应有可见烟尘外逸。

b)工业硅冶炼、原料加工、成品破碎等环节的无组织排放控制措施与一般地区相同。

4.3.3 生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

4.3.4 因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，经环境保护主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施

5 污染物监测要求

5.1 污染物监测的一般要求

5.1.1  对企业排放废水和废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水和废气处理设施的，应在处理设施后监控。在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。

5.1.2  新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

5.1.3  对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

5.1.4  企业产品产量的核定，以法定报表为依据。

5.1.5  企业须按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

5.2 水污染物监测要求

对企业排放水污染物浓度的测定采用表7所列的方法标准。

表7 水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 水质 PH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB/T 11914 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
| 5 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
| 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 7 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 | GB/T 16488 |
| 8 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503 |
|  |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 | HJ 502 |
| 9 | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ484 |
| 10 | 总锌 | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 | GB/T 7472 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 11 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
| 12 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466 |

5.3 大气污染物监测要求

5.3.1  采样点的设置与采样方法按GB/T 16157执行。

5.3.2  在有敏感建筑物方位、必要的情况下进行监控，具体要求按HJ/T 55进行监测。

5.3.3  对企业排放大气污染物浓度的测定采用表8所列的方法标准。

表8 大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 环境气体 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ692 |