镍冶炼行业绿色工厂评价要求

编制说明

送审稿

《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》编制组

主编单位：中国恩菲工程技术有限公司

2020年12月

目  录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二） 主要参加单位和工作人员及其所作工作	1

（三） 主要工作过程	1

二、标准编制原则	2

三、 标准主要内容确定依据	3

四、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明。	10

五、预期达到的经济效果。	10

六、采用国际标准或国外先进标准的比情况。	11

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	11

八、 重大分歧意见的处理经过和依据	11

九、标准性质的建议说明	11

十、贯彻标准的要求和措施建议：	11

十一、废止现行有关标准的建议	11

十三、其他应予说明的事项	11

《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》行业标准编制说明（送审稿）

# 一、工作简况

## （一）任务来源

##### 1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员单位

根据2019年12月12日，工业与信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2019]276号）的文件要求，行业标准《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2019-1561T-YS，项目周期为12个月，完成年限为2020年。标准起草单位为：中国恩菲工程技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、格林美股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

##### 1.2项目编制组单位变化情况

技术审查会前，根据标准编制工作组任务量，重新调整了编制组构成，具体为：中国恩菲工程技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、格林美股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

## 主要参加单位和工作人员及其所作工作

##### 2.1主要参加单位情况

标准主编单位中国恩菲工程技术有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内镍冶炼行业相关标准及绿色制造相关标准，找一些有代表性的镍冶炼企业进行调研并收集相关数据。公司能够带领编制组成员单位认真细致的修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

广东邦普循环科技有限公司、格林美股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司，积极参加标准调研工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并帮助主编单位扩大标准征求意见范围，为标准编写提供了强有力的支撑。

##### 2.2主要工作人员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 何新春 | 负责标准的工作指导、标准的编写及组织协调 |
| 贺小芮、程喜梁 | 负责各章节各条款的起草和验证工作 |
| 郝言正、张启军 | 负责标准整体结构及通用技术要求的起草 |
| 李长东、明帮来、魏琼、李改变 | 负责提供企业的调研工作和标准部分内容编写 |
| 任锋、张靖、陈国强、谢金亮 | 提供理论支持 |
| 刘永东、黄亚军、许开华、孟凡兵、高秋燕 | 标准编写材料的收集及标准部分内容编写 |

## 主要工作过程

##### 3.1 预研阶段

2019年1-3月，根据工信部《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）》（工信部节〔2017〕110号）以及中国有色金属工业协会《关于印发有色金属工业绿色制造标准化行动计划的通知》（中色协科字〔2019〕8号）的计划安排，中国有色金属工业协会组织制定了《有色金属工业绿色制造标准化三年行动计划列表》，其中包括《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》，中国恩菲工程技术有限公司成立了标准编制组，编制组完成前期准备阶段内容，进行了国内有关标准资料调研，完成了标准初步的工作计划以及标准草案。

##### 3.2立项阶段

##### 3.3 起草阶段

2020年6月16日，由全国有色金属标准化委员会组织在杭州召开了标准任务落实会，会议细化了工作方案，确定了工作重点，对下一步对标准编制的工作进度、任务分工、调研计划等进行了安排。

2020年7月，编制组对镍企业基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等绿色工厂相关内容开展调研工作，按分工要求提供已完成的编写内容。主编单位将编制组成员按分工提交的内容汇总整理，形成征求意见稿及其编制说明。

##### 3.4征求意见阶段

2020年8月，编制组将征求意见稿及其编制说明以及企业绿色工厂数据调查表发给镍冶炼相关企业征求意见，并对其反馈的意见进行整理、讨论，最终形成标准预审稿及其编制说明。

2020年9-11月，由全国有色金属标准化委员会组织在西安召开了标准预审会。根据会上专家意见修改标准以及编制说明，并对镍冶炼企业进行进一步的现场调研和资料调研，根据调研结果进行综合评价分析，在整理和讨论后形成标准审定稿、编制说明以及征求意见汇总处理表。

##### 3.5审查阶段

2020年12月19日，由全国有色金属标准化委员会组织在昆明召开了标准审定会，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，形成审定会纪要，并在会议上经过专家审议通过，根据审定会议纪要，修订了标准的送审稿，编制标准报批稿。

##### 3.6报批阶段

# 二、标准编制原则

编制过程中遵循如下原则：

（1）一致性原则

标准尽可能与以下内容协调一致：

a)绿色制造体系要求；

b)相关法律、法规、政策、标准、管理办法；

c)工业和信息化部绿色制造整体目标；

d)《绿色工厂评价通则》。

e)《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》

（2）全面系统

a)涵盖工厂生产的全过程、全链条和全要素；

b)全面、系统建立绿色工厂评价体系。

（3）突出行业特点

在《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》的基础上突出镍冶炼行业的特点。

（4）适用可操作

a)在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求；

b)遵循“PDCA管理循环”模式，降低标准实施的难度；

c)立足国内企业绿色制造实际与工业和信息化部建设绿色制造体系、全面创建绿色工厂的要求，确保标准的可操作性。

预期目标：本标准的实施可以有助于引导和规范镍冶炼行业实施绿色制造。为镍冶炼行业贯彻执行国家有关法律、法规，加强节能管理，促进节能绿色技术进步，合理使用能源资源。标准的实施，将有效增强行业的绿色服务能力，为提升资源能源利用率和清洁生产水平、构建工业绿色发展长效机制提供强劲的支持。

主要技术路线：标准规定了镍冶炼行业绿色工厂的术语定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面，按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则，建立镍冶炼行业绿色工厂的系统评价指标体系及通用要求。

# 标准主要内容确定依据

本标准依据GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》和YS/T 1403-2020《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》，以综合性、系统性为原则而进行编制，标准制定过程中多次到企业现场调研和发函调研，充分考虑了国内镍冶炼企业的环保治理水平、技术装备水平、生产管理水平、新技术新工艺的应用等方面的现状。标准中的评价项目面广，涵盖基础、体系、节能、环保、产品等多方面，涉及的考核指标要求具有很强的指导性，有助于企业优化资源配置、实现转型升级，进一步提高发展质量和效益。

本标准设置了8个章节内容，具体包括：

##### 1.1范围

本标准所指镍冶炼，指对镍精矿或其他含镍物料为原料生产金属镍及含镍化合物的生产活动。

##### 1.2规范性引用文件

主要从建筑、照明、设备设施、管理体系、镍冶炼能耗限额、节水、产品生态设计、环境排放以及清洁生产评价体系等方面引用相关文件。

##### 1.3术语和定义

根据GB/T 4754和GB/T 36132对绿色工厂以及镍冶炼行业相关术语做出规定。

##### 1.4总则

对镍冶炼行业绿色工厂评价原则、评价指标体系、权重系数和指标分值、评价方法等做出规定。

（1）评价原则

本条确定了镍冶炼行业绿色工厂评价的基本原则，共提了三条原则。一是一致性原则，评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系保持一致，按基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等7个一级指标展开。二是行业性原则，在YS/T 1403-2020《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》的基础上突出镍冶炼行业特性，提出符合镍冶炼行业的评价要求。三是系统性原则，评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

（2）评价指标体系

对镍冶炼行业绿色工厂评价指标体系和具体评价要求进行了规定。

（3）权重系数和指标分值

根据YS/T 1403-2020《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》，基础设施包括建筑、节水、照明以及设备设施等是绿色工厂的基础，占比15%-20%；管理组织机构和管理体系建设体现了企业对绿色制造体系的重视程度和管理能力，占15%-20%；由于有色金属冶炼业属于节能减排重点行业，能源与资源投入、环境排放是绿色工厂评价的重要的两部分，各占比15%-20%；产品是绿色工厂的最终产出体现，是绿色工厂的产出结果，由于有色金属冶炼业产品为非用能产品，大多作为原材料，无节能要求，仅赋予5%-10%的权重体现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化以及能源低碳化五大绩效指标的内容占比权重最大，占30%；。以上7个方面构成了有色金属冶炼业绿色工厂评价的全部权重。

根据镍冶炼行业的特点，突出基础设施、能源投入的占比，削弱管理体系和产品的占比，一级指标权重系数分配如下：

——基本要求采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施：20%；

——管理体系：15%；

——能源资源投入：15%；

——产品：5%；

——环境排放：15%；

——绩效：30%；

二级指标和具体评价要求对应分数见标准文本附录A。

##### 1.5评价要求

本章是标准的核心内容。本章内容规定了镍冶炼行业绿色工厂评价具体的评价指标要求。本章各评价指标的分值设定参考自《有色金属冶炼业绿色工厂评价导则》附录A中各评价指标的分值，为适用于镍冶炼行业绿色工厂评价，部分分值与章节内容有所调整。

- 1.5.1基本要求

基本要求是镍冶炼企业进行绿色工厂评价需要达到的最低要求，因此无分值体现，主要包括工厂合规性要求、最高管理者要求以及工厂要求。

- （1）合规性与相关方要求

合规性要求是为了证明工厂的经营合规性和环保、质量、安全方面的合规性。

企业生产工艺和装备应符合产业政策要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法（试行）》等相关环保法律法规，工厂外排污染物应达到排放要求，符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》企业需按要求开展清洁生产审核。对于应与国家和行业颁布的产业政策和环保政策一致，工厂应满足相关有色金属产业结构调整指导目录。

相关方是指可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

- （2）基础管理职责

- 基础管理职责包括最高管理者要求和工厂要求。

最高管理者要求主要从领导作用和承诺、职责和权限分配等方面进行了规定。工厂要求主要从管理组织机构、中长期规划、教育与培训等方面进行了规定。

- 1.5.2基础设施要求

基础设施是绿色工厂的基础，其中包括建筑、节水、照明以及设备设施，占比20%。基础设施要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性。其分值比例为6:4。

- （1）建筑

- 本标准对工厂建筑的要求主要是从建筑的合规合法、满足产业政策、节约建筑材料、降低建筑能耗、节水、节地等方面进行了规定。

建筑应采用资源消耗低和环境影响小的建筑装饰装修材料，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等九项建筑材料有害物质限量的标准（GB 18580~GB 18588）和《建筑材料放射性核素限量标准》GB 6566等标准，本标准对各类建筑材料应满足的技术要求和性能参数进行了规定；工厂宜采用钢结构建筑和金属建材、生物质建材、节能门窗、新型墙体和节能保温材料等绿色建材和本地建材，在满足生产需要的前提下优化围护结构热工性能、外窗气密性等阐述，降低厂房内部能耗；厂区应绿化适宜，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物；宜多采用节水设备，选用《当前国家鼓励发展的节水设备》（产品）目录中公布的设备、器材和器具，根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。

- （2）照明

本标准对工厂照明的要求主要是从利用天然光、降低照明能耗、采用分区分级照明、使用节能灯具以及智能照明系统等方面进行了规定。

天然光具有最好的显色性，可以提高生产效率，节省照明耗电量，丰富室内光环境，有利于工作人员的身心健康。工厂应充分利用天然光，优化窗墙面积比、屋顶透明部分面积比，将自然光引入建筑，提高建筑的节能型和舒适性。根据《建筑照明设计标准》GB 50034，照明功率密度值分为现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制定的。而目标值是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，照明能耗会有一定程度的下降制订的。现行值为工业和民用建筑执行的功率密度最高限值，不是节能优化值。本标准规定照明应执行GB 50034的照明功率密度目标值。不同的场所应进行分级设计、公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光灯措施。当室外光线强时，室内的人工照明应按人工照明的照度标准自动关闭部分灯具。这种根据室内照度和使用要求，自动调节人工光源的开关，可较好地节能。有条件时，可考虑采用智能照明系统，如路灯采用光敏探测及时钟控制技术，可根据自然光强及时间自动开关照明灯具。

- （3）设备设施

本标准对工厂设备设施的要求主要是从设备设施的节能、高效、安全、合格、分类计量、环保等方面进行了规定。

设备设施分为专用设备、通用设备、计量设备以及污染物处理设施。镍冶炼常用设备主要有如选用熔炼炉（闪速炉、奥斯迈特炉、侧吹熔炼炉）、吹炼PS转炉、干燥炉、电炉、常压浸出槽、中压浸出釜、高压浸出槽、电解槽、电积槽、净化塔、转化塔、吸收塔、萃取槽、萃取机、脱铜电积槽、干燥窑等。

镍冶炼工艺种类多，通常要根据其原料、所需的最终产品、技术和经济条件来进行选择。根据矿石成分，镍冶炼分为硫化铜镍精矿冶炼和红土矿（氧化镍矿）冶炼两大类。

硫化镍精矿可通过选矿富集，富集后产出的铜镍精矿的含镍品位可达 6%~12% 。浮选硫化铜镍精矿中含有以硫化铁形态存在的燃料成分。一般是用火法冶炼生产高镍锍，能充分利用精矿中的潜热，降低能源消耗。再用湿法精炼处理高镍锍产出铜、镍并回收钴和贵金属。硫化镍精矿的火法冶炼基本和硫化铜精矿的火法冶炼相同，不同之处在于火法炼铜先在熔炼炉内炼成铜锍，然后将铜锍加入吹炼炉内炼成粗铜，而火法炼镍是先在熔炼炉内炼成低镍锍，然后将低镍锍加入吹炼炉内炼成高镍锍（各种炉型与铜冶炼基本相同）。

高镍锍生产金属镍主要采用高镍锍磨浮电解和高镍锍浸出电积两种方法。

高镍锍磨浮电解法是指硫化镍精矿先经火法冶炼生产高镍锍，高镍锍磨浮分离铜和镍并产出二次镍精矿，二次镍精矿电解生产电镍。

高镍锍浸出电积法是指硫化镍精矿先经火法冶炼生产高镍锍，高镍锍选择性浸出分离铜和镍，浸出液净化分离钴，除钴后液电积生产电镍。

氧化镍矿(红土矿)储量巨大，据 1987年国际红土矿年会统计，镍储量的80% 为红土矿，而且赋存于地表，易采，可露天开采，具有开发的优势条件。氧化锦矿(红土矿)不能通过选矿富集，应根据矿石品位和矿石类型选择冶炼工艺。火法冶炼流程有竖炉预还原电炉熔炼法、回转窑还原电炉熔炼法、煅烧还原成镍铁法;湿法冶炼流程有还原焙烧氨浸法、加压酸浸法等。一般来说，含镁高的硅酸盐镍矿，宜于用电炉熔炼生产镍铁或镍锍，含铁高的褐铁矿型氧化镍矿，宜于湿法冶炼。

火法冶炼工艺（RKEF 工艺）适用于处理以残积层矿或腐殖土为主的高镍、高镁、低铁矿石。主要工艺流程为：回转窑干燥→配料→焙烧预还原→电炉熔炼→精炼（或吹炼），产品为镍铁合金。利用镍铁合金和硫化剂为原料进一步冶炼，可将镍铁转变成镍锍镍锍可通过电解或电积生产金属镍。

湿法冶炼适合处理的矿石类型较多，通常根据矿石成分的不同采用相应的工艺，目前主要有高压酸浸（HPAL）、常压酸浸（AL）、强化高压酸浸（EHPAL）三种工艺。

高压酸浸（HPAL）工艺适用于处理低镍、高铁低镁的褐铁矿。主要工艺过程是在高压釜中加入硫酸，在高温高压下，将镍浸出为硫酸盐；而铁则生成赤铁矿，经中和、洗涤及分离、除杂后，浸出液用硫化氢、氧化镁、石灰或氢氧化钠等沉淀产出混合硫化镍钴或氢氧化镍钴的中间产品，中间产品可作为产品出售，也可继续加工为金属产品。

常压酸浸（AL）工艺适用于处理含镍1.5%～1.8%的低铁高镁的过渡型残积矿。主要工艺过程包括常压浸出、预中和、铁钒除铁、逆流洗涤、中和除杂、沉淀，产出混合氢氧化镍钴中间产品或继续加工为金属产品。

强化高压酸浸（EHPAL）是高压酸浸和常压酸浸相结合处理镍红土矿的工艺，利用高压酸浸残酸浸出含镁较高的残积矿。除浸出过程不同外，后续处理工艺均与高压酸浸工艺相同。

工厂应满足国家相关标准规定，对国家明令淘汰的生产工艺、设备及产能进行识别并避免采购，包括《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《高耗能老旧电信设备淘汰目录》等文件中明令淘汰的生产工艺、设备及产能。对于正在使用的国家明令淘汰的生产工艺、设备及产能，但尚未达到淘汰时间的，应制定明确的淘汰计划。通用设备一般包括破碎机、磨机、空压机、风机、冶金炉（窑）、水环式压缩机、整流变压器、锅炉循环泵、酸冷却器等，能效应达到GB 18613、GB 19153、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 24790中能效限定值的强制性要求。工厂使用的电动机、变压器、泵及通风机等通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合GB/T 12497、GB/T 13462、GB/T 13469、GB/T 13470的要求。对于计量设备，应覆盖主要的能源、资源消耗设施，工厂需建立起计量体系，计量仪器符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167等要求，并定期进行校准。能源计量是指在能源流程中，对各环节的数量、质量、性能参数、相关的特征参数等进行检测、度量和计算。对所有计量结果需建立完善的记录，并进行定期分析，制定和实施改造计划。工厂投入适宜的污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设施的处理能力与工厂生产排放相适应，工厂应优先采购《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》、《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》中的技术装备。

- 1.5.3管理体系要求

本章节分别从质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系以及社会责任等方面进行了规定。管理组织机构和管理体系建设体现了企业对绿色制造体系的重视程度和管理能力，占比15%；管理体系要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性，其分值所占比例为6:4。

对于工厂应建立为实现质量目标所必须的、系统的质量管理模式，涵盖顾客需求确定、设计研制、生产、检验、销售、交付的全过程策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求，以文件化的方式，成为工厂内部质量管理工作的要求。工厂应建立质量管理体系，满足GB/T 19001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 19001要求的认证证书。

工厂应建立职业健康安全管理体系，旨在使一个组织能够识别评价危险源，并对重大职业健康安全风险制定目标方案，持续改进其绩效。本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系，其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。工厂应建立职业健康安全管理体系，满足GB/T 45001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 45001 要求的认证证书。

工厂应建立环境方针、目标和指标等管理方面的内容，旨在指导各类组织实施正确的环境管理行为。通过实施环境管理体系，建立、健全职责明确的组织机构。对能源和资源的利用和污染物的产生等制定环境管理方针，对环境因素进行识别、评价，明确控制指标和目标等。工厂应建立环境管理体系，满足GB/T 24001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 24001 要求的认证证书。

工厂应建立能源方针、能源目标、过程和程序以及实现能源绩效目标，旨在指导各组织采用系统的方法来实现能源绩效目标，包括能源利用效率、能源使用和消耗状况的持续改进。标准规定了能源使用和消耗的相关要求，包括测量，文件化和报告、设备、系统、过程的设计和采购，以及对能源绩效有影响的人员。工厂应建立能源管理体系，满足GB/T 23331的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 23331 要求的认证证书。

工厂宜按照GB/T 36000的要求，编制社会责任报告，发布在网站或通过印刷形式向利益相关方传达。

- 1.5.4能源与资源投入要求

分别从能源投入、资源投入和采购等方面进行了规定。能源与资源投入要求体现了工厂对于能源节约、原材料节约、原材料选择以及无害化的重视程度，占比15%，能源与资源投入要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性，其分值所占比例为6:4。

- （1）能源投入

能源投入分别从优化生产结构和能源结构、能耗指标、充分利用余热余压、使用低碳清洁能源等方面进行了规定。

工厂宜做好能源选取的规划，优先采用清洁能源，充分利用生产系统产生的余热，提高能源使用效率。优化生产工艺、多能源互补供能等方式，降低非清洁能源的使用率。冶炼工艺的选择直接影响企业节能减排的效果，原料的组成是决定采用何种冶炼工艺的关键因素。对于可选性好的原料，应采用能耗低、单位设备生产效率高、金属回收率高、有利于回收贵金属等优点的冶炼工艺。对于可选性差的原料，应选择建设投资、单位产品能耗及生产成本均低于传统的冶炼工艺。重视自主创新，推进制造装备的节能改造。应采用国家鼓励的生产工艺、设备及产能，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》、《“能效之星”产品目录》、《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的生产工艺、设备及产能。

节能标准是实现我国节能减排目标的有效手段和全面建设资源节约型社会的重要技术基础。有色金属冶炼行业能源消耗限额标准规定了不同金属种类的冶炼项目各工序（工艺）的单位产品工艺能耗、综合能耗的统计范围、计算方法及计算范围，并对现有企业、新建企业能耗限定值提出要求。工厂能耗指标应符合相应行业规范或准入条件中能耗限制要求。单位产品能耗满足国家、行业或地方现行的单位产品能源消耗限额标准限定值/准入值，并宜达到先进值。镍冶炼综合能耗指标的确定主要是根据国内主要镍冶炼实际生产能耗指标制订的，不同的原料镍及杂质成分，决定了不同的工艺流程和不同的能耗指标。镍冶炼企业单位产品综合能耗应满足GB 21251 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额限定值以及《镍钴行业清洁生产指标体系》的国内清洁生产先进水平。

工厂宜根据工厂自身条件，建设能源管理中心，通过采用自动化、信息化技术和集中管理模式，全面监控和管理企业能源系统管网和设备，利用在线信息和历史数据分析能源系统的正常和异常情况下的工况特征，为能源调度和生产指挥提供准确和及时的信息，保证生产的正常和优化运行，确保异常情况下的正确决策，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

- （2）资源投入

为贯彻执行国家相关节水方针政策，合理利用水资源，提高用水效率，规范镍冶炼企业用水行为，工厂应开展节水评价工作，单位产品新鲜水耗应达到镍钴行业清洁生产指标体系中的国内清洁生产先进水平。

工厂应减少原辅材料中有害物质使用。对原料进行控制的目的是加强冶炼工艺配置中对有害成分的回收和无害化，防止流失造成环境污染、毒害人、畜及其他生物。为保证工程质量、安全和节材，应淘汰能耗高、安全性能差，不符合“低碳”理念的材料，国家和地方会不定期对禁止使用的材料和产品予以发布。镍冶炼原材料中精矿产品应符合GB/T 20424的要求。

- （3）采购

采购要求生产企业应选择能够提供对环境友好的原材料的供应商来提供环保的材料作为原料，在采购行为中应充分考虑环境因素，实现资源的循环利用，尽量降低原材料的使用和减少废弃物的产生，实现采购过程的绿色化。应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

工厂提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。采购要求将环保原则纳入供应商管理机制中，定期对供应商进行评价。

- 1.5.5产品要求

本章节分别从生态设计、产品的有害物质限制、减碳等方面进行了规定。产品是绿色工厂的最终产出体现，是绿色工厂的产出结果，由于镍冶炼产品为非用能产品，大多作为原材料，无节能要求，因此占比5%。产品要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性，其分值所占比例为6:4。

- （1）生态设计

生态设计，也称绿色设计或生命周期设计或环境设计，是指将环境因素纳入设计之中，从而帮助确定设计的决策方向。在产品设计开发阶段系统考虑原辅材料选用、生产、销售、包装运输、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原辅材料，减少污染物产生和排放，生态设计要求在产品开发的所有阶段均考虑环境因素，从产品的整个生命周期减少对环境的影响，最终引导产生一个更具有可持续性的生产和消费系统。生态设计活动主要包含两方面的涵义，一是从保护环境角度考虑，减少资源消耗、实现可持续发展战略；二是从商业角度考虑，降低成本、减少潜在的责任风险，以提高竞争能力。

产品在生态设计时应考虑以下几方面要求：

a)	尽量减少所使用材料的种类，以便于产品废弃回收。

b)	减轻所用材料的重量，提高原材料的使用率。

c)	生产过程中减少消耗品的种类和消耗量。

d)	提高回收材料或可再生材料所占比例。

e)	采用宜拆解和再循环的设计、减少零部件上的涂层或覆膜、避免使用难分离材料等，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用。

f)	采用通用性标准化，模块化设计，采用可升级、可维修设计和服务。

g)  对较大的零部件、材料及包装进行材料的标识等。

- （2）有害物质限制

产品的有害物质限制是从绿色生产的角度来考虑，产品应符合国家出台的相应产品质量标准。其中，产品氧化亚镍应符合YS/T 277要求，产品精制硫酸镍应符合GB/T 26524要求，产品精制氯化镍应符合GB/T 26522要求，产品电解镍应符合GB/T 6516要求，产品镍铁应符合GB/T 25049要求。

有毒有害物质，指在其生产、使用或处置的过程中具有对人、其他生物或环境带来潜在危害特性的物质，如重金属粉尘、二噁英、酸雾、二氧化硫、硫化氢、氯化氢、含重金属废水、污泥等。在有色金属冶炼中，有一些工序需要用液氯等危险化学品，液氯库中一旦有氯外泄，便会迅速转变为剧毒的氯气，对周围的人群和其他生物造成极大的毒害，因此，应设置事故防范措施，并且配备事故应急器具（如防毒面具、防护服等）和碱液池，当发生事故时及时处理，以防止氯气的危害。在生产过程中，最大限度地避免或减少对人体伤害和环境污染，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。

为体现将保障公众健康作为重要立法目的的精神，除《大气法》外，2018年1月1日起施行的《水污染防治法》新增第三十二条规定公布有毒有害水污染物名录。2019年1月1日起施行的《土壤污染防治法》第二十条规定公布重点控制的土壤有毒有害物质名录。此外，国务院2015年发布的《水污染防治行动计划》也明确提出，在评估现有化学物质环境和健康风险的基础上，发布优先控制化学品名录。2017年12月，原环境保护部会同工业和信息化部、原卫生计生委制定并发布了《优先控制化学品名录（第一批）》，包含22种（类）化学物质。

有毒有害大气污染物、有毒有害水污染物、重点控制的土壤有毒有害物质及优先控制化学品等名录，实质上都是基于风险评估方法，考虑化学物质固有危害和暴露情况，筛选出存在或者可能存在较高环境与健康风险的化学物质。其中，优先控制化学品名录主要体现“该管”的原则，重点筛选应当优先管控的化学物质；有毒有害大气污染物名录、有毒有害水污染物名录等则是本着“能管”的原则，从优先控制化学品名录中，筛选出具有国家排放标准和监测方法的，且可以实施有效管控的固定源排放的化学物质。

- （3）减碳

对于碳足迹，企业可参考ISO/TS 14067：2013《温室气体 产品碳足迹关于量化和通报的要求和指南》和PAS 2050：201《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》等国际标准，开展产品碳足迹量化与核查工作，以产品设计、生产、消费等过程为核心，减少产品生命周期内的温室气体排放，可将碳足迹的改善纳入环境目标，并制定相关的提升计划。

- 1.5.6环境排放要求

本章节分别从大气污染物排放、水污染物排放、固体废物处置、噪声防治及温室气体等方面进行了规定。环境排放是工厂生产洁净化的重要体现，占比15%；环境排放要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性，其分值所占比例为6:4。

目前，根据国家环境保护工作的要求，在国土开发密度较高、环境承载能力开始减弱，或大气环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重大气环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为。《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中提出在重点控制区的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值，共涉及京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”19个省（区、市）47个地级及以上城市，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。此外，地方陆续出台大气污染防治攻坚战实施方案，如山西、河南、湖南、湖北等全部或部分地区要求有色金属业限期执行特别排放限值。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行），国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物。未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日起施行）中的第三条：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。第五条：对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理。自2017年9月，国家陆续分布了有色金属工业-汞、镁、镍、钛、锡、钴、锑、铜、铅、锌冶炼等排污许可证申请与核发技术规范，明确了可排放限值、实际排放量核算方法和合规判定方法。镍冶炼工厂应满足国家排污许可管理要求。

- （1）大气污染物

镍冶炼过程中产生的大气污染物主要为烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物、酸雾等。镍冶炼的矿热电炉，由于电极漏风严重，烟气中的二氧化硫被稀释，浓度为1%，无法用来致酸，目前采用高排气筒排放，如能做好电极密闭，使烟气中的二氧化硫浓度提高到接近3%，再与转炉烟气配气既可制酸。

关于镍冶炼工厂执行的大气污染排放标准有：《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078、《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467等，同时废气排放还需满足地方大气污染物排放标准要求。

- （2）水污染物

硫化矿冶炼水污染物主要有烟气制酸工段产生的污酸及酸性污水，初期雨水，中心化验室排出的含酸废水，工业冷却循环水的排污水，余热锅炉化学水处理车间排出的酸碱废水，余热锅炉排污水，镍湿法精炼排水等。氧化镍矿湿法冶炼产生的废水主要为高压酸浸尾气洗涤洗液、浸出渣洗涤后夹带的废水、浸出液经镍钴沉淀后排放的废液、萃取过程产生的反萃液、洗水以及工业冷却循环水的排污水、化学水处理站排放的浓盐水等。主要污染因子为pH、重金属、含盐量等。

企业应采用分流制排水方式。厂区应按雨污分流、清污分流排水要求设计排水系统，工厂排水一般包括生活污水、废酸、化验室废水、酸性废水、一般工业废水（如循环冷却水排水）、废水深度处理产生的浓盐废水及初期雨水等，重金属废水不应与其他废水混合处理。

镍冶炼工厂执行的水污染物排放标准有：《污水综合排放标准》GB 8978、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB 25467等，同时废水排放还需符合地方水污染排放标准的要求。

- （3）固体废物

固体废物分为一般固体废物和危险废物。对这两种不用性质的固体废物，应采用不同方式处置。

一般工业固体废物宜集中贮存或处置，并应符合GB 18599的有关规定。生产工艺、化验室产生的、隔油池收集的废油和污泥等危险废物的贮存和处置应符合GB 18597的有关规定。工艺过程、污水处理等产生的污泥、收沉渣应进行回收利用。对于暂时不能回收利用的污泥、收沉渣，应设置临时贮存设施。

固体废物综合利用的目的是充分利用资源，减轻或消除污染。危险废物中通常还有有价贵金属，需优先考虑综合回收利用。处理含重金属废水的泥渣含有一定数量的重金属，有的含量较高，经论证具有回收价值时，应回收利用，如无回收价值，可作为建材配料实施减量，或进行稳定化/固化、安全填埋处理。譬如有些重金属离子具有较强毒性或容易浸出，可通过稳定化、固化的方式进行预处理。有害废物经稳定化、固化处理后所形成的固化体具有良好的抗渗透性、抗浸出性、抗干湿性、抗冻融性及足够的机械强度等。

镍冶炼排放的固体废物主要有：冶炼水淬渣、制酸系统铅渣、制酸系统污酸、污水处理中和渣、脱硫副产物、湿法炼镍浸出渣等，其中制酸系统铅渣、制酸系统中的废酸、湿法炼镍浸出渣属于危险废物。

- （4）噪声

镍冶炼过程产生的噪声分为机械噪声和空气动力性噪声，主要噪声源包括熔炼炉、吹炼炉、余热锅炉、鼓风机、空压机、氧压机、二氧化硫风机、除尘风机、各种泵类等。在采取控制措施前，锅炉安全阀排气装置间歇噪声达到 120 dB(A)，其他噪声源强通常为 85dB(A)～110dB(A)。工厂厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348中的规定。

- （5）温室气体

根据《温室气体排放管理规范》ISO 14064，温室气体是任何会吸收和释放红外线辐射并存在于大气中的气体。《京都议定书》中控制的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）和六氟化硫（SF6）六类。我国已加入了一系列的涉及温室气体的国际公约，如《联合国气候变化框架公约》。为了应对气候变化，建立一套能够量化温室气体排放的系统是工业企业实现节能减排目标的基础。我国为此制定了一系列相应的标准，如《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150。工厂应对其厂界范围内的温室气体排放进行核查，并宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。关于碳排放的系数指标，按国家届时出台的有关规定予以执行。

- 1.5.7绩效要求

分别从用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化五大方面进行了规定。为充分体现可量化的特点，体现绩效指标的内容占比权重最大，占30%；绩效要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须达到的基础性要求，可选要求是工厂努力宜达到的提高性要求，具有先进性，其比例为6:4。其中，原料无害化对于镍冶炼业适用性较低，所占比重小。而生产洁净化与废物资源化对于本行业来说是十分重要的，因为所占比重较大。

- （1）用地集约化

用地集约化对工厂容积率、建筑密度，单位用地面积产值进行了规定，根据《工业项目建设用地控制指标》，对于有色金属冶炼业，规定容积率不应小于0.6，建筑密度不应低于30%。

- （2）原料无害化

- 原料无害化对于有色金属冶炼业适用性较低，因此所占比重较小。

原料无害化对绿色物料使用进行了规定，物料宜选自有毒有害原料（产品）替代名录，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料，使用量根据物料台账测算。或将有害的原料变成无害或者市场上可流通的产品。

- （3）生产洁净化

对于镍冶炼业，根据《镍钴行业清洁生产评价指标体系》，单位产品主要污染物产生量包括单位产品废水产生量，计算公式见附录A。。

- （4）废物资源化

对于镍冶炼行业，单位产品主要原材料消耗量并不适用。因此只对工业固体废物综合利用率、冶炼综合回收率、工业用水重复利用率进行了规定，其计算公式见附录A。

- （5）能源低碳化

对单位产品综合能耗、单位产品碳排放量进行了规定，其计算公式见附录A。

##### 1.6评价程序

规定了评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

##### 1.7评价报告

规定了镍冶炼行业绿色工厂评价输出的评价报告的内容。

1.8规范性附录A

给出了镍冶炼绿色工厂绩效指标计算方法。

##### 1.9资料性附录B

给出了镍冶炼行业绿色工厂评价的指标表（涵盖一级指标、二级指标及具体评价要求,为资料性）。

# 四、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明。

本标准不涉及专利。

# 五、预期达到的经济效果。

（一）项目的必要性简述

创建绿色工厂是《中国制造2025》提出的战略性任务，是推进工业化和绿色化协调发展的重要工作。《有色金属工业十三五发展规划》指出，有色金属工业继续坚持绿色发展，加强水污染、大气污染、土壤防治污染，严格控制金属污染物防治，推广绿色低碳发展模式以及节能减排、资源综合利用技术，提高再生资源利用水平，实现产业可持续发展。《有色金属工业绿色制造标准化三年行动计划》（中色协科字（2019）8号）中计划对有色金属行业的绿色工厂评价标准进行制定，其中就明确了对镍冶炼行业绿色工厂评价细则进行制定的任务。目前镍冶炼行业无绿色工厂相关的评价要求，本标准的制定有利于引导镍冶炼生产企业创建绿色工厂，推动工业绿色转型升级，实现绿色发展。

（二）项目的可行性简述

镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，因此主要被用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域，广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业，民用机械制造业和电镀工业等。镍冶炼工业，无论是生产规模，还是冶炼技术水平，都有了快速的进步。目前，国家标准《绿色工厂评价通则》GB/T 36132 已正式发布，由于各行业差异较大，工业和信息化部决定在评价通则下设各重点行业评价导则。根据工信部《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）》（工信部节〔2017〕110号）以及中国有色金属工业协会《关于印发有色金属工业绿色制造标准化行动计划的通知》（中色协科字〔2019〕8号）的计划安排，中国有色金属工业协会组织制定了《有色金属工业绿色制造标准化三年行动计划列表》，其中包括《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》，该标准的发布，有助于引导和规范镍冶炼行业实施绿色制造。为镍冶炼行业贯彻执行国家有关法律、法规，加强节能管理，促进节能绿色技术进步，合理使用能源资源。标准的实施，将有效增强行业的绿色服务能力，为提升资源能源利用率和清洁生产水平、构建工业绿色发展长效机制提供强劲的支持。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 自“十三五”以来，我国结构调整和转型升级步伐不断加快，工业绿色发展取得了积极成效，2018年规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降13.1%，用水量下降约19%，各项主要指标符合“十三五”目标进度。

对于列入绿色工厂名单的企业，国家将会对其绿色化改造提升予以认可奖励。利用中央财政、地方财政、工业发展基金等对绿色示范工厂予以支持。具体表现为给予资金奖励、税收减免、提供便捷优惠的担保服务和信贷支持、拓宽绿色制造融资渠道、列入电力多边交易范围支持等鼓励政策。

本标准通过在镍冶炼工厂的实际验证和调研，确定可适用于镍冶炼绿色工厂的评价工作。本标准的实施，可以引导和规范镍冶炼企业实施绿色制造，推动工厂贯彻执行国家相关法律、法规、标准，加强管理体系建设。本标准可以系统评价企业生产过程的能源、资源使用情况，进而有针对性地进行节能、节水、节约原材料、减少污染物排放等工作。本标准的实施，将有效的增强有色行业的绿色服务能力，令更多的镍冶炼企业被评选成为绿色示范工厂，推动我国有色金属冶炼业绿色发展和绿色制造体系创建工作。

# 六、采用国际标准或国外先进标准的比情况。

本标准根据我国镍冶炼行业情况首次制定，未采用国际标准和国外标准。

# 七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

- 本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准未产生重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为行业标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议：

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

本次制定的《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》，不仅与生产企业有关，而且与评价机构、行业监督管理部门等相关。对于标准使用过程中容易出现的问题，起草单位有义务进行必要的解释。

# 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，无代替标准。

# 十三、其他应予说明的事项

本标准无其他应予说明的事项。

《镍冶炼行业绿色工厂评价要求》

行业标准编制组

2020年12月