200《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准

（预审稿）编制说明

- 一、项目来源

我国是铜板带生产制造大国，改革开放30多年来，铜及铜合金板、带、箔材制造业取得了巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价。与此同时，发达国家的绿色发展理念向我国的输出，不断形成新的贸易壁垒，影响我国的进出口贸易。而目前，我国关于绿色制造的标准和工作机制分散在能耗限额、取水限额、ROHS、碳排放、管理体系等部分领域，缺少统筹规划。因此，从国内工业化进程和国际竞争格局来看，加快研究铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂相关标准与工作机制，开展综合评价，是当下亟需的工作。绿色制造（Green Manufacturing） 是一种在保证产品的功能、质量、成本的前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式，通过开展技术创新及系统优化，使铜及铜合金板、带、箔材产品在设计、制造、物流、使用、回收、拆解与再利用等全生命周期过程中，对环境影响最小、资源能源利用率最高、人体健康与社会危害最小，并使企业经济效益与社会效益协调优化。铜及铜合金板、带、箔材工厂是实施绿色制造的主体。《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出“制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价”。

目前，国家标准《绿色工厂评价通则》GB/T 36132-2018已经正式发布，为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，加快推进绿色制造，充分发挥工业节能与绿色标准的规范和引领作用，促进工业企业能效提升和绿色发展，依据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）和《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16号）精神，制定本标准。

根据工信厅科函[2019]126号和有色标委[2019]73号《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号3（项目编号“2019-0090T-YS  ” ）《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准由宁波兴业盛泰集团有限公司负责起草，完成年限为2021年。

二、工作简况

- 标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准工作计划。由宁波兴业盛泰集团有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、绍兴市力博集团有限公司、浙江花园铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中铝华中铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、浙江耐乐铜业有限公司、浙江天宁合金材料有限公司等负责起草。

由于时间比较紧，工作量多，标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：宁波兴业盛泰集团有限公司总负责、市场和行业信息收集、资料汇总及执笔；中铝洛阳铜加工有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、绍兴市力博集团有限公司、浙江花园铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、中铝华中铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、浙江耐乐铜业有限公司、浙江天宁合金材料有限公司负责补充市场信息、标准指标的验证和完善。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

本标准规定了铜及铜合金板带箔材生产行业绿色工厂需要达到的共性要求。本文件规定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。本文件适用于利用废杂铜、再生铜为原料的铜及铜合金板、带、箔材加工企业的绿色工厂评价，并作为铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价标准的总体要求。

铜及铜合金板带箔材生产行业作为规模较大、应用广泛的原材料加工行业，经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内生产行业现状的调研及发展趋势的分析，结合国内的实际情况，以国家标准GB/T36132-2018《绿色工厂评价通则》、《铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则》和工信部现有评价指标和要求为基础，2020年3月形成本标准讨论稿及其编制说明，提交6月杭州标准工作会讨论。

6月杭州标准工作会上与会专家对本标准讨论稿进行认真的研究和讨论，认为应该以铜板带箔材生产特有的要求和指标等方面进行进一步修改和完善，会后由起草单位收集各个生产厂家有关设备、污染物排放、能耗、资源循环利用等方面的执行标准、指标和实际完成情况，根据汇总收集的资料在标准相应条款增加生产指标或要求。7月发出调查表，共计有7家铜板带箔材生产企业予以回复，回复表格详见附录。经过汇总和统计，增加了部分铜板带箔材生产特有的技术要求，形成预审稿，提交标准工作会进行预审。

三、编制原则

3.1编制原则

3.1.1一致性原则

标准尽可能与以下内容协调一致：

a)绿色制造体系要求；

b)相关法律、法规、政策、标准、管理办法；

c)工业和信息化部绿色制造整体目标；

d)《绿色工厂评价通则》。

e）YS/T XXXX 《铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则》

3.1.2全面系统

a)涵盖工厂生产的全过程、全链条和全要素；

b)全面、系统建立绿色工厂评价体系。

3.1.3突出行业特点

在《绿色工厂评价通则》的基础上突出铜及铜合金加工行业的特点，重点关注铜及铜合金加工企业的能源投入、环境排放和绩效指标。

3.1.4 适用可操作

a)在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求；

b)遵循“PDCA管理循环”模式，降低标准实施的难度；

c)立足国内企业绿色制造实际与工业和信息化部建设绿色制造体系、全面创建绿色工厂的要求，确保标准的可操作性。

3.1.5 完全按照GB/T 1.1和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

3.2 评价方法

评价方法与GB/T 36132的评价方法一致，绿色工厂同时满足以下条件，按照相关程序要求经过公示无异议后，可称为绿色工厂。

3.3 评价流程

规定评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

国内外相关标准研究

国内尚无铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求的相关标准，但已有的污染控制、回收处理、节能等相关标准可作为该标准的参考依据；标准涉及的技术要求已通过试点实践，较为成熟；项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：国外尚无相关标准，但欧盟发布的WEEE、RoHS和EuP/ErP三大绿色环保指令，美国能源之星计划以及针对电子产品实施绿色评级的EPEAT产品注册制度等可作为参考依据。

目前国内仅有GB/T 36132-2018绿色工厂评价通则，属于综合性评价标准，在具体评价领域引用相关标准，如GB/T 19001、GB/T 24001等。

四、标准主要内容

根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》，本标准设置了8个部分内容，具体包括：

4.1范围

本文件规定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于利用废杂铜、再生铜为原料的铜及铜合金板、带、箔材加工企业的绿色工厂评价，并作为铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价标准的总体要求。

4.2规范性引用文件

GB/T 7119    节水型企业评价导则

GB 12348     工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597     危险废物贮存污染控制标准

GB 18598     危险废物填埋污染控制标准

GB 18599     一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准

GB 18613     中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001   质量管理体系  要求

GB 19153     容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576     单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577     冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761     通风机能效限定值及能效等级

GB 20052     三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 23331   能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001   环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256   产品生态设计通则

GB/T 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790     电力变压器能效限定值及能效等级

GB 29442     铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额

GB 31574     再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB 32150     工业企业室温气体排放核算和报告通则

GB/T 32161   生态设计产品评价通则

GB/T33000    企业安全生产标准化基本规范

GB 34330     固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000   社会责任指南

GB/T 36132   绿色工厂评价通则

GB/T 45001   职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034     建筑照明设计标准

YS/T 1401    铜加工行业能源计量器具配备和管理要求

4.3 术语和定义

根据GB/T 36132、GB/T 11086对绿色工厂、铜及铜合金加工产品相关术语做出规定。

4.4 总则

对铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价原则、评价指标体系、权重系数、评价方法等做出规定。

4.4.1评价原则

本条确定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的基本原则：一致性原则，评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。行业性原则，评价要求在GB/T 36132的基础上突出铜及铜合金板、带、箔材生产的特征。系统性原则，评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

4.4.2评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标的不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.4.3权重系数

铜及铜合金板、带、箔材加工行业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）        20%

——管理体系（5.3）        10%

——能源与资源投入（5.4）  15%

——产品（5.5）            10%

——环境排放（5.6）        15%

——绩效（5.7）            30%

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求参见附录A。

4.4.4评价方法

评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。铜及铜合金板、带、箔材加工行业绿色工厂评价指标表参见附录A。对照附录A中表A.1的具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标应根据符合程度在0分和满分之间取值。

评价应依据国家主管部门规定、铜及铜合金板、带、箔材加工行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分达到85分以上，即满足成为绿色工厂的条件。

4.5评价要求

4.5.1基本要求

合规性与相关方要求

工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。工厂应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。工厂自评价之日前三年（含成立不足三年）应未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

工厂应与国家和行业颁布的产业政策和环境保护政策一致。

- 最高管理者

- a）  应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- 对绿色工厂的有效性负责；

- 确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- 确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- 确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- 就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- 确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- 指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- 促进持续改进；

- 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

- b）  应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- 确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

- 收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- 向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

工厂

- a）  应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制；

- b）  应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化；

- c）  应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

- 4.5.2基础设施

建筑

工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

工厂的建筑应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

工厂应集约化利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑等。

照明

厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，建筑照明应符合GB 50034的规定。

不同场所的照明应进行分级设计。

大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

4.5.3设备设施

专用设备

a) 专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放。

b) 应无有色金属产业政策和结构调整指导目录中规定的淘汰类设备。

c）工厂新、改和扩建时，生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。

d）有粉尘排放的熔铸等设备，应配置除尘装置，有油烟排放污染的在线退火等设备，应配置油烟净化装置。

通用设备

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 适用时，通用设备如中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、单元式空调机、通风机、三相配电变压机、电力变压器等应达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19761、GB 20052、GB 24790等标准中能效限定值的要求。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

计量设备

a)工厂应依据GB 17167、GB 24789、YS/T 1401等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。一级用能单位、二级用能单位、主要三级用能单位计量器具配备率应满足YS/T 1401的要求。

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

污染物处理设备设施

工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

其他设备设施

工厂宜开展智能工厂建设。建立铜及铜合金板、带、箔材生产大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能分析、诊断等先进智能设备。

标识

在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，应设置应急避灾线路指示标志。

- 4.5.4管理体系

质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，宜通过质量管理体系第三方认证。

职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，并宜满足GB/T 33000的要求，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，宜通过环境管理体系第三方认证。

能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，并宜满足YS/T 1401的要求，宜通过能源管理体系第三方认证。

工厂宜建立能源管理中心。

测量管理体系

工厂应建立、实施并保持测量管理体系。工厂测量管理体系宜满足GB/T 19022的要求，宜并应通过测量管理体系第三方认证。

社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。社会责任报告宜公开可获得。

- 4.5.5能源与资源投入

- 能源投入

工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源和低碳清洁的能源。

铜及铜合金板、带、箔材各工序能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗。

工厂宜充分利用余热、余压、氢气，过程中产生的二次能源宜回收利用。

资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。水重复利用率应不低于90%。

5.4.2.2 工厂应减少有害材料的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

5.4.2.3 在不影响产品质量的前提下，工厂宜使用再生铜及铜合金原料等。

采购

5.4.3.1 工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 供方宜通过绿色供应链评价要求。

4.5.6产品

生态（绿色）设计

工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种应按照对应品种的绿色产品评价标准进行评价。

工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

有害物质使用

工厂生产的产品应替代或减少有毒有害物质的使用。有毒有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

节能

工厂生产的产品生产能耗应满足GB 29442的限定值要求，并努力达到先进值的要求。具体指标见表1。

表1  铜及铜合金板、带、箔材综合能耗限定值和先进值

| 产品种类 | 限定值kgce/t |  |  | 先进值kgce/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连续铸造法 | 水平连铸法 | 上引铸造-连续挤压法 | 连续铸造法 | 水平连铸法 | 上引铸造-连续挤压法 |
| 紫铜类 | 275 | 220 | 190 | 199 | 180 | 165 |
| 简单黄铜类 | 380 | 220 | - | 318 | 180 | - |
| 复杂黄铜类 | 540 | - | - | 465 | - | - |
| 青铜类 | 620 | 500 | - | 550 | 408 | - |
| 白铜类 | 580 | 560 | - | 503 | 437 | - |

- 4.5.7环境排放

- 大气污染物

工厂的大气污染物排放应符合GB31574和其他相关国家标准、行业标准及地方标准的规定和主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可要求。

工厂应建立大气污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

工厂的大气污染物排放应至少满足表2的要求。

表2 大气污染物排放极限值

| 污染物项目 | 排放浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 20mg/m3 |
| 二噁英类 | 0.5ngTEQ/m3 |
| SO2 | 50mg/m3 |
| 氮氧化物 | 150mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120mg/m3 |
| 硫酸雾 | 45mg/m3 |

水体污染物

工厂的水体污染物排放应符合GB31574和其他相关国家标准、行业标准、地方标准的规定和主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可要求。

工厂应建立水污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

工厂的水体污染物至少应满足表3的要求。

表3 水体污染物排放极限值

| 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- |
| COD | 500mg/L |
| BOD5 | 300mg/L |
| SS | 400mg/L |
| 氨氮 | 35mg/L |
| pH | 6~9 |
| 石油类 | 20mg/L |
| 总磷 | 8mg/L |
| 总铜 | 0.5mg/L |

固体废物

固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定。

工厂宜针对自身产生的固体废物进行减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用。

工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有资质和能力的企业进行危险废物处理。

工厂应建立危险固体废物处置台账，并保存处理记录。

噪声

厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方相关标准的要求。

工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

温室气体

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

- 4.5.8绩效

- 一般要求

工厂应依据GB/T 36132-2018中附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应满足铜及铜合金板、带、箔材加工行业相关规范条件。

绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度连续的12个月。

用地集约化

建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。工厂应按GB/T 36132附录A计算容积率和建筑密度。

单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值的平均水平。

工厂应按GB/T 36132附录A计算单位用地面积产值。

绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录，并应对其进行统计与识别。

适用时，工厂宜使用铜及铜合金二次资源作为原材料进行资源综合利用，如利用再生资源及产业废弃物等作为原料，提高铜及铜合金二次资源利用率。

工厂应采用GB/T 36132附录A的方法计算绿色物料使用率。

生产洁净化

工厂的单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量应达到铜及铜合金板、带、箔材加工行业的国内清洁生产先进水平；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

工厂应采用GB/T 36132附录A的方法计算单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量。

废物资源化

工厂的单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率应达到铜及铜合金板、带、箔材加工行业的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

工厂应采用GB/T 36132附录A的方法计算单位产品主要原材料消耗量、工业固体废弃物综合利用率、废水回用率。

能源低碳化

工厂的单位产品综合能耗应优于铜及铜合金板、带、箔材加工行业相关的能耗限额准入值；应达到能耗限额先进值，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

工厂应采用GB/T 36132附录A的方法计算单位产品综合能耗、单位产品碳排放量。

工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

- 4.6评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

4.7评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e）评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f）评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g）评价识别的问题；

h）绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i）对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j）相关支持材料。

4.8规范性附录A

给出了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的指标表（涵盖一级指标、二级指标及具体评价要求）。

# 三、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明。

本标准不涉及专利。

# 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果。

本标准通过在铜及铜合金板、带、箔材生产工厂的实际验证和调研，确定可用于铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂的评价工作。可以系统评价企业生产过程的能源、资源使用情况，进而有针对性地进行节能、节水、节约原材料、减少污染物排放等工作，有利于推动我国铜及铜合金板、带、箔材生产绿色发展，全面推动我国绿色制造体系创建工作。

# 五、采用国际标准或国外先进标准的目的、意义和一致性程度；我国标准与被采用标准的主要差异及其原因；以及与国际、国外同类标准水平的对比情况。

不适用。

# 六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

《绿色工厂评价通则》GB/T 36132已经于2018年正式发布，本标准是在GB/T 36132的基础上，参考国家、行业的相关标准和规范，建立针对铜及铜合金加工行业的绿色工厂的评价体系标准。

铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价指标表A.1依据《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函〔2018〕257号）。

# 七、国外相关法律、法规和标准情况的说明。（只适用于强制性标准）

不适用。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

# 九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。目前，国际上尚未有国家发布绿色工厂评价相关标准，国内唯一发布的绿色工厂评价标准是《绿色工厂评价通则》GB/T36132，其他行业如电子信息制造业已发布《电子信息制造行业绿色工厂评价导则》JT 11744-2019、钢铁行业和铜加工行业正在编制相关行业评价标准。本标准的发布，可以推进铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂的创建，引导铜及铜合金加工行业各金属相关绿色工厂评价导则的编制，并指导企业提升绿色发展水平，为社会、为企业创造更多价值。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议：

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

# 十一、设立标准实施过渡期的理由：根据国家经济、技术政策需要和该强制性标准涉及的产品的技术改造难度等因素，提出标准的实施日期的建议。（仅适用于强制性标准）

不适用。

# 十二、废止现行有关标准的建议

无。

# 十三、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。如系列标准或划分部分制定的标准的编号建议，参考文献目录等。

无。

《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准编制组

2020年11月25日