ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-201X

刻蚀机用硅电极及硅环

Silicon electrode and silicon ring for plasma etching machine

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203/SC2）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司

本标准主要起草人：库黎明、孙燕、闫志瑞、张果虎。

刻蚀机用硅电极及硅环

  - 范围

- 本标准规定了刻蚀机用硅电极及硅环的要求、取样、试验方法、检验规则等。
    本标准适用于直拉法制备的P<100>，直径为（280~400）mm的圆柱形硅单晶，经加工成刻蚀机用硅电极及硅环，产品用于（200-300）mm的等离子刻蚀机。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551 硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1554 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 11073硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 14140硅片直径测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 29505硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T

  - 术语和定义

- GB/T 14264 界定的术语及以下定义适用于本文件。

平面度

  - 要求

    - 电学参数

- 4.1.1 硅电极和硅环的导电类型、电阻率和径向电阻率变化应符合表1的规定。

表1  电学参数

| 项目 | 导电类型/掺杂剂 | 电阻率 Ω·cm | 径向电阻率变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | p/B | ≤0.02 | ≤10% |
|  |  | 1～5 |  |
|  |  | 65-85 |  |

- 4.1.2径向电阻率变化的测试和计算方案，由供需双方协商确定。

    - 几何尺寸

- 4.2.1 直径

目前硅电极和硅环的直径范围为280 mm -400mm。具体直径视刻蚀设备型号而定，由供需双方协商确定，允许公差±0.1mm。

- 4.2.2厚度

硅电极和硅环的厚度由供需双方协商确定，允许公差±0.05mm。

- 4.2.3 平面度

硅电极和硅环的平面度≤20μm。

- 4.2.4硅内径、同心度、垂直度

硅环的内径尺寸由供需双方协商确定，硅环内径允许公差+0mm/-0.1mm，硅环同心度<0.1mm；垂直度≤0.1mm。

- 4.2.5定位孔直径及公差

硅电极和硅环定位孔直径由供需双方协商确定，公差±0.1mm。

- 4.2.6硅电极微孔直径及公差

硅电极微孔直径0.5mm±0.1mm，或由供需双方协商确定。

- 4.2.7倒角

硅电极外径和硅环的内外径倒角长度为0.3mm±0.1mm或由供需双方协商确定。定位孔的倒角为保护性倒角。硅电极微孔倒角为R倒角长度为0.1mm。

- 4.3晶向及晶向偏离度

- 4.3.1硅电极和硅环的晶向为<100>晶向，硅电极和硅环的晶向偏离度不大于1°。

- 4.4氧含量

- 硅电极和硅环的氧含量＜5.5E17cm-3（17ppma）或由供需双方协商确定，氧含量的径向变化具体指标可按需方要求提供。

- 4.5碳含量

硅电极和硅环的碳含量＜5E16 cm-3（1ppma）或由供需双方协商确定。

- 4.6晶体缺陷

- 硅电极和硅环应无位错，无滑移缺陷。

- 5.7  表面质量

硅电极和硅环的表面及端面（包括倒角面）为抛光面，表面无划伤、沾污、崩边和色差，定位孔无油污。

- 4.8 表面粗糙度

- 硅电极和硅环的表面粗糙度Ra≤10nm，或由供需双方协商确定。

  - 试验方法

- 5.1  硅电极和硅环导电类型测量按GB/T 1550进行；

- 5.2  硅电极和硅环的电阻率测量按GB/T 1551中直排四探针法进行。

- 5.3  硅电极和硅环的径向电阻率变化按GB/T 11073中的B方案进行测量。

- 5.4  硅电极的直径、硅环的内外径测量参照GB/T 14140，使用精度为0.5μm的三坐标仪进行；

- 5.5  硅电极和硅环的厚度、垂直度、定位孔及微孔尺寸测量使用为0.5μm的三坐标仪进行。

- 5.6  硅电极和硅环的平面度测量使用高度仪进行。

- 5.7  硅电极和硅环的倒角内外径及定位孔的倒角长度测量使用带刻度的放大镜进行；

- 5.8  硅电极和硅环的晶向及晶向偏离度测量按GB/T 1555 进行。

- 5.9  硅电极和硅环的氧含量测量按GB/T 1557进行。

- 5.10 硅电极和硅环的碳含量测量按GB/T 1558进行。

- 5.11 硅电极和硅环的晶体缺陷检验按GB/T 1554进行。

- 5.12 硅电极和硅环的表面质量采用目视检测。

- 5.13 硅电极和硅环的表面粗糙度测量按GB/T29505进行

- 6.检查和验收

- 6.1.1产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

- 6.1.2需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

- 6.2组批

- 硅电极和硅环以批的形式提交验收，每批应由同一规格、同一单晶的硅电极或硅环组成。

- 6.3检验项目

- 6.3.1硅电极和硅环的检验项目包括：导电类型、几何尺寸、表面质量及表面粗糙度等项目。

- 6.3.2供需双方协商的检验项目有：电阻率范围及径向电阻率变化。

6.3.3 其他检验项目如氧碳含量、晶向及晶向偏离度、晶体缺陷等由供方在质量保证书中提供数据，或由供需双方协商确定。

- 6.4取样

- 6.4.1硅电极和硅环的取样应符合表2的规定。

表2  取样

| 检验项目 | 取样数量 | 取样位置 | 要求的 章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导电类型 | 每批产品随机抽取5%的试样， 10个以及下产品抽取1个试样。 | 任意位置 | 5.1 | 7.1 |
| 电阻率范围 | 每批产品随机抽取10%的试样，5-10个产品抽取2个试样，5个产品抽取1个试样 | 在产品的上下端面 | 5.1 | 7.2 |
| 径向电阻率变化 | 每批产品随机抽取10%的试样，5-10个产品抽取2个试样，5个产品抽取1个试样 | 在产品的上下端面 | 5.1 | 7.3 |
| 几何尺寸 | 抽样比例由供需双方协商确定 | 按照要求 | 5.2 | 7.4-7.7 |
| 表面粗糙度 | 每批产品抽取2个试样 | 任意表面位置 | 5.2 | 7.8 |
| 晶向及晶向偏离度 | 每批产品随机抽取5%的试样， 10个以及下产品抽取1个试样。 | 在产品的端面 | 5.3 | 7.8 |
| 氧含量 | 每批产品随机抽取10%的试样，5-10个产品抽取2个试样，5个产品抽取1个试样 | 在单晶的头部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.4 | 7.10 |
| 碳含量 | 每批产品随机抽取10%的试样，5-10个产品抽取2个试样，5个产品抽取1个试样 | 在单晶的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.5 | 7.11 |
| 晶体缺陷 | 每批产品抽取2个试样 | 在单晶的尾部切取试样，当不能区分头尾时，应在单晶的两端各取1片试样 | 5.6 | 7.12 |
| 表面质量 | 抽样比例由供需双方协商确定 | 按照要求 | 5.7 | 7.13 |

- 6.4.2如要求按照其他方案进行取样，由供需双方协商确定。

- 6.5检验结果的判定

- 6.5.1导电类型、晶向及晶向偏离度采取抽样检验。若有1项不合格，则该批判为不合格。

6.5.2电阻率范围、径向电阻率变化、氧含量、碳含量、晶体缺陷、几何尺寸、表面粗糙度采用抽样检验，抽取4个试样时，有3个试样不合格则判该批产品不合格；抽取3个及3个以下试样时，有1个试样不合格则判该批产品不合格；抽取试样大于4个时，。

6.5.3 由供需双方协商的检验项目，检验结果的判定由供需双方协商确定。

- 7标志、标签和随行文件

- 7.1 标志

- 产品包装箱外应标有“小心轻放”、“易碎”、“防腐”、“防潮”字样或标志，并注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 数量；

- 7.2 随行文件

随性文件包括但不限于产品质量证明书，产品质量证明书应注明：

a) 供方名称；

- 产品名称及规格；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- 包装、运输和贮存

- 8.1 包装

- 硅电极和硅环用聚苯烯（泡沫）逐片包装，然后将经过包装的硅电极和硅环装入包装箱内，并装满填充物，防止硅电极和硅环松动。

- 8.2 运输、贮存

    - 产品在运输过程中应轻装轻卸，严禁抛掷，且应采取防震、防潮措施。

- 8.2.2   产品应贮存在清洁、干燥环境中。