ICS

备案号：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

铜及铜合金棒、型、线材绿色工厂

评价要求

Requirements for assessment of green factory in copper and copper alloy bar，profile and wire

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前   言

本文件是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江力博控股有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、中铜（昆明）铜业有限公司

本文件主要起草人：

# 铜及铜合金棒、型、线材绿色工厂评价要求

# 1范围

本文件规定了铜及铜合金棒、型、线材绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于具有实际生产过程的铜及铜合金棒、型、线材加工企业的绿色工厂评价。

# 2规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119    节水型企业评价导则

GB 12348     工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597     危险废物贮存污染控制标准

GB 18599     一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准

GB 18613     中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001   质量管理体系  要求

GB 19153     容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576     单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577     冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761     通风机能效限定值及能效等级

GB 20052     三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 23331   能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001   环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256   产品生态设计通则

GB/T 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790     电力变压器能效限定值及能效等级

GB 31574     再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 32161-2015  生态设计产品评价通则

GB/T33000    企业安全生产标准化基本规范

GB 34330     固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000   社会责任指南

GB/T 36132-2018  绿色工厂评价通则

GB/T 45001   职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034     建筑照明设计标准

YS/T 1401    铜加工行业能源计量器具配备和管理要求

YS/T XXXX-2021  铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色工厂  green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132-2018，3.1]

3.2

绿色（生态）产品 green product

符合绿色（生态）设计理念和评价要求的产品。

[来源：GB/T 32161-2015，3.3，有修改]

3.3

绿色（生态）设计  eco-design，green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护和可持续发展的活动。

[来源：GB/T 32161-2015，3.2，有修改]

3.4

相关方 interested party；stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

[来源：GB/T 36132-2018，3.3]

# 4总则

4.1评价原则

评价原则应满足YS/T XXXX-2021中4.1的要求。

评价指标评价指标应满足YS/T XXXX-2021中4.2的要求。

  - 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。

- 4.3.2 当评价结果用于对外宣告时，认定评价应由独立于工厂且具备相应能力的第三方组织开展客观评价。

注：针对被评价组织，第一方为组织自身，第二方为组织的利益相关方，第三方与组织没有直接利益关系的其他组织。4.3.3 开展认定评价的第三方组织应结合受评企业的自评报告、生产数据统计报表、设备台账报表、申明文件、分析检测报告、相关第三方认证证书等支持性原始资料，并对相应管理层、执行层的人员进行座谈会，开展实地调查，抽样调查等方式收集必要的实时依据。根据各类材料的综合分析，确保受评企业的评价结果对应指标均由充分、可靠的证据支撑。

4.3.4 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分，其中必选要求总分60分，可选要求总分40分。必选指标得分根据符合与否取零分或满分，可选指标根据符合程度在零分和满分之间取值。

评价应依据国家主管部门规定、铜及铜合金棒、型、线材企业水平或相关方要求确定评分标准。当工厂的指标加权综合评分达到85分以上，即满足成为绿色工厂的条件。最终得分按公式（1）计算确定。

(1)

式中：

S--综合得分；

Qi——各一级指标得分；

Wi——各一级指标分值权重。

# 5评价要求

5.1基本要求

5.1.1合规性与相关方要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 工厂应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 工厂自评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

5.1.1.4 工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

5.1.1.5 工厂的经营与发展应与国家和行业颁布的产业政策和环境保护政策一致。

    - 基础管理职责

- 5.1.2.1 最高管理者（直接引用36132的4.3.1、4.3.2就好）

- a）  应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- 对绿色工厂的有效性负责；

- 确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- 确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- 确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- 就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- 确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- 指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- 促进持续改进；

- 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

- b）  应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- 确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

- 收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- 向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

  - 基础设施

5.2.1 建筑

5.2.1.1工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

5.2.1.2工厂的建筑应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.1.3 工厂应集约化利用厂区，适用时，工厂的厂房宜采用联合厂房、多层建筑等。

5.2.2  照明

工厂的照明应满足以下要求：

a）厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

b）不同场所的照明应进行分级设计。工艺适用时，节能型照明设备的使用数量占比不低于30%。（编制说明中没有写出30%的来源）

c）大型厂房及公共场所的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3  设备实施

5.2.3.1专用设备

a)专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放。

b)应不使用有色金属产业政策和结构调整指导目录中规定的淘汰类设备。

c）工厂新、改和扩建时，生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。

d）有粉尘产生的熔铸工序及设备，应配置收除尘装置；有油烟（雾）排放污染的轧机、退火等工序及设备，应配置油烟（雾）收集净化装置。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应满足YS/T XXXX-2021中5.2.3.2的要求。

5.2.3.3 计量设备

a)工厂应依据GB 17167、GB 24789、YS/T 1401等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。一级用能单位、二级用能单位、主要三级用能单位计量器具配备率应满足YS/T 1401的要求。

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：

（1）照明系统；

（2）新水、循环水、软化水及相关用能设备的计量和控制；

（3）空气处理设备的流量和压力计量；

（4）天然气、相关用能设备的能耗计量和控制设备；

（5）热力（蒸汽和热水）、相关用能设备的计量。

5.2.3.4 污染物处理设施

工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.2.4 其他设备设施

工厂宜开展智能工厂建设，将产品使用过程中产生的数据形成闭环及优化，全面提升产品的全生命周期管理，起到降本增效，推动增长的目的。

  - 管理体系

5.3.1 质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，应通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，并宜满足GB/T 33000的要求，应通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，宜通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，并宜满足YS/T 1401的要求，宜通过能源管理体系第三方认证。工厂宜建立能源管理中心。

5.3.5 测量管理体系

工厂宜建立、实施并保持测量管理体系。工厂测量管理体系宜满足GB/T 19022的要求，宜通过测量管理体系第三方认证。

5.3.6 社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，社会责任报告宜公开可获得。

  - 能源与资源投入要求

    - 能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源和低碳清洁的能源。

5.4.1.2 铜及铜合金棒、型、线材棒、型、线材各工序能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗。

5.4.1.3 工厂宜充分利用余热、余压、氢气、氮气，生产过程中产生的二次能源宜回收利用。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。水重复利用率应不低于90%。

5.4.2.2 工厂应减少有害材料的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。工艺损耗率应满足表1的要求。

表1 工艺损耗率

| 名称 | 化学元素 | 工艺损耗率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄铜棒、线、型材 | 铜 | 1.2 | 0.8 |
|  | 锌 | 4.7 | 3.7 |
|  | 铅 | 2.3 | 1.8 |
| 青铜棒、线、型材 | 铜 | 2.4 | 1.6 |
| 白铜棒、线、型材 | 铜 | 1.4 | 0.8 |
|  | 锌 | 4.7 | 3.8 |
|  | 镍 | 1.4 | 0.8 |

5.4.2.3 在不影响产品质量的前提下，工厂宜使用再生原辅材料。

5.4.3 采购

5.4.3.1 工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动。

5.4.3.3工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 供方宜通过绿色供应链评价要求。

5.5 产品要求

5.5.1 绿色（生态）设计

5.5.1.1 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种应按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。

5.5.1.2 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161-2015对生产的产品进行生态设计产品评价。

5.5.2 有害物质使用

工厂生产的产品应替代或减少有害物质的使用。有毒有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

5.5.3 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

  - 环境排放

    - 大气污染物

5.6.1.1工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可证要求。

5.6.1.2 工厂应建立大气污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

5.6.2 水体污染物

5.6.2.1 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准、地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可要求。

5.6.2.2 工厂应建立水体污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

5.6.3 固体废弃物

5.6.3.1固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的规定。

5.6.3.2工厂宜针对自身产生的固体废物进行减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用。

5.6.3.3工厂产生的危险废物，应委托具有资质和能力的企业进行危险废物处理。危险废物的转移，应按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或纸质转移联单，并保存处理记录。

5.6.3.4工厂应建立危险废物处置台账，并保存处理记录。

5.6.4 噪声

5.6.4.1厂界环境噪声排放应符合GB 12348国家标准及地方相关标准的要求。

5.6.4.2工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始检测和监控记录。

5.6.5 温室气体

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

  - 绩效

    - 一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T 36132-2018中附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应满足铜及铜合金棒、型、线材加工行业的准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 工厂应按GB/T 31613-2018附录A计算容积率、建筑密度及单位用地面积产能。

5.7.2.2 工业项目建设用地应符合国家现行有关项目建设用地的规定，容积率应不低于0.6，建筑密度应不低于30%。

5.7.2.2 单位用地面积产能不应低于地方发布的单位用地面积产能的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产能。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算绿色物料使用率。

5.7.3.2 绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有害原辅材料（产品）替代目录，并应对其进行统计与识别。

5.7.3.3 适用时，工厂宜使用铜及铜合金二次资源作为原材料进行资源综合利用，如利用再生资源及产业废弃物等作为原料，提高铜及铜合金二次资源利用率。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量。

5.7.4.2工厂的单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量应达到铜及铜合金棒、型、线材加工行业的国内先进水平；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率。

5.7.5.2工厂的单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率应达到铜及铜合金棒、型、线材加工行业的国内先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 工厂应采用GB/T 36132附录A的方法计算单位产品综合能耗、单位产品碳排放量；

5.7.6.2工厂的单位产品综合能耗应达到铜及铜合金棒、型、线材加工行业相关国家、行业或地方标准的能耗值指标要求；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

# 6评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案、预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e）评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f）评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g）评价识别的问题；

h）绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i）对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j）相关支持材料。

附录A

（规范性附录）

铜及铜合金棒、型、线材生产绿色工厂评价指标

铜及铜合金棒、型、线材生产绿色工厂评价指标见表A.1。

表A.1    铜及铜合金棒、型、线材生产绿色工厂评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及 证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 绿色工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准， 工厂应至少运行一年以上。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 |  | - | 一票 否决 | - |
|  |  |  | 工厂应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。 | 国家企业信用公示系统无处罚记录截屏等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 自评价之日前三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  | - |  | - |
|  |  |  | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | 相关环境要求承诺等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应与国家和行业颁布的产业政策和环保政策一致。 | 生产许可等相关证明文件 |  | - |  | - |
|  |  | 最高管理者 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应满足GB/T 36132-2018中4.3.1 a）的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132-2018中4.3.1 b）的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  | - |  | - |
|  |  | 工厂 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标明确且可量化。 | 绿色工厂建设方案等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  | - |  | - |

表A.1（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及 证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量检验书或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂的建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。 | 厂房建筑施工图设计说明、节材、节能、节水设计说明或其他相关证明文件 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 危险固废存储储罐、仓库照片、厂区平面图或其他证明文件 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 适用时，工厂的厂房宜采用联合厂房、多层建筑等。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 人工照明应符合GB 50034规定。 | 照明说明 （含节型照明设备统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工艺适用时，节能型照明设备的使用占比不低于 50%。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 专用设备档案、台账等相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后设备清单或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂新、改和扩建时，生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。 | 工厂新、改和扩建审批文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 有粉尘产生的熔铸工序及设备，应配置收除尘装置。 | 收除尘装置或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 有油烟（雾）排放污染的轧机、退火等工序及设备，应配置油烟（雾）收集净化装置。 | 油烟（雾）净化装置或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB 24789、YS/T 1401等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求： · 照明系统； · 新水、循环水、软化水及相关用能设备的计量和控制； · 空气处理设备的流量和压力计量； · 天然气、相关用能设备的能耗计量和控制设备； · 热力（蒸汽和热水）、相关用能设备的计量。 | 计量器具网络图等相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。 | 污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，应设置应急避灾线路指示标志。 | 现场标识或其他相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能设备说明等相关证明文件 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜开展智能工厂建设。 | 智能工厂建设证明文件 | 可选 | 3 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 质量管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 职业健康安全管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 环境管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，并宜满足YS/T 1401的要求。 | 能源管理体系手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证。 | 能源管理体系认证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 测量管理体系 | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系。 | 测量管理体系手册文件或其他相关证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过测量管理体系第三方认证。 | 测量管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告、公开证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 铜及铜合金棒、型、线材综合能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗。 | 能源消耗数据统计表 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 使用可再生能源代替不可再生能源和低碳清洁能源。 | 使用可再生能源和低碳清洁能源相关证明文件 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 充分利用余热、余压、氢气、氮气，产生的二次能源宜回收利用。 | 利用余热、余压、氢气、氮气的相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 建有能源管理中心 | 能源管理中心系统证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 建有厂区光伏电站、智能微电网。 | 光伏电站、智能微电网系统证明 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作。水重复利用率应不低于90%。 | 节水评价、数据统计表等证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 | 原料检验报告单、减少有害物质的使用证明等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工艺损耗率达到表X中的规定。 | 工艺损耗率证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜使用再生原辅材料。 | 使用再生原辅材料证明 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 采购 | 工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查直度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜向供方提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。 | 使用低碳清洁能源、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 满足绿色供应链评价要求。 | 绿色供应链评价证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 绿色（生态）设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念。 | 生态设计的理念说明 | 必选 | 15 | 10% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。 | 产品生态设计证明文件 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求。 | 生态设计产品评价证明文件 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 工厂生产的产品应替代或减少有毒有害物质的使用。 | 产品检验报告 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 | 有害物质清单、环境风险防范和应急处理设施证明等 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  | 节能 | 工厂生产的产品生产能耗应满足相关标准的先进值要求。 | 产品能耗先进值证明文件 | 必选（适用时） | 15 |  |  |
|  |  |  | 达到相关标准中的节能评价值/先进值要求，未制定标准的，产品能效达到行业前20%的水平，前5%为满分。 | 产品能耗先进值证明文件 | 可选（适用时） | 6 |  |  |
|  |  | 减碳 | 工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查。 | 产品碳足迹报告 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查的结果宜对外公布。 | 碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 可回收利用 | 对工厂内部、外供工厂产生的边角料充分回收利用，并对不同类型的边角料加强管控。 | 边角料可回收利用证明材料 | 可选 | 8 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可证要求。 | 监测报告、环评报告等资料 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂的主要大气污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 监测报告等证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立大气污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。 | 大气污染物排放台账、原始监测和监控记录，并现场查看 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准、地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可要求。 | 监测报告、环评报告等资料 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂的主要水体污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 监测报告等证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立水污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账、原始监测和监控记录，并现场查看 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的规定。 | 固体废物清单、危险废物处置合同、固废转移联单等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 企业产生的危险废物，应委托具有资质和能力的企业进行危险废物处理。 | 危险废物清单、危险废物处置合同、危废转移联单及处置资料等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立危险废物处置台账，并保存处理记录。 | 危险废物处置台账 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用方式。 | 固体废物处理方式说明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方相关标准的要求。 | 监测报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 噪声源台账，监测记录 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 温室气体核查报告，核查结果结果公示截图 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 第三方核查声明证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 核查结果对外公布。 | 核查结果公示截图 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 可行时，利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 | 可选 | 6 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂容积率，指标应不低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂容积率，指标达到0.72及以上，2倍及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂建筑密度，建筑密度应不低于30%。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂建筑密度，建筑密度达到40%及以上 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 单位用地面积产值核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产值核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工厂主要物料的绿色物料使用率达 30%及以上。 | 绿色物料使用率证明材料 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标应不高于行业先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废气产生量，指标应不高于行业先进水平。 | 单位产品废气产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废气产生量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废水产生量，指标应不高于行业先进水平。 | 单位产品废水产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废水产生量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要原材料消耗量，指标应不高于行业平均水平。 | 单位产品主要原材料消耗量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要原材料消耗量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工业固体废物综合利用率，指标应大于 65%。 | 单位产品工业固体废物台账、综合利用率核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工业固体废物综合利用率，指标达到 73%，90%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算废水处理回用率，指标高于行业平均值。 | 废水处理回用率核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算废水处理回用率，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品综合能耗，指标应达到相关国家、行业标准中的先进值要求。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品综合能耗，指标应优于行业前20%水平，前5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算单位产品碳排放量，指标应达到相关国家、行业标准中的先进值要求。 | 单位产品碳排放量统计 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算单位产品碳排放量，指标应优于行业前20%水平，前5%为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |