ICS 13.060.25

CCS H 01

YS

中华人民共和国行业标准

YS/T XXXX—XXXX

取水定额  锌冶炼

Norm of water intake—Zinc smelting

（送审稿）

20XX-XX-XX 发布                              20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、云锡文山锌铟冶炼有限公司、陕西东岭冶炼有限公司。

本文件主要起草人：覃雪莲、贾绍凯、刘卫平、孙天友、王浩宇、孟庆武、张  靖、苏  飞、李志强、李宗兴、陈  鹏、朱北平、王红哲、陈国强、江秋月、郝长夷、蔡创开、成世雄、郭艳萍、庾耀武

- 取水定额  锌冶炼

- 1  范围

本文件规定了锌冶炼取水定额的计算方法、取水量定额和定额使用说明。

本文件适用于现有、新建和改扩建锌冶炼企业取水量及取水量的管理。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452     企业水平衡测试通则

GB/T 18820     工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534     工业用水节水 术语

GB 24789       用水单位水计量器具配备和管理通则

- 3  术语和定义

GB/T 18820和GB/T 21534 界定的术语和定义适用于本文件。

- 4   计算方法

- 4.1  一般规定

- 4.1.1  取水量范围

取水量范围是指企业为保证工业生产正常进行，保证生产过程对水的需要，实际从各种水源提取的新水量。取水源包括地表水、地下水、城镇供水工程以及企业从市场购得的其它水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水、苦咸水、富集雨水和生活区取水量。

- 4.1.2  取水量供给范围

取水量供给范围是指用于主要生产用水、辅助生产（包括机修、运输、空压站等）用水和附属生产（包括办公楼、绿化、职工食堂、非营业的洗浴及保健站、卫生间等）用水，包括制酸用水；不包括非工业生产单位的用水。

4.1.3  各种水量的计量

取水量、外购水量、外供水量以企业的一级计量表计量为准。

4.2 单位锌产品取水量

单位锌产品取水量按公式（1）计算：

Vui=ViQ   …………………………………………………………（1）

式中：

Vui——在一定的计量时间内单位锌产品取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

V i ——在一定的计量时间内锌冶炼过程中取水量总和，单位为立方米（m3）；

Q ——在一定的计量时间内锌产品的产量，单位为吨（t）。

- 5  取水定额

- 5.1  现有企业取水定额

现有锌冶炼企业单位产品取水量定额见表1。

表1  现有锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位锌产品取水量（m3/t） | 10 | 11.5 |

- 5.2  新建企业取水定额

新建锌冶炼企业单位产品取水量定额见表2。

表2  新建和改扩建锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位锌产品取水量（m3/t） | 9 | 10.5 |

- 5.3  先进企业取水定额

先进锌冶炼企业单位产品取水量定额见表3。

表3  先进锌冶炼企业单位产品取水定额

| 分类 | 火法炼锌 | 湿法炼锌 |
| --- | --- | --- |
| 单位锌产品取水量（m3/t） | 8 | 9 |

- 6   定额使用说明

6.1  取水定额指标为最高允许值，在实际运用中取水量应不大于定额指标值。

6.2  锌冶炼企业用水计量器具配置和管理应符合GB 24789的要求。

6.3  取水定额管理中，水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

6.4  单位产品取水量应以年为计量时间单位。