《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准

（送审稿）编制说明

- 一、项目来源

我国是铜板带生产制造大国，改革开放30多年来，铜及铜合金板、带、箔材制造业取得了巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价。与此同时，发达国家的绿色发展理念向我国的输出，不断形成新的贸易壁垒，影响我国的进出口贸易。而目前，我国关于绿色制造的标准和工作机制分散在能耗限额、取水限额、ROHS、碳排放、管理体系等部分领域，缺少统筹规划。因此，从国内工业化进程和国际竞争格局来看，加快研究铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂相关标准与工作机制，开展综合评价，是当下亟需的工作。绿色制造（Green Manufacturing） 是一种在保证产品的功能、质量、成本的前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式，通过开展技术创新及系统优化，使铜及铜合金板、带、箔材产品在设计、制造、物流、使用、回收、拆解与再利用等全生命周期过程中，对环境影响最小、资源能源利用率最高、人体健康与社会危害最小，并使企业经济效益与社会效益协调优化。铜及铜合金板、带、箔材工厂是实施绿色制造的主体。《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出“制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价”。

目前，国家标准《绿色工厂评价通则》GB/T 36132-2018已经正式发布，为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，加快推进绿色制造，充分发挥工业节能与绿色标准的规范和引领作用，促进工业企业能效提升和绿色发展，依据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）和《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16号）精神，制定本标准。

根据工信厅科函[2019]126号和有色标委[2019]73号《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号3（项目编号“2019-0090T-YS  ” ）《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准由宁波兴业盛泰集团有限公司负责起草，完成年限为2021年。

二、工作简况

- 标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准工作计划。由宁波兴业盛泰集团有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、浙江花园铜业有限公司、中铝华中铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司等负责起草。

由于时间比较紧，工作量多，标准制订计划任务正式下达后，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：宁波兴业盛泰集团有限公司总负责、市场和行业信息收集、资料汇总及执笔；中铝洛阳铜加工有限公司、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、浙江花园铜业有限公司、中铝华中铜业有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司等负责补充市场信息、标准指标的验证和完善。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

本文件规定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。本文件适用于具有实际生产过程的铜及铜合金板、带、箔材加工企业的绿色工厂评价。

铜及铜合金板带箔材生产行业作为规模较大、应用广泛的原材料加工行业，经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内生产行业现状的调研及发展趋势的分析，结合国内的实际情况，以国家标准GB/T36132-2018《绿色工厂评价通则》、《铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则》和工信部现有评价指标和要求为基础，2020年3月形成本标准讨论稿及其编制说明，提交6月杭州标准工作会讨论。

2020年6月，在杭州标准工作会上与会专家对本标准讨论稿进行认真的研究和讨论，认为应该以铜板带箔材生产特有的要求和指标等方面进行进一步修改和完善，会后由起草单位收集各个生产厂家有关设备、污染物排放、能耗、资源循环利用等方面的执行标准、指标和实际完成情况，根据汇总收集的资料在标准相应条款增加生产指标或要求。7月发出调查表，共计有7家铜板带箔材生产企业予以回复，回复表格详见附录。经过汇总和统计，增加了部分铜板带箔材生产特有的技术要求，形成预审稿，提交标准工作会进行预审。

2020年12月，由全国有色金属标准化技术委员会主持在昆明召开该标准预审会，对该标准预审稿进行了预审。编制组根据预审会意见对标准进行修改和完善，形成《标准送审稿》及编制说明。

三、编制原则

3.1编制原则

3.1.1一致性原则

标准尽可能与以下内容协调一致：

a)绿色制造体系要求；

b)相关法律、法规、政策、标准、管理办法；

c)工业和信息化部绿色制造整体目标；

d)《绿色工厂评价通则》。

e）YS/T 1425《铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则》

3.1.2全面系统

a)涵盖工厂生产的全过程、全链条和全要素；

b)全面、系统建立绿色工厂评价体系。

3.1.3突出行业特点

在《绿色工厂评价通则》的基础上突出铜及铜合金加工行业的特点，重点关注铜及铜合金加工企业的能源投入、环境排放和绩效指标。

3.1.4 适用可操作

a)在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求；

b)遵循“PDCA管理循环”模式，降低标准实施的难度；

c)立足国内企业绿色制造实际与工业和信息化部建设绿色制造体系、全面创建绿色工厂的要求，确保标准的可操作性。

3.1.5 完全按照GB/T 1.1和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

3.2 评价方法

评价方法与GB/T 36132的评价方法一致，绿色工厂同时满足以下条件，按照相关程序要求经过公示无异议后，可称为绿色工厂。

3.3 评价流程

规定评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

四、标准主要内容

根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》，本标准设置了8个部分内容，具体包括：

4.1范围

本文件规定了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于具有实际生产过程的铜及铜合金板、带、箔材加工企业的绿色工厂评价。

4.2规范性引用文件

GB/T 7119    节水型企业评价导则

GB 12348     工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597     危险废物贮存污染控制标准

GB 18599     一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准

GB 18613     中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001   质量管理体系  要求

GB 19153     容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576     单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577     冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761     通风机能效限定值及能效等级

GB 20052     三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 23331   能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 24001   环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256   产品生态设计通则

GB/T 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790     电力变压器能效限定值及能效等级

GB 29442     铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额

GB 31574     再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 32161-2015  生态设计产品评价通则

GB/T33000    企业安全生产标准化基本规范

GB 34330     固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000   社会责任指南

GB/T 36132-2018  绿色工厂评价通则

GB/T 45001   职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034     建筑照明设计标准

YS/T 1401    铜加工行业能源计量器具配备和管理要求

YS/T 1425-2021  铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则

4.3 术语和定义

根据GB/T 36132、GB/T 11086对绿色工厂、 绿色（生态）产品等相关术语做出规定。

4.4 总则

对铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价原则、评价指标、评价方法等做出规定。

4.4.1评价原则

评价原则应满足YS/T 1425-2021中4.1的要求。

4.4.2评价指标

评价指标应满足YS/T 1425-2021中4.2的要求。

4.4.3评价方法

4.4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，认定评价应由独立于工厂且具备相应能力的第三方组织实施。

注：针对被评价组织，第一方为组织自身，第二方为组织的利益相关方，第三方与组织没有直接利益关系的其他组织。

4.4.3.2 开展认定评价的第三方组织应查看受评工厂的自评报告、统计报表、设备台账报表、声明文件、分析检测报告、相关第三方认证证书等支持性原始资料；根据实际情况，对相应管理层、执行层的人员进行座谈、实地调查、抽样调查等方式收集必要的实时证据。根据各类材料的综合分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价指标表参见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0 分和满分之间取值。

4.4.3.4 必选要求达标且指标加权综合评分达到85分以上，即满足评定成为铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂的条件。

4.5评价要求

4.5.1基本要求

4.5.1.1合规性与相关方要求

工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

工厂应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

工厂应与国家和行业颁布的产业政策和环境保护政策一致。

- 4.5.1.2最高管理者

- a）  应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- 对绿色工厂的有效性负责；

- 确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- 确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- 确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- 就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- 确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- 指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- 促进持续改进；

- 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

- b）  应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- 确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

- 收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- 向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

工厂

- a）  应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制；

- b）  应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化；

- c）  应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

- 4.5.2基础设施

- 4.5.2.1建筑

工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

工厂的建筑应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

工厂应集约化利用厂区，适用时，工厂的厂房宜采用联合厂房、多层建筑等。

- 4.5.2.2照明

工厂的照明应满足以下要求：

a）厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

b）不同场所的照明应进行分级设计。工艺适用时，节能型照明设备的使用数量占比不低于30%。

c）大型厂房及公共场所的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

4.5.2.3设备设施

4.5.2.3.1专用设备

a) 专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放。

b）应不使用有色金属产业政策和结构调整指导目录中规定的淘汰类设备。

c）工厂新、改和扩建时，生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。

d）有粉尘产生的熔铸工序及设备，应配置收除尘装置；有油烟（雾）排放污染的轧机、退火等工序及设备，应配置油烟（雾）收集净化装置。

4.5.2.3.2通用设备

- 通用设备应满足YS/T 1425-2021中5.2.3.2的要求。

4.5.2.3.3计量设备

a)工厂应依据GB 17167、GB 24789、YS/T 1401等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。一级用能单位、二级用能单位、主要三级用能单位计量器具配备率应满足YS/T 1401的要求。

b）能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：

· 照明系统；

· 新水、循环水、软化水及相关用能设备的计量和控制；

· 空气处理设备的流量和压力计量；

· 天然气、相关用能设备的能耗计量和控制设备；

· 热力（蒸汽和热水）、相关用能设备的计量。

4.5.2.3.4污染物处理设备设施

工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

4.5.2.4其他设备设施

工厂宜开展智能工厂建设。

4.5.2.5标识

在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，应设置应急避灾线路指示标志。

- 4.5.3管理体系

质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系，应通过质量管理体系第三方认证。

职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，并宜满足GB/T 33000的要求，应通过职业健康安全管理体系第三方认证。

环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，应通过环境管理体系第三方认证。

能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，并宜满足YS/T 1401的要求，宜通过能源管理体系第三方认证。

工厂宜建立能源管理中心。

测量管理体系

工厂宜建立、实施并保持测量管理体系。工厂测量管理体系宜满足GB/T 19022的要求，宜通过测量管理体系第三方认证。

社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。社会责任报告宜公开可获得。

- 4.5.4能源与资源投入

- 能源投入

工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源和低碳清洁的能源。

铜及铜合金板、带、箔材各工序能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗。

工厂宜充分利用余热、余压、氢气、氮气，过程中产生的二次能源宜回收利用。

资源投入

工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。水重复利用率应不低于90%。

工厂应减少有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。工艺损耗率应满足表1的要求。

表1 工艺损耗率

| 名称 | 原料名称 | 工艺损耗率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上限 | 下限 |
| 青铜带 | 阴极铜（电解精炼铜） | 1.5 | 1.1 |
| 纯铜带 | 阴极铜(电解精炼铜) | 4.5 | 0.1 |
| 锌白铜带 | 阴极铜（电解精炼铜） | 1.4 | 1.2 |
|  | 电解镍 | 1.4 | 1.2 |
|  | 电解锌 | 4.5 | 3.7 |
| 黄铜带 | 阴极铜(电解精炼铜) | 4 | — |

在不影响产品质量的前提下，工厂宜使用再生原辅材料。

采购

工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则。

工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动。

工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

供方宜通过绿色供应链评价要求。

4.5.5产品

绿色（生态）设计

工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种宜按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。

工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161-2015对生产的产品进行生态设计产品评价。

有害物质使用

工厂生产的产品应替代或减少有害物质的使用。有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

节能

工厂生产的产品生产能耗应满足相关国家标准的先进值要求。

减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

可回收利用

工厂宜对工厂内部、外供工厂产生的边角料充分回收利用，并对不同类型的边角料加强管控。

- 4.5.6环境排放

- 大气污染物

工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可证要求。

工厂应建立大气污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

水体污染物

工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准、地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可要求。

工厂应建立水体污染物排放自行监测和监控记录台账，并保存原始监测和监控记录。

固体废物

固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的规定。

工厂宜针对自身产生的固体废物进行减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用。

工厂产生的危险废物，应委托具有资质和能力的企业进行危险废物处理。危险废物的转移，应按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或纸质转移联单，并保存处理记录。

工厂应建立危险废物处置台账，并保存处理记录。

噪声

厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方相关标准的要求。

工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

温室气体

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

- 4.5.7绩效

- 一般要求

工厂应依据GB/T 36132-2018中附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应满足铜及铜合金板、带、箔材加工行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。

绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度连续的12个月。

用地集约化

工厂应按GB/T 36132-2018附录A计算厂房的容积率、建筑密度、单位用地面积产能。

工业项目建设用地应符合国家现行有关项目建设用地的规定，容积率应不低于0.6，建筑密度应不低于30%。

单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

原料无害化

工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算绿色物料使用率。

绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有害原辅材料（产品）替代目录，并应对其进行统计与识别。

适用时，工厂宜使用铜及铜合金二次资源作为原材料进行资源综合利用，如利用再生资源及产业废弃物等作为原料，提高铜及铜合金二次资源利用率。

生产洁净化

工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量。

工厂的单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量应达到铜及铜合金板、带、箔材加工行业的国内先进水平；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

废物资源化

工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率。

工厂的单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率应达到铜及铜合金板、带、箔材加工行业的国内先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

能源低碳化

工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品综合能耗、单位产品碳排放量。

- 工厂的单位产品综合能耗应达到铜及铜合金板、带、箔材加工行业相关国家、行业或地方标准能耗限额先进值；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

- 4.6评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案、预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

4.7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e）评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f）评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g）评价识别的问题；

h）绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i）对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j）相关支持材料。

4.8规范性附录A

给出了铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价的指标表（涵盖一级指标、二级指标及具体评价要求）。

# 五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

# 六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

《绿色工厂评价通则》GB/T 36132已经于2018年正式发布，本标准是在GB/T 36132的基础上，参考国家、行业的相关标准和规范，建立针对铜及铜合金加工行业的绿色工厂的评价体系标准。

铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价指标表A.1依据《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函〔2018〕257号）。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

# 八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。目前，国际上尚未有国家发布绿色工厂评价相关标准，国内唯一发布的绿色工厂评价标准是《绿色工厂评价通则》GB/T36132，其他行业如电子信息制造业已发布《电子信息制造行业绿色工厂评价导则》JT 11744-2019、钢铁行业和铜加工行业正在编制相关行业评价标准。本标准的发布，可以推进铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂的创建，引导铜及铜合金加工行业各金属相关绿色工厂评价导则的编制，并指导企业提升绿色发展水平，为社会、为企业创造更多价值。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

# 十、废止现行有关标准的建议

无。

# 十一、预期的经济效果

本标准通过在铜及铜合金板、带、箔材生产工厂的实际验证和调研，确定可用于铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂的评价工作。可以系统评价企业生产过程的能源、资源使用情况，进而有针对性地进行节能、节水、节约原材料、减少污染物排放等工作，有利于推动我国铜及铜合金板、带、箔材生产绿色发展，全面推动我国绿色制造体系创建工作。

# 十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。如系列标准或划分部分制定的标准的编号建议，参考文献目录等。

无。

《铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求》行业标准编制组

2021年3月10日

附录：指标及基础数据调查表

- 铜陵金威铜业有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 | 无 |  |
| 2 |  | 保温炉 | 无 |  |
| 3 |  | 铸造设备 | 无 |  |
| 4 |  | 步进式加热炉 | 无 |  |
| 5 |  | 热轧机 | 无 |  |
| 6 |  | 铣面机 | 无 |  |
| 7 |  | 冷轧机 | 无 |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 | 无 |  |
| 9 |  | 连续退火炉 | 无 |  |
| 10 |  | 酸洗线 | 无 |  |
| 11 |  | 分剪机 | 无 |  |
| 12 |  | 烘干机 | 无 |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)二级标准 | 颗粒物 100mg/m3 | 24.2mg/m3 |  |
| 2 |  | 半连铸 | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996)二级标准 | 颗粒物 100mg/m3 | 24.2mg/m3 |  |
| 3 |  | 角料烘干机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 钟罩退火炉 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冷轧机 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准 | 非甲烷总烃 120mg/m3 | 3.04mg/m3 |  |
| 6 |  | 清洗线 | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准 | 硫酸雾 45mg/m3 | 0.184mg/m3 |  |
| 7 |  | 铣面机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 热轧 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准 | 非甲烷总烃 120mg/m3 | 3.09mg/m3 |  |
| 9 |  | 连续退火线 | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准 | 硫酸雾 45mg/m3 | 0.266mg/m3 |  |
| 10 |  | 分剪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 食堂 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 无组织排放废气 | 非甲烷总烃、硫酸雾、颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级标准 | 非甲烷总烃4mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3、颗粒物1.0mg/m3 | 0.27mg/m3 0.062mg/m3 0.283mg/m3 |  |
| 13 |  | 无组织排放废气 |  |  |  |  |  |
| 14 | 废水 | 生产废水总排口 | PH、COD、总铜、总锌 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准 | PH 6-9；COD<500mg/l；总铜≤2.0mg/l；总锌≤5.0mg/l | 6.94；102mg/l；ND；0.021mg/l |  |
| 15 |  | 雨水排口 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 生活污水排口 |  |  |  |  |  |
| 17 | 土壤 | 土壤监测 | 土壤45项 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染物风险管控标准》（GB36600-2018) |  |  | 附检测报告 |
| 18 | 地下水 | 地下水监测井 | 地下水20项 | 《地下水质量标准》（GB/T-14848-2017)IV类标准 |  |  | 附检测报告 |
| 19 | 噪音 | 噪音 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008)3类区域标准 | 昼间65dB;夜间55dB | 昼间57dB；夜间46dB |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 | 0.0504 | 0.011 | 无 | / | / |
| 2 | 加工工序 | 0.181 | 0.0395 | 无 | / | / |
| 3 | 各种类产品综合单耗 | 0.231 | 0.0505 | 无 | / | / |
| 4 | 全部产品综合单耗 | 0.365 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、单位：吨标煤/吨 ； 2、请注明能源折标系数 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 产品可回收利用率 | GB/T20862 |  | 99.05% |  |

- 2、安徽楚江科技新材料股份有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 | 带封闭式集气罩及 脉冲布袋收尘装置 | 电加热 |
| 2 |  | 保温炉 |  | 电加热 |
| 3 |  | 铸造设备 | 铸造水带过滤净化装置 | 液压拉铸 |
| 4 |  | 步进式加热炉 | 排气带在线监测装置 | 天然气加热 |
| 5 |  | 热轧机 | 带油雾净化装置 | 主机直流传动 |
| 6 |  | 铣面机 | 带侧铣，隔噪装置 |  |
| 7 |  | 冷轧机 | 粗轧乳液润滑， 中、精轧全油润滑，全部配置油雾收集净化装置 |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 | 真空泵进口带过滤装置， 出口带净化装置 | 电加热 |
| 9 |  | 连续退火炉 | 带酸碱雾抽吸处理装置 | 电加热 |
| 10 |  | 酸洗线 | 带酸碱雾抽吸处理装置 | 带钝化 |
| 11 |  | 分剪机 | 带活套 | 部分带边部处理 |
| 12 |  | 烘干机 |  | 无 |
| 13 |  | 上引铸造机 |  | 无 |
| 14 |  | 挤压机 |  | 无 |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 | 气态污染物 | 1、固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017； 2、固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007。 | 1、颗粒物，30mg/m³ 2、＜1 | 1、2.8mg/m³ 2、＜1 |  |
| 2 |  | 半连铸 | 气态污染物 | 1、固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017； 2、固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007。 | 1、颗粒物，30mg/m³ 2、＜1 | 1、3.8mg/m³ 2、＜1 |  |
| 3 |  | 角料烘干机 |  |  |  |  | 无此设备 |
| 4 |  | 钟罩退火炉 | 气态污染物 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017。 | 非甲烷总烃，2.0mg/m³ | 0.05mg/m³ | 无组织排放 |
| 5 |  | 冷轧机 | 气态污染物 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相测谱法 HJ 38-2017 | 非甲烷总烃，80mg/L | 2mg/L |  |
| 6 |  | 清洗线 | 气态污染物 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 | 硫酸雾，1.2mg/m³ | 0.008mg/m³ | 无组织排放 |
| 7 |  | 铣面机 | 声污染物 | GBZ/T189.8-2007工作场所物理因素测量 第8部分噪声 | 噪声，85dB(A) | 82.5dB(A) | 职业卫生检测 |
| 8 |  | 热轧 | 气态污染物 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相测谱法 HJ 38-2017 | 非甲烷总烃，80mg/m³ | 2mg/m³ |  |
| 9 |  | 连续退火线 | 气态污染物 | 1、固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 2、固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 1、硫酸雾，45mg/m³ 2、非甲烷总烃，80mg/m³ | 1、0.2L 2、1.43mg/m³ |  |
| 10 |  | 分剪机 | 声污染物 | GBZ/T189.8-2007工作场所物理因素测量 第8部分噪声 | 噪声，85dB(A) | 72.6dB(A) | 职业卫生检测 |
| 11 |  | 食堂 | 液态污染物 | 汇入生产废水总排口 |  |  |  |
| 12 |  | 无组织排放废气 | 气态污染物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995； | 颗粒物，1.0mg/m³ | 0.2mg/m³ | 厂界 |
| 13 |  | 生产废水总排口 | 液态污染物 | 1、水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986； 2、水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989； 3、《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 4、水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 5、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535－2009 6、水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 7、水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 1、pH,6至9（无量纲） 2、COD，500mg/L 3、氨氮，污水综排三级标准，没有要求 4、石油类，20mg/L 5、五日生化需氧量，300mg/L 6、铜，2mg/L 7、锌，5mg/L 8、悬浮物，400mg/L | 1、7.5 2、95mg/L 3、4.5mg/L 4、0.28mg/L 5、7.5mg/L 6、0.5mg/L 7、1.2mg/L 8、13mg/L |  |
| 14 | 废水 | 雨水排口 | 液态污染物 | 1、水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986； 2、水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989； 3、《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 4、水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 5、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535－2009 6、水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 7、水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 8、水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | 1、pH,6至9（无量纲） 2、COD，100mg/L 3、氨氮，15mg/L 4、石油类，5mg/L 5、铜，0.5mg/L 6、锌，2mg/L 7、悬浮物，70mg/L 8、LAS，5.0mg/L 9、总磷，0.5mg/L | 1、7.82mg/L 2、18mg/L 3、2.6mg/L 4、0.5mg/L 5、0.05L 6、0.2mg/L 7、6mg/L 8、0.05L 9、0.2mg/L | 雨水没有排放标准，参考执行污水综排表4中一级标准 |
| 15 |  | 生活污水排口 | 液态污染物 | 汇入生产废水总排口 |  |  |  |
| 16 |  | 土壤监测 |  |  |  |  |  |
| 17 | 土壤 | 地下水监测井 |  |  |  |  |  |
| 18 | 地下水 | 噪音 | 声污染物 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 1、厂界噪声（昼），65(dB) A 1、厂界噪声（夜），55(dB) A | 1、60.4 2、48.9 | 厂界 |
| 19 | 噪音 | 水平连铸 | 气态污染物 | 1、固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017； 2、固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007。 | 1、颗粒物，30mg/m³ 2、＜1 | 1、2.8mg/m³ 2、＜1 |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 | 0.05 | 0.045 |  |  |  |
| 2 | 加工工序 | 0.149 | 0.167 |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 | 0.23 | 0.26 |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 | 0.3 |  |  |  |  |
| 备注 | 单位：吨标煤/吨 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-水平连铸-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 |  |  |  | 0.064 |  |
| 2 | 加工工序 |  |  |  | 0.247 |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 |  |  |  | 0.343 |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 | 0.4 |  |  |  |  |
| 备注 | 单位：吨标煤/吨 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废水处理回用率 |  | 97% | 98% |  |
| 2 | 单位产品碳排放量 |  |  |  |  |
| 3 | 余热回用率 |  |  |  | 步进炉及气垫炉上部分余热利用 |
| 4 | 余压回用率 |  |  |  | 无 |
| 5 | N2 H2 回用率 |  | 70% | 72% |  |
| 6 | 阴极铜原料利用率 |  |  |  |  |
| 7 | 再生铜原料使用比例 |  |  |  |  |
| 8 | 清洁能源使用比例 |  |  |  | 天然气 |
| 9 | 酸洗水处理率 |  | 100% | 100% |  |
| 10 | 包装材料回收率 |  |  |  | 不回收 |
| 11 | 有害物资含量 |  |  |  | 无 |
| 12 | 综合成材率 |  | 65% | 65% |  |
| 13 | 百万元产值能耗值 |  |  |  |  |
| 14 | 产品可回收利用率 |  | 100% | 100% |  |
| 15 | 单位用地面积产值 |  |  | 1248万元/亩 |  |
| 16 | 工业固体废物综合利用率 |  |  |  |  |

- 3、浙江花园铜业有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 |  |  |
| 2 |  | 保温炉 |  |  |
| 3 |  | 铸造设备 |  |  |
| 4 |  | 步进式加热炉 |  |  |
| 5 |  | 热轧机 |  |  |
| 6 |  | 铣面机 |  |  |
| 7 |  | 冷轧机 |  |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 |  |  |
| 9 |  | 连续退火炉 |  |  |
| 10 |  | 酸洗线 |  |  |
| 11 |  | 分剪机 |  |  |
| 12 |  | 烘干机 |  |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 半连铸 | 废气 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 二氧化硫 | 浓度＜3、排放速率＜0.022 |  |
| 3 |  | 角料烘干机 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 钟罩退火炉 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冷轧机 | 废乳化液 |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洗线 | 废水 |  |  |  |  |
| 7 |  | 铣面机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 热轧 | 废气 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 氮氧化物 | 浓度＜79、排放速率＜0.579 |  |
| 9 |  | 连续退火线 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 分剪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 食堂 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 无组织排放废气 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 生产废水总排口 |  |  |  |  |  |
| 14 | 废水 | 雨水排口 |  |  |  |  | 无生产废水外排，由公司污水处理站和循环水站处理后循环使用 |
| 15 |  | 生活污水排口 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 土壤监测 |  |  |  |  | 直接排放至镇污水管网 |
| 17 | 土壤 | 地下水监测井 | ph及微量元素 |  | ph、汞、砷、总铬、铜、镍、锌 | 依次为：7.12、0.158、3.80、22、11、＜3、＜57（单位mg/kg） |  |
| 18 | 地下水 | 噪音 | ph及微量元素 |  | ph、汞、砷、总铬、铜、镍、锌 | 依次为：7.15、0.359、4.88、＜0.004、＜0.05、＜0.05、＜0.05 （单位mg/kg） |  |
| 19 | 噪音 | 水平连铸 |  | 工厂企业厂界噪声排放标准GB12348-2008 | 噪声 | 57 |  |
| 20 |  | 污水处理站 | ph等 |  | PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、铜、石油类、六价铬 | 依次为：7.12、91、14.6、1.28、23、0.248、0.20、0.041（单位mg/L） |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 |  | 紫铜类 |  | 简单黄铜类 |  | 复杂黄铜类 |  | 青铜类 | 白铜类 |  |  |
| 1 | 熔铸工序 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加工工序 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 执行标准 |  | 指标 |  | 实测值 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 废水处理回用率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 |  | 单位产品碳排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 余热回用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 余压回用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | N2 H2 回用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 阴极铜原料利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 再生铜原料使用比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 清洁能源使用比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 酸洗水处理率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 包装材料回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 有害物资含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 综合成材率 |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |
| 13 |  | 百万元产值能耗值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 产品可回收利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 单位用地面积产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 工业固体废物综合利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、宁波金田铜业（集团）股份有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 | 房式炉罩，风机变频除尘，自动加料，自动搅拌，潜流，不少于2吨 | 工频有芯感应炉 |
| 2 |  | 保温炉 | 与熔化炉一体式除尘 |  |
| 3 |  | 铸造设备 |  |  |
| 4 |  | 步进式加热炉 |  |  |
| 5 |  | 热轧机 |  |  |
| 6 |  | 铣面机 |  |  |
| 7 |  | 冷轧机 |  |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 |  |  |
| 9 |  | 连续退火炉 |  |  |
| 10 |  | 酸洗线 |  |  |
| 11 |  | 分剪机 |  |  |
| 12 |  | 烘干机 |  |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 2 |  | 半连铸 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 3 |  | 角料烘干机 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017、固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996、 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 100/100/10mg/m3 |  |
| 4 |  | 钟罩退火炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017、固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996、 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 100/100/10mg/m3 |  |
| 5 |  | 冷轧机 | 油雾 | 红外分光测油仪InLab-2100 | 油雾 | 10mg/m3 |  |
| 6 |  | 清洗线 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 | 硫酸雾 | 10mg/m3 |  |
| 7 |  | 铣面机 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |
| 8 |  | 热轧 | 油雾 | 红外分光测油仪InLab-2100 | 油雾 | 10mg/m3 |  |
| 9 |  | 连续退火线 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 分剪机 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 食堂 | 油烟 | 红外分光测油仪InLab-2100 | 油烟 | 10mg/m3 |  |
| 12 |  | 无组织排放废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物 | 1mg/m3 |  |
| 13 |  | 生产废水总排口 | PH、COD、氨氮、铜、锌、铅 | 玻璃电极法 GB 6920-1986、重铬酸盐法 HJ 828-2017、纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009、分光光度法 | PH、COD、氨氮、铜、锌、铅 | 6-9(无量纲) 30/5/0.2/0.2/0.2（mg/L） |  |
| 14 | 废水 | 雨水排口 | PH、COD、氨氮、铜、锌、铅 | 玻璃电极法 GB 6920-1986、重铬酸盐法 HJ 828-2017、纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009、分光光度法 | PH、COD、氨氮、铜、锌、铅 | —— |  |
| 15 |  | 生活污水排口 | PH、COD、氨氮、LAS、石油类 | 玻璃电极法 GB 6920-1986、重铬酸盐法 HJ 828-2017、纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009、分光光度法、水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法、水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | PH、COD、氨氮、LAS、石油类 | 6-9(无量纲) 500/15/20/30（mg/L） |  |
| 16 |  | 土壤监测 |  |  |  |  |  |
| 17 | 土壤 | 地下水监测井 |  |  |  |  |  |
| 18 | 地下水 | 噪音 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 厂界噪声 | 65/55(dB) |  |
| 19 | 噪音 | 水平连铸 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 颗粒物 | 10mg/m3 |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 |  | 44.244 |  |  |  |
| 2 | 加工工序 |  | 165.915 |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 |  | 245.8 |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-水平连铸-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 | 43.015 |  |  | 49.16 |  |
| 2 | 加工工序 | 79.885 |  |  | 110.61 |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 | 135.19 |  |  | 190.495 |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-上引铸造铜杆-连续挤压-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 | 39.328 |  |  |  |  |
| 2 | 加工工序 | 86.03 |  |  |  |  |
| 3 | 全部产品综合单耗 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废水处理回用率 | 节水型企业评价导则 GB/T7119-2006 | 无 | 97% |  |
| 2 | 单位产品碳排放量 | 其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |  | 0.47tCO2e/t |  |
| 3 | 余热回用率 |  |  |  |  |
| 4 | 余压回用率 |  |  |  |  |
| 5 | N2 H2 回用率 |  |  |  |  |
| 6 | 阴极铜原料利用率 |  |  |  |  |
| 7 | 再生铜原料使用比例 |  |  |  |  |
| 8 | 清洁能源使用比例 |  |  | 69% | 太阳能10.8%，水电能57.8% |
| 9 | 酸洗水处理率 | 综合污水排放标准 GB8978-1996 |  | 100% |  |
| 10 | 包装材料回收率 | 《工业企业节约原材料评价导则》GB/T29115-2012 |  | 80% |  |
| 11 | 有害物资含量 |  |  |  |  |
| 12 | 综合成材率 |  |  |  |  |
| 13 | 百万元产值能耗值 |  |  |  |  |
| 14 | 产品可回收利用率 |  |  |  |  |
| 15 | 单位用地面积产值 |  |  |  |  |
| 16 | 工业固体废物综合利用率 |  |  | 100% |  |

- 5、凯美龙精密铜板带（河南）有限公司、

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 | 环保 | 重污染天气红色预警限产 |
| 2 |  | 保温炉 | 环保 | 重污染天气红色预警限产 |
| 3 |  | 铸造设备 | 环保 | 重污染天气红色预警限产 |
| 4 |  | 步进式加热炉 |  |  |
| 5 |  | 热轧机 |  |  |
| 6 |  | 铣面机 |  |  |
| 7 |  | 冷轧机 |  |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 |  |  |
| 9 |  | 连续退火炉 |  |  |
| 10 |  | 酸洗线 |  |  |
| 11 |  | 分剪机 |  |  |
| 12 |  | 烘干机 |  |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 | 颗粒物 | 河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066-2020 | 30mg/m3 | ＜10 | 明年元月一号后开始执行新标准＜10mg/m3 |
| 2 |  | 半连铸 | 颗粒物 | 河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066-2020 | 30mg/m3 | ＜10 | 明年元月一号后开始执行新标准＜10mg/m3 |
| 3 |  | 角料烘干机 | 无 |  |  |  |  |
| 4 |  | 钟罩退火炉 | 无 |  |  |  |  |
| 5 |  | 冷轧机 | 无 |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洗线 | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 45mg/m3 | ＜10 |  |
| 7 |  | 铣面机 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 120mg/m3 | ＜10 | 排污许可证要求执行地方不成文规定＜10mg/m3 |
| 8 |  | 热轧 | 无 |  |  |  |  |
| 9 |  | 精轧机 | 非甲烷总烃 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》【2017】162号文 | 50mg/m3 | ＜10 |  |
|  |  | 板带预热炉 | 颗粒物 | 河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066-2020 | 30mg/m3 | ＜10 | 排污许可证要求执行地方不成文规定＜10mg/m3 |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1级 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 300mg/m3 | ＜30 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 200mg/m3 | 无 |  |
| 10 |  | 气垫连续退火线 | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 45mg/m3 | ＜10 |  |
| 11 |  | 分剪机 | 无 |  |  |  |  |
| 12 |  | 食堂 | 无 |  |  |  |  |
| 13 |  | 无组织排放废气 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.06mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.2mg/m3 | ＜0.5 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/m3 | ＜0.5 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》【2017】162号文 | 2.0mg/m3 | ＜1.5 |  |
| 14 | 废水 | 生产废水总排口 | pH值 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6~9 | 6~9 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 150mg/L | ＜50 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 150mg/L | ＜50 |  |
|  |  |  | 总镍 |  | 1.0mg/L | 未检出 |  |
|  |  |  | 总铜 |  | 1.0mg/L | ＜0.2 |  |
|  |  |  | 总锌 |  | 5.0mg/L | 未检出 |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 25mg/L | ＜10 |  |
|  |  |  | 总磷（以P计） |  | 1.0mg/L | ＜0.5 |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 10mg/L | ＜5 |  |
| 15 |  | 雨水排口 | 无 |  |  |  |  |
| 16 |  | 生活污水排口 | 无 |  |  |  |  |
| 17 | 土壤 | 土壤监测 | 无 |  |  |  |  |
| 18 | 地下水 | 地下水监测井 | 无 |  |  |  |  |
| 19 | 噪音 | 噪音 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 | 昼间65dB（A）夜间55dB（A） |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-熔铸铸锭-热轧-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 铜镍硅系合金 |  |  |  |  |
| 1 | 熔铸工序 | 265 |  |  |  |  |
| 2 | 加工工序 | 533 |  |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 | 798 kgce/t |  |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 |  |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废水处理回用率 |  |  | 30% |  |
| 2 | 单位产品碳排放量 |  |  | 无相关数据 |  |
| 3 | 余热回用率 |  |  | 无 |  |
| 4 | 余压回用率 |  |  | 无 |  |
| 5 | N2 H2 回用率 |  |  | 无 |  |
| 6 | 阴极铜原料利用率 |  |  | 100% | 除烧损（火耗）外全部利用 |
| 7 | 再生铜原料使用比例 |  |  | 无 |  |
| 8 | 清洁能源使用比例 |  |  | 无 |  |
| 9 | 酸洗水处理率 |  |  | 100%处理 |  |
| 10 | 包装材料回收率 |  |  | 不回收 |  |
| 11 | 有害物资含量 |  |  | 符合RoHs标准 |  |
| 12 | 综合成材率 |  |  | 52% |  |
| 13 | 百万元产值能耗值 |  |  | 18吨标煤 |  |
| 14 | 产品可回收利用率 |  |  |  |  |
| 15 | 单位用地面积产值 |  |  | 200万元/亩 |  |
| 16 | 工业固体废物综合利用率 |  |  |  | 委托第三方处理 |

- 6、中铝洛阳铜加工有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 | 1.在保证质量前提下，提高经济效益的原则，科学地使用旧料。 2、熔化时，料不得装得太满，太宽。 3、不准使用含油、潮湿的原料及生产工具。 |  |
| 2 |  | 保温炉 |  |  |
| 3 |  | 铸造设备 | 铸造时，应随时关注铸锭质量，发现带坯出现漏、挂、冒等情况比较危险时，应果断采取措施，以免发生安全事故。 |  |
| 4 |  | 步进式加热炉 | 按批组织生产，要考虑装料顺序，应遵循加热温度变化趋势一致，减少能源消耗。 |  |
| 5 |  | 热轧机 |  |  |
| 6 |  | 铣面机 |  |  |
| 7 |  | 冷轧机 |  |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 |  |  |
| 9 |  | 连续退火炉 |  |  |
| 10 |  | 酸洗线 |  |  |
| 11 |  | 分剪机 |  |  |
| 12 |  | 烘干机 |  |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 |  | 颗粒物 | 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理 专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）文件要求 | 10毫克/立方米 | 3.8毫克/立方米 | 颗粒物 |
| 2 |  |  | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 400mg/L | 9 | 悬浮物 |
| 3 |  |  | pH值 |  | 6--9 | 7.48 | pH值 |
| 4 | 废水 |  | 化学需氧量 |  | 500mg/L | 37 | 化学需氧量 |
| 5 |  |  | 总铜 |  | 2.0mg/L | 0.114 | 总铜 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 土壤 | 土壤监测 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼间,60dB(A)； 夜间,50dB(A) | 昼间,56dB(A)；夜间,44dB(A) |  |
| 9 | 地下水 | 地下水监测井 | 颗粒物 | 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理 专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）文件要求 | 10毫克/立方米 | 3.8毫克/立方米 | 颗粒物 |
| 10 | 噪音 | 噪音 | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 400mg/L | 9 | 悬浮物 |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-水平连铸-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加工工序 |  |  |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 | 418千克标煤/吨 |  |  |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 执行标准 | 指标 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废水处理回用率 |  |  | 92.54% |  |
| 2 | 单位产品碳排放量 |  |  | 1.045吨/吨 |  |
| 3 | 余热回用率 |  |  |  |  |
| 4 | 余压回用率 |  |  |  |  |
| 5 | N2 H2 回用率 |  |  |  |  |
| 6 | 阴极铜原料利用率 |  |  |  |  |
| 7 | 再生铜原料使用比例 |  |  |  |  |
| 8 | 清洁能源使用比例 |  |  | 100% |  |
| 9 | 酸洗水处理率 |  |  | 100% |  |
| 10 | 包装材料回收率 |  |  |  |  |
| 11 | 有害物资含量 |  |  |  |  |
| 12 | 综合成材率 |  |  |  |  |
| 13 | 百万元产值能耗值 |  |  | 0.09吨标煤/万元产值 |  |
| 14 | 产品可回收利用率 |  |  |  |  |
| 15 | 单位用地面积产值 |  |  |  |  |
| 16 | 工业固体废物综合利用率 |  |  |  |  |

- 7、宁波博威合金材料股份有限公司

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求指标及基础数据调查表（设备） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 特殊要求 | 备注 |
| 1 | 设备 | 熔化炉 |  |  |
| 2 |  | 保温炉 |  |  |
| 3 |  | 铸造设备 |  |  |
| 4 |  | 步进式加热炉 |  |  |
| 5 |  | 热轧机 |  |  |
| 6 |  | 铣面机 |  |  |
| 7 |  | 冷轧机 |  |  |
| 8 |  | 钟罩退火炉 |  |  |
| 9 |  | 连续退火炉 |  |  |
| 10 |  | 酸洗线 |  |  |
| 11 |  | 分剪机 |  |  |
| 12 |  | 烘干机 |  |  |
| 13 |  | 上引铸造机 |  |  |
| 14 |  | 挤压机 |  |  |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（污染物排放） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 设备/工序 | 污染物种类 | 检测标准（执行标准） | 检测污染物项目及限值 | 实测值 | 备注 |
| 1 | 废气 | 水平连铸 | 粉尘 | GB9078-1996<工业炉窑大气污染物排放标准>金属熔化炉二级标准 | 粉尘 | 达标 | 水平连铸 |
| 2 |  | 半连铸 | 粉尘 | GB9078-1997<工业炉窑大气污染物排放标准>金属熔化炉二级标准 | 粉尘 | 达标 | 半连铸 |
| 3 |  | 角料烘干机 | 粉尘 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 | 非甲烷总烃 | 达标 | 角料烘干机 |
| 4 |  | 钟罩退火炉 |  |  |  |  | 钟罩退火炉 |
| 5 |  | 冷轧机 |  |  |  |  | 冷轧机 |
| 6 |  | 清洗线 | 酸雾 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 | 硫酸雾 | 达标 | 清洗线 |
| 7 |  | 铣面机 |  |  |  |  | 铣面机 |
| 8 |  | 热轧 |  |  |  |  | 热轧 |
| 9 |  | 连续退火线 |  |  |  |  | 连续退火线 |
| 10 |  | 分剪机 |  |  |  |  | 分剪机 |
| 11 |  | 食堂 | 油烟 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 | 油烟废气 | 达标 | 食堂 |
| 12 |  | 无组织排放废气 |  |  | 颗粒物、硫酸雾、氮氧化物、氨、氟化物、非甲烷总烃、锡 | 达标 | 无组织排放废气 |
| 13 |  | 有组织排放废气 |  | GB9078-1997<工业炉窑大气污染物排放标准>金属熔化炉二级标准 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、铅、镉、铬、氨、非甲烷总烃、锡、烟气黑度 | 达标 | 有组织排放废气 |
| 14 | 废水 | 生产废水总排口 | 重金属 | 达到污水处理厂纳管标准 | 铜、锌、镍、氨氮、锡、磷、石油类、PH、SS、CODcr | 达标 | 生产废水总排口 |
| 15 |  | 雨水排口 |  |  | PH、COD、氨氮、悬浮物、镍、铜、锌、铬、铁 | 达标 | 雨水排口 |
| 16 |  | 生活污水排口 |  | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准要求 | PH、COD、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、石油类、锌、铜、锡 | 达标 | 生活污水排口 |
| 17 | 土壤 | 土壤监测 |  | 《土壤环境质量标准》（GB/T15618-1995）一级标准 | 汞、铜、锌、铅、镉、镍、砷 | 达标 | 土壤监测 |
| 18 | 地下水 | 地下水监测井 |  |  | 砷、汞、铅、铬、镍、铜等重金属 | 达标 | 地下水监测井 |
| 19 | 噪音 | 噪音 | 噪音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 白天65分贝 夜间55分贝 | 达标 | 噪音 |

| 铜及铜合金板、带、箔材生产绿色工厂评价要求 指标及基础数据调查表（能耗） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺路线以“配料-水平连铸-冷轧-热处理”为主 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 能耗种类 | 紫铜类 | 简单黄铜类 | 复杂黄铜类 | 青铜类 | 白铜类 |
| 1 | 熔铸工序 |  |  |  |  |  |
| 2 | 加工工序 |  |  |  |  |  |
| 3 | 各种类产品综合单耗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全部产品综合单耗 | 529.96 |  |  |  |  |