ICS 13.060.25

CCS P 41

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

取水定额 铅锌选矿

Norm of water intake- Lead-zinc mineral processing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 计算方法	1

4.1 一般规定	1

4.2 吨原矿取水量	1

5 取水量定额	2

5.1 现有企业取水定额	2

5.2 新建和改扩建企业取水定额	2

5.3 先进企业取水定额	2

6 定额使用说明	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件按照GB/T 18820《工业企业产品取水定额编制通则》所规定的原则制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件主要起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司、云南金鼎锌业有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿、江西铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本文件主要起草人：。

取水定额 铅锌选矿

- 范围

本文件规定了铅锌矿选矿取水定额的计算方法、取水定额和定额使用说明。

本文件适用于现有、新建和改扩建铅锌选矿企业取水量的管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件比不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB/T 18820 工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 21534 工业用水节水 术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

- 术语与定义

GB/T 18820和GB/T 21534界定的术语和定义适用于本文件。

- 计算方法

  - 一般规定

    - 取水量范围

取水量范围是指企业从各种常规水源提取的水量，包括取自地表水（地表水源自取、外部供水）、地下水（地下水源自取、井下涌水）等水量。是否增加“不包括企业自取的海水、苦咸水、富集雨水和生活区取水量。”？

    - 取水量供给范围

铅锌矿选矿取水量供给范围，包括主要生产（包括破碎、筛分、浮选、药剂配置等）、辅助生产（包括水处理、锅炉房、设备冷却、机修、检化验、运输等）和附属生产（包括办公、绿化、厂内食堂、浴室、卫生间等）。不包括？

是否一节

取水量的计算（应该是计量？）

取水量以企业的一级计量表计量为准。

  - 吨原矿取水量计算

吨原矿取水量按公式（1）计算：

Vai=ViQ	(1)

式中：

Vai——吨原矿取水量，单位为立方米每吨矿（m³/t）；

Vi——取水量，在一定的计量时间内，企业总取水量，单位为立方米（m³）；

Q——原矿处理量，在一定的计量时间内，企业原矿处理量，单位为吨（t）。

- 取水定额

  - 现有企业取水定额

现有铅锌选矿企业取水定额指标见表1。

表1 现有铅锌选矿企业取水定额指标

| 矿石种类 | 吨原矿取水量（m³/t） |
| --- | --- |
| 硫化矿 | ≦1.5 |
| 混合矿 | ≦1.5 |
| 氧化矿 | ≦1.5 |

  - 新建和改扩建企业取水定额

新建和改扩建铅锌选矿企业取水定额指标见表2。

表2 新建和改扩建铅锌选矿企业取水定额指标

| 矿石种类 | 吨原矿取水量（m³/t） |
| --- | --- |
| 硫化矿 | ≦0.5 |
| 混合矿 | ≦0.6 |
| 氧化矿 | ≦0.7 |

  - 先进企业取水定额

先进铅锌选矿企业取水定额指标见表3。

表3 先进铅锌选矿企业取水定额指标

| 矿石种类 | 吨原矿取水量（m³/t） |
| --- | --- |
| 硫化矿 | ≦0.3 |
| 混合矿 | ≦0.3 |
| 氧化矿 | ≦0.3 |

- 定额使用说明

  - 取水定额管理中，企业水平衡测试应符合GB/T 12452的要求。

  - 铅锌选矿企业用水计量器具配置和管理应符合GB 24789的要求。

_________________________________