铲平

ICS 77.120

CCS H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

电子封装用钼铜层状复合材料

Molybdenum copper layered composite material

for electronic packaging

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前  言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：安泰天龙钨钼科技有限公司、安泰科技股份有限公司、中国电科十三所、河北中瓷电子科技股份有限公司、合肥圣达电子科技实业有限公司。

本文件主要起草人：姚惠龙，韩蕊蕊，郭雪琪，弓艳飞，李达，宋鹏。

电子封装用钼铜层状复合材料

1   范围

本文件规定了电子封装用钼铜层状复合材料的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于电子封装用钼铜层状复合板，包含三层复合板与五层复合板。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3462    钼条和钼板坯

GB/T 4325  （所有部分）钼化学分析方法

GB/T 4339    金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T 5121.28  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 14594   电真空器件用无氧铜板和带

GB/T 22588   闪光法测量热扩散系数或导热系数

YS/T XXXX   钼铜合金板

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  技术要求

4.1  产品分类

4.1.1 分类和代号

复合板的分类和代号应符合表1的规定。

表1分类和代号

| 分类 | 代号 |
| --- | --- |
| 三层复合板 | CMC111 |
|  | CMC121 |
|  | CMC131 |
|  | CMC141 |
|  | CPC111 |
|  | CPC121 |
|  | CPC131 |
|  | CPC141 |
|  | CPC232 |
| 五层复合板 | CMC31313 |
|  | CMC51515 |
| 注：未注明要求时，P代表Mo70Cu30 |  |

4.1.2 产品标记

复合板标记按产品名称、代号、规格、文件编号的顺序表示。

示例1：

用代号为CMC131，即每层厚度比例为Cu：Mo：Cu=1:3:1的铜和钼的三层复合板制造的、厚度为0.50mm、宽度为200mm、长度为500mm的复合板，标记为：

板 CMC131 0.50×200×500 YS/T XXXX。

示例2：

用代号为CPC141，即每层厚度比例为Cu：P：Cu=1:4:1的铜和钼的三层复合板制造的、厚度为0.70mm、宽度为100mm、长度为300mm的复合板，标记为：

板 CPC141 0.70×100×300 YS/T XXXX。

示例3：

用代号为CMC31313，即每层厚度比例为Cu：Mo：Cu：Mo：Cu =3:1:3:1:3的铜和钼的五层复合板制造的、厚度为1.00mm、宽度为100mm、长度为200mm的五层复合板，标记为：

板 CMC31313 1.00×100×200 YS/T XXXX。

4.2  化学成分

电子封装用钼铜层状复合板所用原料中：钼板应符合GB/T 3462中Mo-1牌号的规定；铜板应符合GB/T 14594中TU1牌号的规定；Mo70Cu30应符合YS/T XXXX 中Mo70Cu30牌号的规定。

4.3  外形尺寸及其允许偏差

4.3.1  厚度、宽度、长度及其允许偏差

电子封装用钼铜层状复合板的厚度、宽度和长度及其允许偏差应分别符合表2的规定。厚度、宽度和长度允许偏差等级分为I级和II级，当合同中未注明偏差等级时，按Ⅱ级偏差供货。

表2 尺寸及其允许偏差

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  | 宽度 | 宽度允许偏差 |  | 长度 | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 |  | I级 | II级 |  | I级 | II级 |
| 0.10～0.20 | ±0.04 | ±0.06 | ≤350 | ±1 |  | ≤1100 | ±1 |  |
| ＞0.20～1.00 | ±0.04 | ±0.06 | ≤400 | ±2 |  | ≤2000 | ±1 |  |
| ＞1.00～2.00 | ±0.06 | ±0.10 | ≤450 | ±3 |  | ≤1100 | ±1 |  |
| ＞2.00～4.00 | ±0.10 | ±0.20 | ≤450 | ±3 |  | ≤1100 | ±1 |  |
| ＞4.00～6.00 | ±0.10 | ±0.20 | ≤400 | ±2 |  | ≤800 | ±2 |  |
| 注：当需方要求允许偏差全为“+”或全为“-”单向偏差时，由供需双方协商确定产品厚度、宽度和长度的允许偏差值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.2每层厚度及其允许偏差

电子封装用钼铜层状复合板每层的厚度允许偏差是±10%。

4.3.3 不平度

电子封装用钼铜层状复合板不平度应符合表3的规定。

表3 不平度

| 厚度 mm | 不平度 % |
| --- | --- |
| 0.1～0.20 | ≤0.5 |
| ＞0.20～6 | ≤0.3 |

4.4 热导率

电子封装用钼铜层状复合板的热导率应符合表4的规定。

表4  热导率

| 代号 | 热导率 ，不小于 W/m ▪ K |
| --- | --- |
| CMC111 | 190 |
| CMC121 | 177 |
| CMC131 | 169 |
| CMC141 | 160 |
| CMC31313 | 270 |
| CMC51515 | 283 |
| CPC111 | 258 |
| CPC121 | 226 |
| CPC131 | 210 |
| CPC141 | 197 |
| CPC232 | 242 |
| 注：热导率检测方向为沿钼铜层状复合板厚度方向。 |  |

4.5  热膨胀系数

电子封装用钼铜层状复合板的热膨胀系数应符合表5的规定。

表5热膨胀系数

| 代号 | 热膨胀系数 ，不大于 ×10-6/℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X方向 | Y方向 |
| CMC111 | 9.9 | 10.4 |
| CMC121 | 9.2 | 9.5 |
| CMC131 | 8.4 | 8.8 |
| CMC141 | 7.7 | 8.1 |
| CMC31313 | 9.4 | 10.0 |
| CMC51515 | 11.5 | 11.9 |
| CPC111 | 10.8 | 11.6 |
| CPC121 | 9.8 | 10.5 |
| CPC131 | 9.2 | 9.6 |
| CPC141 | 8.8 | 9.1 |
| CPC232 | 10.2 | 10.9 |
| 注：X方向为平行于轧制方向，Y方向为垂直于轧制方向。 |  |  |

4.6  外观质量

电子封装用钼铜层状复合板表面不允许有裂纹、分层、起皮、龟裂、折叠、凹坑、麻点、金属或非金属压入等缺陷，允许有轻微擦伤、辊印。电子封装用钼铜层状复合板表面允许修磨，但修磨后其厚度应不超过厚度允许偏差。

4.7 内部质量

4.7.1 产品的所有内部部位不应该有孔隙，断裂，微裂。

4.7.2 产品每层的结合界面无虚点。

5  试验方法

5.1  化学成分

电子封装用钼铜层状复合板所用原料中：钼板化学成分的检验方法应符合GB/T 4325中的规定；铜板化学成分的检验方法应符合GB/T 5121中的规定；Mo70Cu30应符合YS/T XXXX 中Mo70Cu30牌号的规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1 电子封装用钼铜层状复合板的尺寸采用相应精度的量具测量。厚度测量在距电子封装用钼铜层状复合板边部不小于10mm处进行。

5.2.2 电子封装用钼铜层状复合板的每层的厚度尺寸采用影像仪测量。

5.2.3 电子封装用钼铜层状复合板的不平度测量参见图1，其不平度w（%）按公式（1）计算。

w =%…………………………………………………（1）

式中：

w－板的不平度，常用百分数表示；

H－电子封装用钼铜层状复合板下表面与基准面之间的最大间距，单位为毫米（mm）；

L—电子封装用钼铜层状复合板最高点与基准面接触点之间的最小水平距离，单位为毫米（mm）。

图1 电子封装用钼铜层状复合板不平度测量方法

5.3  热导率

电子封装用钼铜层状复合板的热导率测定方法应符合GB/T 22588中的规定。

5.4  热膨胀系数

电子封装用钼铜层状复合板的热膨胀系数测定方法应符合GB/T 4339中的规定。

5.5  外观质量

电子封装用钼铜层状复合板的外观质量采用目视，必要时采用十倍体视显微镜进行检验。

5.6 内部质量

电子封装用钼铜层状复合板的内部缺陷采取金相取样进行检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  电子封装用钼铜层状复合板应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.1.2  需方可对收到的产品按本文件规定进行复验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

6.2  组批

电子封装用钼铜层状复合板应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一批原料、同一规格的电子封装用钼铜层状复合板组成。

6.3  检验项目

产品检验项目及取样应符合表6的规定。

表6  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 所需原材料中每批任取一件，在其任意位置取样 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸及其允许偏差 | 每批抽取2～5%检验，最少不低于5件，少于5件产品，则逐件检验 | 4.3 | 5.2 |
| 热导率 | 由供需双方协商确定 | 4.4 | 5.3 |
| 热膨胀系数 |  | 4.5 | 5.4 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 4.6 | 5.5 |
| 内部质量 | 每批任取两件，在其任意位置取样做金相 | 4.7 | 5.6 |

6.4  检验结果的判定

6.4.2  产品化学成分的检验结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.2  产品尺寸及其允许偏差的检验结果不合格时，则判该批产品为不合格。但允许对该批产品进行逐件检验，合格者重新组批。

6.4.3  产品热导率与热膨胀系数的任一检验结果不合格时，则在该批产品中加倍取样对该不合格项进行重复试验。若重复试验结果合格，则判该批产品为合格；若重复试验结果仍不合格，则判该批产品为不合格。

6.4.4  产品外观质量不合格时，则判该件产品为不合格。

6.4.5  产品内部质量不合格时，则判该批产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1  标志

7.1.1  产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记（或挂标签）：

a） 牌号；

b） 规格；

c） 产品批号。

7.1.2  包装标志

电子封装用钼铜层状复合板的包装箱上应注明“防潮” “轻放”等字样或标志。

7.2  包装、运输、贮存

7.2.1  每张电子封装用钼铜层状复合板表面覆塑料薄膜，并依次叠放入大小合适的包装箱内。箱内应衬防潮纸，放干燥剂，并用软物填实、塞紧，以防窜动。

7.2.2  运输和贮存时，应防止碰撞、受潮和侵蚀。

7.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章；

- 产品使用原料的质检书。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

8 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 件数；

- 本文件编号；

- 其他。