ICS77.120.60

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

锡及锡合金生产绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in tin and alloy processing industry（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

H62

目    次

前    言	IIII

引    言	IIIIII

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

3.1  绿色工厂  green plant	2

3.2  锡及锡合金加工业  tin and alloy processing industry	2

4  总则	3

4.1 评价原则	3

4.2  评价体系	3

4.3  评价方法	3

5  评价指标及要求	4

5.1  基本要求	4

5.2  基础设施	4

5.3  管理体系	6

5.4  能源与资源投入	6

5.5  产品	7

5.6  环境排放	7

5.7  绩效	9

6  评价程序	9

7 评价报告	10

附  录  A（资料性附录）	11

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出 的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司、云南锡业锡材有限公司、北京康普锡威科技有限公司、中山翰华锡业有限公司、深圳市亿铖达工业有限公司。

本文件主要起草人：XXXXXXXX

锡及锡合金生产绿色工厂评价要求

- 1  范围

本标准规定了锡及锡合金加工业绿色工厂评价的基本原则、评价指标体系及要求、评价程序。

本标准适用于以锡锭或焊锡锭等为原料生产锡及锡合金产品（含精锡材：锡型材、锡阳极和焊锡材：有铅焊料、无铅焊料以及轴承合金）的绿色工厂评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 728            锡锭

GB 5085            危险废物鉴别标准

GB/T 8012           焊锡锭

GB/T 7119          节水型企业评价导则

GB 17167           用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597           危险废物贮存污染控制标准

GB 18598           危险废物填埋污染控制标准

GB 18599           一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613           中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001         质量管理体系 要求

GB 19153           容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576           单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577           冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761           通风机能效限定值及能效等级

GB 19762           清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052           三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20862          产品可回收利用率计算方法导则

GB 21348           锡冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB/T 23331         能源管理体系 要求

GB/T 24001         环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256         产品生态设计通则

GB 24500           工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789           用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790           电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 26572         电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 29115          工业企业节约原材料评价导则

GB 30770            锡、锑、汞工业污染物排放标准

GB/T 32150          工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161          生态设计产品评价通则

GB/T 33000          企业安全生产标准化基本规范

GB 34330            固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000          社会责任指南

GB/T 36132          绿色工厂评价通则

GB/T 45001          职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034            建筑照明设计标准

HJ 989              排污单位自行监测技术指南 有色金属工业

RB/T 117            能源管理体系 有色金属企业认证要求

工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（第三批）

其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南（第三批）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  绿色工厂  green plant

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132，定义3.1]

- 3.2  锡及锡合金加工业  tin smelting

以锡锭或焊锡锭为原料生产加工锡型材、锡阳极、有铅焊料、无铅焊料以及轴承合金等锡及锡合金产品的生产行业。

- 4  总则

- 4.1 评价原则

- 4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

- 4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出锡及锡合金加工业的行业特征。

- 4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

- 4.2  评价体系

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面。在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.2.2 权重系数和指标分数

锡及锡合金加工业行业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施：20%；

——管理体系：15%；

——能源资源投入：20%；

——产品：5%；

——环境排放：20%；

——绩效：20%；

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

- 4.3  评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，应由独立于工厂、具备相应能力的第三方组织实施。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。锡及锡合金加工业行业绿色工厂评价指标表见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、锡及锡合金加工业行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分达到85分以上，即满足成为绿色工厂的条件。

- 5  评价指标及要求

- 5.1  基本要求

- 5.1.1  合规性要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 工厂近三年（含成立不足三年）应未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。

5.1.1.4 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

- 5.1.2  管理职责要求

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132中4.3的要求。

- 5.2  基础设施

- 5.2.1  建筑

工厂建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.2 照明

5.2.2.1 工厂厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

锡及锡合金加工企业专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

锡及锡合金加工企业应采用生产效率高、能耗低的设备，鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺，不得采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

- 通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB/T 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

5.2.3.3 计量设备

a）工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.4 其他设施

工厂应配置节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。

工厂宜开展智能工厂建设。建立锡及锡合金加工业大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。

- 5.3  管理体系

- 5.3.1  质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系要求，宜通过质量管理体系第三方认证。

- 5.3.2  职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系要求，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

- 5.3.3  环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系要求，宜通过环境管理体系第三方认证。

- 5.3.4  能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系要求，宜通过能源管理体系第三方认证，并满足RB/T 117的要求。

工厂宜建立能源管理中心。

- 5.3.5  社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

- 5.4  能源与资源投入

- 5.4.1  能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

5.4.1.2 工厂各工序工艺综合能耗应满足吨产品综合能耗≤32kgce/t的要求。

5.4.1.2工厂应结合生产实际，对锡及锡合金加工业系统中有固废、废水等进行充分的回收利用。

5.4.1.3 工厂宜采取细化措施进一步降低综合能耗。

- 5.4.2  资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，满足吨产品水耗≤2.0t/t的限值要求。

5.4.2.2 应减少材料（尤其是有害物质）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

5.4.2.3 工厂宜替代或减少全球增温趋势较高的温室气体的原辅料使用。

- 5.4.3  采购

5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 工厂采购宜满足绿色供应链评价要求。

- 5.5  产品

- 5.5.1 生态设计

工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

- 5.5.2 有害物质使用

工厂生产的产品应应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。

- 5.5.3 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

- 5.5.4  回收利用

5.5.4.1 工厂应对不合格产品进行回收利用，降低产品废弃率。

5.5.4.2减少水资源消耗，开展废水循环利用。

5.5.4.3 工厂应对锡及锡合金加工过程中的加工余料、锡渣等有回收价值的物质进行回收利用。

- 5.6  环境排放

- 5.6.1  大气污染物

5.6.1.1 工厂大气污染物排放及排放量应符合国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 936关于排污许可和环境管理的要求。

5.6.1.2 工厂应在主要废气排放口建设配套的在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.1.3 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ 989开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

- 5.6.2  水体污染物

5.6.2.1 工厂水体污染物排放及排放量应符合国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 936关于排污许可和环境管理的要求。

5.6.2.2 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.2.3 工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.4 工厂应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.2.6 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

- 5.6.3  固体废物

5.6.3.1 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.3.2 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用方式。

5.6.3.3 工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有能力和资质的企业进行危险废物处理。

5.6.3.4 工厂应建立危险固体废物处置台账，并保存处理记录。

- 5.6.4  噪声

工厂厂界环境噪声排放应符合 GB 12348 及地方相关标准的要求。工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

- 5.6.5  温室气体排放

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

- 5.7  绩效

- 5.7.1 一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T 36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月（成立不足一年的可根据实际情况适当降低要求）。

- 5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。

5.7.2.2 建筑密度应不低于30%。

5.7.2.3 按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

- 5.7.3 原料无害化

5.7.3.1工厂按照GB/T 36132附录A计算的绿色物料使用率应达30%以上。

- 5.7.4 生产洁净化

对于锡及锡合金加工业企业，单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量等指标应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。

- 5.7.5 废物资源化

对于锡及锡合金加工业企业，原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率等指标应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。

- 5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品综合能耗吨产品综合能耗≤32kgce/t，即达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。

5.7.6.2 工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算，单位产品碳排放量自2030年达峰后宜逐年下降。

- 5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

- 6  评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价(适用时)、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a) 实施评价的组织；

b) 评价目的、范围及准则；

c) 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d) 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e) 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f) 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g) 发现的问题；

h) 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i) 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j) 相关支持材料。

- 附  录  A（资料性附录）

# 表A.1 锡及锡合金加工业行业绿色工厂评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 锡及锡合金加工业企业应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准（工厂应至少运行一年以上）。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应符合国家和行业现行的规范政策、产业政策、环保政策和安全规范要求。 | 生产许可证等相关证明文件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂的领导作用和承诺应满足GB/T 36132中4.3.1a的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132中4.3.1b的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  |  |  |  |
|  |  | 工厂要求 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 | 绿色工厂建设方案等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量核验书或其他相关证明文件 | 必选 | 8 | 20% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 节能评估备案相关文件、三同时制度相关文件、建设用地规划许可证等相关证明文件 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 装饰装修材料合格证明或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 危废固废存储罐、仓库照片或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 主要建构物列表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 | 绿化合同、植物清单、绿化平面图或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 | 节水器具一览表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。不同场所的照明应进行分级设计。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 专用设备说明等相关证明文件 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 | 各计量器具网络图等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应配置资源综合利用、节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。投入的污染物处理设施，应确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 排污许可证、污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展智能工厂建设。建立锡及锡合金加工业大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 大数据平台设计建立方案等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能设备说明等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB/T 117的要求。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 应按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 必选 | 10 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 锡及锡合金加工业各工序工艺综合能耗应满足吨产品综合能耗≤32kgce/t。 | 能源消耗数据统计表 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。 | 使用低碳清洁能源相关证明 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜在进一步降低综合能耗。 | 能源消耗数据统计表 |  | 10 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足相应的地方标准要求。 | 节水评价 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应减少材料（尤其是有害物质）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 | 原材料检验报告单、减少有害物质使用证明等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷等有害元素的含量。 | 原材料检验报告单等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 温室气体核查报告 |  | 5 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 应在产品设计中引入生态设计的理念。 | 生态设计理念说明 | 必选 | 25 | 5% |  |
|  |  |  | 宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品评价 | 可选 | 25 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 锡精矿中有害元素的含量应符合GB/T 20424的规定。 | 锡精矿检验报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 | 环境风险防范和应急处理设施证明等 |  | 10 |  |  |
|  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 产品碳足迹报告 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果宜对外公布。 | 碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 |  | 8 |  |  |
|  |  | 回收利用 | 应减少水资源消耗，开展废水循环利用。 | 废水循环利用装置证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应结合生产实际，对锡及锡合金加工业系统中有回收价值的余热余压进行充分的回收利用。 | 余热余压回收利用的装置证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品进行回收利用，降低产品废弃率。 |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 大气污染物排放应符合GB 30770和其它国家、地方污染物排放标准要求，大气污染物排放量应符合国家和地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ936中关于排污许可和环境管理的要求。 | 排污许可证执行报告、监测报告、大气污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 应在主要废气排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 | 在线监测数据 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 大气污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要大气污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。 | 监测报告、大气污染物排放在线监测数据等 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 水污染物排放应符合GB 30770和其它国家、地方污染物排放标准要求，水污染物排放量应符合国家和地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ936中关于排污许可和环境管理的要求。 | 原材料消耗量、监测报告、水体污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 | 在线监测报告 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要水污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。 | 监测报告 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物的储存和处置应符合GB18597、GB18598；GB18599等相关标准的规定， | 一般固废销售合同、危险废物处置合同、固废转移联单等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 | 固废收集与处理预防措施等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 企业无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。 | 危险废物销售合同、危废转移联单及处置单位资料等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。 | 固废处理处置方式说明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB/T 12348的要求。 | 监测报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 温室气体核查报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 | 温室气体核查报告、核查结果公示截图 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 20% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂应逐年降低有害物质的使用率，实现有害物质替代。锡金属产品有害元素的含量应符合标准的规定。 | GB/T728《锡锭》 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 宜选用品级高的锡金属产品作为原料。 | GB/T728《锡锭》 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品主要污染物产生量应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品主要污染物产生量宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废气产生量应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废气产生量宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废水产生量应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废水产生量宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 对于锡及锡合金加工业企业，工业固体废物综合利用率应应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品工业固体废物综合利用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，工业固体废物综合利用率宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废水回用率应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品废水回用率宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品综合能耗应达到锡及锡合金加工业行业国内先进水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 7 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金加工业企业，单位产品综合能耗宜达到锡及锡合金加工业行业国际领先水平。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量，达到有关标准要求。碳排放量宜逐年下降。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |