201×-××-××发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

ICS 77.160

CCS H 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 2077—20XX

代替GB/T 2077—1987

硬质合金可转位刀片 圆角半径

Indexable hardmetal(carbide) inserts –Corner radii

（ISO 3286：2016，MOD）

（讨论稿）

201×-××-××发布                              201×-××-××实施

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 2077-1987《硬质合金可转位刀片 圆角半径》。本文件与GB/T 2077-1987相比除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了文件的使用范围（见第1章）；

- 将原标准中可转位刀片圆角半径补充分类，分别为车削刀片圆角半径、铣削刀片圆角半径、钻削刀片圆角半径；

- 车削、铣削、钻削刀片圆角半径修改了数值，将刀尖圆角半径“2.4mm”修改为“2.5mm”（见第4章4.1、4.2、4.3，1987年版的第1章）；

- 增加了圆形车刀片、铣刀片圆角半径为刀片直径，4mm、 8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm（见第4章4.1、4.2）；

- 增加了特殊用途圆形车削、铣削刀片的圆角半径为刀片直径5mm、6mm、7mm 、9mm、15mm、19mm（见第4章4.1、4.2）；

- 增加了特殊用途铣刀片的圆角半径0.6mm、1.0mm、1.5mm、3.0mm和4.0mm（见第4章4.2）；

- 增加了附录A（见附录A）；

- 增加了“参考文献”。

本文件使用翻译法修改采用ISO 3286：2016《单刃刀具的刀尖圆弧半径》。

本文件与ISO 3286：2016相比除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

──删除了国际标准前言；

──删除了国际标准中刀尖圆弧半径的英制尺寸系列。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件主要起草单位：株洲钻石切削股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB/T 2077－1980、GB/T 2077－1987、

硬质合金可转位刀片 圆角半径

- 范围

本文件规定了硬质合金可转位刀片圆角半径的数值。

本文件适用于适用于具有圆角的单刃硬质合金可转位刀片的刀尖倒圆角。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 尺寸

  - 车削刀片的刀尖圆角半径（rε）规定为0.2 mm、0.4 mm、0.8 mm、1.2 mm、1.6 mm、2.0 mm、2.5mm a、3.2mm、Xmmb；

注：a  也可用刀尖圆弧2.4mm替代2.5mm；

b  X为圆形刀片直径，通用刀片圆角半径有4mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm，特殊用途圆形刀片圆角半径有5mm、6mm、7mm、9mm、15mm、19mm。

  - 铣削刀片圆角半径（rε）规定为0.2mm、0.4mm、0.6mm a、0.8mm、1.0mma、1.2mm、1.5mm a、1.6mm、2.0mm、2.5mm b、3.0mm a、3.2mm、4.0mm a、Xmmc。

注：a  对于某些特殊用途的铣刀片，圆角半径可以采用0.6 mm、1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm；

b  也可用刀尖圆弧2.4mm替代2.5mm；

c  X为圆形刀片直径，通用刀片圆角半径有4mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm，特殊用途圆形刀片圆角半径有5mm、6mm、7mm、9mm、15mm、19mm。

  - 钻削刀片圆角半径（rε）规定为0.2mm、0.4mm、0.8mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.5mm a、3.2mm。

a  也可用刀尖圆弧2.4mm替代2.5mm；

- 公差

刀片的圆角半径公差，必要时在各具体的刀片标准中规定。

附录A

（资料性）

本国家标准和ISO-13399中命名的关系

本国家标准与ISO-13399中的首选符号命名之间的关系，见表A.1。

表 A.1  本国家标准和ISO-13399系列中命名的关系

| 本国家标准中 的符号 | 本国家标准中涉及 的内容 | ISO 13399中的 属性名称 | ISO 13399中 的符号 | ISO 13399中涉 及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rε | 第4章 | Corner radius | RE | ISO/TS 13399-2 71DD6C8ACA503 |

参考文献

# [1]  ISO 13399-2-2014  切削工具的数据表示和交换  第二部分：切削项目的参考字典。