团   体   标   准

ICS 77.120

CCS H60

T/CNIA XXXX—202X

有色金属行业精矿智能物流系统技术规范

Technical specifications for intelligent logistics system for non-ferrous metal industry concentrates

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX实施

发布

发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会

发布

发布

前       言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：江西铜业股份有限公司、北矿智云科技（北京）有限公司、云南铜业股份有限公司、江西起重机械总厂有限公司、江西众加利高科技股份有限公司、南昌新铁实业有限公司。

本文件主要起草人员：XXX、XXX、XXX、XXX。

有色金属行业精矿智能物流系统技术规范

# 1 范围

本文件规定了有色金属行业企业（以下简称企业）精矿智能物流系统的技术要求、数据与通信、运行维护和评价要求。

本文件适用于有色金属行业企业（以下简称企业）的精矿智能物流系统的技术和运行、评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14260 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

GB/T 15425 商品条码 128条码

GB/T 16986 商品条码 应用标识符

GB/T 19022 测量管理体系  测量过程和测量设备的要求

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护

GB/T 28581 通用仓库及库区规划设计参数

GB/T 32400 信息技术云计算概览与词汇

GB/T 39116 智能制造能力成熟度模型

GB 50016 《建筑设计防火规范》

GB 50396 出入口控制系统工程设计规范

YS/T 418 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

WB/T 1118 数字化仓库基本要求

YD/T 3986 互联网边缘云服务信任能力要求(通信)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 云计算 cloud computing

一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。

注：资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等

[来源：GB /T 32400—2015.定义 3.2.5]

- 3.2

- 边缘云 edge cloud

- 边缘云计算的简称，分布式云的一部分，构筑在边缘云基础设施之上，位于尽可能靠近事物和数据源头数据源的网络边缘侧位置，提供可弹性扩展的云服务能力，具有以提供快速响应时间、低延迟和轻量计算等的云服务特点，并能够支持与中心云进行协作。

[来源：YD/T 3986-2021.定义 3.2]

- 3.3

- 移动边缘计算 Mobile  Edge  Computing （简称MEC）

- 在移动网络的边缘提供IT服务环境和云计算能力,是边缘计算的一种。

- 3.4

- 物联网 Internet of Things

将各种信息传感设备，如射频识别装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。英文简称IoT，其目的是让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。

- 3.6

- 接力运输 relay transport

接力运输是指两种及以上运输方式或一种运输方式两个环节及以上的运输接续（包括回程配载）。

4 技术要求

## 4.1 基本概述

精矿智能物流系统通过整合精矿生产、销售管理和客户服务等资源，实现精矿资源的闭环管理。利用工业自动化、云计算、IOT、AI等技术，实现精矿储存、装载、计量、取样、运输等业务环节的智能管理，减少人工作业，提升企业管理水平。

4.2 系统架构

图1 系统架构图

4.3 智能仓储

4.3.1 智能仓储设计应满足WB/T 1118基本要求。

4.3.2 精矿不得露天存放，仓库结构应符合GB/T 28581中5.2.1的规定，防火间距应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的规定。

4.3.3 库区地面应符合GB/T 28581中5.2.5.1的规定。

4.3.4 库区道路应符合GB/T 28581中4.4.1.2和4.4.1.3的规定。

4.3.5 应选择电动控制的提升门、卷帘门，并配置手动控制措施。

4.3.6 库区应具有良好的照明和通风，优先采用自然采光和自然通风，补充照明、机械通风应智能控制端设备。

4.3.7应规划固定停靠等待区，包含但不限于仓库外等候区、装卸区等，并具有便捷指引物联网端设备，如门禁、电子指示牌等。

4.3.8应部署采集温度、湿度、视频及图像等参数的物联网端设备，并与智能管控平台保持数据实时传输。

4.3.9 精矿仓储方式主要含散装和袋装，袋装方式应符合YS/T418要求，袋装编码应采用GS1全球统一标识，符合GB/T 16986和GB/T15425的编制要求，并均应接受装载端设备的数据采集。

4.3.10 应配备或兼用装载端设备进行盘点，可自动进行日、月、年盘点。

4.4 智能装载

4.4.1 装载端设备型号应根据装卸作业量、作业范围及作业效率等因素确定，并具有传统有人驾驶、远程遥控驾驶、无人驾驶功能。

4.4.2 智能装载设备可接受智能物流模块的作业指令，实现装载路径的最优化。

4.4.3 装载端设备应具有定位功能，可在库内全部储位准确定位。

4.4.4 装载端设备应具有计量称重功能。

4.4.5 装载端设备应具有装载量调节功能，并可依据计量称重自动调节。

4.4.6 库区安全区域和远程遥控仓应具有装载端设备的紧急停止按钮。

4.4.7 装载端设备应与物联网端设备进行连锁，人员误入可报警并停止无人驾驶作业。

4.5 智能计量与检测

4.5.1 企业宜根据自身需要配备满足计量吨位和精度要求的智能计量设备，如无人值守地磅、无人值守轨道衡等。

4.5.2 智能计量系统可搭配视频监控系统、门禁系统等，实现计量系统工作状态、计量区域情况监控、系统进出口控制等功能。

4.5.3 智能计量系统可配备全自动LED信息指示子系统，能显示皮重、毛重、净重等信息。

4.5.4 根据自身需求，可配备语音提示子系统，实现报警、喊话、音量连续可调等功能。

4.5.5 智能计量系统能自动输出计量结果，实现自动操作、自动记录打印，记录的内容应包括材料的分类、来源、车号、进厂时间、净重、毛重、车辆所属单位等必要的数据和信息。

4.5.6 宜配备自动取、制样设备，自动取样系统主要由车辆（火车皮）信息识别、采样路径规划、一次取样系统、混样缩分、装袋塑封喷码和监控等组成。取、制样满足GB/T 14260要求。

4.5.7 可配备自动检测设备，自动检测有自动预处理、自动上机检测、数据处理与上传等功能，自动检测能满足相应的检测方法或规范的要求。

4.5.8 智能计量、检测可实现数据信息传输至数据管控中心，实现数据的查询、统计、 汇总、共享，实现计量检测数据的真实性、唯一性、准确性和实时性。

4.5.9 结合定位系统，对车辆进出场实时定位，实现精矿计量质检管理、在途跟踪以及相关订单信息的综合管理。

4.6 门禁与运输

4.6.1 门禁系统主要由识读部分、传输部分、管理／控制部分、执行部分以及相应的系统软件组成。

4.6.2 门禁系统有多种构建模式，可根据系统规模、现场情况、安全管理要求等，合理选择，其设计应满足GB 50396的相关技术要求。

4.6.3 门禁系统识读部分应能自动识别车辆、人员信息，执行机构的有效开启时间应满足出入口流量及人员、物品的安全要求。

4.6.4 门禁系统宜与智能计量系统联锁，对计量结果异常车辆自动拦截并报警。

4.6.5 企业可根据实际情况选择铁路、公路、水运等不同的运输方式，也可选择第三方物流公司配送。

4.6.6 运输车辆应符合精矿运输吨位需求，可对运输设备运行状态和周边环境进行监测，如：位置、速度等。

4.6.7 运输系统可融合物联网，实现全运输业务统一管理、多运力管理，支持物流承运。

4.8 智能管控系统

4.8.1 智能管控系统集合订单管理系统、仓储管理系统、运输管理系统、综合管理系统等板块，以物联传感云平台集成物联网传感设备，实现数据自动采集和实时监管。

4.8.2 订单管理系统可帮助企业全渠道订单智能汇总分发，实现订单全生命周期的可视、可控，降低订单处理成本，缩短交付周期，提升客户满意度。

4.8.3 仓储管理系统应针对不同作业场景设置不同的监控模块，对仓库资源使用、作业人效、作业进度、作业异常等数据的监控，自动发现仓库内作业异常并预警。

4.8.4 仓储管理系统应可对库内作业全流程监管，具有库存分析管理、出入库管理、库内现场监管等功能。

4.8.5 仓储管理系统可抓取实时数据进行分析，为仓库运管人员提供精确高效的数据支持。可实现仓库信息化、智能化、无纸化建设，降低成本。

4.8.6 运输管理系统的常用功能有基本资料管理、订单管理、运输计划管理、调度管理、货物在途跟踪、回场确认、货物到达管理、费用管理功能。

4.8.7 运输管理系统可根据运单属性智能调度排线，生成最优化运输路线。

4.8.8 运输管理系统可实时远程监控运输设备的状态（含位置、速度等），并实现异常状态自动报警，让运输过程透明、可视、可控、可查。

4.8.9 综合管理系统应具有精矿生产、销售、运输等统计功能，可多维度分析，如计算途损等。

4.8.10 综合管理系统应具有客户满意程度的评价功能，并实现客户的精细化管理；

4.8.11 综合管理系统可推送、接收精矿上下游生产执行、精矿库存状况和运输环境变化等信息，对供需信息、制造资源等数据的分析，实现资源优化配置。

5 数据与通信

5.1 企业可根据数据通信的实际需求及实际网络条件，选择适宜的通信方式。

5.2 在不适宜敷设传统光纤的情况下，企业可采用先进的5G+MEC的方式构建数据通信网络。

5.3 企业可构建企业云、边缘云两级云平台，包含智能管控模块、物联网模块等。

5.4 企业搭建5G网络平台时，通信双方应根据网络实际物理条件，提前确定好网络通信的协议、通信对话内容以及相关技术要求等。

5.5 企业云应具备数据交互接口，可对外提供数据交互。

5.6 企业应按备份周期的实际需求定期对数据进行备份。

5.7 物联网端设备应选择智能化程度高的装备，具备数据实时采集与传输。

5.8 与企业其他信息化系统连接或与现场的工控网络连接时，应通过防火墙进行数据及信息安全隔离。

5.9 企业网络安全等级保护要求应满足GB/T 22239中等保三级及以上。

6 运行维护

6.1 企业应制定与精矿智能物流系统配套的工作规范、责任制度和风控制度等。

6.2 企业应定期组织开展系统运维人员培训工作，提高运维人员的管理水平。

6.3 企业应定期对软、硬件系统进行检査、维护和升级，保证系统持续、安全、可靠运行。

6.4 企业应按照GB/T 19022等相关计量法规、标准要求，对相关计量器具进行定期检定、校准及计量确认，建立相应的能源计量器具档案和制度。

6.5 企业应定期对系统文件进行整理、备份、存档，必要时对文件设置权限和保密等级。

7 评价要求

7.1 人员组织战略及人员技能应满足GB/T 39116中人员成熟度二级及以上要求。

7.2 智能仓储应满足GB/T 39116中生产成熟度中仓储配送的三级及以上成熟度要求。

7.3 数据、集成、信息安全应满足GB/T 39116中技术能力三级及以上成熟度要求。

7.4 网络应满足GB/T 39116中资源板块三级及以上成熟度要求。

参考文献

【1】工信部联科〔2021〕187号  国家智能制造标准体系建设指南  中华人民共和国工业和信息化部 国家标准化管理委员会.

【2】〔2020〕19号  有色金属行业智能工厂（矿山）建设指南（试行） 中华人民共和国工业和信息化部 发展改革委 自然资源部

_______________________________