国家标准《硅中代位碳含量的红外吸收测试方法》

编制说明(讨论稿)

- 工作简况

- 立项目的和意义

单晶硅是目前国内外大规模集成电路的主要材料，提高单晶硅质量主要是降低材料中的各种有害杂质含量。碳杂质的存在对于单晶硅直接影响后续器件的软特性和击穿电压。生产硅单晶的原材料和生长环境极易使碳杂质被引入到硅晶体中去，如果要提高单晶硅质量和器件成品率，就必须严格控制硅材料中的碳含量。一般硅单晶中碳含量比氧含量低一个数量级，同时在碳吸收峰附近有一个非常强的硅晶格吸收峰干扰测定，增加了碳含量准确测试的难度。影响碳含量准确测试的因素很多，GB/T 1558-2009中很多内容的表述和规定不够明确。本次修订通过调研查阅国外相关标准，完善和补充了GB/T 1558方法原理、测试环境条件、碳吸收谱基线选取方法，更改干扰因素、试样制备等。

红外吸收法测试硅中代位碳原子含量在国际半导体产业领域得到广泛应用，在国内硅材料有关生产厂家和专业检测机构均采用该方法。通过修订该标准，旨在规范测试方法的适用范围、干扰因素、试样制备、测试谱图基线的选取、测试环境条件等，减少对碳含量测试的影响因素，提高硅单晶中碳含量测试的准确性。同时，该标准可用于硅材料工艺控制、研发和验收，对促进我国半导体工艺控制技术水平和提高半导体硅材料的国际竞争力均具有十分重要的意义。

2、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2021]19号）的要求，由中国电子科技集团公司第四十六研究所牵头修订《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》，计划编号为20214650-T-469, 下达日期2022-01-04，要求完成时间2023-07-04。

国家标准计划《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》由TC203（全国半导体设备和材料标准化技术委员会）归口上报，TC203SC2（全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会）执行，主管部门国家标准化管理委员会。全部代替GB/T1558-2009，国际标准分类号77.040。

3主要工作过程

项目立项之后，成立了标准修订小组，落实了标准主要内容、涉及范围、检测和参与单位、时间节点等工作，标准编制组于2022年8月初完成了标准草稿；2023年1月完成了标准讨论稿。后期，会根据反馈意见修改标准；做硅中碳含量测试循环实验，完成更改该标准精密度的工作。

4、标准主要起草单位及人员所做的工作

牵头单位中国电子科技集团公司第四十六研究所，具备拉制单晶硅、砷化镓、碳化硅、氧化镓、硫化镉等多种半导体材料能力，承担过多项国家重大课题。修订该标准的中电46所质检中心成立于1988年，曾承担过国家的重大课题几十个，编制几十个国家、行业电子材料测试标准。于1991年通过国家技术监督局计量认证（CMA），2010年通过中国合格评定国家认可委国家实验室（CNAS）认可，是国家电子功能材料及辅助材料质量监督检验中心。建筑面积4700㎡，拥有表面/界面、结构、成分、电学参数、光学参数等大型测试仪器60多台，具备测试半导体材料结构、光学参数、硬度和表面、杂质含量的综合分析测试能力。

本标准主要起草单位中的中国电子科技集团公司第四十六研究所为牵头单位，组织了标准起草和试验复验工作，浙江金瑞泓科技股份公司、有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司对标准各环节的稿件进行了审查修改，参与了复验工作，确保标准符合GB/T 1.1的要求，在标准研制过程中积极反馈意见，为标准文本的完善做出了贡献。

- 标准编制原则及确定标准主要内容的依据

- 编制原则

（1）本文件编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。

（2）本标准以国家标准GB/T 1558-2009为基础，参考国外先进标准SEMI MF 1391-1107，对原标准进行了补充和修订。主要是更改了原国标GB/T 1558-2009测试方法的适用范围、方法原理、术语和定义、干扰因素、试样制备、精密度和报告，增加了碳吸收谱基线的选取方法、确定半高宽的方法，记录测试数据的保留位数、测试环境条件。

- 确定标准主要内容的依据

目前国外有新的SEMI MF 1391-1107 “硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法”出台，调研查阅了国外ASTM E 131“分子光谱学术语”、SEMI M59“硅技术术语”、SEMI MF 1391-1107、SEMI MF1723-1104“用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程”等相关标准。本标准修改采用SEMI MF 1391-1107“硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法”，对我国标准GB/T 1558-2009“硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法”进行修订。

2.1  范围

范围中增加“本标准也适用于按照GB/T 29057切取和制样的多晶硅中碳含量的测试。”

2.2  规范性引用文件

增加了规范性引用文件GB/T 29057  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程;GB/T 35306  硅单晶中碳、氧含量的测定  低温傅立叶变换红外光谱法;ASTM E131  分子光谱有关术语（Standard terminology relating to molecular spectroscopy）

2.3 术语和定义

依据SEMI MF1391-1107 对术语“基线”和“基线吸收”进行修改；

2.4原理

在“方法原理”中增加了“低于室温碳含量检测限的硅单晶，用低温傅里叶变换红外光谱仪可以测试其碳含量，具体测试方法见GB/T 35306”；

2.5干扰因素

2.5.1  环境条件的干扰因素

测试样品和参比样品应尽可能地保持相同的温度，以避免与温度有关的晶格吸收对测量的影响，测试过程中需要控制测试环境温度。

2.5.2晶面取向的干扰因素

多晶硅晶面取向不同晶粒多，抛光效果不好散射会厉害，影响测试碳含量的准确性。

2.6试验条件

增加了环境温度和相对湿度，以及对实验室环境条件的规定。

2.7样品

在“试样制备”中修改“测试样品和参比样品的研磨和抛光要求”、“对参比样品选取的规定”、“电阻率大于0.1Ω·cm单晶硅片制样的规定”；

2.8试验步骤

增加了“碳吸收谱基线的选取方法、确定半高宽的方法，记录测试数据的保留位数” 。

2.9  精密度的计算

本试验准备用一系列典型碳含量的硅单晶样品，在实验室间进行循环试验，修订该标准的精密度。

2.10 试验报告

更改报告中的测量温度;更改合并报告中的碳吸收系数、碳含量、标定因子为测试结果;增加了报告中的标准编号;更改合并报告中样品尺寸、测量次数、吸收峰半高宽、吸收峰波数为其他。

2.11资料性附录A

2.11.1基线的选取方法

由于硅单晶中的杂质种类及杂质含量的增加，会引起硅单晶红外吸收光谱基线的倾斜，为了减少以最小吸光度做基线带来碳含量计算的误差，增加了碳吸收谱基线的选取方法，具体方法列在附录中。

2.11.2 确定碳峰半高宽

为了准确定性碳杂质的存在，判断碳含量是否低于检查限未检出，增加精确确定碳峰半高宽的方法，具体方法列在附录中。

2.11.3 规范测试结果的精确性

为规范测试结果的精确性，增加了测试数据的保留位数。

- 试验情况

- 标准水平分析

本标准为第三次修订，以国家标准GB/T 1558-2009为基础，参考国外先进标准SEMI MF 1391-1107，对原标准进行了补充和修订。主要是更改了原国标GB/T 1558-2009测试方法的适用范围、方法原理、术语和定义、干扰因素、试样制备、精密度和报告，增加了碳吸收谱基线的选取方法、确定半高宽的方法，记录测试数据的保留位数、测试环境条件。根据各实验室提供的测试数据，确定了目前国内该项测试技术的精密度水平。

修订该标准可用于半导体材料工艺控制、研发和验收，对促进我国半导体工艺控制技术水平和提高半导体硅材料的国际竞争力均具有十分重要的意义，本标准达到了国内领先水平。

四、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准是对GB/T 1558-2009《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》的修订和补充，仅修订了测试技术内容和标准结构、格式，与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、行业标准等均没有冲突，不涉及知识产权纠纷。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和试验工作，标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准是目前主流的硅中碳含量的测试方法，建议将本标准作为推荐性国家标准实施。

七、废止现行有关标准的建议

本标准颁布后，将代替GB/T 1558-2009《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》，GB/T 1558-2009标准可废止。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准的实施与现有的其他标准没有冲突之处。本标准的制定和推广，有利于规范行业的发展，有利于国内硅材料的质量监控与品质提升的需求，有利于提高国内半导体硅材料与国际市场竞争能力。标准发布后建议组织标准宣贯推广会，促进标准的实施。

九、其他需要说明的事项

本标准根据目前国内硅材料测试碳含量常用测试技术制定，如果以后该项测试技术和测试设备有较大更新，可在下一版中进行补充修订。本标准作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。