ICS 77.120

CCS H 01

备案号：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

铅冶炼行业节能诊断技术规范

Technical Specification for Diagnosis of Energy Saving in Lead Smelting Industry

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  节能诊断原则	3

5 节能诊断方法	3

6 节能诊断要点	3

7 节能诊断工作程序	6

附 录 A	8

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本文件起草单位：中国恩菲工程技术有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限责任公司、白银有色铅锌有限责任公司、江西铜业铅锌金属有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司。

本文件主要起草人：任锋、胡海平、程喜梁、辛鹏飞、贺小芮、张启军、徐志韬、吴卫国。

铅冶炼行业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了铅冶炼行业节能诊断的术语和定义、原则、方法、诊断要点、节能诊断工作程序与诊断报告编写要点。

本文件适用于具有实际生产过程的铅冶炼企业（包括以铅精矿、粗铅及含铅废料为原料生产电铅的冶炼企业和再生铅为原料生产的冶炼企业）的节能诊断。本标准也适用于以粗铅为原料的铅电解精炼企业。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028 工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡导则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 20902有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 23331能源管理体系—要求及使用指南

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB/T13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB 50919有色金属冶炼厂节能设计规范

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

GB21250 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB 25323 再生铅单位产品能源消耗限额

...

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 铅冶炼行业节能诊断 diagnosis of energy saving in lead smelting industry

对铅冶炼企业的用能工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系进行全面调研、分析、比对、评估，判断能源效率，发现用能问题，查找节能潜力，提出优化节能技术和改进措施的建议。

# 4  节能诊断原则

## 4.1. 专业性原则

节能诊断实施单位应熟悉掌握铅冶炼行业主要生产工艺及热力、电气、能源管理等节能技术，熟悉节能诊断工作。

## 4.2 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入存储、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。

## 4.3 实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、具有可操作的节能改进措施及建设方案、用能工艺调整意见、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等意见，应尽可能避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

# 5 节能诊断方法

## 5.1标准对照法

通过对照相关节能法律法规、政策、标准等，对铅冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括耗能设备是否属于淘汰范围或有无能效提升空间，工艺路线是否先进等。

## 5.2 类比分析法

通过与处于同行业领先或能效先进水平的企业进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否科学合理。当采用类比分析法时，应分析类比工艺或设施、节能措施与被诊断单位的可类比性。

## 5.3 专家判断法

利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否科学合理进行分析判断的方法。

# 6 节能诊断要点

## 6.1 边界划分与诊断范围

铅冶炼企业节能诊断的范围边界一般应覆盖铅冶炼生产企业全部生产过程，包括但不限于原料储存配料系统、原料预处理系统、熔炼系统、还原系统、氧化锌回收系统、火法初步精炼系统、湿法精炼系统、铜浮渣处理系统、烟气制酸系统、贵金属回收系统、煤粉制备系统、辅助工程系统（烟气除尘系统、烟气脱硫脱硝系统、空分系统、余热发电系统及余热回收系统）、公用工程系统。

铅冶炼企业节能诊断宜按深度要求覆盖全边界，也可结合企业实际情况对指定工序环节、工艺装备、能源消耗主要品种等开展专项诊断。

节能诊断统计期原则上为上一自然年，当年开展的诊断工作以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

## 6.2 一般要求

- 应给出铅冶炼企业的规模、原辅料、产品方案、技术经济指标、工艺流程等基本情况。企业综合能耗应按照GB/T 2589的相关要求进行计算，并应制定详细计算细则。

- 应给出铅冶炼企业的工艺流程图、各工序主要技术参数表、物料平衡表/图、能量平衡表/图。能量平衡表/图应参照GB/T 3484、GB/T 28749、 GB/T 28751等要求给出。

- 铅冶炼企业重点能耗工序和设备应参照GB/T 2587的相关要求进行诊断。主要用能设备一览表应包括但不限于原料预处理装置、熔炼装置、还原装置、氧化锌回收装置、火法初步精炼装置、湿法精炼装置、铜浮渣处理装置、直接和间接加热设备、冷却和制冷设备、空气压缩机、干燥设备、破碎设备、收尘设备、污水处理设备等，并诊断其中存在的能效问题，给出淘汰设备清单。

- 矿产铅冶炼企业单位产品能源消耗限额应按照GB 21250的相关要求进行计算、诊断分级，并与工业节能主管部门发布的重点用能行业能效指标及能效领跑者的相关指标、高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平进行对比。分析主要生产工艺单元技术和设备方案是否合理，分析原材料及动力消耗、能耗情况。

- 再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额应按照GB 25323的相关要求进行计算、诊断分级，并与工业节能主管部门发布的重点用能行业能效指标及能效领跑者等相关指标进行对比。分析主要生产工艺单元技术和设备方案是否合理，分析原材料及动力消耗、能耗情况。

- 铅冶炼企业工艺生产过程中能量平衡的合理应用分析，应包括燃料燃烧、氧化还原化学反应、进出物料的能量等。

- 应给出铅冶炼企业生产工艺中消耗的主要能源，分析其对产品能耗的影响，及生产负荷变化（包括原料成分的合理波动变化和原料处理量的合理波动变化）对能耗的影响。

- 应对企业工艺生产过程中产生的余热、余压、含能物料等的余能利用情况进行汇总和评估分类，并对能源消耗抵扣和回收情况进行分析。

- 现有能效评价应包括节能存在问题、节能潜力，近三年已采用节能措施例举、已实施的节能改造设备清单和技术类型等内容。节能量的计算可参照GB/T 13234、GB/T 28750。

## 6.3 重要生产系统

## 6.3.1 原料预处理系统

6.3.1.1矿产铅原料预处理系统应重点诊断精矿干燥设备、熔池熔炼过程原料制粒等设备的效率和余热利用状况，推荐采用蒸汽、烟气等余热进行干燥。

6.3.1.2再生铅原料预处理环节应重点诊断拆解、破碎、筛分、预脱硫等工艺过程主要耗能设备的效率及技术先进性。

## 6.3.2 熔炼、还原系统

6.3.2.1 矿产铅工艺应重点诊断预处理后的入炉物料到粗铅的生产过程，主要耗能工序有加料、熔炼、还原、熔炼/还原烟气余热回收及收尘工艺，主要耗能设备包括熔炼炉及其驱动电机、还原炉及其驱动电机、给水泵、循环泵、收尘风机及环境集烟通风机等，主要能源消耗种类包括燃料、还原剂、电、水、蒸汽、氧气等。应重点对熔炼、还原过程中的能量进行计算和评估。熔炼及还原工艺收尘风机环境集烟通风机宜采用变频和节能措施。

6.3.2.2 再生铅工艺

再生铅工艺应重点诊断预处理后的铅膏、铅栅到粗铅的生产过程，主要耗能工序有加料、熔炼、还原、熔炼/还原烟气余热回收及收尘工艺，主要耗能设备包括熔炼炉及其驱动电机、还原炉及其驱动电机、给水泵、循环泵、收尘风机及环境集烟通风机等，主要能源消耗种类包括燃料、还原剂、电、水、蒸汽、氧气等。应重点对熔炼、还原过程中的能量进行计算和评估。熔炼及还原工艺收尘风机及环境集烟通风机宜采用变频和节能措施。

## 6.3.3氧化锌回收系统

氧化锌回收系统应重点诊断以铅精矿或混合含铅物料冶炼过程中，还原炉渣到氧化锌产品生产过程。涉及的主要耗能工序有烟化炉回收氧化锌工艺、收尘及处理系统等，主要耗能设备有烟化炉、工艺鼓风机、给水泵、工艺烟气收尘风机、环境集烟风机等，主要能源消耗种类包括：燃料及还原剂（粉煤）、电、水等。应重点对氧化锌回收过程中的能量进行计算和评估。工艺鼓风机、工艺烟气收尘风机、环境集烟风机宜采用变频和节能措施。

## 6.3.4铅精炼系统

铅精炼应重点诊断粗铅到电铅的生产过程。涉及的主要耗能工序有粗铅火法初步精炼、阳极铸锭、电解精炼、阴极铅精炼及铸锭、始极片制造、阳极泥过滤等，主要耗能设备有脱铜炉/熔铅锅、粗铅铸锭机、电解槽、电解液加热系统、电解液净化系统、阴极制造机组、残极洗涤机组、阳极泥压滤机组、给水泵、循环泵、风机、起重机等，主要能源消耗种类包括：燃料、电、水、蒸汽等。

## 6.3.5铜浮渣处理系统

铜浮渣处理系统应重点诊断粗铅火法初步精炼产出的含铜浮渣到铅冰铜、粗铅的生产过程。涉及的主要耗能工序有浮渣处理、收尘及处理系统等，主要耗能设备有浮渣处理炉、给水泵、循环泵、风机、起重机等，主要能源消耗种类包括：燃料、还原剂、电、水等。

## 6.3.6 烟气制酸系统

烟气制酸系统应重点诊断烟气净化、干燥、转化、吸收、污酸处理等流程，涉及到的主要耗能设备包括：二氧化硫风机，洗涤塔、冷却塔、干燥塔等配套水泵、电动机，成品酸输送泵，地下槽泵，开工预热系统，及污酸处理站的浓密机、压滤机、污酸输送泵、稀酸输送泵、石膏离心机等，主要的能源消耗及耗能工质种类包括天然气/电、蒸汽、水。

## 6.3.7 贵金属回收系统

贵金属回收系统应重点诊断铅电解精炼产出的阳极泥到锑白、精铋、银锭、金锭、粗铅的生产过程。涉及的主要耗能工序有阳极泥处理、锑白回收，铋回收，贵铅回收等，及冶金炉工艺烟气收尘及处理系统等，主要耗能设备有阳极泥处理炉、贵铅炉、锑白炉、铋转炉及铋锅，给水泵、循环泵、风机、起重机等，主要能源消耗种类包括：燃料、还原剂、电、水等。

## 6.3.8余热发电系统

余热发电系统应重点诊断汽轮机、发电机、循环水站、凝结水泵等设备的运行作业率情况、余热回收利用效率，汽轮机、发电机、泵、风机、变压器等重点用能设备的能效水平、用能合理性及实际运行效果，余热发电系统能源平衡情况等。

## 6.4 公用辅助系统

6.4.1 铅冶炼节能诊断应给出企业蒸汽平衡图/表，调研蒸汽产生、利用、损失及主要蒸汽管网布局及管损等状况，分析蒸汽运行系统存在的问题；可参照GB/T1028、GB/T 3486进行诊断，并确认用于发电、尾气处理等余热回收利用的情况。

6.4.2 铅冶炼企业应提供余热余压资源利用情况（包含热源、温度、压力、余热数量）和现阶段已使用的技术情况，并应对其技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.3 铅冶炼企业应提供企业边界内的循环水系统拓扑图、设备配置清单、循环水利用率、循环水水处理方案等技术资料，并应对其技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.4铅冶炼企业应提供耗能工质使用的具体情况（包含生产记录，主要耗能设备、生产技术指标、能源消耗量等），并对其装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.5铅冶炼企业应提供空分系统的具体情况（包含生产工艺、生产技术指标、主要设备配置明细、主要设备能源消耗情况及生产记录等），并对其能源损失、技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.6 铅冶炼企业应提供供气系统的技术资料（包含生产记录、生产技术指标、主要设备配置明细、主要设备能源消耗量等），并对其漏气量、实际需气量、实际供气量、供气效率、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.7 铅冶炼企业应提供输配电系统的运行情况（含供电电压和供电方式，高、低压配电站配置情况，线损指标，受电端电压偏差范围，设备用电工作状态及日负荷率，用电设备三相电压不平衡度及供电网络的电压不平衡度，功率因数及电容补偿方式，选择和配置变压器容量和台数）。可参照GB/T3485进行诊断，并对其装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.8 铅冶炼企业应提供熔炼、还原、火法初步精炼、电解精炼、铜浮渣处理、氧化锌回收、贵金属回收烟气以及环集烟气处理过程中涉及的的脱硫、脱硝、污酸处理等工艺流程。重点诊断涉及的主要耗能设备，包括电除雾器、SO2风机、高压离心风机、通风机、排风机、给水泵、循环泵等，涉及的主要能耗种类包括电、水、蒸汽等。诊断分析其装备现状、存在问题及节能潜力。

6.4.8 铅冶炼企业应提供建筑节能具体资料（包含保温材料隔热性能、供暖、建筑照明、空调系统、窗墙面积比、体型系数、采光、通风等），并对其存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.9 铅冶炼企业应对车间厂房空调、照明系统是否选用节能型用电设备评估诊断，分析节能潜力。

6.4.10 铅冶炼企业应提供主要通用设备（通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、变压器、水泵等）台账、高耗能通用设备淘汰计划等资料，对照是否满足国家相关标准要求，对有变速需求的设备推荐优先使用变频调速技术；应结合现场检查，对落后设备淘汰情况及先进节能技术、装备的应用情况进行分析评估，诊断节能潜力。

## 6.5 能源管理

6.5.1 铅冶炼企业应对能源管理制度、经济责任制考核制度、能耗指标定额考核制度等进行诊断。

6.5.2 能源计量器具配备和管理制度应参照GB 17167、GB/T 20902、GB 24789、JJF 1356的相关要求进行诊断。

6.5.3 能源管理体系建设宜参照GB/T 23331的相关要求进行诊断。

# 7 节能诊断工作程序

## 7.1节能诊断工作一般分为六个阶段，分别是确定节能诊断任务并成立联合工作组织、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。

## 7.2 节能诊断实施单位宜与铅冶炼企业成立联合工作组，沟通协商初步确定节能诊断范围。联合工作组应根据铅冶炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组。

## 7.3 节能诊断工作方案应明确工作内容、时间节点、具体对接人员等内容。

## 7.4 现场节能诊断主要是通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式对企业关键用能工艺、装置、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，并反馈节能诊断意见表。收集的资料包括企业具体的设备信息、生产记录和管理状况等。

## 7.5 节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚、论点明确、便于使用。原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。

节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

节能诊断报告内容要点和深度要求可参照附录A的规定。

- 附 录 A

（资料性）节能诊断报告内容要点和深度要求

| 内容分类 |  | 项目 | 内容要点 | 深度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  | / | 给出节能诊断背景、主要诊断结论及节能改造建议 | 概括性的说明。 |
| 1、节能诊断任务说明 |  | 节能诊断目的 | 根据节能诊断要求和企业具体情况,明确节能诊断目的。 | 简要说明。 |
|  |  | 节能诊断依据 | 列出有关法律法规、标准、技术规范等。 | 简要说明。 |
|  |  | 节能诊断范围和统计期 | 以节能诊断类型确定节能诊断具体范围，由双方共同商定。 统计期一般为上一年度。 | 节能诊断的能耗范围与产值/项目范围一致。 |
| 2、企业基本情况 |  | 企业简况 | 企业简介、工业总产值、增加值、利税、员工数、总资产、占地面积等相关指标，主要产品方案及生产规模。 | 企业介绍简洁扼要。 |
|  |  | 主要生产工艺概况 | 主要生产工艺全流程及工艺流程图、主要设备明细及生产能力；主要工艺能源消耗情况。 | 对主要工艺介绍简明扼要；说清流程图中能耗的主要工艺框（工艺或工序）的能耗情况。 |
|  |  | 电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况 | 电力系统包括配电、电力线路及主要供电设备情况；热力系统包括热力站、管网的情况；供水系统包括主要供水设备情况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备。 | 对主要供能系统介绍简明扼要（供能系统除输配环节单元外，还包括企业自产二次能源和耗能工质的生产单元即能源转换站房。 |
| 3、诊断主要内容及结果分析 | 3.1能源利用诊断 | 企业能源流向概况 | 绘制企业能源流向图；对企业能源流向图作简要文字说明。 |  |
|  |  | 企业能源消费情况 | 重点核定企业能源消费构成及消费量，分析能源传输损失及余热余能回收情况，给出企业能量平衡表、图，核算企业综合能源消费量。 | 重点计算，简要描述。 |
|  | 3.2能源利用效率诊断 | 主要工序能耗及单位产品综合能耗 | 铅冶炼项目重点核算粗铅工序、电铅工序、铅冶炼工序、制酸工序的工序能耗及单位产品综合能耗，并与GB21250、《铅锌行业规范条件》、高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平等进行比对分析； 再生铅冶炼项目重点核算废电池—再生铅工艺、废电池预处理工序、铅膏脱硫工序、铅膏冶炼工序、铅屑冶炼工序、金属态铅废料—再生铅工艺单位产品能耗限额，并与GB 25323、《再生铅行业规范条件》进行对标分析。 | 列出单位产品综合能耗并进行对标分析。 |
|  |  | 主要用能设备能效水平核查 | 对主要工艺用能设备的能效水平进行核查，可对照能效等级标准或说明其是否为鼓励类节能产品等； 对通用设备（电动机、通风机、鼓风机、水泵、空压机、变压器等）对照相应的能效等级标准进行核查，核实是否被国家列入淘汰设备目录。 | 未列淘汰设备目录表应说明经节能诊断企业无淘汰设备。 |
|  |  | 先进节能技术应用情况 | 列举企业近3~5年内重点先进节能技术应用情况，给出节能量及节能效益。 | 列表格简要给出。 |
|  | 3.3能源管理诊断 |  |  |  |
|  |  | 企业能源管理机构和责权 | 企业能源管理机构能源管理负责人现状、节能管理网络，管理机构的责权；企业能源管理机构运行情况，对存在问题的分析。 | 对企业能源管理机构运行情况有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源计量管理 | 能源计量器具表和能源计量网络情况；能源计量器具配备率、完好率和受检率情况；计量存在问题分析。 | 对企业现有能源计量情况审核清楚。 |
|  |  | 企业能源统计管理 | 企业能源统计现状，包括原始记录、台帐、报表、分析报告等情况。 | 对企业现有能源统计报表的完整、准确性有审核意见。 |
|  |  | 企业能源文件管理 | 企业能源管理制度、能源统计制度等综述；能源管理制度执行情况；依据管理文件，追踪检查每一项能源管理活动是否按文件规定开展，达到预期效果。 | 对企业能源管理计划、执行、检查、总结文件有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源目标考核管理 | 企业能源目标考核管理制定情况，主要为能源定额管理制定、下达及考核情况。 | 对能源目标考核执行情况进行诊断。 |
|  |  | 企业节能技改管理 | 企业节能技改管理模式；节年度节能技改项目计划及完成情况；对节能技改项目的评估。 | 列出项目的年节能能力和实际节能量；对实施的重大节能技改项目有评估意见。 |
|  |  | 企业能源管理信息化建设 | 企业能源管理信息化建设情况，重点用能设备的在线监控情况，能源体系认证情况。 | 对企业能源管理信息化建设进行诊断。 |
|  |  | 能源管理的有效性综合分析评估 | 对以上企业能源管理各主要环节管理状况及其各项活动的有效性作综合分析和评估。 | 对企业能源管理总体水平有综合评价。 |
|  | 3.4诊断结果汇总 |  | 按照能源利用、能源利用效率、能源管理三大类对诊断结果进行总结 |  |
| 5、企业节能潜力分析和节能改造建议 | 5.1节能潜力分析 | 测试情况 | 对有较大节能潜力的设备必要时进行现场效率测试。 | 现场测试结果汇总表。 |
|  |  | 对企业能源消耗水平的分析 | 通过对企业能源统计数据的分析、结合现场节能诊断，对企业的用热、用电、用汽等系统进行全面的用能合法性和合理性分析；根据行业工艺、装备信息，分析企业现有工艺、装备的节能潜力；对企业余能余热资源调查，分析利用的可能性。 | 对主要供、用能系统进行系统性分析；对重点工艺、装备开展分析；查清有否淘汰工艺、生产能力；对产品能耗水平进行评估；余能余热资源调查清楚。 |
|  |  | 节能潜力诊断分析 | 按工艺、设备、管理分类汇总企业节能潜力。 | 查明企业规划期内的节能潜力；节能潜力与节能目标差距较大时，必须阐明原因；查清有否淘汰工艺和生产能力。 |
|  | 5.2节能改造建议 | 节能技术改造建议 | 给出节能技术改造项目的建议，列出节能技术改造项目清单；列举主要节能技术改造项目经济、技术可行性分析。 | 节能技术改造措施静态投资回收期原则上不大于6年；采用的节能技术应是先进的；有资金、技术上的保障，有时间节点。整改措施节能量与节能潜力差距较大时，必须阐明原因。 |
|  |  | 节能装备改造建议 | 列举主要节能装备改造项目清单，列举主要节能装备经济、技术可行性分析。 |  |
|  |  | 节能管理改进建议 | 列出节能管理措施改进建议清单。 | 改进建议应实事求是。 |
|  |  | 汇总主要整改措施 | 根据改进建议,由企业提出整改措施。 | 整改措施有责任人,有实施内容,进度,节能效果等内容；汇总的整改措施可能取得的节能量应能保障企业完成节能目标。 |
| 6、节能诊断报告结论与建议 |  | 节能诊断结论与建议 | 给出企业能源利用、能源利用效率、能源管理的诊断结论； 给出企业主要节能潜力分析及节能改造建议。 | 评价基本正确，节能潜力分析合理，整改建议可行，应确保企业节能目标的完成。 |
| 7、附录 |  | 附图 | 给出必要的附图，如总平面布置图、主要生产工艺流程图等。 |  |
|  |  | 附件 | 给出委托书、营业执照、现场专家意见反馈表、现场照片、参考资料等。 | 现场节能诊断中识别出的关键问题建议附相应设备的照片； 技术性参考资料为对建议实施的节能措施所对应的参考信息（如技术工艺简介、国内外同类项目实施效果、技术工艺指标、投资及运行成本等）； 政策性参考资料列出与节能有关的奖励政策，如中央预算内投资、国家重点节能技术推广目录、淘汰目录等。 |