ICS 77.120

CCS H 01

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

锌冶炼行业节能诊断技术规范

Technical specifications for Energy Diagnosis in Zinc smelting industry

（预审稿）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  一般性原则	2

5 节能诊断方法	3

6 节能诊断要点	3

7 节能诊断工作程序	3

8 节能诊断报告编制要求	3

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

锌冶炼行业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了锌冶炼企业节能诊断工作的术语与定义、原则、方法、诊断要点、节能诊断工作程序与诊断报告编写等内容。

本文件适用于锌冶炼企业，包括以锌精矿、铅锌混合精矿、含锌二次资源为原料生产锌锭的锌冶炼企业的节能诊断。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

GB/T 1028 工业余能资源评价方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡通则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 20902有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331能源管理体系要求

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13234  用能单位节能量计算方法

GB/T 13462  电力变压器经济运行

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB/T 15587   工业企业能源管理导则

GB/T 16664   企业供配电系统节能监测方法

GB/T 17166 能源审计技术通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备与管理通则

GB/T 17954   工业锅炉经济运行

GB/T 26758  锌、锌冶炼企业节能规范

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB 21249   锌冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB 29141 工业硫酸单位产品能源消耗限额

GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB 50919  有色金属冶炼厂节能设计规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  锌冶炼行业节能诊断 diagnosis of energy saving in zinc smelting industry

对锌冶炼企业的用能工艺技术装备、能源利用效率、能源管理体系进行全面调研、分析、比对、评估，判定能源效率，发现用能问题，查找节能潜力，提出优化节能技术和改进措施。

# 4 节能诊断原则

## 4.1. 专业性原则

节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。专家组成员的专业领域应覆盖被诊断单位的主要工艺，以及冶炼和能源管理等诊断工作所需专业。专家组成员应熟悉锌冶炼企业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准、工作流程等。

## 4.2 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入存储、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。节能诊断应照工作计划有分工、有步骤的开展；节能诊断报告宜依照规范化的框架编制，形成完善、规范的节能降耗系统解决方案。

## 4.3 实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、具有可操作的节能措施及建设方案、用能工艺调整意见、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等意见，并尽可能提出以上改进措施在锌冶炼行业内其他企业的应用案例与实施效果；应尽可能避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

# 5 节能诊断方法

## 5.1标准对照法

通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准等，对锌冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括能耗设备是否属于淘汰范围或有无能效提升空间，工艺路线是否先进等。

## 5.2 类比分析法

通过与处于同行业领先或能效先进水平的能效标杆进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否科学合理。类比分析法应判断所参考的类比工程能效水平是否达到国内领先或先进水平，并具有时效性。 当采用类比分析法时，专家应提供类比设施或节能措施信息，并提出有可操作性的节能措施。

## 5.3 专家判断法

在采用上述两种节能诊断方法的同时，利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否科学合理进行分析判断，对企业能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进技术和具体实践，提出切实可行解决方案的方法。

# 6 诊断要点

6.1边界划分与诊断范围

锌冶炼企业节能诊断的范围边界一般应覆盖锌锭生产企业全部生产过程，包括但不限于锌焙烧系统、焙砂浸出系统、锌精矿直接浸出系统、净液系统、电解系统、熔铸系统、渣处理（再生锌挥发）系统、脱氟氯系统、氧化锌浸出系统、综合回收系统、烟气制酸系统、火法炼锌系统、辅助工程系统（烟气除尘系统、烟气脱硫脱硝系统、空分系统、余热发电系统及余热回收系统）、公用工程系统。

锌冶炼企业节能诊断宜按深度要求覆盖全边界，也可结合企业实际情况对指定工序环节、工艺装备、主要能源消耗品种等开展专项诊断。

节能诊断统计期原则上为上一自然年，当年开展的诊断工作以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

## 6.2 一般要求

6.2.1  节能诊断应对锌冶炼的产品进行单耗计算，能耗计算应参照GB/T 2589并制定详细计算细则，计算结果对照GB 21249《锌冶炼企业单位产品能源消耗限额》，对锌冶炼企业的能耗水平进行评级分类。

6.2.2  根据企业冶炼技术对应的能源消耗值，对生产工艺和装置进行分析诊断，与国内同类产品的生产工艺进行比较，重点分析其能源利用的异同。对于企业综合能耗计算参照 GB/T 2589 并制定更详细计算细则。

6.2.3锌冶炼企业的工艺流程图、各工序技术参数表、物料平衡表、能量平衡表、平衡图中汇总工艺流程中用到的能耗数值应参照GB/T 3484、GB/T 28749、 GB/T 28751等标准的相关要求进行计算。

6.2.4锌冶炼企业重点能耗工序和设备应参照GB/T 2587的相关要求进行诊断。主要用能设备一览表应包括但不限于锌精矿焙烧装置、球磨装置、浸出装置、净化装置、电解装置、渣处理装置、脱氟氯装置、液固分离装置、空气压缩机、风机、制氧制氮设备、干燥设备、收尘设备、制酸及脱硫设备、污水处理设备等，以及淘汰设备清单，并应诊断出其中存在的能效问题。

6.2.5锌冶炼企业生产单元的主要产品的单项能源消耗及综合能耗情况应参照GB 21249的相关要求进行诊断，并应与国家发布的重点产品能效指标、能效领跑者的相关指标进行对比。

6.2.6  锌冶炼企业工艺生产过程中能量平衡的合理应用分析，包括燃料燃烧、氧化还原化学反应、进出物料的能量等。

6.2.7  锌冶炼企业生产工艺中消耗的主要能源和重要能源，分析其对产品能耗的影响，以及生产负荷变化（包括原料成分的合理波动变化和原料处理量的合理波动变化）对能耗的影响。

6.2.8应对企业工艺生产过程中产生的余热、余压、含能物料等的余能利用情况进行汇总和评估分类，并对总能源消耗抵扣和节约情况进行分析。

6.2.9  近三年能源消耗品种、实物消耗量、热值等和单位能耗成本占总生产成本的情况；当地能源价格情况（标煤价、工业电价、蒸汽价格、工业水价格等）。

6.2.10现有能效评价应包括节能存在问题、节能潜力、已采用节能措施的说明，已实施的节能改造设备清单和技术类型等内容。企业或节能项目的节能量计算可参照GB/T 13234、GB/T 28750进行计算。

## 6.3 重要系统

6.3.1 锌焙烧系统

重点诊断锌精矿到焙烧矿生成过程中的工艺和设备能耗，涉及到的主要设备包括备料系统、焙烧炉供风系统、焙砂冷却、焙砂球磨、余热锅炉、收尘器、风机风量调节、冷却循环水系统等。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.2 焙砂浸出系统

焙砂浸出系统重点诊断焙砂到合格中上清液过程。

6.3.3直接浸出系统

直接浸出系统重点诊断锌精矿到合格中上清液过程。主要耗能工序有焙砂加料、焙砂浸出、浸出液除铁、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和酸雾吸收等流程，主要耗能设备包括搅拌槽、矿浆泵、溶液泵、浓密机及压滤机等，主要能耗包括电、蒸汽、水、压缩空气等。以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。要耗能工序有锌精矿球磨、矿浆给料、氧压釜浸出、除铁、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和尾气洗涤等流程，主要耗能设备包括球磨机、加压釜给料泵、加压釜、矿浆泵、溶液泵、浓密机及压滤机等，主要能耗包括电、蒸汽、氧气、水、除盐水、循环水、压缩空气等。以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.4 净化系统

净化系统重点诊断中上清液到合格电解新液过程。主要耗能工序有中上清净化、净化渣过滤和净化渣综合回收等流程，主要耗能设备包括搅拌槽、矿浆泵、溶液泵、冷却塔、浓密机及压滤机等，主要能耗包括电、蒸汽、水等。以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.5 电解系统

电解系统重点诊断电解新液到阴极锌片过程。主要耗能工序有电解、阴极剥离、阴极片码垛、阳极整形、阳极泥清理、废电解液冷却等流程，主要耗能设备包括阳极整形机组、电解专用吊车、阴极剥片机组、冷却塔、电解液循环泵、电解液输送泵、阳极泥输送泵、真空机组等，主要能耗包括电、蒸汽、水、循环水等。以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.6 熔铸系统

重点诊断阴极锌片到锌锭生成过程中的工艺和设备能耗。主要耗能设备包括锌片输送机、熔锌感应炉、铸锭线等装置，主要能耗包括电、水、压缩空气、炉体升温燃料种类及消耗等。

6.2.7 渣处理（再生锌挥发）系统

重点诊断浸出渣、低品位含锌废料到氧化锌生成过程中的工艺和设备能耗。主要耗能设备包括干燥装置、备料系统、回转窑、顶吹炉、侧吹炉、烟化炉、脱氟氯装置以及配套风机风量调节、余热锅炉、收尘器等装置。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.8 氧化锌浸出系统

氧化锌浸出系统系统重点诊断氧化锌到合格中上清液过程。主要耗能工序有氧化锌加料、氧化锌浸出、浸出液除杂、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和酸雾吸收等流程，主要耗能设备包括搅拌槽、矿浆泵、溶液泵、浓密机及压滤机等，主要能耗包括电、蒸汽、水、压缩空气等。以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.9 烟气制酸系统

烟气制酸系统应重点诊断烟气净化、干燥、转化、吸收、污酸处理等流程，涉及到的主要耗能设备包括：二氧化硫风机，洗涤塔、冷却塔、干燥塔等配套水泵、电动机，成品酸输送泵，地下槽泵，开工预热系统，及污酸处理站的浓密机、压滤机、污酸输送泵、稀酸输送泵、石膏离心机等，主要的能源消耗及耗能工质种类包括天然气/电、蒸汽、水。

6.3.10 火法炼锌系统

6.3.10.1  ISP火法炼锌装置

重点诊断铅锌精矿到锌锭产品生成过程中的工艺和设备能耗。涉及到的主要耗能设备包括备料系统、烧结机、ISP炉、精馏塔、综合回收以及动力转换、配套脱硫、空气预热、燃料预热等系统和流程。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.10.2 氧化锌回收装置

重点诊断ISP火法炼锌电热前床渣到氧化锌产品生产过程的工艺和设备能耗。涉及的主要耗能工序有烟化炉回收氧化锌工艺、粉煤制备等，主要耗能设备有烟化炉、余热回收锅炉、脱硫系统、给水泵、循环泵、风机、磨煤机等。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.10.3电炉火法炼锌装置

重点诊断锌精矿到锌锭产品生成过程中的工艺和设备能耗。涉及到的主要耗能设备包括焙烧炉、回转窑、电炉、火法精馏以及配套制酸脱硫等系统和流程。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

6.3.10.4竖罐火法炼锌装置

重点诊断锌精矿到锌锭产品生成过程中的工艺和设备能耗。涉及到的主要耗能设备包括焙烧炉、制团、焦结、竖罐、火法精馏以及配套余热锅炉、收尘、制酸脱硫等系统和流程。工艺及设备主要能耗包括电、燃料、水、压缩空气、氧气等；以及工艺过程中的产生和需要的能量计算和评估。

## 6.4 公用辅助系统

6.4.1 锌冶炼节能诊断应给出企业蒸汽平衡图/表，调研蒸汽产生、利用、损失及主要蒸汽管网布局及管损等状况，分析蒸汽运行系统存在的问题；可参照GB/T1028、GB/T 3486进行诊断，并确认用于发电、尾气处理等余热回收利用的情况。

6.4.2 锌冶炼企业应提供余热余压资源利用情况（包含热源、温度、压力、余热数量）和现阶段已使用的技术情况，并应对其技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.3 锌冶炼企业应提供企业边界内的循环水系统拓扑图、设备配置清单、循环水利用率、循环水水处理方案等技术资料，并应对其技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.4锌冶炼企业应提供耗能工质使用的具体情况（包含生产记录，主要耗能设备、生产技术指标、能源消耗量等），并对其装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.5锌冶炼企业应提供空分系统的具体情况（包含生产工艺、生产技术指标、主要设备配置明细、主要设备能源消耗情况及生产记录等），并对其能源损失、技术应用现状、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.6 锌冶炼企业应提供供气系统的技术资料（包含生产记录、生产技术指标、主要设备配置明细、主要设备能源消耗量等），并对其漏气量、实际需气量、实际供气量、供气效率、存在问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.7 锌冶炼企业应提供输配电系统的运行情况（含供电电压和供电方式，高、低压配电站配置情况，线损指标，受电端电压偏差范围，设备用电工作状态及日负荷率，用电设备三相电压不平衡度及供电网络的电压不平衡度，功率因数及电容补偿方式，选择和配置变压器容量和台数）。可参照GB/T3485进行诊断，并对其装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.8 锌冶炼企业应提供焙烧、渣处理以及制酸过程中涉及的的脱硫、脱硝、污酸处理等工艺流程。重点诊断涉及的主要耗能设备，包括电除雾器、SO2风机、高压离心风机、通风机、排风机、给水泵、循环泵等，涉及的主要能耗种类包括电、水、蒸汽等。诊断分析其装备现状、存在问题及节能潜力。

6.4.8 锌冶炼企业应提供建筑节能具体资料（包含保温材料隔热性能、供暖、建筑照明、空调系统、窗墙面积比、体型系数、采光、通风等），并对其存在的问题、节能潜力等进行诊断分析。

6.4.9 锌冶炼企业应对车间厂房空调、照明系统是否选用节能型用电设备评估诊断，分析节能潜力。

6.4.10 锌冶炼企业应提供主要通用设备（通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、变压器、水泵等）台账、高耗能通用设备淘汰计划等资料，对照是否满足国家相关标准要求，对有变速需求的设备推荐优先使用变频调速技术；应结合现场检查，对落后设备淘汰情况及先进节能技术、装备的应用情况进行分析评估，诊断节能潜力。

## 6.5 能源管理

6.5.1 锌冶炼企业应对能源管理制度、经济责任制考核制度、能耗指标定额考核制度等进行诊断。

6.5.2 能源计量器具配备和管理制度应参照GB 17167、GB/T 20902、GB 24789、JJF 1356的相关要求进行诊断。

6.5.3 能源管理体系建设宜参照GB/T 23331的相关要求进行诊断。

7 节能诊断工作程序

7.1节能诊断工作一般分为六个阶段，分别是确定节能诊断任务并成立联合工作组织、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。

7.2 节能诊断实施单位宜与锌冶炼企业成立联合工作组，沟通协商初步确定节能诊断范围。联合工作组应根据锌冶炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组。

7.3 节能诊断工作方案应明确工作内容、时间节点、具体对接人员等内容。

7.4 现场节能诊断主要是通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式对企业关键用能工艺、装置、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，并反馈节能诊断意见表。收集的资料包括企业具体的设备信息、生产记录和管理状况等。

7.5 节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚、论点明确、便于使用。原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。

节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

节能诊断报告内容和深度要求应符合附录A的规定。

- 附 录 A

（资料性）节能诊断报告内容和深度要求

| 内容分类 | 项目 | 内容要求 | 深度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总述 | 节能诊断目的 | 根据节能诊断要求和企业具体情况,制定节能诊断目的。 | 简要说明。 |
|  | 节能诊断依据 | 列出有关标准、法律法规等。 | 简要说明。 |
|  | 节能诊断范围 | 以节能诊断类型确定节能诊断具体范围，由双方共同商定。 | 节能诊断的能耗范围与产值/项目范围一致。 |
|  | 节能诊断结论 |  |  |
| 2、企业基本情况 | 企业简况 | 企业简介，工业总产值，增加值，利税，员工数，总资产，占地面积等相关指标，主要产品简介及生产能力。 | 企业介绍简洁扼要。 |
|  | 主要产品生产工艺概况 | 主要工艺、主要设备的名称及生产能力；主要工艺流程图：从原料到成品的流程；主要工艺能源消耗情况。 | 对主要工艺介绍简明扼要；说清流程图中能耗的主要工艺框（工艺或工序）的能耗情况。 |
|  | 电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况 | 电力系统包括配电、电力线路及主要供电设备情况；热力系统包括热力站、管网的情况；供水系统包括主要供水设备情况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备。 | 对主要供能系统介绍简明扼要（供能系统除输配环节单元外，还包括企业自产二次能源和耗能工质的生产单元即能源转换站房。 |
|  | 企业能源流向概况 | 绘制企业能源流向图；对企业能源流向图作简要文字说明。 |  |
| 3、企业能源管理运行状况分析 | 企业能源管理方针和目标 | 企业领导应根据国家能源政策和有关法律、法规，充分考虑经济、社会和环境效益，确定能源管理方针和目标，推进目标责任制管理。 | 目标包括五年计划期间目标和年度目标。评价和诊断目标责任实施情况。 |
|  | 企业能源管理机构和责权 | 企业能源管理机构能源管理负责人现状、节能管理网络，管理机构的责权；企业能源管理机构运行情况，对存在问题的分析。 | 对企业能源管理机构运行情况有评价和诊断意见。 |
|  | 企业能源文件管理 | 企业能源管理制度综述；能源管理制度执行情况；依据管理文件，追踪检查每一项能源管理活动是否按文件规定开展，达到预期效果。 | 对企业能源管理计划、执行、检查、总结文件有评价和诊断意见。 |
|  | 企业能源计量管理 | 能源计量器具表和能源计量网络情况；能源计量器具配备率、完好率和受检率情况；计量存在问题分析。 | 对企业现有能源计量情况审核清楚。 |
|  | 企业能源统计管理 | 企业能源统计现状，包括原始记录、台帐、报表、分析报告等情况。 | 对企业现有能源统计报表的完整、准确性有审核意见。 |
|  | 企业能源定额管理 | 企业能源定额管理情况，包括能耗定额制定、下达、考核情况。 | 对定额管理的有效性有审核意见。 |
|  | 企业节能技改管理 | 企业节能技改管理模式；节年度节能技改项目计划及完成情况；对节能技改项目的评估。 | 列出项目的年节能能力和实际节能量；对实施的重大节能技改项目有评估意见。 |
|  | 能源管理的有效性综合分析评估 | 对以上企业能源管理各主要环节管理状况及其各项活动的有效性作综合分析和评估。 | 对企业能源管理总体水平有综合评价。 |
| 4、企业能耗指标计算和分析 | 企业购入能源实物量平衡表 | 编制企业购入能源实物消费平衡表，平衡表中企业购、消、存数据与企业能源年报数据不相同时应有说明。 | 简要描述。 |
|  | 工序能源效率指标计算并分析 | （备料工序、熔炼工序、吹炼工序、精炼工序、湿法冶炼工序、制氧工序、供气工序、渣选工序、制酸工序、余热发电工序） | 列出单位产品综合能耗并进行能耗指标分析 |
|  | 产品可比能耗计算和分析 | 有行业产品可比综合能耗计算方法的计算产品可比综合能耗和可比单位产量综合能耗。 | 简要对比。 |
|  | 淘汰设备情况 | 查清被国家列入淘汰设备目录的设备的情况。 | 未列淘汰设备目录表应说明经节能诊断企业无淘汰设备。 |
|  | 能源成本计算和分析 | 对成本计算原则进行审核；计算产品能源成本和单位产量能源成本。 | 简要描述。 |
|  | 节能减排计算和分析（与上一年度比） | 产值节能量计算；产品节能量计算；产品结构节能量计算；上年完成的节能技改措施实际节能量计算；减排计算；分析要点包括节能目标完成情况,产品节能量、节能技改措施节能量完成情况对节能目标完成的影响程度。 | 简要描述。 |
| 5、企业节能潜力分析和建议 | 测试情况 | 对有较大节能潜力的设备必要时进行现场效率测试。 | 现场测试结果汇总表。 |
|  | 对企业能源消耗水平的分析 | 通过对企业能源统计数据的分析、结合现场节能诊断，对企业的用热、用电、用汽等系统进行全面的用能合法性和合理性分析；根据行业工艺、装备信息，分析企业现有工艺、装备的节能潜力；对企业余能余热资源调查，分析利用的可能性。 | 对主要供、用能系统进行系统性分析；对重点工艺、装备开展分析；查清有否淘汰工艺、生产能力；对产品能耗水平进行评估；余能余热资源调查清楚。 |
|  | 节能潜力诊断分析 | 按管理、设备、工艺总分类汇总企业节能潜力。 | 查明企业规划期内的节能潜力；节能潜力与节能目标差距较大时，必须阐明原因；查清有否淘汰工艺和生产能力。 |
|  | 节能管理改进建议 | 列出节能管理改进建议清单，并汇总；主要管理措施的说明。 | 改进建议应实事求是。 |
|  | 节能技术改造项目与建议 | 列出节能技术改造项目清单，并汇总。 | 整改措施节能量与节能潜力差距较大时，必须阐明原因。 |
|  | 主要节能技术改造项目分析 | 对主要节能技术改造项目技术上和经济上可行性的简要分析。 | 节能技术改造措施静态投资回收期原则上不大于6年；采用的节能技术应是先进的；有资金、技术上的保障，有时间节点。 |
|  | 主要整改措施 | 根据改进建议,由企业提出整改措施。 | 整改措施有责任人,有实施内容,进度,节能效果等内容；汇总的整改措施可能取得的节能量应能保障企业完成节能目标。 |
|  | 节能改造效益 |  |  |
| 6、节能诊断结论 | 节能诊断结论 | 对企业年节能目标和主要经济技术指标完成情况的评价；对企业能源管理和节能技术进步状况的评价；主要的节能潜力和改进建议，节能潜力要量化估算 | 评价基本正确，节能潜力分析合理，整改建议可行，应确保企业节能目标的完成。 |
| 7、参考资料 | 技术性参考资料 | 建议实施的节能技改项目或节能措施所对应的参考信息（如技术工艺简介、国内外同类项目实施效果、技术工艺指标、投资及运行成本等）。 | 尽可能详细，作为节能诊断报告附件。 |
|  | 政策性参考资料 | 列出与节能有关的奖励政策，如中央预算内投资、国家重点节能技术推广目录、淘汰目录等。 | 尽可能完整，作为节能诊断报告附件。 |
| 8、其他资料 | 附表、现场节能诊断专家意见反馈表和现场照片 | 完成《现场节能诊断专家意见反馈表》，并向工作组发送其电子版。 | 现场节能诊断中识别出的关键问题建议附相应设备的照片。 |