ICS77.150.99,CCS H68

YS

ICS 77.150.99

CCS H68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 604-202X

代替YS/T 604-2006

金基厚膜导体浆料

Gold based thick film conductor paste

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人共和国工业和信息化部 发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T604-2006《金基厚膜导体浆料》，与YS/T 604-2006相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)增加了新产品和金浆料固体含量、细度、方阻、附着力、粘度、分辨率和可焊性术语的定义（见3术语和定义）；

b)更改了金浆料的类型（见4.1，2006版4.1）；

c)增加了金属相比例、标准号（见4.2标记）；

d)删去了产品编号（见2006版4.1.2）；

e)增加了新类型金浆料的固体含量、细度、粘度和金浆料烧结前分辨率（见5.1.1表1）；

f)增加了金浆料烧结后膜层外观质量和方阻的折算厚度（见5.1.2表2）；

g)删除了可焊性测试采用指定焊料的要求（见2006版5.8）；

h)删除了剥离附着力测试采用指定焊料的要求（见2006版5.9）；

i)删除了采用BROOKFIELD DV-I型粘度计测定粘度的规定（见2006版附录A）；

j)增加了金浆料的烧结条件参数（见附录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研电子材料（云南）有限公司、云南贵金属实验室有限公司、西安宏星电子浆料科技股份有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本文件主要起草人：罗慧、李世鸿、张子涵、刘继松、李文琳、曾一明、赵莹、何金江、罗云、莫建国、张建益、关俊卿、贺昕、张艳萍、韩娇、张晓杰。

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为YS/T 604-2006《金基厚膜导体浆料》；

——本次为第一次修订。

- 金基厚膜导体浆料

1 范围

本文件规定了金基厚膜导体浆料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于厚膜混合集成电路、传感器等器件用金基厚膜导体浆料（以下简称金浆料）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15072.3  贵金属合金化学分析方法  金、铂、钯合金中铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

GB/T 17473.1  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  固体含量测定

GB/T 17473.2  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  细度测定

GB/T 17473.3  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  方阻测定

GB/T 17473.4  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  附着力测定

GB/T 17473.5  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  粘度测定

GB/T 17473.6  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  分辨率测定

GB/T 17473.7  厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法  可焊性、耐焊性测定

GB/T 19445   贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存

YS/T 15249.1  合质金化学分析方法 第1部分：金量的测定 火试金重量法

YS/T 372.3  贵金属合金元素分析方法  钯量的测定 丁二肟析出EDTA络合滴定法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金基厚膜导体浆料  gold based thick film conductor  paste

由超细金粉、超细钯粉、超细金铂钯粉、无机添加物和有机载体等组成，满足印刷或涂敷的膏状物，用于微电子行业厚膜布线、导电粘结等。

3.2

固体含量 solids content

金浆料在850 ℃±20℃,10min～15min灼烧完有机成分后，剩余物质质量与试料质量的比值，以百分数表示固体含量。

3.3

细度 fineness of paste

金浆料中颗粒物的分散程度。

3.4

方阻 sheet resistance

一定厚度（本文件中规定为12μm）、长度和宽度相同的烧结金浆料的电阻。

3.5

附着力 adhesion

金浆料烧成膜同基片的结合能力。

3.6

粘度 viscosity of paste

金浆料流体内阻碍一层流体与另一层流体作相对运动的特性的度量，用于表示浆料的流动性。

3.7

分辨率 resolution of paste

金浆料用标准图形丝网印刷后连续、清晰分离的线条的最小宽度和线间距的数值。

3.8

可焊性 solderability

在一定的焊接条件下，熔融焊料浸润金浆料烧成膜难易程度的度量。

4分类和标记

4.1  分类

金浆料烧结膜层后段工艺和用途不同，分为以下三个类型：

I型：金浆料烧结膜层可键合；

II型：金浆料烧结膜层可焊接；

III型：金浆料烧结膜层不可键合也不可焊接；

4.2  标记

金浆料标记方法如下：

P  S—□—YS/T 604—□

金浆料烧结膜层特性

标准编号

金属相成分。用化学元素符号表示金属名称，元素符号后的数字表示该金属占金属相的质量百分数，含单组分金属的浆料不标示金属相质量百分数

工艺类型。用大写英文字母S表示烧结型浆料

贵金属浆料。用大写的英文字母P表示贵金属浆料

示例1：

贵金属浆料、烧结型、金属相为Au、烧结膜层可键合的金浆料标记为：PS-Au-YS/T 604-I。

示例2：

贵金属浆料、烧结型、金属相为Au、Pt、Pd，三种金属比例为60：30：10，烧结膜层可焊接的金浆料标记为：PS-Au60Pt30Pd10-YS/T 604-II。

5 技术要求

5.1  性能

5.1.1金浆料烧结前性能

金浆料烧结前金属相比例、固体含量、细度、粘度、分辨率应符合表1的规定。

表1 金浆料烧结前性能表

| 产品标记 | 金属相比例 | 固体含量 % | 细度 m | 粘度 Pa·s | 分辨率 膜线宽度m /线间距m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-Au-YS/T 604-I | -- | 80～92 | ≤20 | 200～700 | 150/150 |
| PS-Au90Pd10-YS/T 604-I | （88～92）：（12～8） | 84～90 | ≤20 | 350～700 | 150/150 |
| PS-Au60Pt30Pd10-YS/T 604-II | （58～62）：（31～29）：（11～9） | 73～79 | ≤20 | 130～230 | 150/150 |
| PS-Au-YS/T 604-III | -- | 86～92 | ≤40 | 550～900 | — |

5.1.2金浆料膜层烧结后性能

金浆料膜层烧结后的方阻，金丝（PA4，直径0.025mm）、硅铝丝（含Si1%，直径0.025mm）键合拉力，金钯钼丝（直径0.080mm）粘接拉力，剥离附着力，可焊性和烧结膜层外观质量应符合表2规定，烧结条件见附录D。

表2金浆料膜层烧结后应具有的性能

| 产品标记 | 方阻 mΩ/□ | 金丝、硅铝丝键合拉力 mN | 金钯钼丝粘接拉力 N | 剥离附着力 N | 可焊性 s | 烧结膜层外观质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-Au-YS/T 604-I | ＜5 | >50 | —— | —— | —— | 表面平整无裂纹，无起泡、鼓包 |
| PS-Au90Pd10-YS/T 604-I | ＜15 | >50 | —— | —— | —— |  |
| PS-Au60Pt30Pd10-YS/T 604-II | ＜50 | —— | —— | ≥10 | ≤3 |  |
| PS-Au-YS/T 604-III | —— | —— | >4.9 | —— | —— | —— |
| 金浆料烧结膜层的方阻以12m为标准厚度进行折算； 印刷膜烧结膜层外观质量采用显微观察的方式进行，放大倍数为100倍。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  外观

金浆料烧结前外观为色泽均匀的膏状物。

6  试验方法

6.1 金浆料中金含量的测定采用YS/T 15249.1，铂含量的测定采用GB/T 15072.3，钯含量的测定采用YS/T 372.3的规定进行，金属相比例根据金、铂、钯含量的比值进行计算。

6.2 金浆料固体含量的测定按GB/T 17473.1的规定进行。

6.3 金浆料细度的测定按GB/T 17473.2的规定进行。

6.4 金浆料粘度的测定按GB/T 17473.5的规定，测试条件见附录C。

6.5 金浆料分辨率的测定按GB/T 17473.6的规定进行。

6.6 金浆料烧结膜方阻的测定按GB/T 17473.3的规定进行，烧结条件见附录D。

6.7 金浆料金丝、硅铝丝键合拉力的测定按附录A的规定进行，烧结条件见附录D。

6.8 金浆料金钯钼丝粘接拉力的测定按附录B的规定进行，烧结条件见附录D。

6.9 金浆料烧结膜层剥离附着力的测定采用GB/T 17473.4的规定进行，烧结条件见附录D。

6.10 金浆料烧结膜层可悍性的测定采用GB/T 17473.7的规定进行，烧结条件见附录D。

6.11 金浆料烧结膜层外观质量采用显微观察，放大倍数为100倍，烧结条件见附录D。

6.12 金浆料烧结前的外观质量采用目视检查。

7  检验规则

  - 检查与验收

    - 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

- 7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于金浆料烧结前外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；属于产品性能的异议，应在收到产品之日起30日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

金浆料应成批提交验收，每批应由同一批投料生产出的同一类型浆料组成，批重不限。

7.3  检验项目及取样

每批金浆料应进行固体含量、细度、粘度、分辨率、方阻、烧结前外观质量的检验，按照表3确定浆料的检验项目和取样方法。

金浆料膜层烧结后的金丝、硅铝丝键合拉力，金钯钼丝粘接拉力、剥离附着力、可焊性和烧结膜层质量进行周期性检验，检验周期为12个月，取样方法按照表3确定。

需方提出的特殊检验项目，由供需双方商定，并在订货单中注明。

表3  检验项目及取样方法

| 检验项目 | 取样方式及取样数量 | 要求的章条号 | 检验或试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固体含量 | 随机抽取一瓶，搅拌均匀，取样2g～20g； | 5.1.1 | 6.2 |
| 细度 |  | 5.1.1 | 6.3 |
| 粘度 |  | 5.1.1 | 6.4 |
| 分辨率 |  | 5.1.1 | 6.5 |
| 方阻 |  | 5.1.2 | 6.6 |
| 烧结前外观质量 | 逐瓶 | 5.2 | 6.12 |
| 金属相比例 | 周期性检验，检验周期性12个月； 随机抽取一瓶，搅拌均匀，取样2g～20g； | 5.1.1 | 6.1 |
| 金丝、硅铝丝键合拉力 |  | 5.1.2 | 6.7 |
| 金钯钼丝粘接拉力 |  | 5.1.2 | 6.8 |
| 剥离附着力 |  | 5.1.2 | 6.9 |
| 可焊性 |  | 5.1.2 | 6.10 |
| 烧结膜层质量 |  | 5.1.2 | 6.11 |

- 7.4 仲裁取样的方法

每批在100瓶以下时，随机抽取一瓶未开封的产品作为检验样品；每批产品在100瓶以上时，每增加100瓶（不足100瓶时以100瓶计）检验样品增加1瓶，按7.3进行取样检验。

7.5  检验结果的判定

7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 当试验结果中有不合格项目时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行不合格项目的重复试验。重复试验结果全部合格时，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。

7.5.3  金浆料烧结前外观质量检验逐瓶进行，检验结果不合格时，判该瓶产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

8.1.1 产品标志

检验合格的浆料用带密封盖的瓶子分装，每瓶浆料的重量应不大于1000g。每瓶浆料均应有如下标志：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 产品标记；

d) 产品批号；

e) 产品净重；

f) 包装瓶重；

g) 生产日期；

8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装、运输和贮存

8.2.1 包装瓶应耐浆料腐蚀，不易破损。瓶口应再用绝缘胶带缠绕，然后装入包装箱中，包装瓶四周应充填安全物质。外包装参照GB/T 19445的规定进行。

8.2.2  运输应防污染、防火、防潮、防热。有特殊需求时，在订货合同中注明。

8.2.3  金浆料宜在5℃～25 ℃下贮存，保质期为6个月，有特殊要求的浆料需双方协商，并在订货单中注明。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还应包括：

a）产品检验报告单，内容如下：

● 检验项目及其结果或检验结论；

● 批量或批号；

● 检验日期；

● 检验员签名或盖章；

●公司或机构盖章。

b）产品使用说明书，内容如下：

● 金浆料的烘干温度；

● 烧成条件；

● 印刷工艺；

● 注意事项。

c）其他

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容:

- 金浆料名称；

- 金浆料标记；

- 金浆料主要技术指标；

- 金浆料净重量；

- 产品对应的标准编号；

- 包装形式及要求；

- 运输方式；

- 供需双方协商一致的其他内容；

- 其他。

附录A

（规范性）

金浆料金丝、硅铝丝键合拉力试验方法

A.1  试样制备

金丝、硅铝丝键合拉力试验图案见图A.1。在Al2O3（96%）陶瓷基片上，用325目丝网印刷两条平行导带，掩膜厚度为22～28m，放置流平10min，150℃下15～20min烘干后，在隧道炉中烧成，制样数量3块。

1.96% Al2O3陶瓷基片    2.烧成厚膜金导带     3.金丝或硅铝丝

图A.1  丝焊拉力试验图形

A.2  金丝键合拉力试验

按图A.1所示烧成导带，用型号PA4,直径0.025mm的金丝热压球焊键合，金丝与基片的夹角大约45°。在3块基片上总计键合21根金丝，室温放置24小时，用拉力机（测量范围0～1000mN，精度1 mN）进行拉力破坏实验，测出拉力。如断裂方式为膜裂，判定该拉力值为无效值；如断裂方式为丝断，判定该拉力值为有效值。当有效值≥19个时，记录所有金丝的有效键合拉力值，取最小值作为拉力读值；当有效值＜3个时，判定该批浆料金丝键合性能不合格。

A.3  硅铝丝（含Si1%）键合拉力试验

按图A.1所示烧成导带，用直径0.025mm，含Si1%硅铝丝超声键合，硅铝丝与基片的夹角大约45°。在3块基片上总计键合21根硅铝丝，室温放置24小时，用拉力机（测量范围0～1000mN，精度1mN）进行拉力破坏实验，测出拉力。如断裂方式为膜裂，判定该拉力值为无效值；如断裂方式为丝断，判定该拉力值为有效值。记录21根金丝的有效拉力值，取最小值作为拉力读值。当有效值≥19个时，记录所有硅铝丝的有效键合拉力值，取最小值作为拉力读值；当有效值＜3个时，判定该批浆料硅铝丝键合性能不合格。

附录B

（规范性）

金浆料金钯钼丝粘接拉力试验方法

如图B.1所示，先在Al2O3陶瓷管（1）上烧成厚膜金电极（2），然后用PS-Au-YS/T 604-III金浆料（3）将直径0.080mm金钯钼丝（4）粘到电极（2）上。经过烧成后将金钯钼丝的两端打结在一起，用拉力机（测量范围0～30N，精度0.1N）进行拉力破坏实验，测量拉力，取平均值。

1. Al2O3（95%）陶瓷管  2. 厚膜金电极  3. PS-Au-YS/T 604-III金浆料  4. 直径0.080mm金钯钼丝

图B.1  金钯钼丝粘接拉力试验图形

附录C

(资料性）

粘度的测试条件

金浆料粘度的测试条件应符合表C.1的规定。

表C.1

| 产品牌号 | 测试条件 |
| --- | --- |
| PS-Au-YS/T 604-I、PS-Au90Pd10-YS/T 604-I 、 PS-Au-YS/T 604-III | 椎板粘度计，剪切速率1s-1 ，温度25℃±0.5℃； |
| PS-Au60Pt30Pd10-YS/T 604-II | 旋转流变仪,20mm平板轴，剪切速率10s-1，温度25℃±0.5℃ |

附录D

（资料性）

金浆料烧结条件

金浆料烧结条件应符合表D.1的规定：

表D.1金浆料的烧结参数条件表

| 产品标记 | 升温速率 ℃/min | 峰值温度 ℃ | 峰值温度保温时间 min | 降温速率 ℃/min | 烧结全程时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-Au-YS/T 604-I | 40～85 | 600～930 | 10～15 | 80～120 | 45～60 |
| PS-Au90Pd10-YS/T 604-I | 40～85 | 850～950 | 10～15 | 80～120 | 45～60 |
| PS-Au60Pt30Pd10-YS/T 604-II | 1～5 | 800～850 | 15～45 | 1～5 | -- |
| PS-Au-YS/T 604-III | 20～85 | 600～930 | 10～15 | 80～120 | 45～60 |

金浆料烧结曲线示意图如图D.1:

烧结温度

峰值温度保温区

升温区

降温区

烧结时间

图D.1金浆料烧结曲线示意图