T/CNIA XXXX-20XX

团     体    标    准

火法炼铅系统入炉湿法炼锌渣物料处理工艺技术规范

Technical Code for material treatment of zinc slag in hydrometallurgy of pyrometallurgical lead smelting system

（草案）

20XX-xx-xx发布                              20XX一xx一xx

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

实施

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

发布

ICS 77.120

CCS H 60

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、云南驰宏资源综合利用有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

火法炼铅系统入炉湿法炼锌渣物料处理工艺技术规范

- 范围

本文件规定了火法炼铅系统入炉湿法炼锌渣物料处理工艺技术系统的术语和定义、基本要求、渣物料的现状及处置工艺方法、渣物料处理工艺流程、主要生产单元及装备等方面内容。

本文件适用于以火法炼铅系统入炉湿法炼锌渣物料处理工艺技术系统。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150.1-2011 压力容器 第1部分:通用要求

GB/Z 158-2003 工作场所职业病危害警示标识

GB/Z 188-2014 职业健康监护技术规范

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则

GB 5085.7—2019 危险废物鉴别标准通则

GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志

GB 14784-2013 带式输送机 安全规范

GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程

GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准

GB 25466-2010 铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 29519-2013 铅冶炼安全生产规范

GB/T 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50431-2020 带式输送机工程技术标准

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB 50985-2014 铅锌冶炼厂工艺设计规范

TSG 08-2017 特种设备使用管理规则

TSG 11-2020 锅炉安全技术规程

YS/T 319-2013 铅精矿

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 总体要求

  - 工艺技术管理

    - 能够充分利用有色金属资源，综合回收有价元素。

    - 所选的工艺应具有可靠的工业试验数据，或有关设计说明书。

    - 具备处置湿法炼锌渣物料（危废渣）相关资质，或有关环境评估报告。

    - 工艺控制过程应集成先进机械、仪表设备，实现过程自动控制、管理数字化传递。

    - 工艺过程控制应建立配料控制模型指导生产控制。

  - 生产安全管理

    - 应遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，完善安全生产管理体系，落实安全生产责任制。

    - 安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

    - 应充分考虑三废的治理与安全环保问题。

    - 应按照GB/T 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则、AQ/T 9002要求结合企业具体情况，制定切实可行的各类事故应急预案或现场处置方案。

    - 进行生产的单位应编制《环境影响评价报告》及《安全分析报告》。

    - 作业现场配置的劳动保护用品、安全用品和安全设施应符合国家相关法规的规定。

    - 生产单位应建立健全岗位人员职业健康安全管理体系。

  - 人员要求

    - 作业人员必须经过培训、考核后，持证上岗工作，并需按规定正确佩戴和使用劳动保护用品。

    - 作业人员应严格按照企业制定的工艺、设备、安全操作规程进行正确操作。

    - 操作人员应定期进行巡检并详细记录运行参数，发现重大问题应及时向主管部门报告。

    - 操作人员熟知本岗位生产过程中可能存在与产生的危险和有害因素及重大危险源。

    - 操作人员应掌握事故应急处理和紧急救援的方法。

    - 特种作业人员应按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经培训取得特种作业操作资格证书后为方可上岗作业，并应按定期进行复审。

  - 设备系统

    - 设备选型应符合设计方案，不允许按选用国家命令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。

    - 机械设备的防护、保险、信号等装置应处于良好状态。

    - 电气设备的用电安全和消防安全应符合国家安全规定。

    - 特种设备需由专业厂家生产、安装、维修。检验合格取得安全使用证或安全标志后方可投入使用，并定期检验。

    - 应结合设备制作厂家的说明，制定设备操作维护检修规程并对操作人员进行培训。

    - 具有高温熔体或危险作业的位置应尽量采用机械化、自动化和智能化，并安装必要的信号报警、视屏监控和保险装置，并在危险点装设防护设施。

  - 能源系统

供电、供水、供气应符合相关规范，并设置备用电源、备用水源，保证生产和安全用水。

  - 照明

工作照明应满足正常作业的照明需要，重要设备、重要部位、安全通道、安全设施处应按照CB 50034的现定设置应急照明。

  - 职业健康

应遵守《中华人民共和国职业病防治法》和职业卫生监督相关法律法规的要求，工作场所应符合GBZ 2的规定，定期进行职业病危害因素检测和评价。

  - 交通、消防

    - 场地安全通道大门应设置限高标志，大门两侧涂上警示标志颜色。

    - 车辆定期检验，不合格车辆不准许使用。

    - 应配置足够的消防设备、设施，完善消防安全系统，消防器材定置存放、定期检验，失效或超过有限期限不允许使用。

    - 库房内不允许存放各类油脂、油漆、易燃易爆等危险品，作业现场禁止易燃易爆品混堆摆放。

  - 环境保护

应符合GB 3095、GB 8978、GB 12348、GB 16297及国家和相关法律法规的规定。

  - 设备检修作业

    - 进行危险作业应严格执行危险作业审批流程，针对作业内容进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。

    - 进行危险作业应进行现场安全确认，设置专人监护并严格履行工作职责。

- 渣物料处理工艺

  - 本标准工艺路线为回转窑顺流干燥，流程图见图1。

  - 工艺控制应做到有价金属有效综合回收。

  - 处理过程中对有害人体健康的元素或化合物的处理应符合国家有关工业企业设计卫生标准和国家有关安全生产的规定。

- 图1 火法炼铅系统入炉湿法炼锌渣物料处理工艺技术规范

- 主要生产单元及装备

  - 原料准备

    - 原燃辅料需应贮存于有屋盖的地坑式矿仓内，矿仓应按需要分格。

    - 物料存储应设置有有物料待检区（冬季可用于解冻、破碎）及物料混料区。

    - 湿法炼锌渣物料水份较高，需配备物料干燥系统或干湿料混料流程。

  - 干燥炉

    - 干燥

      - 干燥过程热风温度宜控制在800℃-900℃。

      - 应设置有物料快速分析装置，处理物料过程过程能够实现取样并进行分析，实现生产过程调整。

      - 应设置有紧急停车装置，并在厂房内设置有声光报警。

      - 干燥后物料水份需控制在≤15%。

    - 烟气冷却

      - 冷却后烟气温度应满足布袋收尘使用要求。

      - 烟气冷却系统应设置清灰装置，并能够实现自动控制。

    - 收尘

      - 收尘烟气系统应设有压力、温度检测装置并实现远程监控。

      - 烟气冷却系统应设置清灰装置，并能够实现自动控制，干燥窑运行前投入使用。

      - 进料口、排放口处应设防尘通风装置。

    - 烟气净化

      - 干燥过程产生的二氧化硫、氮氧化物及颗粒物必须设有处理装置，其必须在干燥窑运行前投入使用。

      - 干燥烟气及环境集烟烟气排放应满足环保排放标准，且易设有在线监测装置。

  - 配料上料

    - 物料配料宜采用仓式配料，配料仓容积宜满足每种物料贮存8h～16h用量。黏结性物料贮仓内应内衬镜面板等防粘结材料，仓壁设有物料疏松装置或振打或空气炮。

    - 皮带下料口料斗应应内衬镜面板等防粘结材料，仓壁设有物料疏松装置或振打或空气炮。

    - 配料仓下方应装设带称量装置的给料设备并实现计算机集中控制。

- 运行与管理

  - 工艺控制检测

    - 各企业结合企业工艺生产过程中各元素含量特点，以经济性为原则，在满足监控要求的前提下，确定杂质监控对象及监控周期。

    - 实验室和化验室监测应按照检测项目配备相应的检测仪器。检测方法应优先采用行业内通行标准。

  - 现场工艺安全监控管理

    - 关键运转装置设备应设有视频监控，集中于中控室远程监控。

    - 可能产生有毒有害气体区域应设置有有毒有害气体检测仪，并设有报警联锁通风，报警应引入中控室进行监控。

  - 信息记录与管理

    - 应建立生产活动、设备设施运行、工艺控制、监测管理等管理台账记录。

    - 设备设施运行记录应包括正常情况和异常情况，正常情况包括运行情况、主要设备运行震动、温度、电流等。异常情况包括起止时间、异常原因、应对措施等。

    - 生产活动记录应包括开停炉、各岗位协调处理及异常处置情况。

    - 工艺控制记录主要包括炉温控制等。

    - 台账记录包括纸质版和电子版，存储时间应不低于3年。

    - 台账记录还应满足HJ 944的要求。

_________________________________