ICS 29.045

CCS H 83

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

碳化硅外延片

Silicon carbide epitaxial wafers

（讨论稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）和全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：南京国盛电子有限公司、南京盛鑫半导体材料有限公司等。

本文件主要起草人：骆红等。

碳化硅外延片

- 范围

本文件规定了碳化硅外延片的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于在n型或p型碳化硅衬底上生长碳化硅同质外延层的外延片，产品用于碳化硅电子电力器件制作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 14146  硅外延层载流子浓度测定 电容-电压法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14847  重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射法测量方法

GB/T 29505  硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T 30656  碳化硅单晶抛光片

GB/T 30867  碳化硅单晶片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 31351  碳化硅单晶抛光片微管密度无损检测方法

GB/T 32278  碳化硅单晶片平整度测试方法

GB/T XXXXX  碳化硅外延片表面缺陷的测试 显微可见光法（计划号为20203728-T-469）

GB/T XXXXX  碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法（计划号为20204893-T-469）

GB/T XXXXX  碳化硅晶体材料缺陷图谱（计划号为20213238-T-469）

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

  - 碳化硅外延片按外延层导电类型分为n型和p型。

  - 碳化硅外延片按直径尺寸分为76.2 mm、100.0 mm、150.0 mm。

  - 碳化硅外延片按晶型分为4H<0001>、6H<0001>等。

- 技术要求

  - 碳化硅外延片用衬底材料

- 碳化硅单晶衬底片的电阻率应符合表1的规定，其他参数包括合格质量区要求、几何参数、表面取向及偏离、基准标记、缺陷密度、表面质量均应符合GB/T 30656中工业级（P级）的规定。衬底片的技术要求由供方保证，如有需求可由供方提供检测值。

- 碳化硅单晶衬底片的电阻率

| 导电类型 | 晶型 | 电阻率(Ω•cm) | 电阻率径向不均匀性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径76.2 mm | 直径100.0 mm | 直径150.0 mm |
| n型 | 4H | 0.015~0.028 | ≤ 5% | ≤ 10% | ≤ 10% |

  - 外延层参数

    - 导电类型

碳化硅外延层的导电类型为n型、p型。n型外延层掺杂元素为氮，p型外延层掺杂元素为铝。

    - 载流子浓度

外延层载流子浓度及其允许偏差、载流子浓度变化应符合表2的规定。外延层载流子浓度值为由中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点载流子浓度测量值的平均值。

- 外延层载流子浓度及其允许偏差

| 导电类型 | 载流子浓度 cm-3 | 允许偏差 | 载流子浓度变化（CV） |
| --- | --- | --- | --- |
| n型 | 5E13～1E19 | ±25% | 20% |
| p型 | 5E13～1E19 | ±50% | 25% |

    - 外延层厚度

外延层厚度及其允许偏差、径向厚度变化应符合表3的规定。外延层厚度值为由中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点厚度测量值的平均值。

- 外延层厚度及其允许偏差

| 厚度 μm | 允许偏差 | 径向厚度变化（TV） |
| --- | --- | --- |
| 1～150 | ±10％ | 8% |

    - 缓冲层

n型碳化硅外延层的缓冲层要求见表4。如客户对缓冲层有特殊要求，也可由供需双方协商确定。

- 外延层厚度及其允许偏差

| 外延厚度 μm | 缓冲层浓度 cm-3 | 缓冲层厚度 μm |
| --- | --- | --- |
| ＜20μm | 1E18 | 0.5 |
| ≥20μm | 1E18 | 1.0 |

    - 晶格完整性

碳化硅外延层的晶格缺陷包括3C夹杂物、彗星尾、颗粒、硅滴、台阶聚集、多型、微管、三角型缺陷、胡萝卜缺陷、梯形缺陷等外延层缺陷，其晶格缺陷密度应不大于0.5cm-2。

  - 表面质量

    - 外延片的正表面质量应符合表5的规定。表面缺陷要求的区域为直径76.2 mm边缘去除2 mm，直径100 mm、150 mm边缘去除3 mm。

- 正表面缺陷

| 序号 | 检验项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径76.2mm | 直径100.0mm | 直径150.0mm |
| 1 | 划痕a | ≤3条且 累计长度≤38.1mm | ≤5条且 累计长度≤50.0mm | ≤5条且 累计长度≤75.0mm |
| 2 | 崩边b | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 裂纹 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 沾污 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 点状缺陷c | 无 | 无 | 无 |

    - 碳化硅外延片的背表面应颜色均匀一致，背表面质量要求由供需双方协商确定。

  - 表面粗糙度

碳化硅外延片正面的表面粗糙度应符合表6的规定。

- 表面粗糙度

| 检验项目 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径76.2mm | 直径100.0mm | 直径150.0mm |
| 表面粗糙度 | 0.2μm≤外延层厚度≤20μm | ≤0.3 nm | ≤0.3 nm | ≤0.3 nm |
|  | 20μm＜外延层厚度≤50μm | ≤0.4 nm | ≤0.4 nm | ≤0.4 nm |
|  | 50μm＜外延层厚度≤100μm | ≤0.8 nm | ≤0.8 nm | ≤0.8 nm |

注1：表面粗糙度扫描范围为10μm×10μm，采用Rq值即均方根粗糙度。

注2：外延层厚度在100μm以上的表面粗糙度由供需双方协商决定。

  - 几何参数

碳化硅外延片的几何参数应符合表6的规定。

表6  碳化硅外延片几何参数

| 序号 | 项目 | 几何参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径及允许偏差 mm | 76.2±0.2 | 100.0±0.5 | 150.0±0.5 |
| 2 | 厚度及允许偏差 μm | 350±25 | 350±25 | 350±25 |
| 3 | 总厚度变化TTV μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm |
| 4 | 局部厚度变化SBIR/LTV μm | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 5 | 翘曲度BOW μm | ≤20 | ≤20 | ≤35 |
| 6 | 弯曲度（绝对值）WARP μm | ≤15μm | ≤15μm | ≤20μm |

  - 其他

如需方对产品技术指标有特殊要求，由供需双方协商确定并在订货单中注明。

- 试验方法

  - 外延层载流子浓度的测试按GB/T 14146的规定进行或按供需双方商定的其他方法进行。

  - 外延层载流子浓度变化按公式（1）进行：

………………………………（1）

式中：

ρσ——中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点载流子浓度测量值的标准方差，单位为每立方厘米（cm-3）；

ρmean——中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点载流子浓度测量值的平均值，单位为每立方厘米（cm-3）。

  - 外延层厚度的测试按GB/T 14147的规定进行或按供需双方商定的其他方法进行。

  - 外延层径向厚度变化按公式（2）计算：

………………………………………（2）

式中：

Tσ——中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点厚度测量值的标准方差，单位为微米（μm）；

Tmean——中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上多点厚度测量值的平均值，单位为微米（μm）。

  - 外延层晶格缺陷密度的检验按GB/T 31351的规定进行。

  - 外延片表面质量的检验按GB/T 6624的规定进行，经供需双方协商可用显微镜检验确认。

  - 外延片表面粗糙度的检验按GB/T 29505的规定进行。

  - 外延片几何参数的测试按GB/T 32278的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方或第三方进行检验,保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由供需双方一致确认的相同技术指标的碳化硅外延片组成。

  - 检验项目

每批碳化硅外延片应对外延层载流子浓度、径向载流子浓度变化、厚度、径向厚度变化、晶格完整性以及外延片的表面质量、表面粗糙度、几何参数进行检验。

  - 取样

每批碳化硅外延片的检验按照GB/T 2828.1抽样检查，或按供需双方商定的方法抽样。

  - 检验结果的判定

    - 导电类型、晶向由供方保证，如需方抽检有任一不合格，判该批产品为不合格。

    - 其他检验项目的接收质量限（AQL）应符合表6的规定。

- 表6　合格质量水平

| 序号 | 检验项目 |  |  | 接收质量限AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外延层载流子浓度 |  |  | 1 |
|  | 外延层径向载流子浓度变化 |  |  | 1 |
|  | 外延层厚度 |  |  | 1 |
|  | 外延层径向厚度变化 |  |  | 1 |
|  | 外延层晶格完整性 |  |  | 1 |
|  | 表面质量 | 正表面 | 划痕 | 1 |
|  |  |  | 崩边 | 1 |
|  |  |  | 裂纹 | 1 |
|  |  |  | 沾污 | 1 |
|  |  |  | 点状缺陷 | 1 |
|  |  |  | 累计 | 2.5 |
|  |  | 背表面 | 背面颜色一致性 | 1 |
|  |  |  | 背面缺陷 | 1 |
|  | 表面粗糙度 |  |  | 1 |
|  | 几何参数 |  | 总厚度变化 | 1 |
|  |  |  | 翘曲度 | 1 |
|  |  |  | 弯曲度 | 1 |

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 包装和标志

    - 放置碳化硅外延片的片盒应为专用洁净片盒。

    - 碳化硅外延片用单片盒或25片一盒放入片盒中，盖好盒盖，片盒接口处贴上专用密封胶带，然后进行真空塑封，或按供需双方商定的其他办法包装。

    - 包装箱外应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

- 需方名称；

- 产品导电类型；

- 产品数量；

- 供方名称。

  - 运输和贮存

    - 产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压，并有防震措施。

    - 产品应贮存在洁净、干燥的环境中。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- a）产品质量证明书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点；

- 产品获得的质量认证或带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- b）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

- c）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

- d）其他。

- 订货单内容

- 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

- a) 产品名称；

- b) 导电类型；

- c) 数量；

- d) 规格、技术要求；

e) 本文件编号。

_________________________________