ICS 77.120.01

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

H 04

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

中华人民共和国工业和信息化部 发布

锗行业绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in germanium smelting industry

（送审稿）

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1	2

绿色工厂  green factory	2

3.2	2

锗行业  germanium industry	2

4 总则	2

4.1 评价体系	2

4.2 评价指标	2

4.3 评价方法	3

5 评价要求	3

5.1 基本要求	3

5.2 基础设施	3

5.3 管理体系	5

5.4 能源与资源投入	5

5.5 产品	6

5.6 环境排放	6

5.7 绩效	7

6 评价程序	7

7 评价报告	7

附录A（规范性附录）锗行业绿色工厂评价指标体系	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：云南驰宏国际锗业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、江苏宁达环保股份有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX。

锗行业绿色工厂评价要求

- 范围

本文件规定了锗行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于以锗精矿、再生锗原料为原料生产高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭的锗生产型企业绿色工厂的评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587  工业企业能源管理导则

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598  危险废物填埋污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613  电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576  单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB 19577  冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761  通风机能效限定值及能效等级

GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20902  有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB 21454  多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级

GB/T 23331  能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 23522  再生锗原料

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256  产品生态设计通则

GB 24500  工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

GB 29447  多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 33761  绿色产品评价通则

GB 34330  固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000  社会责任指南

GB/T 36132-2018  绿色工厂评价通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

GB 50034  建筑照明设计标准

GB/T 50878  绿色工业建筑评价标准

YS/T 300  锗精矿

HJ 989  排污单位自行监测技术指南 有色金属工业

T/CNIA 0100  绿色设计产品评价技术规范  区熔锗锭

- 术语和定义

- GB/T 36132-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 绿色工厂  green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132-2018，3.1]

## 锗行业  germanium industry

以锗精矿、再生锗原料为原料生产高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭的锗生产型企业。

[来源：《锗行业清洁生产评价指标体系》，3.1]

- 总则

  - 评价体系

锗行业绿色工厂评价体系包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效。

锗行业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

管理体系

基础设施

能源与资源投入

产品

环境排放

绩效

生产过程

图1  锗行业绿色工厂评价体系框图

  - 评价指标

    - 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，应全部满足，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

    - 权重系数和指标分数

锗行业绿色工厂评价一级指标权重系数如下：

- 基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

- 基础设施（5.2）15%；

- 管理体系（5.3）10%；

- 能源资源投入（5.4）20%；

- 产品（5.5）10%；

- 环境排放（5.6）20%；

- 绩效（5.7）25%。

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

  - 评价方法

    - 评价可由第一方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则实施评价的组织应包括独立于工厂且具备相应能力的第三方组织。

    - 实施评价的组织应查看受评工厂的报告文件、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

    - 评价采用指标加权综合评分的方式进行，各指标加权综合评分的总分为100分。锗行业绿色工厂评价指标表见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0 分和满分之间取值。

    - 锗行业绿色工厂评价指标体系评分表中“基本要求”为一票否决项，基本要求中有一项未达到要求，则不能评为绿色工厂；必选要求达标且指标加权综合评分达到85分及以上，即满足评定为锗行业绿色工厂的要求。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 基础合规性与相关方要求

      - 工厂应依法设立并至少运行一年，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

      - 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。

      - 工厂近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

      - 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

      - 工厂应符合国家和行业颁布的产业政策和环境保护政策。

    - 基础管理职责

      - 最高管理者

- 最高管理者要求应满足GB/T 36132-2018中4.3.1的要求。

      - 工厂

- 工厂要求应满足GB/T 36132-2018中4.3.2的要求。

  - 基础设施

    - 建筑

      - 工厂应集约利用土地，优先开发使用可再生地。

      - 工厂应集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等。

      - 工厂应综合考虑场地内外日照、自然通风等条件，设置绿化用地，减少场地雨水径流量，种植树木为建筑设施、停车场、人行道和广场提供遮阳，降低热岛效应。

      - 工厂的建筑应对建筑规划、布局、材料、结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用方面进行建筑的节地、节材、节能、节水及保护环境等性能进行综合评价。

      - 工厂新建建筑宜根据GB/T 50878开展绿色建筑分级评价。

    - 照明

      - 工厂厂区及各房间或场所的照明宜利用自然光或节能灯，功率密度、照度及照明标准值应符合GB 50034的规定。

      - 工厂户外照明及路灯应采用光电或时钟集中控制，并宜采用LED节能灯。不同场所的照明应使用分级设计。公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。

    - 设备设施

      - 专用设备

- 专用设备应符合行业规范要求，应采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

- 工厂各类生产设备不应采用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令淘汰的设备，对于列入国家淘汰计划的产品或设备，应制定计划限期淘汰。

- 尾气应设专用治理设备设施。

      - 通用设备

通用设备应符合以下要求：

- 工厂使用的通用设备应采用节能型产品，能耗等级应达到3级及以上。

- 适用时，通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到 GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790 等标准中能效限定值的要求。

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

      - 计量设备

计量设备应符合以下要求：

- a)  工厂应依据GB 17167、GB 24789的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

- b)  工厂计量器具应按照相关标准要求进行定期检定校准。

- c)  进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

- e)  使用的能源及资源类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：

——照明系统；

——冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；

——室内用水、室外用水；

——空气处理设备的流量和压力计量；

——锅炉；

——冷却塔。

      - 污染物处理设备设施

- 工厂应配备污染物治理及环保设施，污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，以确保污染物排放达到相关法律法规及标准的要求。

- 新、改和扩建时，工厂环保辅助设施建设应符合环保设施“三同时制度”“环境影响评价制度”“固定资产投资项目节能评估”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。

    - 其他

      - 工厂应建立能源资源计量和统计制度，制定装置、主要用能设备、建筑等重点用能、用水设备和设施的管理规程。

      - 工厂应依据GB/T 15587的要求建立能源管理制度。

  - 管理体系

    - 质量管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。

      - 质量管理体系宜通过第三方机构认证。

    - 职业健康安全管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。

      - 职业健康安全管理体系宜通过第三方机构认证。

    - 环境管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。

      - 环境管理体系宜通过第三方机构认证。

    - 能源管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。

      - 能源管理体系宜通过第三方机构认证。

    - 社会责任

- 工厂宜按照GB/T 36000的要求每年发布公开可获得的社会责任报告，说明工厂履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。

  - 能源与资源投入

    - 能源投入

      - 工厂应结合自身实际优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，宜使用可再生能源、低碳清洁的新能源。

      - 工厂各工序工艺综合能耗应满足GB 29447中1级值的要求。

      - 工厂应结合生产实际，对有回收价值的余热余压等二次能源进行充分的回收利用。

      - 工厂宜建立能源管理中心。

    - 资源投入

      - 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。

      - 工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，原料锗精矿应符合YS/T 300的要求，再生锗原料应符合GB/T 23522的要求。

      - 工厂应按照 GB/T 29115 的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

      - 工厂宜回收利用蒸馏残液中的锗金属、盐酸等。

      - 工厂宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

    - 采购

      - 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

      - 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动。

      - 工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

    - 回收利用

      - 工厂用水应满足GB/T 7119的要求，减少水资源消耗，开展废水综合处置循环利用，应具备生产废水处理回用能力。

      - 在生产过程中挥发出的氯化氢气体应回收制酸再利用。

      - 工厂冶炼渣宜有效回收其含有的锗金属。

      - 工厂宜开展尾气、粉尘等的资源化利用。

  - 产品

    - 生态设计

      - 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。

      - 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161、GB/T 33761及T/CNIA 0100对生产的产品进行生态设计产品评价。

    - 有害物质使用

      - 工厂生产的产品应替代或减少有害物质的使用。

      - 有毒有害物质的生产、贮存、运输、使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

    - 减碳

      - 工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查。核算或核查的结果宜对外公布。

      - 工厂宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。

  - 环境排放

    - 大气污染物

      - 大气污染物排放应符合GB 16297和污染物排放总量控制的要求。如工厂所在地有地方标准和要求的，还应符合地方标准和要求。

      - 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

    - 水体污染物

      - 水污染物排放应符合GB 8978和主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可和环境管理体系的要求。如工厂所在地有地方标准和要求的，还应符合地方标准和要求。

      - 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。

      - 工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。

      - 工厂应在厂界污水排放口安装废水在线监测设备。

      - 工厂应建立水体污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

    - 固体废物

      - 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

      - 应根据GB 34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。

      - 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置、利用方式。

      - 工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有处理能力和处理资质的企业进行处理。

      - 工厂应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。

    - 噪声

- 工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物和厂界定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。厂界环境噪声排放应符合GB 12348以及相关标准的要求。

    - 温室气体

      - 工厂应依据GB/T 32150或适用的标准对厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。

      - 可行时，工厂应利用温室气体核算或核查结果，采取有效措施对其温室气体的排放进行改善。

  - 绩效

    - 一般要求

      - 工厂应依据GB/T 36132-2018中的附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应满足锗行业相关规范和标准要求。

      - 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度连续的12个月（成立不足一年的可根据实际情况适当降低要求）。

    - 用地集约化

用地节约化指标包括厂房的容积率、建筑密度、单位用地面积产能等。

    - 原料无害化

      - 原料无害化指标包括绿色物料使用率。

      - 工厂宜使用再生锗原料等作为原材料进行资源综合利用。

    - 生产洁净化

生产洁净化指标包括锗单位产品主要污染物产生量、锗单位产品废气产生量、锗单位产品废水产生量等。宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。

    - 废物资源化

废物资源化指标包括锗单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率等。宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。

    - 能源低碳化

能源低碳化指标包括锗单位产品综合能耗、锗单位产品碳排放量等。锗单位产品综合能耗应达到GB 29447中3级值（新建工厂锗单位产品综合能耗应达到GB 29447中2级值），宜达到GB 29447中1级值。

    - 计算方式

- 各类绩效指标计算方式见GB/T 36132-2018附录A。

- 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a)  实施评价的组织；

b)  评价目的、范围及准则；

c)  评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d)  评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e)  评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f)  评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g)  发现的问题；

h)  绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i)  对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j)  相关支持材料。

- 附录A

- （规范性附录）

- 锗行业绿色工厂评价指标体系

锗行业绿色工厂评价指标体系见表A.1

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 | - | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应符合国家和行业现行的产业政策、环保政策和安全规范要求。 | 生产许可证等相关证明文件 |  | - |  | - |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  | - |  | - |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应满足GB/T 36132-2018中4.3.1a）的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132-2018中4.3.1b）的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  | - |  | - |
|  |  | 工厂要求 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 | 绿色工厂建设方案等 |  | - |  | - |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  | - |  | - |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量核验书或其他相关证明文件 | 必选 | 8 | 15% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 节能评估备案相关文件、三同时制度相关文件、建设用地规划许可证等相关证明文件（每具备一项得2分，满分6分） |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 装饰装修材料合格证明或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 危废固废存储储罐、仓库照片或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580、GB 18581、GB 18582、GB 18583、GB 18584、GB 18585、GB 18586、GB 18587、18588和GB 6566的要求。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 主要建构物列表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 | 绿化合同、植物清单、绿化平面图，室外透水地面面积比例核算或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 | 节水器具一览表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） |  | 5 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 照明 | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 可选 | 5 | 15% |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 专用设备说明等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应采用节能型产品，能耗等级应达到3级及以上。 | 设备能耗等级台账或相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 适用时，通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 使用的能源及资源类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 | 各计量器具网络图等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应投入适宜的污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 排污许可证、污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能设备说明等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证证书（通过环境管理体系第三方认证分值为15，只建立未通过得10分） | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证。宜建有能源管理部门。 | 能源管理体系认证证书（通过能源管理体系第三方认证分值为15，只建立未通过得10分） | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 必选 | 10 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 锗行业各工序工艺综合能耗应满足GB 29447中1级值的要求。 | 能源消耗数据统计表 |  | 5 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 宜使用可再生能源、低碳清洁的新能源。 | 使用低碳清洁能源相关证明 | 可选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 宜利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 | 利用余热余压关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜在GB 29447中1级值的基础上，进一步降低综合能耗。 | 能源消耗数据统计表 |  | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。 | 节水评价 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性；原料锗精矿应符合YS/T 300的要求，再生锗原料应符合GB/T 23522的要求。 | 原材料检验报告单、减少有害物质使用证明等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜使用回收料如再生锗原料及其他锗原料等。 | 使用回收料证明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 温室气体核查报告 |  | 5 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 回收利用 | 用水应满足GB/T 7119的要求，减少水资源消耗，开展废水综合处置循环利用。 | 废水循环利用装置证明文件 | 必选 | 10 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源与资源投入 | 回收利用 | 尾气中的氯化氢气体应回收再利用。 | 尾气氯化氢气体再利用装置及生产数据证明文件 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 冶炼渣渣宜有效回收锗金属。 | 回收锗的装置证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展尾气、粉尘等的资源化利用。 | 尾气、粉尘等的资源化利用装置证明文件 |  | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 应在产品设计中引入生态设计的理念，产品应按照T/CNIA 0100进行评价。 | 生态设计理念说明、绿色产品评价 | 必选 | 15 | 10% |  |
|  |  |  | 宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161、GB/T 33761及T/CNIA 0100对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品评价 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质限制 | 产品应符合相应产品先进值或更高等级质量标准。 | 产品检验报告 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 | 有毒有害物资清单、环境风险防范和应急处理设施证明等 |  | 15 |  |  |
|  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 产品碳足迹报告 | 可选 | 25 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果宜对外公布。 | 碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 |  | 15 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 大气污染物排放应符合GB 16297和污染物排放总量控制的要求。如工厂所在地有地方标准和要求的，还应符合地方标准和要求。 | 监测报告、大气污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 大气污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要大气污染物排放宜满足GB 16297中更高等级的要求。 | 监测报告、大气污染物排放在线监测数据等 | 可选 | 5 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 环境排放 | 水体污染物 | 水污染物排放应符合GB 8978和主要污染物排放总量控制规定，并满足国家排污许可和环境管理体系的要求。如工厂所在地有地方标准和要求的，还应符合地方标准和要求。 | 监测报告、水污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 应建立水体污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 主要水污染物排放宜满足GB 8978中更高等级的要求。 | 监测报告 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定。 | 一般固废销售合同、危险废物处置合同、固废转移联单等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 | 固废收集与处理预防措施等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 无法自行处理的危险废物，应委托具有处理能力和处理资质的企业进行处理。 | 危险废物销售合同、危废转移联单及处置单位资料等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置、利用方式。 | 固废处理处置方式说明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB 12348的要求。 | 监测报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 温室气体核查报告 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 | 温室气体核查报告、核查结果公示截图 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 |  | 5 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 25% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。吨产品占地面积应符合锗行业相关规范和标准要求。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 适用时，宜选用品级高的锗精矿作为原料。 | 锗精矿品级表 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 适用时，宜使用再生锗原料等作为原材料进行资源综合利用，提高二次资源利用率。 | 二次资源使用情况等 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 单位产品主要污染物产生量应达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品主要污染物产生量宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国际清洁生产领先水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废气产生量应达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |

- 表A.1 锗行业绿色工厂评价指标体系（续）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绩效 | 生产洁净化 | 单位产品废气产生量宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国际清洁生产领先水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 可选 | 4 | 25% |  |
|  |  |  | 单位产品废水产生量应达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水产生量宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国际清洁生产领先水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 单位产品工业固体废物综合利用率应达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品工业固体废物综合利用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 单位产品工业固体废物综合利用率宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国际清洁生产领先水平。 | 单位产品工业固体废物综合利用率核算 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水回用率应达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水回用率宜达到《锗行业清洁生产评价指标体系》中的国际清洁生产领先水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 锗单位产品综合能耗应达到GB 29447中3级值（新建工厂锗单位产品综合能耗应达到GB 29447中2级值）；对于再生锗企业，应达到再生锗行业清洁生产相关标准中的国内清洁生产先进水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品综合能耗宜达到GB 29447中1级值；对于再生锗企业，单位产品综合能耗宜达到再生锗行业清洁生产相关标准中国际清洁生产领先水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T 36132-2018附录A及适用的标准计算单位产品碳排放量。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量达到有关标准要求，碳排放量宜逐年下降。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 可选 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1] 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》

[2] 《锗行业清洁生产评价指标体系》

YS/T XXXX-XXXX

_________________________________