行业标准

《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》

（送审稿）

编制说明

《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》

行业标准（送审稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据工信部于 2021年9月24日下发的《2021年第三批行业标准制修订计划》（工信厅科函〔2021〕234号）文件中下达的《铝用预焙阳极炭素行业绿色工厂评价要求》行业标准制定计划，全国有色金属标准化委员会确定由索通发展股份有限公司牵头负责标准《铝用预焙阳极炭素行业绿色工厂评价要求》的编制任务。标准性质为推荐性行业团体标准，项目计划编号为2021-1204T-YS，项目完成年限为 2023年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

在标准制订过程中，为保证标准的全面性及准确性，在有色金属标准化技术委员会的组织领导下，标准编制过程中确立以索通发展股份有限公司为主起草单位，山东晨阳炭素有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、澳海炭素有限公司、赤壁长城炭素制品有限公司、中铝（上海）碳素青海分公司、河北鸿科炭素有限公司、南山铝业公司炭素分公司、中商炭素有限公司、万瑞炭素有限公司等企业，他们将各自企业的生产、产品质量、国内外市场、技术发展、管理体系、环保节能等实际情况及与标准内容中相关的数据进行了总结分析，为标准的制订提供了大量的数据和现场资料，为标准的制订提供了真实有效的证明，提升了标准的实用性。

- 2  主要参加单位和工作成员及其所作的工作

- 2.1 主要参加单位

- 《铝用预焙阳极炭素行业绿色工厂评价要求》编写组工作成员单位为索通发展股份有限公司、山东晨阳新型炭材料有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、澳海炭素有限公司、赤壁长城炭素制品有限公司、中铝（上海）碳素青海分公司、河北鸿科炭素有限公司、南山铝业股份有限公司、中商炭素有限公司、万瑞炭素有限公司等企业。依据工信厅科函〔2021〕234号文件中下达的《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》行业标准制定计划，根据全国有色金属标准化技术委员会及专家组对本标准的顶层设计要求与指导意见，由索通发展股份有限公司负责组织本标准的具体制定工作，包括：标准的预研、立项、起草、报批等过程工作；各阶段调研表的设计、资料收集、汇总和分析；参加标准编制过程各阶段的会议，听取各位与会代表的建议和意见，并根据这些建议和意见、结合铝用炭阳极企业的实际对标准的相关条款予以修订等。

标准起草及征求意见稿期间，山东晨阳新型炭素有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、澳海炭素有限公司、赤壁长城炭素制品有限公司、中铝（上海）碳素青海分公司、河北鸿科炭素有限公司、南山铝业公司炭素分公司、中商炭素有限公司、万瑞炭素有限公司等企业参与铝用阳极炭素企业的现场调研过程，并根据调查提纲，提供本企业与本标准内容相关的具体数据，验证本标准的一致性、行业性和适用性。

2.2主要工作成员所负责的工作情况

| 成员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 李志刚、席兆阳、李军 | 顶层设计，负责标准的工作指导、标准的整体编写及组织协调 |
| 马帅、龚思如 | 配合主编撰写标准的编制说明 |
| 马帅、许秀琴 | 标准中基础设施与管理体系相关内容编写工作 |
| 刘涛、郝吉旺 | 标准中能源与资源投入内容的编写工作 |
| 马婷、高扬 | 标准中产品和环境排放内容的编写工作 |
| 蒋金龙 | 标准中绩效内容的编写工作 |
| 张庆钢 | 提供企业现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |

3  主要工作过程

3.1预研阶段

经过近两个月的征集、评审和筛选，标准化委员会最终确定由索通发展股份有限公司为标准起草工作组的第一成员单位，成立了标准起草工作组。根据任务要求，索通发展股份有限公司于2020年7月完成了标准起草小组的人员征集和组建工作，组织标准编制的组织工作。根据绿色工厂评价通则的编制原则和标准内容要求，确定了铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求标准的框架和工作方案。编制组深入到索通发展股份有限公司相关分（子）公司调研炭阳极生产基础设施、设备设施、管理体系、能源资源投入情况、产品要求、环境排放，对调研结果进行分析评价和总结，并收集、查阅了国内外同类标准及相关资料，2020年9月编制《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》草案稿。

3.2立项阶段

2020年11月经过全国有色金属标准化技术委员会论证通过后，上报工业和信息化部。工信部于2021 年9月24日下发的《2021年第三批行业标准制修订计划》（工信厅科函〔2021〕234号）文件中下达的《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》制定计划，计划号为2021-1240T-YS。

3.3起草阶段

3.3.1第一次标准工作会议

标准起草工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度时间。同时，标准起草工作组成员认真学习了GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》，结合标准制定工作程序的各个环节，进行了探讨和研究。

标准起草工作组经过技术调研、咨询，收集、消化有关资料，并结合铝用炭阳极的生产技术、生产经验和应用现状及技术发展趋势，以铝用炭阳极的生产及应用为主要参考依据，于2022年3月底编写完成了标准《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》的草案稿。2022年8月，起草工作组首次会议成功召开，会议讨论了当前国内国外先进标准的情况以及国内铝用预焙阳极的生产现状，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

标准起草工作组按照首次会议纪要内容，对草案稿提出的意见、建议进行了认真分析、理解和总结，迅速开展标准的征求意见稿的编制工作，于2022年9月编写完成了标准《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》的征求意见稿初稿。 2022年9月7日～9月8日，起草工作组标准意见稿研讨会议成功召开，与会专家对《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》标准意见稿的内容条款及技术指标进行了逐条研讨，对标准制定中遇到的相关问题进行了深入交流并达成共识，形成标准讨论稿2。

3.3.2第二次标准工作会议

2023年4月27日于武汉市召开第二次标准工作会议。会议重点讨论了《铝用预焙阳极炭素行业绿色工厂评价要求》讨论稿1，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，形成有效的更改意见，会后由标准主编单位根据会议内容进行修改，确定了标准征求意见稿的内容。

- 3.3.3 征求意见阶段

根据前期的调研、工作会议及现场试验，编制组及时修改标准文本，形成标准征求意见稿及编制说明，对《铝用预焙阳极炭素行业绿色工厂评价要求》行业标准进行广泛征求意见，共发送单位10个。回函的单位数8个，回函并有建议或意见的单位数7个。针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改及采纳意见，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》。于2022年4月10日形成本文件的送审稿。

- 3.4 审查阶段

- 3.4.1 标准技术专家审查会议

2022年8月22日，全国有色金属标准化技术委员会组织在贵阳市召开了《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》行业标准的审定会，根据与会专家及企业代表认真研究和讨论，并在会议上经过专家审议通过。

- 3.4.2 委员审查会议

2023年X月XX日，全国有色金属标准化技术委员轻金属分技术委员会（SAC/TC243/SC1）在XXX市召开委员审查会。全国有色金属标准化技术委员轻金属分技术委员会（SAC/TC243/SC1）共计60名，实际参与委员XX名。会议经过认真热烈的讨论，对标准制修订程序、征求意见的过程、以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查和表决投票，形成委员审查会会议纪要，审查结论为通过。

- 3.5 报批阶段

2023年9月，标准编制组将修改完善的报批材料报标委会秘书处。

二、标准编制原则

预焙阳极产品属于铝电解槽用功能型碳材料。铝用预焙阳极行业绿色工厂行业规模并不大，但属于典型的资源循环利用性质。经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内铝用预焙阳极行业绿色工厂行业现状调研及发展趋势分析，结合国内的实际情况，以国家标准《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132-2018）和工信部现有评价指标和要求为基础，结合国内铝用预焙阳极行业实际情况，确定了本标准的编制原则：

- 广泛收集国外相关标准，做到标准的先进性；

- 充分调研国内铝用预焙阳极生产企业，标准内容覆盖面广；

- 遵守国家各种关于铝用炭阳极产品涉及环保、法律法规及相关国家标准；

- 本文件按照铝用炭阳极行业的生产特点编制；

5）本文件结合铝用预焙炭阳极最新的工艺技术，并明确铝用炭阳极产品的各项质量特性指标，引导企业强化需求升级导向，培育绿色产品市场；

- 对文件中的指标进行充分的调研和试验，保证标准的实用性和适用性；

7）按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T36132《绿色工厂评价通则》的要求进行格式、结构的编排。

- 三、标准主要内容的确定依据及主要实验和验证情况分析

- 1  范围

本文件规定了铝用炭阳极行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。本文件适用于铝用炭阳极行业绿色工厂评价。

- 2  规范性引用文件

本文件主要从基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放等方面规范性引用标准。文件中的引用文件均为本文件的重要匹配，均为我国现行有效的国家标准、行业标准以及团体标准。

- 3  术语和定义

GB/T 36132 界定的术语和定义适用于本文件。其中GB/T 36132 界定文件中的术语和定义如下所示：

1）绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

2）绿色产品 green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小，资源能源消耗少、品质高的产品。

[GB/T 33761-2017，定义 3.1]

3）相关方 interested party; stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

注：改写GB/T 19000-2016/ISO 9000: 2015，定义3.2.3

- 4  总则

绿色工厂应在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下，引人生命周期思想，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求，并进行持续。

评价原则符合一致性原则、行业性原则、系统性原则。采用定性与定量相结合、过程和绩效相结合，并与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致，突出铝用炭阳极行业特点而形成完整的综合性评价指标体系，评价指标体系如表1所示。

表1 铝用炭阳极行业绿色工厂评价要求体系表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 4 | 产品 | 生态设计 |
|  |  | 基础管理职责 |  |  | 有害物质使用 |
| 1 | 基础设施 | 建筑 |  |  | 节能 |
|  |  | 照明 |  |  | 减碳 |
|  |  | 设备设施 |  |  | 可回收利用率 |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 5 | 环境排放 | 大气污染物 |
|  |  | 职业健康安全管理体系 |  |  | 水污染物 |
|  |  | 环境管理体系 |  |  | 固体废物 |
|  |  | 能源管理体系 |  |  | 噪声 |
|  |  | 测量管理体系 |  |  | 温室气体 |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入和节能、减碳 | 6 | 绩效 | 用地集约化 |
|  |  | 资源投入 |  |  | 原料无害化 |
|  |  | 采购 |  |  | 生产洁净化 |
|  |  |  |  |  | 废物资源化 |
|  |  |  |  |  | 能源低碳化 |
| 注1：具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求不达标的不能评价为绿色工厂，可选指标根据符合程度在0分和满分之间取值。铝用炭阳极行业绿色工厂的指标加权综合评分应达到85分以上。 注2：评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。 |  |  |  |  |  |

- 5  评价要求

- 5.1 基本要求

- 5.1.1合规性与相关方要求

应符合GB/T 36132标准并和国家以及行业颁布的产业规范和环境保护政策一致。

- 5.1.2 基础管理职责

基础管理职责引用了GB/T 36132标准，编制说明中具体展开了引用GB/T 36132标准中基础管理职责的具体内容。

- 5.1.2.1最高管理者

a)应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

1)对绿色工厂的有效性负责；

2)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标,并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

3)确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

4)确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

5)就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

6)确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

7)指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

8)促进持续改进；

9)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

b)应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

1)确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

2)收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

3)向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

- 5.1.2.2  工厂

a)应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制；

b)应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化；

c)应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

- 5.2 基础设施

- 5.2.1 建筑

a)工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

b)工厂建筑应依法获得施工许可证、依法设计、依法施工和依法验收。

c)建筑应符合建筑法、建筑设计防火规范、建筑采光设计标准、建筑给排水规范等要求。

d)新建、改建、扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。

e)厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。

f)危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。

g)建筑材料宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。

h)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。

i)建筑结构宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

j)厂区绿化适宜，优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。

k)宜采用节水器具和设备，节水率不低于10%。

l)适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。

- 5.2.2 照明

工厂的照明应满足以下要求：

a)人工照明应符合GB 50034规定现行值，不同场所的照明应进行分级设计；

b)工厂厂区各房间或场所的照明尽量利用自然光；

c)工艺适用时，节能型照明设备的使用占比不低于50%；

- d)公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。

- 5.2.3 设备设施

- 5.2.3.1专用设备

专用设备的要求如下：

a)工厂所用设备不得在《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类之列，应符合国家产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放，主要生产工序的生产设备见表1；

b)煅烧炉宜采用烟气余热综合利用先进节能技术以提高能源效率的先进煅烧炉窑；

c)成型机宜采用生产效率高、自动化水平高、性能稳定性好、操作维护方便的设备；

d)沥青储存与成型工序生产线净化系统宜采用自动化水平高、环保效果好的设备设施；

e)焙烧炉宜采用生产效率高、节能效果好的先进炉型结构与自动化水平高的温控系统；

f)焙烧烟气净化系统应设置脱硫脱硝与烟气净化系统，净化烟气中的氮氧化物、粉尘、SO2、沥青烟等污染物；焙烧烟气净化系统宜采用净化效率高、烟气处理能力大、运行稳定、操作方便、维修工作量小的净化设施。

表1  预焙阳极工艺主要生产工序的生产设备要求

| 主要生产工序 | 生产设备 |
| --- | --- |
| 煅烧 | 罐式煅烧炉、烟气余热综合利用设施、脱硫脱硝设施等 |
| 成型 | 半连续混捏锅/连续混捏机、抽真空振动成型机、沥青烟黑法净化、脉冲布袋除尘器等 |
| 焙烧 | 节能型焙烧炉、脱硫脱硝系统、脉冲布袋除尘器等 |

- 5.2.3.2通用设备

通用设备应符合以下要求：

a)通用设备应达到相关标准中能效限定值的要求；

b)通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品；

c)已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新；

d)通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 5.2.3.3计量设备

计量设备应符合以下要求：

a）工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置；

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。

- 5.2.3.4 污染物处理设备设施

污染物处理设备应符合以下要求：

a)工厂应投入相关污染物处理设备进行污染物净化，使其达到相关法律法规及标准的排放要求；

b)污染物处理设备应满足通用设备节能方面的要求；

c)工厂应按规定建设污染物、废弃物、噪声等处理设施，建设时应优先采购相关文件中国家鼓励使用的技术装备；

d)工厂宜配备PM2.5监测仪，已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新；

e)工厂如果不具备污染物处理条件，宜将污染物处理外包给有资质的企业进行资源化、无害化处理，确保实现达标排放。

- 5.3 管理体系

- 5.3.1  质量管理体系

a)工厂应建立、实施并保持质量管理体系；

b)质量管理体系应满足GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015的要求；

c)工厂宜通过质量管理体系第三方认证。

- 5.3.2  职业健康安全管理体系

a)工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系；

b)职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018的要求；

c)工厂宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

- 5.3.3  环境管理体系

a)工厂应建立、实施并保持环境管理体系；

b)环境管理体系应满足GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015的要求；

c)工厂宜通过环境管理体系第三方认证。

- 5.3.4  能源管理体系

a)工厂应建立、实施并保持能源管理体系；

b)能源管理体系宜满足GB/T 23331-2012/ISO 5001:2012的要求；

c)工厂宜通过能源管理体系第三方认证。

表2 铝用炭阳极企业体系认证情况

| 管理体系情况 （是否通过认证） | 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 质量管理体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 职业健康安全管理体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 环境管理体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 能源管理体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 测量管理体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

本标准调研了10家有代表性的铝用预焙阳极企业，管理体系均通过认证。

- 5.3.5  社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

- 5.4 能源与资源投入

- 5.4.1 能源投入

a)煅烧炉宜充分利用石油焦挥发份燃烧热能，尽可能不使用外加燃料，以减少预焙阳极单位产品的能源消耗；

b)焙烧炉应实现沥青挥发份充分燃烧，并用好沥青挥发份燃烧热能，以降低预焙阳极单位产品的燃料消耗；

c)工厂应优化能源结构，在保证产品质量的前提下，减少不可再生能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源，充分利用余热余压；

d)煅烧高温烟气尽可能梯级综合利用，以降低单位产品的能源消耗；

e)煅烧炉、焙烧炉宜密封良好，减少热能损失，提高热效率；

f)建立能源管理控制系统，制定工厂用能和节能发展规划。

表3 铝用炭阳极企业煅烧高温烟气预热梯级利用占比情况

| 煅烧烟气余热梯级 利用 | 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% |

本标准调研了10家有代表性的铝用预焙阳极生产企业，基本上均实现了煅烧高温烟气梯级利用，未达到100%的原因是生产过程中存在下游辅助系统因检修而间歇式停机时间。

- 5.4.2 资源投入

工厂应按照GB/T 29115的要求开展减少原材料消耗的评价工作；

工厂生产用原材料质量应执行NB/SH/T 0527-2015 石油焦标准、GB/T 2290-2012沥青标准；

应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。

工厂宜采取如下节水措施：

a)预焙阳极生产线冷却设施应配备循环水系统；

b)采用先进、适用的节水利用技术和装备，节约用水；

c)采用清污分流、循环供水等技术，提高水的重复利用效率。

表4 铝用炭阳极企业清污分流、循环供水利用占比情况

| 清污分流、循环供水技术 | 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

本标准调研了10家有代表性的铝用预焙阳极企业，均实现了清污分流、循环供水技术。

- 5.4.3 采购

a)工厂应对采购的能源及原材料制定选择、评价供应方的准则。

b)工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动。

c)工厂宜向供方提供包含有害物质运输、使用、能效等要求的供货信息。

- 5.5 产品

工厂宜生产符合绿色产品要求的产品，并具有以下要求：

a)产品质量应满足YS/T285-2022标准或符合客户技术协议要求；

b)产品在生产过程中节约资源和能源，并且不污染环境；

c)产品在使用过程中不会对使用者造成危害，也不会产生环境污染；

d)产品使用后易于回收或能够长期安全堆存。

- 5.5.2 生态设计

生态设计活动主要包含两方面的涵义，一是从保护环境角度考虑，减少资源消耗、实现可持续发展战略；二是从商业角度考虑，降低成本、减少潜在的责任风险，以提高竞争能力，主要体现以下关键项：

a)工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，预焙阳极产品在生态设计时应考虑以下几方面要求：

1)生产过程中减少原、辅材料及能源消耗量；

2)宜设计废料、残次品再循环利用工艺流程，便于废料、残次品的回收、处理和再利用；

3)中水处理，实现污水零排放；

4)煅烧与焙烧烟气需脱硫、脱硝，污染物排放满足工厂所在地区的环保政策要求；

5)采用通用性的标准化、模块化设计，以利于进行维修、升级；

b)工厂宜按照GB/T 32161对产品进行生态设计产品评价，产品基本要求如下：

1)产品在生产过程中节约资源和能源，并且不污染环境；

2)产品在使用过程中不会对使用者造成危害，也不会产生环境污染；

- 3)产品使用后易于回收或能够长期安全堆存。

- 5.5.3 有害物质使用

煤沥青粘结剂是生产预焙阳极的必备原料。预焙阳极生产过程中，宜做好沥青挥发性物质的防泄漏与烟气净化，防治污染环境，保护员工身体。

- 5.5.4 节能

标准对铝用预焙阳极行业绿色工厂评价的节能作出具体明确的要求，即应满足GB 25324-2022能效等级标准要求中的能效限定值二级指标要求，并努力达到更先进值要求。其中煅烧工序、焙烧工序是铝用预焙阳极产品能耗突出的工序，要求如下：

a)采用煅烧炉高温烟气余热梯级利用等先进节能方式，降低综合能耗，节约能源；

b)焙烧炉是铝用预焙阳极生产的大型综合类设备，需提高热效率，降低燃气单耗，节约能源。

表5 铝用炭阳极企业能效限定值是否至少达到二级指标要求情况

| 能效限定值达到应至少二级指标要求 | 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 | 达到 |

本标准调研了10家有代表性的铝用预焙阳极企业，10家均达到要求。

- 5.5.5 减碳

a)工厂宜根据GB/T 32150或适用的标准规范等要求及有关标准、规范文件对企业排放数据进行自查或核查；

b)宜利用核算或核查结果对其产品的碳排放进行改善，核算或核查结果对外公布；

- c)工厂宜采取减少碳排放的措施。

- 5.5.6 可回收利用率

工厂宜按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

利用计算结果对中间产品、产成品的可回收利用率进行改善，具体中间产品、产成品如下：

a)煅后石油焦；

b)生阳极；

c)预焙阳极。

表6 铝用炭阳极企业残次品返回流程循环利用情况

| 残次品返流程循环利用 | 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 | 实现 |

本标准调研了10家有代表性的铝用预焙阳极企业，均实现残次品及时返流程循环利用，以降低成本和能耗。

- 5.6  环境排放

- 污染物处理设备

对铝用预焙阳极企业的环境排放，提出以下要求：

a)工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求；

b)污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，并应正常运行；

c)工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，符合HJ819《排污单位自行监测技术指南总则》、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发{2008}6号）、HJ/T397《固定源废气监测技术规范》、HJ75《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》、HJ76《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T373《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》、HJ944《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》等相关标准要求，保存原始监测和监控记录。

- 5.6.2大气污染物排放

a)工厂的大气污染物排放应符合国家和地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求；

b)工厂应建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

表7 常用大气污染物环境排放标准

| 序号 | 标准号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 3095 | 环境空气质量标准 |
| 2 | GB 9078 | 工业炉窑大气污染物排放标准 |
| 3 | GB 16297 | 大气污染物综合排放标准 |
| 4 | GB 13271 | 锅炉大气污染物排放标准 |
| 5 | GB 25465 | 铝工业污染物排放标准 |
| 6 | GB 31574 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 |
| 7 | GB 37822 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 |
| 8 | HJ 863.2 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铝冶炼 |

- 5.6.3 水体污染物排放

a)工厂的水体污染物应符合国家和地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求；

b)工厂生产冷却水、中水宜循环使用，厂界污水排放口应安装废水监测设备，建立水体污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

表8  常用水体污染物环境排放标准

| 序号 | 标准号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 3838 | 地表水环境质量标准 |
| 2 | GB 8978 | 污水综合排放标准 |
| 3 | GB 31574 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 |
| 4 | GB 25465 | 铝工业污染物排放标准 |
| 5 | GB/T 31962 | 污水排入城镇下水道水质标准 |
| 6 | GB 50050 | 工业循环冷却水处理设计规范 |
| 7 | HJ 863.2 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-铝冶炼 |

- 5.6.4固体污染物排放

a)工厂产生的固体废弃物（如污水处理污泥、生活垃圾等）的处理应符合GB 18599、GB 18597等相关处理标准要求；

b)工厂无法自行处理的，应将固体废弃物外包给具备相应能力和资质的处理厂进行处理，同时应建立保存、处置台账；

- 5.6.5噪声

工厂的厂界环境噪声排放应符合GB 12348要求。

- 5.7  绩效

- 5.7.1 一般要求

a)工厂应依据本标准提供的附录中方法计算或评估其绩效，并利用结果进行绩效改善；

b)绩效指标应至少满足预焙阳极行业准入条件，综合绩效指标应达到行业先进水平。

- 5.7.2 用地集约化

容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的比值，容积率计算见公式（5）。

…………………………………………（1）

式中：

R     ——工厂容积率；

A总建筑物 ——工厂总建筑物建筑面积，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为平方米（m2）；

A总构筑物 ——工厂总构筑物建筑面积，可计算面积的构筑物种类参照GB/T 50353，单位为平方米（m2）；

A用地     ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地两积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，建筑密度计算见公式（6）。变形铝铸锭企业建筑密度调研见表13。

.…………………………………………（2）

式中：

R    ——工厂建筑密度；

a总建筑物——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

a总构筑物——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（m2）；

A用地    ——工厂用地面积，单位为平方米（m2）。

单位用地面积产能为工厂产能与厂区用地面积的比率，单位用地面积产能计算见公式（7），变形铝铸锭企业单位用地面积产能调研见表13。

…………………………………………（3）

式中：

M   ——单位用地面积产能，单位为产品单位每平方米（m2）；

N   ——工厂年总产能，单位为吨（t）；

A用地——工厂用地面积，单位为每平方米（m2）。

5.7.3 原料无害化

- 铝用炭阳极企业大宗原料为炼油厂的残渣，用来做铝用预焙阳极本身就体现出资源循环利用的特点，故对绿色物料使用率不做特殊要求，但未来需要逐步引入生物质绿色低碳物料。绿色物料使用率计算见公式（8）。铝用炭阳极企业绿色物料使用率调研情况见表14。

…………………………………………（4）

式中：

——绿色物料使用率，无量纲；

G1——统计期内，绿色物料使用量，单位视物料种类而定；绿色物料宜选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料；使用量根据物料台账测算；

M1——统计期内，同类物料总使用量，单位视物料种类而定。

- 5.7.4 生产洁净化

铝用预焙阳极工厂应采用计算吨阳极污染物产生量、吨阳极废气产生量、吨阳极废水产生量等指标，并按以下公式计算

铝用预焙阳极单位产品主要污染物产生量按照式5计算。

··························（5）

式中：

——生产单位合格产品某种主要污染物产生量；

——统计期内某种主要污染物产生量，单位视污染物品种而定；

Q——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

- 5.7.5废物资源化

铝用预焙阳极企业应采用规范的方法计算吨阳极产品主要原材料消耗量、废料与残次品综合利用率、废水回用率，分别见公式6、公式7、公式8。并作出以下要求：

a)吨阳极主要原材料消耗量应优于行业平均水平；

b)废料与残次品综合利用率应达到100%；

c)废水处理回用率应优于行业平均水平。

铝用预焙阳极单位产品主要原材料消耗量按照式6计算。

··························（6）

式中：

——生产单位合格产品某种主要原材料消耗量；

——统计期内某种主要原材料消耗量，单位视原材料品种而定；

Q——统计期内合格产品产量，单位为吨（t）。

废料与残次品综合利用率按照式7计算。

··························（7）

式中：

——废料与残次品综合利用率，无量纲；

——统计期内废料与残次品综合利用量，单位为吨（t）；

——统计期内废料与残次品产生量，单位为吨（t）。

废水回用率按照式8计算。

··························（8）

式中：

——废水回用率，无量纲；

——统计期内工厂对外排废水处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

——统计期内工厂向外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

- 5.7.6能源低碳化

a)工厂应采用附录GB 25324-2022标准中的方法计算吨主要生产工序能耗指标、阳极产品综合能耗；

b)吨阳极产品综合能耗至少应达到GB 25324-2022能效等级标准要求中的能效限定值等级2级；

c)只有一个工序的企业，按相应工序单位产品能耗限额等级进行考核；拥有多个工序的企业，按多个工序单位产品能耗限额等级加和值进行加和综合考核。

调研10家有代表性的铝用预焙阳极的能耗指标，均满足GB 25324-2022标准中的能效限定额二级值要求（见上表5）。

- 6  评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 7  评价报告

- 7.1  自评价报告

- 7.1.1  自评价报告内容包括但不限于：

a)	工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工业产业和生产经营状况；

b)	工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩，下一步拟开展重点工作等；

c)	工厂的建筑、装置规模、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况，以及相关标准执行情况；

d)	 工厂各项管理体系建设情况；

e)	 工厂能源投入、资源投入、采购等方面的现状，以及目前正实施的节约能源资源项目；

f)	 工厂生产设计、能效、有害物质限制使用等情况；

g)	 工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废物、噪声、温室气体的排放及管理等现状；

h)	依据工厂情况和开展绿色工厂自评价表；

i)	其他支持证明材料。

- 7.1.2 	自评价报告格式参考以下内容：

a)	工厂基本情况；

b)	绿色工厂创建情况；

c)	下一步工作；

d)	绿色工厂创建自评表；

e)	相关证明材料。

- 7.2　第三方评价报告

- 7.2.1  第三方评价报告内容包括但不限于：

a)	绿色工厂评价的目的、范围及准则；

b)	绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评估情况、核查报告编写及 内部技术复核情况；

c)	对申报工厂的基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述， 并对工厂自评报告中的相关内容进行核实；

d)	核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

e)	对企业自评所出现的问题情况进行描述；

f)	对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描述主要创建做法及工作亮点等；

g)	对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

h)	评价支持材料。

- 7.2.2	第三方评价报告格式参考以下内容：

a)	概述；

b)	评价过程和方法；

c)	评价内容；

d)	评价结论；

e)	建议；

f)	参考文件；

g)	第三方机构资质符合性证明材料

四、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准在制定过程中未查到同类国际标准。

本标准主要参考了《绿色工厂评价通则》 （GBT36132-2018）、《铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额》（GB 25324-2022）、《温室气体-第一部分：在组织层面温室气体排放和移除的量化和报告指南性规范》（ISO 14064-1:2006）。

本标准在制定时对国内预焙阳极企业进行了调研、预评。

本标准的总体技术水平属于国内领先水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议团体标准《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》作为推荐性标准颁布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准在批准发布6个月后实施。

本标准发布后，应向铝用预焙阳极企业进行宣传、贯彻，向所有从事铝用预焙阳极生产、技术研发、安全环保等相关工作的相关人员推荐执行本标准。

九、废止现行有关标准的建议

（无）

十、其他应予说明的事项

（无）

- 十一、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

铝用预焙阳极是铝电解槽重要的节能型、功能型材料，铝用预焙阳极行业支撑了铝工业的发展。中国铝用预焙阳极与世界相比，无论在产量规模、产品质量、绿色环保，还是在社会责任等诸多方面都走在了世界的前列，中国已然是铝用预焙阳极出口大国和强国。

目前虽发布了GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》，但缺少针对铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求，国内急需建立相应的评价要求。《铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求》标准的制定，可以全面指导企业从基础设施、设备设施、管理体系、能源资源投入情况、产品要求、环境排放等方面建设绿色工厂，具有可操作性、具体化、针对性强的优点，标准的制定有效规范铝用预焙阳极行业生产，加速实现铝用预焙阳极行业绿色工厂的建设，指导企业提升绿色发展水平，为社会、为企业创造更多价值。

“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全社会的共识，成为新发展理念的重要组成部分。本次标准的制定，符合我国铝用炭阳极行业绿色工厂行业发展需求。本文件的实施，将会提高铝用预焙阳极生产企业准入门槛，将有助于引导铝用预焙阳极工厂优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求

标准起草工作组

2023年8月