ICS01.040.73

中华人民共和国有色金属行业标准

XX

××××—200×

有色金属矿矿山物联网信息统一编码

通用技术规范

Classification and coding rules for metal mine IoT information

（草案）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

全国有色金属标准化技术委员会发布

- 目    次

目    次	II

前    言	III

有色金属矿矿山物联网信息统一编码通用技术规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 数据分类 data classification	1

3.2 数据编码 data coding	1

3.3 线分类法 method of linear classification	1

3.4 面分类法 method of area classification	1

3.5 混合分类法 method of composite classification	1

3.6 上位类 category in higher level	1

3.7 下位类 category in lower level	1

3.8 同位类 category in same level	1

4 缩略语	1

5 数据分类	2

5.1 分类原则	2

5.2 分类方法	2

5.3 分类体系	2

5.3.1 一级分类、属性A和属性B（二级分类）	2

5.3.2 三级分类与四级分类	3

6 数据编码	3

6.1 编码原则	3

6.2 编码格式	4

6.2.1 编码规则	4

6.2.2 编码示例	4

6.3 编码体系	5

6.4 扩展规则	12

附　录　A 有色金属矿矿山物联网信息分类与代码	15

参考文献	28

- 前    言

本标准规定了有色金属矿山物联网各类物理、逻辑实体及软件等进行编码时需要遵从的技术文件。

本标准文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准主要包括有色金属矿矿山物联网信息分类和编码规则等内容。

本标准由北京矿冶科技集团提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：矿冶科技集团有限公司、*****、*****、***。

本标准起草人：、   、   、   、   。（待定）

有色金属矿矿山物联网信息统一编码通用技术规范

  - 范围

本标准规定了有色金属矿矿山物联网各类物理、逻辑实体及软件等进行编码时需要遵从的信息编码标准。

本标准适用于IoT平台的建设，对IoT业务系统中矿山“人、机、环”信息统一描述提出规定，适用于矿山内部和厂商共同使用，用于在业务开展、设备开发方面，为矿山设备的互操作、矿山数据的共享和矿山应用的开发提供统一的编码规范。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBT 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GBT 7026-1986 标准化工作导则 信息分类编码标准的编写规定

GBT 7027-2002 标准化工作导则 信息分类编码的基本原则和方法

SDS/T 2121-2004 科学数据共享工程技术标准 数据分类与编码的基本原则与方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

    - 数据分类 data classification

根据数据的属性或特征，按一定的原则和方法对其进行区分和归类，并建立起一定的分类  体系和排列顺序的过程。

    - 数据编码 data coding

将数据赋予具有一定规律、易于计算机和人识别和处理的符号，并形成对应的代码表的过程。

    - 线分类法 method of linear classification

是根据分类对象的某些属性，将分类对象划 分成若干个层级类目，并按顺序形成一个层次分明的分类体系，其表现形式主要 有大类、中类、小类。

    - 面分类法 method of area classification

是根据分类对象的属性，分成相互没有隶属关系的面，每一个部分 都包含一组类目。

    - 混合分类法 method of composite classification

将线分类法和面分类法组合使用，以其中一种为主，另一种做补充的分类方法。

    - 上位类 category in higher level

在线分类体系中，一个类目相对于由它直接划分出来的下一级类目而言，称为上位类。

    - 下位类 category in lower level

在线分类体系中，由上位类直接划分出来的下一级类目。

    - 同位类 category in same level

在线分类体系中，由一个类目直接划分出来的下一级各类目

  - 缩略语

- 下列缩略语适用于本标准：

- 词语 	解释

IoT		Internet of things

  - 数据分类

    - 分类原则

数据分类应遵循以下原则：

- 科学性原则：应遵循一般的数据分类和编码科学方法，涵盖的数据范畴完备。通常选用分类对象的最稳定特征作为分类的依据，抓住矿山数据的本质特征，可以保证分类体系在矿山领域范围内完整统一。

- 系统性原则：矿山数据分类体系应具有一定的概括性，能够容纳全部已有的矿山数据和将来可能产生的各类数据。在反映数据相互关系的基础上，分类应保持相对应的完整性，每一个数据集都在分类体系中有其确定的分类位置。数据分类体系应当层次分明，便于区分。

- 可扩展性原则：在类目的设置或层级的划分上，留有适当的余地，以保证分类对象增加时，

- 不打乱已建立的分类体系。

- 兼容性原则：若有相关的国家标准则应执行国家标准；若没有相关的国家标准，则执行相关的行业标准；若二者均不存在，则应参照相关的国际标准。

    - 分类方法

有色金属矿矿山物联网信息采用线、面混合分类的方法，其类型分类应满足以下要求：

- 由某一上位类划分出的下位类的总范围应与该上位类的范围相同；

- 当某一个上位类划分成若干个下位类时，应选择同一种划分视角；

- 同位类类目之间不交叉、不重复，并只对应于一个上位类；

- 分类应从高位到低位依次进行，不应有跳跃。

- 根据需要选择分类对象本质的属性或特征作为分类对象的各个“面”。

- 不同“面”内的类目不应互相交叉，也不能重复出现。

- 每个“面”有严格的固定位置。

- “面”的选择以及位置的确定，根据实际需要而定。

    - 分类体系

宜采用混合分类法将矿山物联网信息分为一级分类、属性A、属性B（二级分类）、三级分类和四级分类、五级分类5个层次，并规定一级分类、属性A、属性B（二级分类）、三级分类和四级分类、五级分类的分类名称。

- 5.3.1 一级分类、属性A和属性B（二级分类）

有色金属矿矿山物联网信息分类根据数据的来源和使用的普遍性宜分为人员、设备、环境三大类，每个数据分为所属企业信息属性A和所属信息属性B两个属性，每个信息属性B又细分为若干个二级分类，见表1。

表1 矿山物联网信息的分类

| 一级分类 | 属性A | 属性B/二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 人员类信息 | 所属矿区信息 | 工种信息 |
|  |  | 其它信息 |
| 设备类信息 | 所属矿区信息 | 开采设备 |
|  |  | 破碎类设备 |
|  |  | 磨矿设备 |
|  |  | 洗矿设备 |
|  |  | 选矿设备 |
|  |  | 筛分设备 |
|  |  | 生产调度设备 |
|  |  | 排水设备 |
|  |  | 通风设备 |
|  |  | 监测设备 |
|  |  | 人员定位设备 |
|  |  | 紧急避险设备 |
|  |  | 压风自救设备 |
|  |  | 供水施救设备 |
|  |  | 通信联络设备 |
|  |  | 电力设备 |
|  |  | 设备管理系统 |
|  |  | 其它系统 |
| 环境类信息 | 所属矿区信息 | 基本元素信息 |
|  |  | 测量信息 |
|  |  | 地质信息 |
|  |  | 采掘信息 |
|  |  | 生产信息 |
|  |  | 机电信息 |
|  |  | 开采信息 |
|  |  | 安监信息 |
|  |  | 其它信息 |

- 5.3.2 三级分类与四级分类

矿山物联网信息分类的三级分类与四级分类宜采用线分类法，在三个一级分类、29个二级分类的基础上，应按照5.1和5.2的分类原则和方法自行细分。矿山物联网信息分类与代码宜符合附录A的规定。

  - 数据编码

    - 编码原则

- 数据编码应遵循以下原则：

- 唯一性：在一个编码体系中，每一个编码对象仅应有一个代码，一个代码只唯一表示一个编码对象。

- 匹配性：代码结构应与分类体系相匹配。

- 可扩充性：代码应留有适当的后备容量，以便适应不断扩充的需要。

- 简洁性：代码结构应尽量简单，长度应尽量短，以便节省计算机存储空间和减少代码的差错率。

- 6.2  编码格式

有色金属矿矿山物联网信息分类编码本地编码和1位校验码组成，本体编码应由13位的十六进制数字编码、不定长标识符及校验码组成，编码格式见表2。

表2 编码格式

| 本体编码 |  |  |  |  |  |  |  | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分类码 | 属性A编码 | 属性B/二级分类编码 | 三级分类编码 | 四级分类编码 | 五级编码 |  |  |  |
| N1 | N2N3 | N4N5 | N6N7 | N8N9 | N10N11 | N12N13 | N14….Nt, | Nn |
|  |  |  |  |  | 引用标识 | 不定长标识符长度 | 不定长标识符 |  |

- 6.2.1 编码规则

- N1为一级分类码，从“1”开始，按流水码升序排列；N2N3为属性A编码，从“01”开始，按流水码升序排列。

- N4N5为属性B/二级编码，从“01”开始，按流水码升序排列。

- N6N7为三级编码，从“01”开始，按流水码升序排列。

- N8N9为四级编码，从“01”开始，按流水码升序排列。

- 当上一级分类不需要再细分时，可由“00”补齐编码位。

- N10…Nt为五级编码，其中N10N11为引用标识，N12N13为不定长标识符长度，N14…Nt为不定长标识。N10N11不为“00”表示N14…Nt为本标准自定义编码，N10N11为“01”开始分别对应相应的国际标准，N14…Nt直接引用对应标准编码。N12N13为不定长标识符长度。编码示例见图1。

- 校验码用于检验本体代码的正确性，其计算方法如下：

第一步：按照由右至左的顺序，确定代码中包括校验码在内的各位代码的位置序号（校验码的代码位置号为1，其他由右至左以此为2，3，….N）；

第二步：从代码位置序号为2的位置开始，求所有偶数位代码的和；

第三步：将第二步的和乘以3；

第四步：从代码位置序号为3的位置开始，求除了代码序号为1的所有奇数位代码的和；

第五步：将第三步和第四步的结果相加；

第六步：如果第五步所得的和的个位数为零，则校验码为0；如果第五步所得的和的个位数不为零，则用“10”减去第五步所得的和的个位数，所得的差为校验码。

- 6.2.2 编码示例

有色金属矿矿山物联网信息编码示例见图1。

图1 有色金属矿矿山物联网信息编码示例

- 6.3 编码体系

有色金属矿矿山物联网信息编码体系见表3。

表3 有色金属矿矿山物联网信息编码体系

| 分类名称 | 码位 | 资源名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | N1 | 1：人员类信息 |  |
|  |  | 2：设备类信息 |  |
|  |  | 3：环境类信息 |  |
| 属性A | N2N3 | 所属矿区信息 |  |
| 属性B/二级分类 | N4N5 | 01：工种信息 |  |
|  |  | 01：开采设备 |  |
|  |  | 02：破碎类设备 |  |
|  |  | 03：磨矿设备 |  |
|  |  | 04：洗矿设备 |  |
|  |  | 05：选矿设备 |  |
|  |  | 06：筛分设备 |  |
|  |  | 07：生产调度设备 |  |
|  |  | 08：排水设备 |  |
|  |  | 09：通风设备 |  |
|  |  | 0A：监测设备 |  |
|  |  | 0B：人员定位设备 |  |
|  |  | 0C：紧急避险设备 |  |
|  |  | 0D：压风自救设备 |  |
|  |  | 0E：供水施救设备 |  |
|  |  | 0F：通信联络设备 |  |
|  |  | 10：电力设备 |  |
|  |  | 11：设备管理系统 |  |
|  |  | 01：基本元素信息 |  |
|  |  | 02：测量信息 |  |
|  |  | 03：地质信息 |  |
|  |  | 04：采掘信息 |  |
|  |  | 05：生产信息 |  |
|  |  | 06：机电信息 |  |
|  |  | 07：开采信息 |  |
|  |  | 08：安监信息 |  |
|  |  | ...~FF：其它信息 |  |
|  |  | 01：凿岩爆破类 |  |
|  |  | 02：运搬类 |  |
|  |  | 03：提升类 |  |
|  |  | 04：管理类 |  |
|  |  | 05：安全检查类 |  |
|  |  | 06：软件类 |  |
|  |  | 07：其它类 |  |
| 三级分类 | N6N7 | 01：穿孔设备 |  |
|  |  | 02：装载设备 |  |
|  |  | 03：运输设备 |  |
|  |  | 04：排弃设备 |  |
|  |  | 05：辅助设备 |  |
|  |  | 06：提升设备 |  |
|  |  | 01：破碎设备 |  |
|  |  | 02：粉碎设备 |  |
|  |  | 01：磨矿设备 |  |
|  |  | 01：洗砂设备 |  |
|  |  | 02：烘干设备 |  |
|  |  | 03：洗矿设备 |  |
|  |  | 01：浮选设备 |  |
|  |  | 02：磁选设备 |  |
|  |  | 03：重选设备 |  |
|  |  | 04：制砂机 |  |
|  |  | 05：造粒机 |  |
|  |  | 06：搅拌桶 |  |
|  |  | 07：分级机 |  |
|  |  | 01：矿用振动筛 |  |
|  |  | 02：粉体筛分设备 |  |
|  |  | 01：定位基站 |  |
|  |  | 02：定位终端 |  |
|  |  | 03：通信基站 |  |
|  |  | 04：通讯终端 |  |
|  |  | 05：轨道衡 |  |
|  |  | 06：遥控设备 |  |
|  |  | 07：中心控制台 |  |
|  |  | 08：料位计 |  |
|  |  | 09：摄像设备 |  |
|  |  | 01：水泵 |  |
|  |  | 02：电机 |  |
|  |  | 03：电机启动装置 |  |
|  |  | 04：管路控制阀门 |  |
|  |  | 05：水泵消除装置 |  |
|  |  | 06：井下顶板压力信息 |  |
|  |  | 07：配水闸阀 |  |
|  |  | 08：检测系统 |  |
|  |  | 09：控制系统 |  |
|  |  | 0A：通讯系统 |  |
|  |  | 01：风机 |  |
|  |  | 02：风门 |  |
|  |  | 03：风筒 |  |
|  |  | 04：密闭 |  |
|  |  | 05：瓦斯传感器 |  |
|  |  | 06：防尘设施 |  |
|  |  | 07：防火设施 |  |
|  |  | 01：视频监测系统 |  |
|  |  | 02：钻孔多点位移计 |  |
|  |  | 03：温湿度传感器 |  |
|  |  | 04：一氧化碳传感器 |  |
|  |  | 05：烟雾传感器 |  |
|  |  | 06：二氧化氮传感器 |  |
|  |  | 07：硫化氢和二氧化硫传感器 |  |
|  |  | 08：声光报警器 |  |
|  |  | 09：氧气传感器 |  |
|  |  | 0A：水压计 |  |
|  |  | 0B：风压传感器 |  |
|  |  | 0C：风速传感器 |  |
|  |  | 0D：风机开停状态监测 |  |
|  |  | 0E：三轴应变计 |  |
|  |  | 0F：位移计 |  |
|  |  | 10：三维应变传感器 |  |
|  |  | 11：应力计 |  |
|  |  | 12：数字压力计 |  |
|  |  | 13：锚杆测力计 |  |
|  |  | 14：位移移动传感器 |  |
|  |  | 14：微震监测传感器 |  |
|  |  | 01：人员定位终端 |  |
|  |  | 02：人员定位分站 |  |
|  |  | 03：人员定位系统主机 |  |
|  |  | 04：后备电源 |  |
|  |  | 05：配套电缆、光缆 |  |
|  |  | 01：监控设备 |  |
|  |  | 02：空气净化设备 |  |
|  |  | 03：供氧设备 |  |
|  |  | 04：空调设备 |  |
|  |  | 05：照明设备 |  |
|  |  | 06：动力设备 |  |
|  |  | 07：隔离门 |  |
|  |  | 01：空气压缩机 |  |
|  |  | 02：井下压风管路 |  |
|  |  | 03：压风自救装置 |  |
|  |  | 01：水源设备 |  |
|  |  | 02：供水管道 |  |
|  |  | 03：三通阀门 |  |
|  |  | 04：供水接头 |  |
|  |  | 05：控制阀门 |  |
|  |  | 06：检修阀门 |  |
|  |  | 07：过滤装置 |  |
|  |  | 08：供水施救设备 |  |
|  |  | 09：供水切换装置 |  |
|  |  | 01：服务器 |  |
|  |  | 02：交换机及网关 |  |
|  |  | 03：交换及路由设备 |  |
|  |  | 04：后备电源 |  |
|  |  | 05：机柜 |  |
|  |  | 06：通信终端 |  |
|  |  | 07：后备电源 |  |
|  |  | 08：配套光缆 |  |
|  |  | 09：电缆 |  |
|  |  | 01：变压器 |  |
|  |  | 02：机房 |  |
|  |  | 03：高压配电装置 |  |
|  |  | 04：高压电缆 |  |
|  |  | 05：后备电源设备 |  |
|  |  | 06：保护设备 |  |
|  |  | 07：发电机 |  |
|  |  | 08：照明设备 |  |
|  |  | 09：柴油电站 |  |
|  |  | 01：维修设备 |  |
|  |  | 02：备品备件 |  |
|  |  | 03：探伤设备 |  |
|  |  | 01：矿山种类 |  |
|  |  | 02：矿山规模 |  |
|  |  | 03：竖井 |  |
|  |  | 04：斜井 |  |
|  |  | 05：平硐 |  |
|  |  | 06：通风井 |  |
|  |  | 07：充填井 |  |
|  |  | 08：矿石破碎场 |  |
|  |  | 09：选矿厂 |  |
|  |  | 0A：加工厂 |  |
|  |  | 0B：矿石堆厂 |  |
|  |  | 0C：排土场 |  |
|  |  | 0D：尾矿库 |  |
|  |  | 0E：变电站 |  |
|  |  | 0F：发电厂 |  |
|  |  | 10：水源地 |  |
|  |  | 11：修理厂 |  |
|  |  | 12：仓库 |  |
|  |  | 13：油库 |  |
|  |  | 14：炸药库 |  |
|  |  | 15：居住区 |  |
|  |  | 16：公共建筑区 |  |
|  |  | 17：市镇区 |  |
|  |  | 18：避灾硐室 |  |
|  |  | 19：运输调度室 |  |
|  |  | 1A：控制中心 |  |
|  |  | 1B：井下水泵房 |  |
|  |  | 1C：井口 |  |
|  |  | 1D：马头门 |  |
|  |  | 1E：斜坡道 |  |
|  |  | 1F：铁路 |  |
|  |  | 20：主井 |  |
|  |  | 21：副井 |  |
|  |  | 01：地面风力 |  |
|  |  | 02：地面风向 |  |
|  |  | 03：地面温度 |  |
|  |  | 04：地面气压 |  |
|  |  | 05：降水量 |  |
|  |  | 06：地形地貌 |  |
|  |  | 07：等高线 |  |
|  |  | 08：高程点 |  |
|  |  | 09：河流边界 |  |
|  |  | 0A：道路边界 |  |
|  |  | 0B：平坦区域 |  |
|  |  | 0C：地面建筑 |  |
|  |  | 0D：地面水体 |  |
|  |  | 0E：植被区 |  |
|  |  | 01：表土层 |  |
|  |  | 02：含水层 |  |
|  |  | 03：褶曲 |  |
|  |  | 04：断层 |  |
|  |  | 05：岩层 |  |
|  |  | 06：矿层 |  |
|  |  | 07：涌水区 |  |
|  |  | 08：汇水点 |  |
|  |  | 09：注浆钻孔 |  |
|  |  | 0A：三维地震剖面 |  |
|  |  | 0B：瞬变电磁剖面 |  |
|  |  | 01：矿井经度信息 |  |
|  |  | 02：矿井纬度信息 |  |
|  |  | 03：矿层顶板等高线信息 |  |
|  |  | 04：地质钻孔 |  |
|  |  | 05：抽水试验孔 |  |
|  |  | 06：水文观测孔 |  |
|  |  | 07：应力监测孔 |  |
|  |  | 08：回采工作面 |  |
|  |  | 09：回采位置 |  |
|  |  | 0A：掘进工作面 |  |
|  |  | 0B：掘进位置 |  |
|  |  | 0C：采空区 |  |
|  |  | 01：回采布置信息 |  |
|  |  | 02：储量计算信息 |  |
|  |  | 03：生产计划信息 |  |
|  |  | 04：产量统计信息 |  |
|  |  | 01：井下供电布置信息 |  |
|  |  | 02：供电线路走向信息 |  |
|  |  | 03：电气设备维护信息 |  |
|  |  | 01：开采计划信息 |  |
|  |  | 02：探测信息 |  |
|  |  | 03：炮眼布置信息 |  |
|  |  | 01：一氧化碳浓度监测信息 |  |
|  |  | 02：二氧化碳浓度监测信息 |  |
|  |  | 03：硫化氢二氧化硫监测信息 |  |
|  |  | 04：氧气浓监测信息 |  |
|  |  | 05：风速信息 |  |
|  |  | 06：风压信息 |  |
|  |  | 07：水压信息 |  |
|  |  | 08：地压信息 |  |
|  |  | 09：微震信息 |  |
|  |  | 0A：温度信息 |  |
|  |  | 0B：湿度信息 |  |
|  |  | 0C：顶板压力信息 |  |
|  |  | 0D：矿尘信息 |  |
|  |  | 0E：烟雾信息 |  |
|  |  | 0F：噪声信息 |  |
|  |  | 10：涌水量 |  |
|  |  | 11：排水量 |  |
|  |  | 12：水位 |  |
|  |  | 13：水温 |  |
|  |  | 14：流量 |  |
|  |  | 15：扬程 |  |
|  |  | 16：电流 |  |
|  |  | 17：电压 |  |
|  |  | 18：功率 |  |
|  |  | 19：油温 |  |
|  |  | 1A：油压 |  |
|  |  | 1B：转速 |  |
|  |  | 1C：扭矩 |  |
|  |  | 1D：开关 |  |
|  |  | 1E：震动 |  |
|  |  | 1F：轴温 |  |
|  |  | 20：功率因数 |  |
|  |  | 21：效率 |  |
|  |  | 22：速度 |  |
|  |  | 23：岩体形变 |  |
|  |  | 24：沉降 |  |
|  |  | 25：渗流量 |  |
|  |  | 26：干滩长度 |  |
|  |  | 27：水质参数 |  |
|  |  | 28：坝体位移 |  |
|  |  | 29：报警信息 |  |
|  |  | ...：… |  |
| 四级分类 | N8N9 | 针对三级分类的各个细分小类，详见附录A |  |
| 五级编码 | N10N11 | 引用标识 | 00：保留位（表示本标准自定义编码属性） |
|  |  |  | 01：GB18937-2003规定 |
|  |  |  | 02：… |
|  | N12N13 | 不定长标识符长度 |  |
|  | N14….Nt, | 不定长标识符 |  |
| 校验码 | Nn | 校验码 |  |

- 6.4 扩展规则

根据有色金属矿矿山物联网业务拓展需求，可在附录A规定的基础上对编码分类进行扩展，按5.1和5.2给出的原则和方法进行编码。

有色金属矿矿山物联网信息的子类按各个领域应用不同，应根据以下规则进行细分：

- 子类的内涵应在其上位类的范畴内；

- 在设计子类时，应保持视角的一致性，即同一分级应保持相同的视角；

新增功能的子类，应按5.1和5.2给出的原则和方法进行编码，分别定义名称和编码。

- 有色金属矿矿山物联网信息分类与代码

有色金属矿矿山物联网信息分类与代码见表A.1。

表A.1 有色金属矿矿山物联网信息分类与代码

| 一级分类 | 一级分类编码(N1) | 属性A | 编码 （N2N3） | 属性B/二级分类 | 属性B/二级分类编码(N4N5) | 三级分类 | 三级分类编码(N6N7） | 四级分类 | 四级编码(N8N9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类信息 | 1 | 所属矿区信息 | 01 | 工种信息 | 01 | 凿岩爆破类 | 01 | 凿岩工 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 爆破工 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩助 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 运搬类 | 02 | 装岩机工 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 扒碴机工 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电耙工 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电机车工 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 放斗工 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人力出矿工 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 提升类 | 03 | 信号工 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拥罐工 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卷扬工 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | 04 |
|  |  |  |  |  |  | 管理类 | 04 | 高级干部 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 区长 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 队长 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 安全检查类 | 05 | 安检工 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 软件类 | 06 | 软件工程师 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 其它类 | ...~FF | 支护工 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通风工 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电工 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维修钳工 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |  |  |
| 设备类信息 | 2 | 所属矿区信息 | 01-...~FF | 开采设备 | 01 | 穿孔设备 | 01 | 牙轮钻 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 潜孔钻 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 天井钻 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 凿岩台车 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿台车 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 装载设备 | 02 | 挖掘机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 前装机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 运输设备 | 03 | 矿用汽车 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电机车 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胶带机 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 矿车 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 侧翻斗车 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铲运机 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 振动放矿机 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装运机 | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电耙 | 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 排弃设备 | 04 | 推土机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汽车 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 辅助设备 | 05 | 履带推土机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎推土机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装药车 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平地机 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洒水车 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 液压碎石器 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锚杆台车 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 喷射混凝土车 | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人车 | 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料车 | ‘10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维修车 | ‘11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 提升设备 | 06 | 矿井提升机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 罐笼 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 箕斗 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 矿车 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 吊斗 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  | 破碎类设备 | 02 | 破碎设备 | 01 | 锤式破碎机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 反击式破碎机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冲击式破碎机 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 辊式破碎机 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 双辊破碎机 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 旋回式破碎机 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 复合式破碎机 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 破碎站 | 08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 破碎剪 | 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 破碎锤 | ‘10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 粉碎设备 | 02 | 矿用粉碎机 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超细粉碎机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 风选式粉碎机 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 木材粉碎机 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机械式粉碎机 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 气流粉碎机 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低温粉碎机 | 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  | 磨矿设备 | 03 | 磨矿设备 | 01 | 雷蒙磨 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 球磨机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 磨粉机 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 气流磨 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 搅拌磨 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超细磨 | 06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  | 洗矿设备 | 04 | 洗砂设备 | 01 | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 烘干设备 | 02 | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 洗矿设备 | 03 | 洗矿筛 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 筒形洗矿机 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 槽形洗矿机 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 联合洗矿机 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 塔式洗矿机 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 选矿设备 | 05 | 浮选设备 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 磁选设备 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重选设备 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 制砂机 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 造粒机 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 搅拌桶 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分级机 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 筛分设备 | 06 | 矿用振动筛 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粉体筛分设备 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 生产调度设备 | 07 | 定位基站 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 定位终端 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通信基站 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通讯终端 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 轨道衡 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 遥控设备 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中心控制台 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 料位计 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 摄像设备 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 排水设备 | 08 | 水泵 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机启动装置 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管路控制阀门 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水泵消除装置 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井下顶板压力信息 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配水闸阀 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测系统 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制系统 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通讯系统 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 通风设备 | 09 | 风机 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风门 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风筒 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 密闭 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 瓦斯传感器 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防尘设施 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防火设施 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 监测设备 | 0A | 视频监测系统 | 01 | 视频监控头 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视频服务器 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配套电缆 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配套光缆 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 钻孔多点位移计 | 02 | 机械式钻孔多点位移计 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁感应式多点位移计 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电阻式钻孔多点位移计 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电感式钻孔多点位移计 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 传液式钻孔多点位移计 | 05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 温湿度传感器 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳传感器 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟雾传感器 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化氮传感器 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢和二氧化硫传感器 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 声光报警器 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氧气传感器 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水压计 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风压传感器 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风速传感器 | 0C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风机开停状态监测 | 0D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三轴应变计 | 0E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 位移计 | 0F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三维应变传感器 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应力计 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数字压力计 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锚杆测力计 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 位移移动传感器 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 微震监测传感器 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 人员定位设备 | 0B | 人员定位终端 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员定位分站 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员定位系统主机 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后备电源 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套电缆、光缆 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 紧急避险设备 | 0C | 监控设备 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空气净化设备 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供氧设备 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空调设备 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明设备 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动力设备 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 隔离门 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 压风自救设备 | 0D | 空气压缩机 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井下压风管路 | 02 | 送气管路 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三通及阀门 | 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油水分离器 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |
|  |  |  |  |  |  | 压风自救装置 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 供水施救设备 | 0E | 水源设备 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供水管道 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三通阀门 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供水接头 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制阀门 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检修阀门 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 过滤装置 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供水施救设备 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供水切换装置 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 通信联络设备 | 0F | 服务器 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交换机及网关 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交换及路由设备 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后备电源 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机柜 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通信终端 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后备电源 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配套光缆 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电缆 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 电力设备 | 10 | 变压器 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机房 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高压配电装置 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高压电缆 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后备电源设备 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保护设备 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发电机 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 照明设备 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柴油电站 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 设备管理系统 | 11 | 维修设备 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 备品备件 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 探伤设备 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 其它系统 | ...~FF | 其它 | ...~FF |  |  |
| 环境类信息 | 3 | 所属矿区信息 | 01-...~FF | 基本元素信息 | 01 | 矿山种类 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿山规模 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 竖井 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 斜井 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平硐 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通风井 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 充填井 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿石破碎场 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 选矿厂 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加工厂 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿石堆厂 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排土场 | 0C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尾矿库 | 0D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 变电站 | 0E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发电厂 | 0F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水源地 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 修理厂 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仓库 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油库 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 炸药库 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 居住区 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公共建筑区 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市镇区 | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 避灾硐室 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运输调度室 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制中心 | 1A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井下水泵房 | 1B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 井口 | 1C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 马头门 | 1D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 斜坡道 | 1E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁路 | 1F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主井 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 副井 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 测量信息 | 02 | 地面风力 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面风向 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面温度 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面气压 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 降水量 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地形地貌 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 等高线 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高程点 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 河流边界 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 道路边界 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 平坦区域 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面建筑 | 0C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地面水体 | 0D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 植被区 | 0E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 地质信息 | 03 | 表土层 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 含水层 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 褶曲 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断层 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 岩层 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿层 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涌水区 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汇水点 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 注浆钻孔 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 三维地震剖面 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 瞬变电磁剖面 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 采掘信息 | 04 | 矿井经度信息 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿井纬度信息 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿层顶板等高线信息 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地质钻孔 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽水试验孔 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水文观测孔 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应力监测孔 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回采工作面 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 回采位置 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 掘进工作面 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 掘进位置 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采空区 | 0C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 生产信息 | 05 | 回采布置信息 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 储量计算信息 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产计划信息 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产量统计信息 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 机电信息 | 06 | 井下供电布置信息 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供电线路走向信息 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气设备维护信息 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 开采信息 | 07 | 开采计划信息 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 探测信息 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 炮眼布置信息 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 安监信息 | 08 | 一氧化碳浓度监测信息 | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化碳浓度监测信息 | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢二氧化硫监测信息 | 03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氧气浓监测信息 | 04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风速信息 | 05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 风压信息 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水压信息 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地压信息 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 微震信息 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度信息 | 0A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 湿度信息 | 0B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 顶板压力信息 | 0C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 矿尘信息 | 0D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟雾信息 | 0E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 噪声信息 | 0F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涌水量 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排水量 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水位 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扬程 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电流 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电压 | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 功率 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油温 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 油压 | 1A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 转速 | 1B |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扭矩 | 1C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开关 | 1D |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 震动 | 1E |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 轴温 | 1F |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 功率因数 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 效率 | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 速度 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 岩体形变 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沉降 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 渗流量 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干滩长度 | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质参数 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 坝体位移 | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 报警信息 | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其它 | ...~FF |  |  |
|  |  |  |  | 其它信息 | ...~FF | 其它 | ...~FF |  |  |

- 参考文献

[1] GBT 7027-2002 标准化工作导则 信息分类编码的基本原则和方法。

[2] 《采矿手册》编辑委员会，采矿手册冶金工业出版社，1988年