- 《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制说明

（讨论稿）

《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制组

2023年8月7日

- 1  任务来源

- 根据2022年11月，工业信息化部《2022年第三批标准制修订和外文版项目计划》，《2022年第三批产业优化升级标准项目计划表》智能制造行业标准，《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号为2022-1576T-YS，项目周期为24个月，完成期限为2024年。标准起草单位为：江西铜业股份有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由江西铜业股份有限公司、广州振铭机电科技有限公司、青岛慧拓智能机器有限公司、徐州工程机械集团有限公司、山推工程机械股份有限公司、江西东锐机械有限公司、华为技术有限公司、中国移动通信集团公司负责起草。

- 2  主要参加单位和工作成员及其所做的工作

- 2.1 主要参加标准起草单位情况简介

江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司在江西省内拥有德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、银山矿业、七宝山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖——绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

江西铜业股份有限公司拥有业内知名、国内领先的智能化矿山-城门山铜矿。一直以来，公司对车联网工作十分重视，采用大量新技术、新设备，建设具有领先水平的车联网管控平台，并培养了大量专业人才。2017年至2020年，城门山铜矿完成智能化矿山一期建设。由江铜集团、中国移动、华为、航天重工和山推股份联合打造出的国内首个有色矿山车联网。在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。该项目计划使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化，极大地提高生产效率和安全性，达到智慧矿山的要求，成为国内矿山智能化建设的标杆。

华为技术有限公司、长沙迪迈数码科技股份有限公司、青岛慧拓智能机器有限公司、山推工程机械有限公司等企业在标准编制过程中，积极配合主编单位开展大量调研工作，为标准文件的编写提供了真实有效的数据，协助了解各单位车联网管控平台实际建设运行及需求情况，针对标准文本提出诸多修改意见，为标准文件内容的确定打下了坚实的基础。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1.

表1 本标准主要起草人及工作职责

| - 姓 名 | - 职 称 | - 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| - 毛世意 | - 高级工程师 | - 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| - 严铭 | - 高级工程师 | - 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| - 朱志兴 | - 高级工程师 | - 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| - 简志超 | - 高级工程师 | - 对外联络及调研的组织协调，标准编写范围的确定，标准格式的确定 |
| - 石立岩 | - 工程师 | - 标准中车联网应用相关内容的编写，规范标准格式校准，编制说明内容编写 |
| - 张苏文 | - 高级工程师 | - 对外联络及调研的组织协调，标准格式的确定 |
| - 王兵建 | - 工程师 | - 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |
| - 赖作星 | - 工程师 | - 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |
| - 周巍微 | - 助理工程师 | - 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |

- 3  主要工作过程

- 3.1准备阶段

2021年9月，江西铜业股份有限公司成立《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》行业标准编制组，抽调了包括采矿、检验等多方面具有丰富生产、管理经验骨干员工作为主要起草执笔人员，并召开了动员大会，对标准编制的项目背景、工作进度、组织分工等进行了统筹安排。之后编制组成员集中投入工作，陆续收集了大量资料，包括：国家标准制定有关规范、技术要求、行业标准等参考资料，并进行技术资料的消化吸收与归类总结。

- 编制组成员定期组织召开会议，汇报工作成果，讨论标准编写范围、内容及基本要求，并常态化形成会议纪要，逐步统一了认识，形成了清晰的标准编写思路。在做好了大量前期准备后，结合江西铜业股份有限公司已建成的车联网管控平台实际应用情况，2022年8月，编制组编制形成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》标准草案，完成了标准基本格式、结构及内容的编写。

- 3.2  编制征求意见稿

- 2022年6月1日-3日，江西铜业股份有限公司邀请相关专家，对标准编制组成员进行了标准编写的相关培训，对标准草案进行了深入的讨论整理，完成了内部审核、修改，完成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）。根据车联网管控平台实际需求，设计了有色金属矿山矿用车联网管控平台调研表，并随《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）一起，发送全国有色金属行业各大型矿山企业，收集相关行业企业数据，征集标准意见建议。

- 3.3  第一次标准调研

- 待完善

- 3.4  第一次标准化会议

- 根据有色标委[2023]第34号《关于召开有色金属行业智能制造标准发展论坛暨有色金属行业智能制造标准工作组会议及智能制造标准工作会议的通知》文件，2023年4月13日至14日召开了有色金属智能制造标准工作会议，会上讨论了《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（讨论稿），各有色行业企业专家代表就标准内容进行研究和讨论，提出了修改意见。标准编制组根据会议专家及代表意见建议，对征求意见稿进行了修改完善。

- 3.5  编制预审稿

- 待完善。

- 四  标准编制原则和确定内容的主要依据

- 4.1  编制原则

- 遵循合法性、科学性、可衡量性、可行性和利益均衡的原则。

- 4.2  标准的主要内容

- 有色金属矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，矿山车辆作为矿山生产的重要设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。矿山矿用车联网管控平台是智慧矿山的重要内容，利用车联网技术可以提升矿山车辆管理水平，推动智慧矿山高效化、绿色化发展。

- 本文件为有色金属行业推荐性标准，为首次发布。编制过程中依据《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》的要求，借鉴了国内外矿山智能化建设的成功经验和车联网管控平台建设方面的应用成果，结合国内有色金属矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，并根据下列与车联网管控平台的设计、建设、使用相关的技术标准等制订。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护要求

GB/T 35273 密码应用安全技术规范

- GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

- 本标准由前言和8个章节构成。

- 前言:前言部分主要说明本文件的起草依据、提出单位、归口单位、起草单位、主要起草人、发布版本情况等。

- 1.范围:明确了标准的内容范围和适用范围。

- 规定了有色金属矿山矿用车联网管控平台的总体框架和基本要求，为企业车联网管控平台建设提供相关技术和功能要求，便于指导企业建设车联网管控平台。

- 车联网管控平台综合运用网络、信息化等技术，其产生的数据作为企业的一项宝贵资产。在当前网络安全威胁日益猖獗的情况下，保护好数据及网络安全非常有必要，因此本文件规定了车联网管控平台的网络及数据安全。

- 企业建成车联网管控平台后，为避免出现“重建设轻使用”的弊端，需要有稳定可靠的运行维护管理，本文件确定了车联网管控平台运行和维护要求。2.规范性引用文件:阐明了本标准引用的其他标准情况。

- 2.本标准在制定过程中，参考了其他行业以及信息化、网络等方面国家及行业标准，在本标准中进行了引用，以求做到内容详实、有理有据。

- 3.术语、定义和缩略词:对标准中涉及到的重要概念进行集中解释。

- 本标准涉及到有色金属行业专业术语，为便于理解，在此进行了统一解释。

- 矿用车联网：矿用车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行采集、传输和利用，通过智能调度系统、智能运维系统、智能驾驶系统在车辆运行中提供相关决策功能服务。

智能管控平台：基于CPS和工业互联网而构建的，旨在对矿山企业运营过程中涉及的管理属性、分工、授权、知会、决策项、数量等控制项进行集中管理管控，服务矿山企业实现管理精益化、生产可视化的系统平台。

本标准涉及到有色金属行业专业缩略词，为便于理解，在此进行了统一解释。

- 车联网管控平台总体架构。

- 车联网管控平台结构按照《有色金属行业智能矿山建设指南》相关内容，宜分为云、网、边、端四个层次，分别由智能调度系统、智能运维系统、智能驾驶系统等组成。以网络化、数字化建设为基础，提供主动安全、智能采矿管控、生产数据智能运维、远程诊断等应用服务，形成数据中心的集中管理。矿山矿用车联网管控平台总体架构见图1。

图1 车联网管控平台架构图

- 5 建设要求

- 5.1 概述

- 构建矿用车联网管控平台宜包括智能调度系统、智能运维系统、智能驾驶系统。

- 智能调度系统应通过V2X(人、车、路、矿)的控制与管理，实现装、运、卸的全过程控制与实时优化调度、管理和监控的功能，并结合爆堆品位值及目标值，融入优化算法实现智能供配矿管理。

- 智能运维系统通过实施采矿设备 ECU 数据实时采集（CPE双通道并行）、分析、研判，结合关键部件的生命周期和故障分析，并结合定位导航及环境感知数据，实现采矿设备的智能动态最优管控。

- 智能驾驶系统通过采矿设备进行智能化、无人化改造，以数据驱动管理，实现采矿设备有人驾驶、遥控驾驶、无人驾驶多模式混编作业，以作业安全、作业质量为和作业效率为目标的精准作业，满足现场复杂生产场景作业需求。

- 5.2 智能调度系统

- 5.2.1车辆实时定位

- 系统通过GPS、北斗或双星高精度定位模块，对现有已安装卡调终端设备的车辆等采矿设备进行实时定位、历史回放、运行轨迹查询、速度显示、超速定位及报警、离线定位及报警功能。

- 5.2.2车辆安全管理

- 当车辆之间的距离、速度超出标定值时，终端设备会进行互相提示和报警。在视线不良、雨雾天气情况下，能够起到对危险和隐患的提前预警作用。

- 5.2.3生产调度管理

- 能够实时、动态的监控现场所有穿孔、铲装、运输、排土、辅助设备作业状态，并进行生产调度指令的下发。同时，系统可以根据设备的运行效率，实现设备的自动调度。

- 5.2.4智能配矿

- 利用现场岩粉取样数据，建立采矿实时的爆堆数据库，根据选矿的矿量和品位需求，自动进行生产计划的排产。将二次圈矿后的爆堆数据库按照标准格式导入卡调系统，卡调系统综合矿量、品位、运距等约束条件，在采场现有爆堆中计算出配矿计划及建议设备配备，最后形成生产计划表，经审核后实现生产指令的下发。

- 5.2.5自动计量及报表

- 调度系统自动根据车载定位信息和相关判断条件，实现产量的自动循环统计。根据预设的报表格式和数据源，通过计算机系统或软件自动生成报表。

- 5.2.6高精度控制

- 系统配置高精度终端，水平和垂直定位精度，可以实现厘米级作业界线的精确控制，越界报警，实现以目标为导向精准控制。

- 5.2.7 地图管理

- 具备展示地图地理位置搜索、路线规划、地点标记、实时定位等将地理信息以图形方式展示，可以及时更新和编辑底图。

- 5.3 智能运维系统

- 5.3.1状态监测

- 应支持运维车辆运行状态的监测（如压力数据、液位数据、运行速率数据等），设置运维车辆运行状态的监测周期。可支持运维车辆周围环境的监测（如环境温度数据、震动数据等）。

- 5.3.2故障预测与预警

- 通过实时监测车辆的状态和传感器数据，利用故障诊断算法和模型，提前预测和识别车辆可能发生的故障，并发出预警信号。

- 5.3.3车辆运维

- 实现对设备和系统的自动化监控、故障诊断和维修，对设备和系统的运行数据进行实时分析和挖掘，提供建议和措施，建立和管理运维知识库。

- 5.3.4设备信息管理
    建立运维设备的台账信息，支持浏览和查询运维车辆历史数据，支持运维对象备件信息的管理（如编辑、添加、删除），支持运维对象历史数据的导出或打印。对历史数据分析，产生分析预测。通过能源监测和优化算法，实时监控车辆的能源消耗和效率，提供能源管理建议。

- 5.4 智能驾驶系统

- 5.4.1 精准作业管理

- 智能驾驶具备接收车联网管控平台下发的作业任务指令，对指令进行解析和判断执行，并能将车辆状态及作业信息上报。可以根据实时数据和算法进行智能决策，并实时调整生产参数。

- 5.4.2 无人操作或遥控操作

- 利用自动化装备和无人驾驶技术，实现了无人操作和远程操作，提高生产效率和安全性。

- 5.4.3 协同作业管理

- 应实现对采矿流程穿孔设备、铲装设备、运输设备、排土设备等协同作业，设备状态信息、指令信息向平台上报和下发。协同作业管理包括设备调度、任务分配、资源管理、数据分析等。

- 5.4.4视频监控

- 应设置视频监控系统，统一管理监控智能驾驶区域内的所有监控摄像设备，以及车辆所搭载的监控摄像设备，可实现可视化管控。视频监控设备选型宜保持统一。

- 5.4.5自动导航

- 应结合设备配置及场地情况等选择导航方式。融合多种定位数据，实现车辆的自动导航功能，包括路径规划、避障和动态障碍物检测等。

- 5.4.6语音广播和文字显示

- 智能驾驶区域的关键路口、闸口等应设置语音广播和文字显示，应根据采矿生产流程及现场情况进行自动语音播放和文字投屏显示。

- 6智能管控平台

- 6.1技术及功能要求

- a）应具备开放性和可拓展性，便于与其他系统共享、交换数据；

- b）应具备良好的信息处理能力，人机交互界面友好；

- c）应综合考虑生产节奏，合理分配作业任务，并将关键过程状态反馈；

- d）应具备数据分析和决策支持的能力，能对采矿数据进行分析和挖掘，生成各种报告和分析结果。

- e）应具备手动调度功能；

- f）应具备一键紧急停止智能驾驶运行的功能；

- g）应具备调度范围内重要关键数据的归纳、可视化功能，宜支持在移动终端的同步展示。

- 6.2 特点
    a）轻量化：采用数采平台搭配智能网关的轻量数采体系，支持简易数据采集配置；
    b）便捷化：采用CS、BS架构，支持PC，移动终端、工控设备上灵活步署；
    c）模块化：采用前后端分离的模块化API设计,具备良好的扩展性和快速个性化定制能力；
    d）组态化：采用APP内容可拖拉组态的方式，满足系统角色对可视化看板的内容聚焦需求；
    e）标准化：采用内置式的工业标准协议总线，满足底层设备及软件数据的标准化接入。

- 7通信要求

- 7.1  车辆侧通信

- 7.1.1车辆控制主程序实时接收车内传感器数据反馈，应根据车辆状态，动态计算车辆完成指定驾驶目标所需的控制输入，通过 CAN 总线发送给线控执行模块后，应跟踪各线控模块的执行情况。

- 7.1.2车辆和调度系统间的通信网络宜采用 5G 移动通信网络、Wifi 等无线网络通信。调度系统与车辆间通信响应宜控制在 1 秒以内，超时响应应触发安全报警并触发紧急停车。

- 7.2  网络侧通信

- 7.2.1具备抗干扰和适应性的能力，以应对矿山环境中可能存在的电磁干扰、尘土、湿度等因素。

- 7.2.2具备广域覆盖的能力，以支持车辆在矿山不同区域的通信需求。同时，通信技术还应支持车辆之间的自组网能力。

- 7.2.3具备高可靠性和实时性的特点，以满足矿山生产过程对数据传输的要求。

- 7.2.4需要提供安全和隐私保护的机制，以防止数据泄露和黑客攻击。通信技术应支持数据加密、身份认证和访问控制等安全机制，以确保矿山车联网系统的安全性和可靠性。

- 7.3  通信安全

- 7.3.1智能驾驶车辆和路侧设备以及车联网管控平台的网络通信均应采用安全传输协议。
7.3.2车联网管控平台与车辆和路侧设备间的通信应采用双向认证，符合GB/T22239中安全协议不低于TLS1.2的要求，且应采取密码技术对车辆相关信息进行保密性和完整性防护，采用的密码算法应符合GB/T35273的要求。

- 7.3.3智能驾驶系统与车辆的连接认证需要通过共同密钥校正，保证车辆状态数据和控制安全性。

- 8 数据安全

- 8.1 数据中心机房等基础设施应符合GB/T 34982要求。

- 8.2 与其他信息化系统连接，以及与现场的工控网络连接时，必须通过防火墙进行数据及信息安全隔离。

- 8.3 服务器上应仅安装运行所需要的组件和应用程序，内网服务器禁止连接因特网。

- 8.4 应按数据备份周期的实际需求，对数据进行定期备份。

- 4.3  确定主要内容的依据

- 国内首个第三代矿用车联网管控平台。创新开发了调度系统与ECU采集系统并行（CPE双通道），对国内外多品牌采矿设备实现数据采集和运用。配置智能调度系统，实现装、运、卸的全过程控制与优化管理，自动实现各种生产资源的合理配置和利用，将配矿优化算法融入智能调度，降低人为误差和失误，实现效率最高，消耗最低。配置智能运维系统，对设备数据的实时采集、分析、研判，结合整机和部件的生命周期管理和矿山中长期规划，形成采矿设备智能动态管控，挖掘设备的最大经济价值。

- 在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。配置智能驾驶系统，在满足控制可交互的条件下，逐步开展采矿设备的无人化作业升级，使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化。

- 矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，其生产工艺与耗能设备均具备行业特殊性，同时车联网管控平台与其他信息化系统开发具有相似性，本文件依据车联网等标准的行业特殊要求进行编写，包括各类基础性国家标准和行业标准。本文件同时参照并引用了多个矿山生产、信息化、智能化国家标准和行业标准。

- 同时，有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范吸取了国内外矿山智能化建设的成功经验和应用成果，在此基础上，结合国内矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，提出了有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范。

- 5  预期达到的社会效益

- 5.1  项目必要性

- 有色金属矿山矿用车作为矿山生产的重要主力设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。目前，随着智能控制技术、网络通讯技术、无人驾驶技术等的不断发展，矿用车联网管控平台已成为行业应对新一轮工业革命的需要和行业转型升级的必然要求。但在推进中仍存在智能化程度不一、形式各异、缺乏关联和共享的状态，没有统一的技术标准和行业规范。因此，有必要制定“有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范”，提高采矿作业的安全与质量，为有色金属矿山矿用车联网管控平台搭建提供标准化支撑，最终使矿山达到稳生产、保安全、促环保、强管理的目的，这对于推进我国有色金属矿山智能化矿山建设及发展意义重大。

- 5.2 项目先进性、创新性及经济和社会效益

- 通过本文件的制订、发布、实施、推广和应用，能够为有色金属矿山矿用车联网管控平台的建立、运行维护等提供技术借鉴，完善企业矿用车联网管理工作，提高企业矿用车联网管理水平和利用效率，同时能够为企业的未来发展，提供重要的标准化支撑。在促进有色金属矿山企业健康有序发展、提高企业经济效益和社会效益方面能够发挥重要作用的同时，技术规范将有利于引导有色金属矿山矿用车联网管控，为企业矿用车联网管理工作的基本要求、工作内容等事项拟定起借鉴作用，推动矿用车联网管理技术在有色金属矿山行业的推广普及。

- 6  与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

- 本文件符合我国目前法律、法规的规定。

- 7  标准中涉及专利和知识产权说明

- 本文件不涉及任何专利或知识产权。

- 8  重大分岐意见的处理经过和依据

- 本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

- 9  废止现行有关标准的建议

- 暂无。

- 10  其他应予说明的事项

本文件在修订过程中，广泛征集了同行业的意见，同时考虑行业实际情况，具有适用性、指导性。文件发布实施后，结合我国有色金属矿山开采环境复杂、安全环保压力大、多元素资源共生等特点，在矿山已有自动化、信息化基础上，推进物联网、大数据、人工智能、5G等前沿技术在有色金属矿山的应用，实现矿山自动化、无人化，提升实现节能减排、减员增效、人员行为安全、作业环境安全，设备运转安全等，促进企业转型升级、高质量发展，全面提升企业的综合竞争力和可持续发展能力。

附表：标准意见汇总处理表

2023年8月7日

| 标准意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范 承办人：简志超 共 页 第 页 |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：江西铜业股份有限公司 电话：0791-82710129 2023年8月7日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

说明  (1) 发送《征求意见稿》的单位个数:  XX个。

- (2) 收到《征求意见稿》后,回函的单位数: XX个。

(3) 收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:XX个。

(4) 没有回函的单位数: 0 个。