ICS 77.120

CCS H 01

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

锌冶炼行业节能诊断技术规范

Technical specifications for Energy Diagnosis in Zinc smelting industry

（送审稿）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4 节能诊断原则	3

5 节能诊断方法	3

6 诊断要点	3

7  工作程序	6

8  报告要求	6

附 录 A（资料性）	7

附 录 B（资料性）	11

参考文献	17

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本标准起草单位：中国恩菲工程技术有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、紫金矿业集团股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、东北大学

本标准主要起草人：王鸿振、许良、程喜梁、申美玲、梁可、王斌、杨桃艳、蔡创开、孙艳群、刘娜、吴旺顺、吴涛、郭跃宇、谢锋

锌冶炼行业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了锌冶炼行业节能诊断的原则、方法、诊断要点、工作程序和报告要求。

本文件适用于以锌精矿、铅锌混合精矿、含锌二次资源为原料的生产锌锭及锌合金锭的冶炼企业。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028 工业余能资源评价方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡通则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 15316节能监测技术通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB/T 20902有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 26758  铅、锌冶炼企业节能规范

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 38848智能工厂 过程工业能源管控系统技术要求

GB/T 40063工业企业能源管控中心建设指南

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18613 电动机能效限定值及能效等级

GB 21249   锌冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 29141 工业硫酸单位产品能源消耗限额

GB 50919  有色金属冶炼厂节能设计规范

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  锌冶炼行业节能诊断 diagnosis of energy saving in zinc smelting industry

对锌冶炼企业的工艺技术、用能装备、能源利用效率、能源管理体系进行全面调研、分析、比对、评估，判定能源利用效率，发现用能问题，查找节能潜力，提出优化节能技术和改进建议。

## 3.2  能效标杆  energy efficiency benchmark

用能单位在某一时期选定的要达到或超越的能效水平。

# 4 节能诊断原则

## 4.1. 专业性原则

节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。专家组成员的专业领域应覆盖冶炼、化工、电气、热能和能源管理等诊断工作所需专业。专家组成员应熟悉锌冶炼企业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准和工作流程。企业开展专项诊断可根据诊断工作需要选择相关专业组成专家组成员。

## 4.2 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源购入存储、加工转换、输送分配、终端使用的全过程，并进行全系统分析。节能诊断应按照工作计划有序开展。节能诊断报告宜依照本规范附录A节能诊断报告内容要点和深度要求的框架编制。

## 4.3 实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出可操作的节能措施建议，如用能工艺调整建议、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等。宜提出以上改进措施在锌冶炼企业的应用案例与实施效果。

# 5 节能诊断方法

## 5.1标准对照法

通过对照节能法律法规、政策、技术标准规范等，对锌冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对的方法，包括锌冶炼企业综合能耗、单位产品能耗、通用设备能效等级等。

## 5.2 类比分析法

与处于同行业领先或能效先进水平的能效标杆企业进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否先进合理的方法。采用此方法时，应分析统计期、生产规模、能源消耗种类、工艺技术及装备、节能措施等与被诊断单位的可类比性。

## 5.3 专家判断法

利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否先进合理进行分析研判，对能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进工艺、节能技术和具体实践，提出切实可行的解决方法。

# 6 诊断要点

## 6.1边界划分与诊断范围

6.1.1 锌冶炼企业节能诊断的范围可覆盖企业全部生产工艺过程，包括精矿焙烧系统、焙砂浸出系统、精矿直接浸出系统、净液系统、电解系统、熔铸系统、浸出渣（包括含锌二次资源挥发）处理系统、氧化锌浸出系统、火法炼锌系统、辅助工程系统（烟气除尘系统及脱硫脱硝系统、污水处理系统、空分系统、余热发电系统及余热回收系统等）、公用系统。

6.1.2 锌冶炼企业节能诊断也可根据企业工艺流程情况，结合企业实际情况对指定工序环节、工艺装备、主要能源消耗品种等开展专项诊断。如锌冶炼企业制酸系统节能诊断可参考HG/T 6126。6.1.3节能诊断统计期原则上为上一自然年，当年开展的诊断工作以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

## 6.2 一般要求

6.2.1  锌冶炼企业节能诊断应给出生产规模、原辅料种类、产品方案、工艺流程（图）、各工序主要技术参数表、技术经济指标、物料平衡表/图、能量平衡表/图等基本情况。其中能量平衡表/图应参照GB/T 3484、GB/T 28749、GB/T 28751等要求诊断。

6.2.2  锌冶炼企业综合能耗、能源消费总量应汇总生产过程中涉及到的所有能源消耗种类，参照GB/T 2589的相关要求进行诊断。

6.2.3  锌冶炼企业主要能耗工序和设备应按照GB 50919、GB/T 2587、GB/T 26758的规定进行诊断，并应列出主要耗能设备一览表以及淘汰设备清单。主要耗能设备一览表应包括焙烧装置、浸出装置、净化装置、电解装置、熔铸装置、渣处理装置、火法炼锌装置、空压设备、干燥设备、收尘设备、污水处理设备等。

6.2.4  锌冶炼企业单位产品能源消耗限额应参照GB 25323的相关要求进行计算、诊断，并与工业节能主管部门发布的高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平进行对比。

6.2.5 锌冶炼企业节能诊断应给出统计期内能源消耗品种、实物消耗量、热值、能源价格等，并分析能耗成本占总生产成本的情况。

6.2.6 锌冶炼企业节能诊断应分析工艺生产中消耗的主要能源对产品能耗的影响，并分析生产负荷变化、物料成分波动对能耗影响。

6.2.7  锌冶炼企业节能诊断应参照GB/T 1028的规定对企业生产过程中产生的余热、余压等余能利用情况进行分析。

6.2.8  锌冶炼企业节能诊断应分析可再生能源利用情况，并分析节能潜力。

6.2.9  锌冶炼企业节能诊断应对企业近三年节能增效方面开展的工作、实施效果、存在问题和今后努力方向的新举措进行说明。现有能效评价应包括节能存在问题、节能潜力、已采用节能措施说明、已实施的节能改造设备清单和采用技术类型等内容。节能量可参照GB/T 13234、GB/T 28750的规定进行计算。

## 6.3 重要生产系统

6.3.1 精矿焙烧系统

精矿焙烧系统应诊断备料系统、焙烧炉供风系统、焙砂冷却、焙砂球磨、焙砂输送、余热锅炉系统、收尘系统、风机风量调节、冷却循环水等工艺过程和电、燃料、天然气、水、压缩空气、氧气等的消耗。

6.3.2 焙砂浸出系统

焙砂浸出系统应诊断焙砂浸出、浸出液除杂、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和酸雾吸收工艺过程以及电、蒸汽、氧气、水、压缩空气等的能耗。

6.3.3精矿直接浸出系统

精矿直接浸出系统应诊断锌精矿球磨、矿浆给料、精矿浸出、中和置换、除铁、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和尾气洗涤工艺过程及电、蒸汽、氧气、水、压缩空气等的能耗。

6.3.4 净化系统

浸出液净化系统应诊断中上清液净化、净化渣过滤和净化渣综合回收工艺过程及电、蒸汽、水等的能耗。

6.3.5 电解系统

电解系统应诊断锌电积、电解液冷却阴极剥片和阳极洗涤拍平工艺过程及电、蒸汽、水等的消耗。

6.3.6 熔铸系统

熔铸系统应诊断阴极锌片到锌锭或锌合金锭生成过程中的工艺以及锌片输送、熔锌感应炉、铸锭线等装置，主要能耗包括电、天然气、水、压缩空气、氮气、炉体升温燃料等的能耗。

6.3.7 渣处理（含锌二次资源挥发）系统

渣处理系统应诊断浸出渣、含锌二次资源到氧化锌的工艺过程以及电、燃料、碳质还原剂、水、压缩空气、氧气、氮气等的能耗。

6.3.8 氧化锌浸出系统

氧化锌浸出系统应诊断氧化锌加料、氧化锌浸出、浸出液除杂、矿浆浓密分离、浸出渣过滤和酸雾吸收工艺过程及电、蒸汽、氧气、水、压缩空气等的能耗。

6.3.9 火法炼锌系统

6.3.9.1  ISP火法炼锌装置

ISP火法炼锌装置应诊断铅锌精矿到锌锭产品的工艺过程以及电、燃料、水、压缩空气、氧气等的消耗。

6.3.9.2  氧化锌回收装置

应诊断ISP火法炼锌电热前床渣到氧化锌产品产品的工艺过程以及电、燃料、碳质还原剂、水、压缩空气、氧气等的消耗。

6.3.9.3  电炉火法炼锌装置

电炉火法炼锌装置应诊断锌精矿到锌锭产品的工艺过程以及电、燃料、水、压缩空气、氧气等的消耗。

6.3.9.4  竖罐火法炼锌装置

竖罐火法炼锌装置应诊断锌精矿到锌锭产品的工艺过程以及电、燃料、水、压缩空气、氧气等的消耗。

6.3.10烟气脱硫脱硝系统

烟气脱硫脱硝系统应诊断洗涤、除雾、脱硫、脱硝过程和电、水、蒸汽等消耗。

## 6.4 公用辅助系统

6.4.1 锌冶炼节能诊断应给出企业蒸汽平衡图/表，调研蒸汽产生、利用、损失及主要蒸汽管网布局及管损等状况，分析蒸汽运行系统存在的问题；可参照GB/T1028、GB/T 3486进行诊断，并确认余热回收利用的情况。

6.4.2  锌冶炼企业应参照GB/T 1028重点诊断企业余热、余压等余能资源量、品位、等级及再利用状况，分析节能潜力。

6.4.3  锌冶炼企业应重点诊断循环水系统处理方案、循环水利用率，分析节能潜力。

6.4.4  锌冶炼企业应重点诊断主要机电设备用电单耗、系统效率、控制方式、用能合理性，分析节能潜力。

6.4.5  锌冶炼企业应重点诊断空分系统、供气系统中各种气体的实际需求（流量、压力、品质等）与设备能力匹配性、用电单耗、压缩机的能源利用率，分析节能潜力。

6.4.6  锌冶炼企业应参照GB/T 3485等相关标准重点诊断企业配电系统的经济运行状况，核定用能单位供配电系统的主要能耗指标，分析节能潜力。

6.4.7  锌冶炼企业应重点分析工业建筑的用能合理性，包括建筑材料保温性、供暖、照明、通风系统、体型系数、采光等，分析节能潜力。

6.4.8  锌冶炼节能诊断应提供重点用能通用设备（通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、变压器、水泵等）台账及设备能效水平，分析设备淘汰情况及先进节能技术、装备应用状况，诊断节能潜力；对淘汰设备应制定淘汰计划，有变速需求的设备宜采用变频调速技术。

## 6.5节能管理体系

6.5.1 能源管理体系建设情况分析，应参照GB/T 23331规定进行诊断。

6.5.2 能源计量、统计、考核、对标等方面的管理程序、制度，应参照GB/T 15587和 RB/T 117 的规定进行诊断。

6.5.3 能源计量器具配备和管理情况，应参照 GB 17167、GB/T 20902、GB 24789 和 JJF 1356 的规定进行诊断。

6.5.4 能源管控系统的建设、运行情况，应参照 GB/T 38848 和 GB/T 40063 的规定进行诊断。

6.5.5 能源监测应参照 GB/T 15316 的规定进行诊断。

6.5.6 对环境数据、机电设备和整体数据进行采集与诊断，应确保数据的准确、及时和全面。

# 7  工作程序

7.1  节能诊断工作为六个阶段：确定节能诊断任务并成立联合工作组织、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。

7.2  节能诊断实施单位宜与被诊断锌冶炼企业成立联合工作组，沟通协商初步确定节能诊断范围。联合工作组应根据锌冶炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组。专家组规模（一般不少于 3人)可根据节能诊断对象生产工艺、能耗复杂性和节能诊断范围确定。7.3  节能诊断工作方案应包含工作内容、时间节点、具体对接人员等内容。

7.4  现场节能诊断主要是通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式对企业主要用能工序和主要用能设备、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，并反馈节能诊断意见表。收集的资料包括企业具体的设备信息、生产记录和管理状况等。

# 8  报告要求

8.1 节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，以图表的形式汇总能源利用、能源效率及能源管理三部分诊断的信息及数据结果。

8.2 节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

8.3 节能诊断报告内容和深度要求可参照附录 A 的规定。

8.4 附表可参照附录 B 中格式，主要包括《企业能源消费指标汇总表》、《企业工艺设备统计表》、《企业淘汰设备统计表》、《企业节能技术应用统计表》、《企业能源计量器具配置和使用情况统计表》、《企业能源管理制度建设和执行情况统计表》。

# 附 录 A（资料性）

表1  节能诊断报告内容要点和深度要求

| 内容分类 |  | 项目 | 内容要点 | 深度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  | / | 给出节能诊断背景、工作内容（过程）、主要诊断结论及节能改造建议 | 概括性的说明。确保诊断结果的真实性、结论的科学性及改造建议的可行性。 |
| 1、节能诊断任务说明 |  | 节能诊断目的 | 根据节能诊断要求和企业具体情况，明确节能诊断目的。 | 简要说明。 |
|  |  | 节能诊断依据 | 列出国家及地方有关法律法规、产业政策、标准和技术规范、节能技术和装备（产品）推荐目录等。 | 简要说明。 |
|  |  | 节能诊断范围和统计期 | 以节能诊断类型确定节能诊断具体范围，由双方共同商定。 统计期原则上为上一自然年。 | 节能诊断的能耗范围与产值/项目范围一致。 |
| 2、企业基本情况 |  | 企业简况 | 企业性质、简介、工业总产值、增加值、利税、员工数、总资产、占地面积等相关指标，主要产品方案及生产规模、产量，主要原料、燃料来源及品质。 | 企业介绍简洁扼要。 |
|  |  | 主要生产工艺概况 | 主要生产工艺全流程及工艺流程图、主要设备明细及生产能力；主要工艺能源消耗情况。 | 对主要工艺介绍简明扼要；介绍流程图中能耗的主要工艺框（工艺或工序）的能耗情况。 |
|  |  | 电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况 | 电力系统包括配电、电力线路及主要供电设备情况；热力系统包括热力站、管网的情况；供水系统包括主要供水设备情况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备。 | 对主要供能系统介绍简明扼要（供能系统除输配环节单元外，还包括企业自产二次能源和耗能工质的生产单元即能源转换站房。 |
|  |  | 企业能源流向概况 | 绘制企业能源流向图；对企业能源流向图作简要文字说明。 |  |
| 3、诊断主要内容及结果分析 | 3.1能源利用诊断 | 企业能源消费情况 | 重点核定企业能源消费构成及消费量，分析能源损失及余能回收情况；给出企业能量平衡表/图，核算企业综合能源消费量和综合能耗，从能源的采购、转换、输送、终端利用等环节分析能源利用的合理性；根据企业能源消费流向，确定企业节能重点环节、节能潜力和节能措施。 | 重点计算，简要描述。 |
|  | 3.2能源利用效率诊断 | 主要工序能耗及单位产品综合能耗 | 矿产锌冶炼项目，火法炼锌工艺重点核算粗锌工序、精馏锌工序单位产品综合能耗；湿法炼锌工艺重点核算电锌锌锭单位产品综合能耗并与GB 21249、《铅锌行业规范条件》、高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平及工业节能主管部门发布的重点用能行业能效指标及能效领跑者的相关指标等进行对比分析； 含锌二次资源冶炼项目重点核算锌二次资源的挥发富集工序、电锌锌锭或精馏锌锭工序的单位产品能耗限额，并与《铅锌行业规范条件》、及工业节能主管部门发布的重点用能行业能效指标及能效领跑者等进行对比分析。 | 列出单位产品综合能耗并进行对标分析。 |
|  |  | 主要用能设备能效水平核查 | 对主要工艺用能设备的能效水平进行核查，评估重点用能设备的能效水平、用能合理性及实际运行效果，说明其是否为鼓励类节能产品等； 对通用设备（电动机、通风机、鼓风机、水泵、空压机、变压器等）对照相应的能效等级标准进行核查，核实是否被国家列入淘汰设备目录。 | 未列淘汰设备目录表应说明经节能诊断企业无淘汰设备。 |
|  |  | 先进节能技术应用情况 | 列举企业近三年内重点先进节能技术应用情况，给出节能量及节能效益；给出余热余能回收利用和信息化、智能化技术改造（能源管理系统等）情况及效果。 | 列表格简要给出。 |
|  | 3.3能源管理诊断 | 企业能源管理方针和目标 | 企业领导应根据国家能源政策和有关法律、法规，充分考虑经济、社会和环境效益，确定能源管理方针和目标，推进目标责任制管理。 | 目标包括五年计划期间目标和年度目标。评价和诊断目标责任实施情况。 |
|  |  | 企业能源管理机构和责权 | 企业能源管理机构能源管理负责人现状、节能管理网络，管理机构的责权；企业能源管理机构运行情况，对存在问题的分析。 | 对企业能源管理机构运行情况有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源计量管理 | 能源计量器具表和能源计量网络情况；能源计量器具配备率、完好率和受检率情况；计量存在问题分析。 | 对企业现有能源计量情况审核清楚。 |
|  |  | 企业能源统计管理 | 企业能源统计现状，包括原始记录、台帐、报表、分析报告等情况。 | 对企业现有能源统计报表的完整、准确性有审核意见。 |
|  |  | 企业能源文件管理 | 企业能源管理制度、能源统计制度等综述；能源管理制度执行情况；依据管理文件，追踪检查每一项能源管理活动是否按文件规定开展，达到预期效果。 | 对企业能源管理计划、执行、检查、总结文件有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源定额管理 | 企业能源定额管理制定情况，主要为能源定额管理制定、下达及考核情况。 | 对能源定额管理执行情况进行诊断。 |
|  |  | 企业节能技改管理 | 企业节能技改管理模式；年度节能技改项目计划及完成情况；对节能技改项目的评估。 | 列出项目的年节能能力和实际节能量；对实施的重大节能技改项目有评估意见。 |
|  |  | 企业能源管理信息化建设 | 企业能源管理中心建设情况，重点用能设备的在线监控情况，能源体系认证情况。 | 对企业能源管理信息化建设进行诊断。 |
|  |  | 节能宣传教育活动 | 依据企业提供的宣传手册、活动策划、培训记录等资料，必要时结合现场寻访，核查企业开展节能宣传教育活动、组织能源计量/统计/管理/设备操作等岗前和岗位培训情况。 |  |
|  |  | 能源管理的有效性综合分析评估 | 对以上企业能源管理各主要环节管理状况及其各项活动的有效性作综合分析和评估。 | 对企业能源管理总体水平有综合评价。 |
|  | 3.4诊断结果汇总 |  | 按照能源利用、能源利用效率、能源管理三大类对诊断结果进行总结 | 以图表的形式进行汇总，包括表 B.1~表B.8。 |
| 4、企业节能潜力分析和节能改造建议 | 4.1节能潜力分析 | 测试情况 | 对有较大节能潜力的设备必要时进行现场效率测试。 | 现场测试结果汇总表。 |
|  |  | 对企业能源消耗水平的分析 | 通过对企业能源统计数据的分析、结合现场节能诊断，对企业的用热、用电、用汽等系统进行全面的用能合法性和合理性分析；根据行业工艺、装备信息，分析企业现有工艺、装备的节能潜力；对企业余能余热资源调查，分析利用的可能性。 | 对主要供、用能系统进行系统性分析；对重点工艺、装备开展分析；查清有否淘汰工艺、生产能力；对产品能耗水平进行评估；余能余热资源调查清楚。 |
|  |  | 节能潜力诊断分析 | 按工艺、设备、管理分类汇总企业节能潜力。 | 查明企业规划期内的节能潜力；节能潜力与节能目标差距较大时，必须阐明原因；查清有否淘汰工艺和生产能力。 |
|  | 4.2节能改造建议 | 节能技术改造建议 | 给出节能技术改造项目的建议，列出节能技术改造项目清单；列举主要节能技术改造项目经济、技术可行性分析。 | 参照表 B.8 的形式给出。 |
|  |  | 节能装备改造建议 | 列举主要节能装备改造项目清单，列举主要节能装备经济、技术可行性分析。 |  |
|  |  | 节能管理改进建议 | 列出节能管理措施改进建议清单。 |  |
|  |  | 汇总主要整改措施 | 根据改进建议，提出整改措施。 |  |
| 5、节能诊断报告结论与建议 |  | 节能诊断结论与建议 | 给出企业能源利用、能源利用效率、能源管理的诊断结论； 给出企业主要节能潜力分析及节能改造建议。 | 评价基本正确，节能潜力分析合理，整改建议可行，应确保企业节能目标的完成。 |
| 6、附录 |  | 附图 | 给出必要的附图，如总平面布置图、主要生产工艺流程图等。 |  |
|  |  | 附件 | 给出委托书、营业执照、现场专家意见反馈表、现场照片、参考资料等。 | 现场节能诊断中识别出的关键问题建议附相应设备的照片； 技术性参考资料为对建议实施的节能措施所对应的参考信息（如技术工艺简介、国内外同类项目实施效果、技术工艺指标、投资及运行成本等）； 政策性参考资料列出与节能有关的奖励政策，如中央预算内投资、国家重点节能技术推广目录、淘汰目录等。 |

# 附 录 B（资料性）

表B.1  企业能源消费指标汇总表（企业总指标）

| 序号 |  | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业总指标 |  |  |  |
| 1 |  | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1 |  | 各能源品种消费量 |  |  |  |
|  |  | ——电 | kWh/… |  |  |
|  |  | ——煤 | t/… |  |  |
|  |  | ——焦炭 | t/… |  |  |
|  |  | ——天然气 | Nm3/… |  |  |
|  |  | …… | t/Nm3/… |  |  |
| 1.2 |  | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
|  |  | ——压缩空气 | Nm3/… |  |  |
|  |  | ——氧气 | Nm3/… |  |  |
|  |  | ——氮气 | Nm3/… |  |  |
|  |  | ——水 | t/… |  |  |
|  |  | …… | t/Nm3/… |  |  |
| 1.3 |  | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
|  |  | ——蒸汽 | GJ |  |  |
|  |  | ——发电 | GJ |  |  |
|  |  | ——热水 | GJ |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 1.4 |  | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 1.5 |  | 企业综合能耗 | 万tce |  |  |
| 1.6 |  | 企业综合能源消费量 | 万tce |  |  |
| 2 |  | 生产经营指标 |  |  |  |
| 2.1 |  | 主要产品产量 |  |  |  |
|  |  | ——锌锭 | t/… |  |  |
|  |  | ——硫酸 | t/… |  |  |
|  |  | …… | t/Nm3/… |  |  |
| 2.2 |  | 企业总产值 | 万元 |  |  |
| 3 |  | 能源效率指标 |  |  |  |
| 3.1 |  | 单位产品综合能耗 |  |  |  |
| 精矿（火法炼锌） |  | ——粗锌（精矿-粗锌） | kgce/t |  |  |
|  |  | ——精馏锌（精矿-精馏锌锭） | kgce/t |  |  |
| 精矿（湿法炼锌） |  | ——电锌锌锭（精矿-电锌锌锭）（有浸出渣火法处理工艺） | kgce/t |  |  |
|  |  | ——电锌锌锭（精矿-电锌锌锭）（无浸出渣火法处理工艺） | kgce/t |  |  |
|  |  | ——电锌锌锭（氧化锌精矿-电锌锌锭） | kgce/t |  |  |
| 含锌二次资源 |  | ——挥发富集工序（含锌二次资源-氧化锌） | kgce/t |  |  |
|  |  | ——锌锭（锌二次物料-锌锭） | kgce/ t |  |  |
| 3.2 | 单位产品电耗 |  |  |  |  |
|  | ——粗锌 |  | kWh/t |  |  |
|  | ——锌锭 |  | kWh/t |  |  |
|  | ——硫酸 |  | kWh/t |  |  |
|  | …… |  | kWh/t |  |  |
| 3.3 | 单位产值综合能耗 |  | kgce/万元 |  |  |
| 3.4 | 单位产值综合电耗 |  | kWh/万元 |  |  |

表B.2  企业能源消费指标汇总表（工序指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗锌工序指标 |  |  |  |
| 1.1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
| ——电 | kWh/… |  |  |  |
| ——煤 | t/… |  |  |  |
| ——天然气 | Nm3/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
| ——压缩空气 | Nm3/… |  |  |  |
| ——水 | t/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
| ——蒸汽 | GJ |  |  |  |
| ——发电 | GJ |  |  |  |
| ——热水 | GJ |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 1.1.5 | 工序总能耗 | tce |  |  |
| 1.2 | 生产指标 |  |  |  |
| 中间产品产量 | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 工序单位能耗（又称工序能耗 或中间产品单位产量能耗） | kgce/… |  |  |  |
| 2 | 精馏锌 工序指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 3 | 锌焙烧 工序指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 4 | 锌电解 工序指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

表B.3  企业工艺设备统计表

| 序号 | 设备类别 及名称 | 规格 型号 | 数量 | 主要能源消费品种 | 设备性能 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产能类 | 能效类 |  |  |  |
| 1 | 生产设备 |  |  |  | 生产能力 (万t) | 节能措施 |  |  |  |
| 1.1 | XX 工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机及拖动设备 |  |  |  | 功率 (kW) | 能效等级 | 配套电机 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号 | 能效等级 |  |
| 2.1 | 电机拖动设备（通用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 通风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电机拖动设备（专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉及加热炉设备 |  |  |  | 容量(t/h或 MW) | 能效等级 | 额定热效率（%） |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 变压器 |  |  |  | 额定容量（kVA） | 能效等级 | 空载损耗（W） | 负载损耗（W） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写必要的设备参数、节能技术（如变频、联动控制）等。

表B.4  企业淘汰设备统计表

| 序号 | 淘汰落后设备名称 | 型号 | 数量 | 功率（kW） | 安装位置 | 已淘汰 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5  企业节能技术应用统计表

| 序号 | 技术名称 | 应用的 工序/工艺 | 应用项目类型 (新建/改造) | 建设 时间 | 投运 时间 | 节能量(tce /年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入《国家重点节能技术推广目录》、
《国家工业节能技术装备推荐目录》等。

表B.6  企业能源计量器具配置和使用情况统计表

| 序号 | 能源品种 | 进出用能单位 |  |  |  |  | 进出次级用能单位 |  |  |  |  | 主要用能设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % |
| 1 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据企业实际情况进一步调整。

表B.7  企业能源管理制度建设和执行情况统计表

| 序号 | 制度类别及名称 | 是否制定 |  | 实施时间 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 年 月 | 良好、一般、较差 |
| 1 | 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 聘用的能源管理人员拥有能源相关专业背景和节能实践经验。 |  |  |  |  |
| 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能源管理手册》、《主要用能设备管理程序》等。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理制制度、统计管理制度、定额管理制度、考核管理制度、对标管理制度 |  |  |  |  |
| 2.3 | 建立企业节能相关标准，如部门、工序、设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结果。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| 4.1 | 定期开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 开展能源计量、统计、管理和设备操作人员岗位培训。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

表B.8  节能技术改造项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预期总投资（万元） | 预期节能效果（万tce/年） | 预期经济效益（万元/年） | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 参考文献

[1]《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》

[2] 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》

[3] 《铅锌行业规范条件》

[4] 《工业企业节能诊断服务指南（2020 年版）》

[5]《有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）》，工信厅节函〔2022〕290 号

[6] 《国家重点节能技术推广目录》

[7] 《国家重点节能低碳技术推广目录》

[8] 《国家工业节能技术装备推荐目录》

[9]《“能效之星”产品目录》

[10] 《节能减排与低碳技术推广项目》

[11]《节能机电设备（产品）推荐目录》

[12]《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》