行标《锌冶炼行业节能诊断技术规范》

编制说明

《锌冶炼行业节能诊断技术规范》编制组

主编单位：中国恩菲工程技术有限公司

2023年8月

目  录

一、工作简况	1

1、任务来源	1

2、目的与意义	1

3、主要参加单位和工作人员及其所作工作	2

4、主要工作过程	4

二、标准编制原则和依据	5

1、编制原则	5

2、编制依据	6

三、主要技术内容	7

1、范围	7

2、规范性引用文件	7

3、术语和定义	8

4、节能诊断原则	8

5、节能诊断方法	9

6、节能诊断要点	11

7、工作程序	19

8、报告要求	19

四、主要试验（或验证）情况分析	19

五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明	19

六、预期达到的经济效果	20

1、项目的必要性	20

2、项目的可行性	20

3、标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益	21

七、采用国际标准或国外先进标准的对比情况	21

八、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	21

九、重大分歧意见的处理经过和依据	22

十、标准性质的建议说明	22

十一、贯彻标准的要求和措施建议	22

十二、废止现行有关标准的建议	22

十三、参考文献目录	22

# 一、工作简况

# 1、任务来源

1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员单位

为满足企业节能需求、支持企业深挖节能潜力、持续提升工业能效水平、推动工业绿色发展，根据2021年9月24日工业与信息化部文件《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第三批行业标准制修订计划的通知》（以下简称通知）的要求，行业标准《锌冶炼行业节能诊断技术规范》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：2021-1246T-YS，由中国恩菲工程技术有限公司牵头起草，项目周期为24个月，完成年限为2023年底。

根据通知确定标准起草单位为：中国恩菲工程技术有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司。

1.2项目编制组单位变化情况

标准编制过程中，根据标准技术内容调整，对起草单位做了一些调整，新增了紫金矿业集团股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司、中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、东北大学等。

# 2、目的与意义

为贯彻落实《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节〔2019〕101 号）及《有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）》，以坚持科学节能降本增效为原则，以提高锌冶炼行业企业能源利用效率，降低能耗、减少资源消耗为核心，按照合理用能原则，加强节能管理、推进技术进步、持续提高能源利用效率和管理水平、规范地为锌冶炼行业企业实施节能诊断服务，帮助企业降低能耗，提高企业效益，实现企业绿色发展。依据《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《重点用能单位节能管理办法》、《国家重点节能技术推广目录》、《国家重点节能低碳技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《

“能效之星”产品目录》、《节能减排与低碳技术推广项目》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等相关法律法规和政策文件，参照《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587）、《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》（GB20902）、《综合能耗计算通则》（GB/T 2(RB/T117）、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》、《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》等相关标准规范，结合当前国内锌冶炼企业的能源消耗情况进行制定，编制本节能诊断技术规范。

《工业节能诊断服务行动计划》中明确指出：节能诊断主要面向技术、工艺、装备较先进、能源管理体系相对完善的钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业，以年综合能源消费量 10000 吨标准煤以上（分别折合年原煤消费量约 15000 吨以上，年原油消费量约 7000 吨以上，年天然气消费量约 800万立方米以上，年综合电耗约8000万千瓦时以上）的企业为重点。根据《重点用能单位节能管理办法》，年综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位为重点用能单位。锌冶炼企业年标煤消费量大于一万吨标煤，属于重点用能单位，鼓励重点用能单位开展节能诊断工作。

随着锌冶炼行业在“十三五”期间的快速发展，新工艺、新装备也加快得到应用，节能环保等新理念也在迅速普及，节能降耗的需求越来越高，结合现阶段国内锌冶炼行业企业生产实际情况，满足《“十四五”原材料工业发展规划》的要求， 推动锌冶炼行业企业迈入新发展阶段，为企业未来发展提供思路，有必要科学、规范地引导锌冶炼行业企业全面开展节能诊断工作， 因此，本规范的编制对于推动锌冶炼行业节能技术发展具有十分重要的积极作用。

# 3、主要参加单位和工作人员及其所作工作

3.1牵头单位情况

中国有色工程有限公司暨中国恩菲工程技术有限公司（原中国有色工程设计研究总院，简称“中国恩菲”）成立于1953年，是中华人民共和国成立后，为恢复和发展我国有色金属工业而设立的专业设计机构，现为世界五百强企业中国五矿、中冶集团子企业，拥有全行业工程设计综合甲级资质。

近70年来，中国恩菲在30多个国家和地区参与了1.2万个工程项目，立足有色矿冶工程，依靠科技创新驱动，高端咨询引领，发展科学研究、工程服务与产业投资三大业务领域，深耕非煤矿山、有色冶金、水务资源、能源环境、新高材料、市政文旅、城市矿产、智能装备、房产经营九个业务单元，形成核心能力突出、竞争优势明显、国际化运作、特色鲜明的多元业务集群，能够提供总承包、项目管理、工程咨询、设计、造价咨询、监理、环境评价、供货等全生命周期服务，在产业领域，是国内少有具备咨询、设计、建设、投资、运营“五位一体”服务能力的企业之一。作为行业技术引领者，中国恩菲拥有地质、采矿、选矿、尾矿、冶炼、建筑、结构、电气、热工等工艺及相关公辅配套共计40多个专业的设计力量。

在规范的编制过程中，主编单位中国恩菲梳理了国内锌冶炼行业相关标准规范及节能诊断相关标准，选择有代表性的锌冶炼企业进行调研并收集相关意见。编制组各成员单位积极配合、加强协作，共同完成本规范编制工作。

3.2主要工作人员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 王鸿振 | 负责标准的工作指导、标准的编写及组织协调 |
| 许良、申美玲 | 负责各章节各条款的起草和验证工作 |
| 王鸿振、许良、程喜梁 | 负责标准整体结构及通用技术要求的起草 负责提供企业的调研工作和标准部分内容编写 |
| 申美玲 | 标准编写材料的收集及标准部分内容编写 |

# 4、主要工作过程

4.1 起草阶段

2020年10月，中国恩菲工程技术有限公司成立了标准编制组，编制组完成前期准备阶段内容，进行了国内有关标准资料调研，完成了标准初步的工作计划以及标准草案。

2020年11月，中国恩菲工程技术有限公司向全国有色金属标准化委员会提交了《锌冶炼行业节能诊断技术规范》标准项目建议书、标准立项论证报告、标准草案等材料。全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。

2021年9月，工业与信息化部下达了制定《锌冶炼行业节能诊断技术规范》的任务，计划号为2021-1246T-YS，完成年限为2022年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

2021年11月~2022年2月，标准编制工作组确认了各成员的工作任务和职责，制定了工作计划和进度安排，确定了制定原则。

2022年2月，行业标准《锌冶炼行业节能诊断技术规范》（讨论稿）在全国有色金属标准化技术委员会主持下以网络会议形式进行了讨论。专家认真听取了标准起草单位对标准文本、技术内容等相关资料的介绍，对提交的讨论稿内容逐一进行了充分讨论，并提出修改意见。2022年2月~2023年2月，标准起草单位对讨论稿编制内容、编制说明进行了补充完善。

4.2 标准预审阶段

2023 年 3 月，有色标委会组织对《锌冶炼行业节能诊断技术规范》标准进行预审，根据预审意见进行修订。

4.3 征求意见阶段

2023 年4月~7月，为确保征集数据的客观性，以及规范制定的科学性，合理性，编制组根据预审会意见和建议对预审稿进行了修改，并形成了征求意见稿，广泛征求意见。

4.4 送审稿编制阶段

2023 年8月，根据反馈的征求意见，编制组对征求意见稿进行了相应修改，并形成送审稿。

# 二、标准编制原则和依据

# 1、编制原则

为贯彻落实《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节〔2019〕101号)指导市场化组织科学、规范地为锌冶炼行业实施节能诊断服务，依据《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《国家重点节能技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》、《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》等相关法律法规和政策文件，参照《综合能耗计算通则》(GB/T 2589)、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167)、《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T20902）、《能源管理体系—要求及使用指南》(GB/T 23331)、《能源管理体系 有色金属企业认证要求》(RB/T117）等相关标准规范，制定本规范。

依据以上文件和标准要求，本规范编制过程中，主要体现如下原则:

（1）引导性原则：描述了锌冶炼行业节能诊断原则、方法、一般要求、重点装置要求及工作程序，适用于指导节能服务机构、节能技术装备生产企业等市场化组织为锌冶炼企业开展节能诊断服务工作。

（2）协调性原则：锌冶炼行业节能诊断导则的制定要与国家、行业和地方已有的标准化工作基础相协调，与已有的标准体系配套衔接。

（3）系统性原则：系统地考虑锌冶炼行业能源消费、能源利用、能源管理特性，明确锌冶炼行业节能诊断服务流程及技术内容。

（4）创新性原则：按照已有的国家及地方的相关标准要求。充分结合锌冶炼行业的特点，切实帮助锌冶炼企业有效发现用能问题、深入挖掘节能潜力、提升能源利用和管理水平、实现降本增效的目的。

# 2、编制依据

（1）《中华人民共和国节约能源法》

（2）《工业节能管理办法》

（3）《重点用能单位节能管理办法》

（4）《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节〔2019〕101 号）

（5）工信部工信厅科函[2021]234 号 2021-1244T-YS 项目计划

（6）工业企业节能诊断服务指南（2020 年版）

（7）有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）

（8）《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》

（9）《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》

（10）《铅锌行业规范条件》

（11） 《国家重点节能技术推广目录》

（12）《国家重点节能低碳技术推广目录》

（13）《国家工业节能技术装备推荐目录》

（14）《“能效之星”产品目录》

（15）《节能减排与低碳技术推广项目》

（16）《节能机电设备（产品）推荐目录》

（17）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》

（18）GB/T2589 《综合能耗计算通则》

（19）GB 25323 《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》

（20）GB50919《有色金属冶炼厂节能设计规范》

（21）GB/T 26758《铅、锌冶炼企业节能规范》

（22）HG/T 6126《硫酸企业节能诊断技术规范》

（23）GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》

（24）GB18613《电动机能效限定值及能效等级》

（25）GB19761《通风机能效限定值及能效等级》

（26）GB19153《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

（27）GB19762《清水离心泵能效限定值及节能评价值》

（28）GB 29141《工业硫酸单位产品能源消耗限额》

# 三、主要技术内容

本标准设置了 8 个章节内容及资料性附录 A 和附录 B，其中附录 A 给出了节能诊断报告内容要点和深度要求，附录 B《企业能源消费指标汇总表》、《企业工艺设备统计表》、《企业淘汰设备统计表》、《企业节能技术应用统计表》、《企业能源计量器具配置和使用情况统计表》、《企业能源管理制度建设和执行情况统计表》等相关表格内容、格式要求。

节能诊断技术规范章节设置具体如下：

# 1、范围

本文件规定了锌冶炼行业节能诊断的原则、方法、诊断要点、工作程序和报告要求。

本文件适用于以锌精矿、铅锌混合精矿、含锌二次资源为原料的生产锌锭及锌合金锭的冶炼企业。

说明：本标准适用范围包含处理锌精矿、铅锌混合精矿和含锌二次资源企业。含锌二次资源包括镀锌过程中产生的热镀锌渣和锌灰、锌合金生产过程中产生的新废料、报废的锌合金、钢铁行业电弧炉烟尘和瓦斯泥、瓦斯灰、铜铅等行业冶炼产生的含锌烟尘等。

# 2、规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028 工业余能资源评价方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡通则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 15316节能监测技术通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB/T 20902有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331能源管理体系  要求及使用指南

GB/T 26758  铅、锌冶炼企业节能规范

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB∕T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 38848智能工厂 过程工业能源管控系统技术要求

GB/T 40063工业企业能源管控中心建设指南

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21249   锌冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 29141 工业硫酸单位产品能源消耗限额

GB 50919  有色金属冶炼厂节能设计规范

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

说明：引用文件主要包括相关综合能耗计算通则、企业能量平衡通则、工业余能资源评价方法、节能监测技术通则、有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求、有色重金属 冶炼企业单位产品能源消耗限额、能源管理体系等。

# 3、术语和定义

给出了锌冶炼行业节能诊断的定义。

# 4、节能诊断原则

本标准按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草，标准内容在充分调研和分析相关资料的基础上制定而成。节能诊断属于市场化行为，必须遵循企业自愿参与原则开展，给出了节能诊断工作的原则：专业性原则、系统性原则、实操性原则。

说明：节能诊断原则包括专业性原则、系统性原则、实操性原则

专业性原则指节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。由于锌冶炼行业企业生产流程复杂，用能环节多，节能诊断的专业性较强。专家组成员的专业领域应 覆盖生产工艺如冶炼专业、化工专业，辅助公用系统如电气、热力等相关专业，此外还应包括能源管理方向。专家组成员应熟悉锌冶炼企业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准和工作流程。专家组成员熟悉锌冶炼工业现状，可以更高效、准确的完成节能诊断工作。

系统性原则指节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源购入存储、加工转换、输送分配、终端使用的全过程，并进行全系统分析。尽量避免出现局部节能但影响全系统正常生产运行或者系统能耗升高的情况。节能诊断应制定并按照工作计划，有分工、有步骤的开展。节能诊断报告宜依照规范化的框架编制，形成完善、规范的节能降耗系统解决方案。

实操性原则值节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、具有可操作的节能措施建议，如用能工艺调整建议、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施等;宜提出以上改进措施在锌冶炼企业的应用案例与实施效果。避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

# 5、节能诊断方法

给出了节能诊断工作的三种方法：标准对照法、类比分析法、专家判断法。

标准对照法：通过对照节能法律法规、政策、技术标准规范等，对锌冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括锌冶炼企业综合能耗、单位产品能耗、通用设备能效等级等。

通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准等，对锌冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对，包括对标 GB 25323《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》中锌冶炼单位产品能耗限额标准，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》以及 GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》、GB18613《电动机能效限定值及能效等级》、GB19761《通风机能效限定值及能效等级》、GB19153《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》、GB19762《清水离心泵能效限定值及节能评价值》等用能设备（产品）能效标准规范，判断锌冶炼企业单位产品能耗限额是否满足标准，用能设备是否属于淘汰范围，是否满足国家标准要求，有无能效提升空间。对照《国家重点节能技术推广目录》、《国家重点节能低碳技术推广目录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》及地方发布的相关目录中的节能技术、生产工艺，判断锌冶炼企业工艺路线是否先进。对照 GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求，判断锌冶炼企业计量仪表配备是否完整，对照 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则、GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则、GB/T 15587 工业企业能源管理导则等能源管理文件，判断能源管理措施是否科学合理。

类比分析法：与处于同行业领先或能效先进水平的能效标杆企业进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否先进合理。采用此方法时，应分析统计期、生产规模、能源消耗种类、工艺或设施、节能措施等与被诊断单位的可类比性。

比如对比《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》中基准水平和标杆水平，类比锌冶炼企业中能效水平较高的企业进行对比，判断用能单位的能源利用是否先进合理，寻找不足和差距。

锌冶炼火法炼锌工艺：粗锌（精矿-粗锌）标杆水平1450千克标准煤/吨，基准水平 1620千克标准煤/吨；锌（精矿-精馏锌）标杆水平1800千克标准煤/吨，基准水平2020千克标准煤/吨。湿法炼锌工艺：电锌锌锭（精矿-电锌锌锭，有浸出渣火法处理工艺）标杆水平1100 千克标准煤/吨，基准水平1280千克标准煤/吨；电锌锌锭（精矿-电锌锌锭，无浸出渣火法处理工艺）标杆水平800 千克标准煤/吨，基准水平950千克标准煤/吨；电锌锌锭（氧化锌精矿-电锌锌锭）标杆水平800 千克标准煤/吨，基准水平950千克标准煤/吨。2021 年锌冶炼行业能效“领跑者”企业共2 家，分别为湿法炼锌工艺能效“领跑者”企业湖南株冶有色金属有限公司,单位产品综合能耗893.61千克标准煤/吨;湿法炼锌工艺能效“领跑者”企业江西铜业铅锌金属有限公司，单位产品综合能耗1011.35千克标准煤/吨。

专家判断法：采用上述两种节能诊断方法的同时，对于无法对标和类比的情形，利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否先进合理进行分析研判，对能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进节能技术和具体实践，提出切实可行的解决方案。专家判断法具有如下优势，如判断过程迅速，成本较低；预测过程中，各种不同的观点都可以表达并加以调和；如果缺乏基本数据，可以运用这种方法加以弥补。但是也存在一定缺点，如专家意见可能不能准确的反映客观事实，一般仅适用于总体情况的估计和判断。

# 6、节能诊断要点

本条是锌冶炼节能诊断标准的核心内容，诊断要点分为边界划分与诊断范围、一般要求和重要生产系统、公用辅助系统以及节能管理等要求。

锌精矿冶炼分为锌精矿焙烧-浸出工艺流程、锌精矿直接浸出工艺流程、ISP炼锌工艺流程、电炉炼锌工艺流程和竖罐炼锌工艺流程。其工艺流程图分别见图1、图2、图3、图4、图5。

图1 锌精矿焙烧-浸出工艺流程

图2 锌精矿直接浸出工艺流程

图3 ISP炼锌工艺流程

图4 电炉炼锌工艺流程

图5 竖罐炼锌工艺流程

6.1 边界划分与诊断范围

根据合同服务要求，同时结合锌冶炼企业的实际需求，需要明确节能诊断的范围边界、深度要求及统计期。节能诊断的范围可覆盖企业全部生产工艺过程，包括精矿焙烧系统、焙砂浸出系统、精矿直接浸出系统、净液系统、电解系统、熔铸系统、浸出渣（包括含锌二次资源挥发）处理系统、氧化锌浸出系统、火法炼锌系统、辅助工程系统（烟气除尘系统及脱硫脱硝系统、污水处理系统、空分系统、余热发电系统及余热回收系统等）、公用系统；也可只涉及部分分厂、生产车间或生产装置。

节能诊断宜按深度要求覆盖全边界，也可结合企业实际情况对指定工序环节、工艺装备、主要能源消耗品种等开展专项诊断。节能诊断统计期原则上为上一自然年，当年开展的诊断工作以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

说明：由于锌冶炼企业生产系统复杂，建议制酸系统根据需要进行专项节能诊断。硫酸企业节能诊断技术规范的适用范围包含有色金属冶炼烟气为原料生产硫酸产品以及后期固废处理，尾气脱硫等工序的相关企业开展节能诊断活动。因此，锌冶炼企业制酸系统及后续脱硫系统应按照 HG/T 6126 开展节能诊断工作。其能耗标准对照 GB 29141 工业硫酸单位产品能源消耗限额。

6.2 一般要求

一般要求规定了不同工艺的锌冶炼企业的基本情况、能耗情况、重点能耗工序和设备、单位产品能源消耗限额、余能利用情况、现有能效评价等。重点用能单位应当优先采用《国家重点节能低碳技术推广目录》以及地方发布的相关目录中的节能技术、生产工艺和用能设备，主动淘汰落后的和国家明令禁止使用的用能产品、设备和生产工艺。

说明：

（1）能耗情况

能量平衡表/图应参照 GB/T 3484、GB/T 28749、GB/T 28751 等要求诊断；综合能耗、能源消费总量应汇总生产过程中涉及到的所有能源消耗种类，参照 GB/T 2589 的相关要求进行诊断。

（2）重点耗能工序和设备

锌冶炼企业主要能耗工序和设备可参照 GB 50919、GB/T 2587、GB/T 26758 的相关要求进行诊断，同时提供主要用能设备一览表以及淘汰设备清单，并应诊断出存在的能效问题，挖掘节能潜力。

主要耗能设备一览表应包括焙烧装置、浸出装置、净化装置、电解装置、熔铸装置、渣处理装置、火法炼锌装置、空压设备、干燥设备、收尘设备、污水处理设备等。

（3）单位产品能源消耗限额

锌冶炼企业单位产品能源消耗限额应按照 GB 25323 的规定进行计算、诊断。同时对于有标杆水平和基准水平的进行比对说明。

（4）能源及原料消费

锌冶炼企业节能诊断应分析工艺生产中消耗的主要能源对产品能耗的影响，并分析生产负荷变化、物料成分波动对能耗影响。

（5）余能及可再生能源利用情况对企业生产过程中产生的余热、余压、含能物料等余能利用情况参照 GB/T 1028 的相关要求进行诊断，有利于进一步挖掘其中的节能潜力。鼓励可再生能源的使用，分析可再生能源使用情况，并应分析节能潜力。

（6）现有能效评价

通过对企业近三年节能增效方面开展的工作、实施效果、存在问题进行总结，可对企业近年来节能降耗工作予以肯定，为今后节能努力方向提供参考。

6.3 重要生产系统

重要生产系统包括精矿焙烧系统、焙砂浸出系统、精矿直接浸出系统、净液系统、电解系统、熔铸系统、浸出渣（包括含锌二次资源挥发）处理系统、氧化锌浸出系统、火法炼锌系统、烟气制酸系统、烟气脱硫脱硝系统，并分别对各重要生产系统进行说明。

说明：

精矿焙烧系统须对焙烧炉沸腾层剩余热进行回收，焙烧炉烟气风机须采用变频风机。宜对焙烧炉溢流焙砂进行显热回收。

焙砂浸出系统宜采用连续浸出工艺、设备变频等节能措施。

精矿直接浸出系统宜采用利用加压釜尾气余热工艺、设备变频等节能措施。

净化系统宜采用连续净化工艺、设备变频等节能措施。

电解系统宜采用电流效率高、水耗量低的处理工艺。

渣处理（含锌二次资源挥发）系统须采用生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的先进工艺。用于浸出渣、含锌二次资源还原挥发的炉窑须配套余热锅炉进行余热回收。工艺烟气风机须采用变频风机。

ISP火法炼锌装置须对ISP产生的煤气进行回收利用；须对精馏塔烟气进行余热回收利用。

电炉火法炼锌须对电炉产生的煤气进行回收利用；须对精馏塔烟气进行余热回收利用。

竖罐火法炼锌装置须对竖罐产生的煤气进行回收利用；须对精馏塔烟气进行余热回收利用。

烟气脱硫脱硝系统宜采用高效无二次污染的脱硫工艺以及充分回收脱硫过程中产生的副产品。

6.4 公用辅助系统

企业应依据企业边界划分，提供公用辅助系统所包括的水、电、汽、气、制冷等系统基本情况资料（含各系统的流程图、主要用能设备明细、能源计量器具配置清单、能源计量器具检定报告、能源消耗月度年度数据统计台账等基础资料）。

说明：

（1）蒸汽

需要深入调研蒸汽产生、利用、损失及主要蒸汽管网布局、管损等状况，分析蒸汽运行系统存在的问题，参照 GB/T 1028、GB/T 3486 进行诊断。

（2）余能

参照 GB/T 1028 重点诊断企业余热、余压等余能资源量、品位、等级及再利用状况，分析节能潜力。余热余压资源主要调研热源、温度、压力、余热数量等。

（3）水

根据企业提供的循环水拓扑图、设备配置清单、循环水系统处理方案、循环水利用率等分析节能潜力。

（4）气

主要调研空压系统、制氧系统的生产记录、生产技术指标、主要设备配置明细、计量器具配置、主要设备能源消耗量及各种气体的生产总量与设备能力匹配性、用电单耗、压缩机的能源利用率等。

（5）电

根据锌冶炼企业提供的输配电系统运行情况：供电电压和供电方式；高、低压配电站配置情况；线损指标；受电端电压偏差范围；设备用电工作状态及日负荷率；用电设备三相电压不平衡度及供电网络的电压不平衡度；功率因数及电容补偿方式；选择和配置变压器容量和台数。诊断其装备现状、技术应用现状、存在的问题、节能潜力分析。

（6）工业建筑

工业建筑的用能合理性宜参照 GB51245 进行诊断分析，包括建筑材料保温性、供暖、照明、通风系统、体型系数、采光等。

（7）通用设备

通用设备应符合以下要求：

1）通用设备如通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、变压器、水泵等应达到 GB 19761、GB 28381、GB 19153、GB 18613、GB 24790、GB 19762 等中能效标准的强制性要求，有变速需求的设备宜采用变频调速技术。

2）通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

3）根据《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等，明确已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新，并制定淘汰计划。同时结合《节能机电设备（产品）推存目录》、《国家重点节能技术推广目录》等相关政策明确先进节能技术、装备应用情况。

4）宜采用效率高、能耗低的通用设备。

6.5 节能管理

从组织机构、管理制度、计量制度、能源管控系统、能源监测、数据采集与诊断、控制系统几方面对能源管理要求进行说明。

说明：

（1）管理制度

根据企业提供的能源管理体系文件，查看制度实施以来的记录，确认能源管理是否按照能源管理制度要求实施运行，是否对能源管理制度运行中不符合情况进行及时纠正以及建立有效纠正措施，是否定期开展内部审核并定期对能源管理制度进行持续改进。

调查询问能源管理负责人、节能主管部门负责人、制度涉及的相关单位人员等，了解能源管理制度的落实情况。

（2）能源计量

依据 GB 17167、GB/T 20902、GB 24789 和 JJF 1356 等标准的相关要求，核查企业进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备三个层级的能源计量器具（如电能表、衡器、流量表、煤炭等）配置、检定、使用及管理状况，以及能源消费统计状况，现场抽查企业能源计量器具配备及管理实际情况，确定企业能源计量统计数据是否足以支撑产品能耗指标的准确核算。

生产计量及能源计量工作管理有关文件，包括计量管理制度、计量岗位职责、计量管理人员培训和资格证书、计量器具台账或档案、检定证书、计量原始数据等书面资料。

生产计量及能源计量器配备、配备率、准确度，检查生产计量及能源计量原始数据真实性、准确性、完整性等。可视情况调查询问能源管理负责人、计量管理负责人及相关人员，核实各项生产计量及能源计量要求的落实情况。

企业原燃料盘库、能源消耗计算等生产计量统计方法的准确性。

（3）能源管理体系建设

能源管理体系建设情况，宜参照 GB/T 23331 的相关要求进行诊断（能源管理体系建立及运行情况）。

企业提供的能源管理组织机构图及岗位职责、能源方针文件、节能法律法规清单、能源评审报告、主要能源使用清单、能源绩效参数清单、能源基准及能源目标指标、能源管理实施方案、能源管理手册、程序文件、相关作业指导文件或管理制度及体系下发学习记录及能源管理体系认证证书。

通过与管理者代表、能源管理负责人及体系建设主管部门人员等进行交流，全面了解企业能源管理体系建设实际情况，是否已有效开展能源管理体系策划阶段各项工作。

依据 GB/T 23331 等标准规定，查看能源管理手册、程序文件、作业指导文件、宣传教育培训、信息交流、运行控制、设计、采购、监视与测量、不符合、纠正和预防措施、内部审核和管理评审等能源管理体系实施运行相关文件及记录，以及与最高管理者、管理者代表、体系建设主管部门负责人、能源管理关键岗位人员及生产一线操作员工等交流，抽查相关部门、车间能源管理体系相关要求落实情况，并进行现场验证。

确认能源管理体系是否按照体系文件要求实施运行，是否对能源管理体系运行中的不符 合及时纠正，是否在必要时制定了纠正措施，是否定期开展内部审核，是否定期开展管理评审并对能源管理体系进行持续改进。

# 7、工作程序

锌冶炼行业节能诊断内容包括节能诊断依据、诊断内容、诊断流程。节能诊断依据需要依据工作任务及企业实际情况确定，覆盖相关法律法规及产业政策，相关能源消耗限额、节能设计、能源管理、能源计量与统计、用能评价分析等标准规范，节能技术、装备、产品等推荐目录或指南，国家公布的高耗能落后生产工艺、设备和产品淘汰目录，能效标杆等其他相关资料。诊断内容包含五个方面，企业基本情况、能源利用状况评价、能源绩效评价、能源管理现状评价、节能机会及节能措施分析评估。诊断工作程序一般包含确定节能诊断任务并成立联合工作组织、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。结合锌冶炼行业能源利用及管理特性，确定诊断工作程序各阶段工作内容。

# 8、报告要求

节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，并尽量采用图表和照片，以使提出的资料清楚、论点明确、便于使用。原始数据、全部计算过程等不必在报告中列出，必要时可编入附录。节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

# 四、主要试验（或验证）情况分析

标准编制组拟计划开展本标准的验证工作。

# 五、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利问题。

# 六、预期达到的经济效果

# 1、项目的必要性

根据《“十四五”原材料工业发展规划》，原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。作为原材料工业之一的有色金属，为国民经济各部门提供金属材料，也是经济发展的物质基础。

2021年，中国十种有色金属产量达到 6454 万吨，同比增长 5.4%，生产和消费均居世界第一，其中锌657万吨。有色金属是我国七大工业耗能大户之一，是推进节能降耗的重点行业。2020 年有色金属全行业能源消费约 2.655 亿吨标准煤，占全国能源消耗总量的5.3%，其中铜、铝、铅、锌冶炼能耗占有色金属总能耗的 90%以上。根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，锌冶炼行业能效优于标杆水平产能约占30%，能效低于基准水平的产能约占15%。推进锌冶炼企业节能减排、清洁生产、降碳减污，实现绿色制造是锌冶炼行业的共同责任。

国家工信部在《“十四五”工业绿色发展规划》中进一步规定，需完善能源管理和服务机制，需开展节能诊断，为企业节能管理提供服务，为实现 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标做出贡献。

目前，国内以锌精矿、铅锌混合精矿、含锌二次资源为原料的锌冶炼企业均在节能诊断服务之内。锌冶炼作为节能降耗重点行业，锌冶炼行业节能诊断的标准化工作是锌冶炼行业节能减排、绿色制造、发展循环经济的重要支撑，也是锌冶炼企业深挖节能潜力、提升能效水平的有效措施。

# 2、项目的可行性

目前国内对于锌冶炼行业节能诊断的相关指导文件仅有《铅锌冶炼企业节能规范》（2010 年版）、《铅锌行业规范条件》（工信部〔2020〕第 07 号）、《工业企业节能诊断服务指南》（2020 年版）、《有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）》，锌冶炼行业节能诊断并未有相关标准发布，其他行业节能诊断标准如《钢铁行业节能诊断导则》、《水泥行业节能诊断技术导则》、《电子信息制造业节能诊断技术导则》、《硫酸企业节能诊断技术规范》等陆续发布。本标准的制定可为推进锌冶炼行业供给侧结构性改革，促进行业技术进步，节能降耗、降本增效，帮助锌冶炼企业发现用能问题，查找节能潜力，提升能效和节能管理水平，是促进锌冶炼行业技术进步和规范发展的引导性文件。

# 3、标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

（1）标准实施后预期达到的社会效益

锌冶炼行业作为节能降耗重点行业，企业发展面临国家“能源消费总量控制”、“能耗强度下降”的双重压力，国际方面绿色贸易壁垒在逐步加大控制力度。标准实施可以有效帮助企业深入挖掘节能潜力，实现节能减排。

（2）标准实施后对产业发展的作用

标准的实施可以明确锌冶炼行业节能诊断服务流程及诊断重点，切实帮助锌冶炼企业有效发现用能问题、深入挖掘节能潜力、提升能源利用和管理水平、实现降本增效的目的，助力行业绿色可持续发展。

# 七、采用国际标准或国外先进标准的对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

# 八、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与现行法律、法规、规章和相关标准协调一致，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合 GB/T 1.1 的有关要求。

# 九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准暂未产生重大分歧意见。

# 十、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。

目前，国际上尚未有国家发布锌冶炼行业节能诊断技术规范评价相关标准，国内工信部已发布《有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）》（工信厅节函〔2022〕290 号）。本标准制定发布，可作为有色金属冶炼行业节能诊断技术规范评价体系重要补充，可指导企业提升能源管理水平，为社会、为企业创造更多价值。

# 十一、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

本次制定的《锌冶炼行业节能诊断技术规范》，不仅与生产企业有关，而且与评价机构、行业监督管理部门等相关。对于标准使用过程中容易出现的问题，起草单位有义务进行必要的解释。

# 十二、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，无代替标准。

# 十三、参考文献目录

[1] 《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》

[2] 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》

[3] 《铅锌行业规范条件》

[4] 《工业企业节能诊断服务指南（2020 年版）》

[5] 《有色金属行业节能诊断服务指南（2022 年版）》，工信厅节函〔2022〕290 号

[6] 《国家重点节能技术推广目录》

[7] 《国家重点节能低碳技术推广目录》

[8] 《国家工业节能技术装备推荐目录》

[9] 《“能效之星”产品目录》

[10] 《节能减排与低碳技术推广项目》

[11]  《节能机电设备（产品）推荐目录》

[12] 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》

《锌冶炼行业节能诊断技术规范》

行业标准编制组

2023年8月