团体标准

T/CNIAXXXX—XXXX

离子型稀土矿原地浸矿水污染控制标准

Water discharge and control standards for in-situ leaching mining of ion-adsorption rare earth ore

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

发布

目   次

前  言	I

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 水污染控制要求	3

5 水污染控制措施	4

6 水污染物监测要求	5

- 前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/CNIAXXXX—XXXX

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化委员会(SAC/TC 243)和全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

- 离子型稀土矿原地浸矿水污染控制标准

T/CNIAXXXX—XXXX

  - 适用范围

本标准规定了采用原地浸矿工艺的离子型稀土矿开采水污染控制的术语和定义、水污染控制要求、控制措施和水污染物监测要求等内容。

本标准适用于采用原地浸矿工艺的离子型稀土矿开采企业水污染控制管理，以及新建、改建和扩建离子型稀土矿山开采建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环保验收、排污许可证核发及其投产后的水污染控制管理等。

  - 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用本标准。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

| GB 3838 | 地表水环境质量标准 |
| --- | --- |
| GB 8978 | 污水综合排放标准 |
| GB 11899 | 水质硫酸盐的测定重量法 |
| GB 15562.1 | 环境保护图形标志 排放口（源） |
| GB/T 15676 | 稀土术语 |
| GB/T 14848 | 地下水质量标准 |
| GB/T 7475 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 |
| GB/T 7484 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 |
| GB/T 7485 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |
| GB 11893 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| GB 11899 | 水质硫酸盐的测定重量法 |
| GB/T 5750.4 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
| GB/T 5750.13 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标 |
| GB/T 11901 | 水质悬浮物的测定重量法 |
| GB/T 11224 | 水中钍的分析方法 |
| HJ 25.6 | 污染地块地下水修复和风险管控技术导则 |
| HJ 84 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 |
| HJ 91.2 | 地表水环境质量监测技术规范 |
| HJ 164 | 地下水环境监测技术规范 |
| HJ 355 | 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范 |
| HJ 535 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
| HJ610 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 |
| HJ 636 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| HJ 637 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
| HJ 694 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
| HJ 700 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 |
| HJ 776 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| HJ 828 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 |
| HJ 840 | 环境样品中微量铀的分析方法 |
| HJ 970 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 |
| HJ 1147 | 水质 pH 值的测定 电极法 |
| HJ1209 | 工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南 |
| HJ/T 91 | 地表水和污水监测技术规范 |
| HJ/T 342 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行） |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号） |  |
| 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号） |  |

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 稀土rare earth

元素周期表中原子序数从57到71的镧系元素，即镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)及原子序数为21的钪(Sc)、39的钇(Y)共17个元素的总称。通常用符号RE表示，是化学性质相似的一组元素。

    - 离子型稀土矿ion-adsorption rare earth ore

原生稀土矿物经过长期风化，游离出来的稀土通过离子交换机制以离子吸附状态在黏土矿物上迁移富集而形成的稀土矿床，也称离子吸附型稀土矿或风化壳淋积型稀土矿。

    - 原地浸矿in-situ leaching mining

利用浸矿剂从天然埋藏条件下的非均质矿体中把呈吸附态的稀土离子交换浸出稀土及少量杂质并回收稀土元素的采矿方法。

    - 稀土母液rare earth leachate

浸矿剂经过矿体过程中，通过离子交换反应将矿体中的稀土及少量杂质交换出来所形成的溶液。

    - 对照断面  contrast section

指具体判断稀土矿区水环境污染程度时，位于该矿区所有污染源上游处，能够提供这一区域水环境本底值的断面。

    - 污染监控断面 contamination monitoring section

指可以反映矿区内地表水环境受污染程度及其变化情况的断面。

    - 管控断面control section of mining boundaries

指稀土矿区法定边界处从矿区流出的地表水断面，在管控断面处的地表水应达到相关污染物排放标准。

    - 环境质量达标断面 surface water section of meeting environmental quality standards

指稀土矿区管控断面下游水质达到水（环境）功能区相应标准的地表水断面。该断面由环境影响评价文件提出且经当地生态环境主管部门确定。

    - 地下水环境监测井groundwater environment monitoring well

为准确把握矿区及周边地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态分布设立的监测井，包括对照监测井、污染扩散监测井和环境影响跟踪监测井。

    - 对照监测井contrast monitoring well

为了解地下水体未受人类生活和生产活动影响条件下的水质状况，在矿区或周边区域的非污染地段设置的地下水监测井。

    - 污染扩散监测井pollution diffusion monitoring well

为了监测矿区内地下水污染状况，根据地下水流向、污染源分布和污染物在地下水中扩散途径，在污染物可能扩散的区域设置的地下水监测井。

    - 环境影响跟踪监测井environmental impact tracking monitoring well

为了监测和评估矿区周边地下水环境质量变化状况，在地下水环境控制范围外设置的地下水监测井。

    - 环保回收井environmental recycling well

指为截获和捕收矿区无组织渗漏的稀土母液或受污染的地下水，在矿块底部收液系统外侧设置的地下水截渗井。

    - 地下水抽提系统groundwater extraction system

指根据矿体分布、水文地质条件、地下水污染迁移途径和可能影响范围，在特定位置提前布设抽水井和上下游监测井，当监测到地下水受到污染后，启动抽水井设施将受污染的地下水从含水层中抽取到地面加以处理的地下水末端风险防控设施。

    - 地下水环境控制范围groundwater environment controling scope

指在矿界处或矿界外地下水抽提系统下游一定距离设置的地下水环境管控范围，该范围外地下水执行地下水质量标准，通常采用解析法或数值法进行计算并划定。地下水环境控制范围由环境影响评价文件提出且经当地生态环境主管部门确定。

  - 水污染控制要求

    - 污水处理设施排放口水污染物控制要求

离子型稀土矿山开采企业污水处理设施排放执行表1规定的水污染物排放限值。

- 离子型稀土矿开采企业污水处理设施水污染物排放浓度限值

- 单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 50 |
| 3 | 氟化物（以F计） | 8 |
| 4 | 石油类 | 4 |
| 5 | 化学需氧量（CODcr） | 70 |
| 6 | 总磷 | 1 |
| 7 | 总氮 | 30 |
| 8 | 氨氮 | 10 |
| 9 | 硫酸盐（以SO42-计） | 800 |
| 10 | 总锌 | 1.0 |
| 11 | 总镉 | 0.05 |
| 12 | 总铅 | 0.2 |
| 13 | 总砷 | 0.1 |
| 14 | 钍、铀总量 | 0.1 |
| a单位基准排水量 | m3/t-REO | 60 |
| a该指标不适用于采取流域治理措施的污水处理设施排放口 |  |  |

    - 管控断面水污染物控制要求

离子型稀土矿山开采企业管控断面执行表2规定的浓度限值。

- 表2 离子型稀土矿山开采企业管控断面水污染物控制浓度限值

- 单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 2 | 氟化物（以F计） | 1a（2b） |
| 3 | 石油类 | 0.05 |
| 4 | 化学需氧量（CODcr） | 20 |
| 5 | 总磷 | 0.2 |
| 6 | 氨氮 | 2 |
| 7 | 硫酸盐（以SO42-计） | 500 |
| 8 | 总锌 | 1.0 |
| 9 | 总镉 | 0.005 |
| 10 | 总铅 | 0.05 |
| 11 | 总砷 | 0.05 |
| a适用于对照断面氟化物浓度＜1mg/L的矿山；b适用于对照断面氟化物浓度≥1mg/L的矿山 |  |  |

    - 污染监控断面水污染物预警要求

离子型稀土矿山开采企业污染监控断面预警值执行表3规定的浓度。超过预警值应及时启动末端风险防控措施，并减少生产规模，确保管控断面满足水污染控制要求。

- 表3 离子型稀土矿山开采企业污染监控断面水污染物预警浓度值

- 单位：mg/L

| 序号 | 污染物项目 | 污染监控断面位置 | 预警值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 开采矿块下游100米地表水 | 30 |
|  |  | 开采矿块下游200米地表水 | 10 |
| 2 | 硫酸盐（以SO42-计） | 开采矿块下游100米地表水 | 800 |
|  |  | 开采矿块下游200米地表水 | 500 |

  - 水污染控制措施

    - 基本要求

5.1.1离子型稀土矿原地浸矿水污染控制应遵循“源头削减控制、过程监管预警、末端风险防控”的原则，根据原地浸矿工艺特点和矿区环境水文地质条件，系统构建水污染防控体系。

5.1.2离子型稀土矿山开采前，应开展水文地质勘查工作。水文地质勘查的方法和精度应能满足原地浸出采矿工艺布置和矿山环境保护等方面的要求，水文地质条件复杂、不利于稀土母液回收，且通过采取工程措施仍不能达到本标准水污染控制要求，不得采用原地浸矿开采。

5.1.3离子型稀土矿开采企业应根据区域和流域地表水环境容量，“分流域、分区域、分时序”合理规划开发顺序，并合理控制开采强度，关注对照断面及污染监控断面污染物浓度值，确保地表水管控断面和环境质量达标断面满足相应标准、地下水环境控制范围外地下水满足质量标准。

5.1.4 离子型稀土矿开采企业在生产过程中应加强精细化环境管理和污染防控工作，实现稀土母液和尾水应收尽收，水环境分区分质管控和水资源循环利用。

    - 源头削减控制措施

5.2.1宜采用国家部委推荐的绿色开采工艺。

5.2.2应开展矿区清污分流、雨污分流设计，使山体地表汇集的雨水或地表水与收集的稀土母液有效分流；母液处理车间内应布设雨水导排设施。

5.2.3采场稀土母液收集系统（集液沟、集液巷道、集液池）和母液处理车间的工艺池体和沟渠应进行人工防渗，防渗性能应满足HJ610关于防渗分区相应的技术要求。

5.2.4应根据稀土母液中稀土浓度动态调控浸矿剂浓度，配置浸矿剂注入量和稀土母液回收量的计量装置，并合理控制注液强度，在保障稀土开采回采率的基础上尽可能减少浸矿剂使用量。

5.2.5应在采场底部收液系统外侧设置环保回收井，根据采场水文地质条件、水力截获区范围合理设置环保回收井位置、数量和成井结构。

5.2.6开采结束后，应利用现有注液和收液系统对矿块开展淋洗，收集淋洗产生的尾水进行回用或处理；闭矿后及时封堵注液孔并开展生态复绿工作。

    - 过程监管预警措施

5.3.1离子型稀土矿开采企业应建立地表水环境和地下水环境动态监控体系。

5.3.2根据离子型稀土矿采场布置、地形条件、水系特征、地表水与地下水补排关系、环境敏感目标、水环境功能等，应在稀土矿区地表水上游设置对照断面、矿区内地表水设置污染监控断面、矿区法定边界处从矿区流出的地表水设置管控断面、矿区下游地表水设置环境质量达标断面，应在稀土矿区内及周边设置地下水环境监测井。按照HJ91.2、HJ164、HJ610、HJ1209等规范要求进行地表水和地下水环境质量动态监测，通过分析水质变化情况并结合水污染控制要求进行生产管理和污染防控。

5.3.3应建立离子型稀土矿区水环境分区分质管控体系，完善水环境监测和台账管理制度，台账保存期限宜不少于3年，宜建设自动监测系统和智慧环保管理平台。

    - 末端风险防控措施

5.4.1在采场矿块、母液处理车间下游应设置应急池，用于收集和暂存事故状况下泄漏的母液或尾水，应急池容积应满足事故状态下环境应急要求。

5.4.2根据矿区下游地表水环境特征，在矿区沟谷区设置地表水应急截水坝等地表水风险防控设施。

5.4.3根据矿区采场布置和水文地质条件，在矿块所在小流域垭口处或矿区边界处设置地下水抽提系统等地下水风险防控设施。

5.4.4根据矿区生产需要配套建设相应规模的污水处理设施，将收集的尾水、受污染地表水和地下水等纳入污水处理设施处理，处理后尾水应优先进行回用，排放应满足表1要求。

  - 水污染物监测要求

6.1矿山开采期，地表水对照监测断面水质监测频次不少于1次/季度；在开采矿块周边地表水设置若干污染监控断面，水质监测频次不少于1次/周；管控断面和地表水环境质量达标断面水质监测频次不少于1次/月。

6.2矿山开采期，地下水对照监测井水质监测频次不少于2次/年，丰枯水期至少各1次；地下水污染扩散监测井水质监测频次不少于1次/月；地下水环境影响跟踪监测井水质监测频次不少于1次/季度。

6.3注液结束后，根据尾水收集及水质监测结果变化情况可逐步减少监测频次。

6.4按照GB 15562.1相关要求设置永久性排污口标志，相关技术规格应按照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》的要求执行。

6.5水污染物浓度的测定推荐采用表4所列的方法标准。

表4水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 项目 | 方法名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 3 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB 7484 |
| 4 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970 |
|  |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
| 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
| 8 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
| 9 | 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定重量法 | GB 11899 |
|  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84 |
|  |  | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342 |
| 10 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4 |
| 11 | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
| 12 | 总镉 | 水质 65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
| 13 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
| 14 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
| 15 | 钍 | 水中钍的分析方法 | GB 11224 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
| 16 | 铀 | 环境样品中微量铀的分析方法 | HJ 840 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 第13部分 放射性指标 | GB/T 5750.13 |