| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | 低温位余热回收定义需调整，实际是回收99%高温浓硫酸中的热量。建议修改为：用于回收99%高温浓硫酸所携带的热量，产出低压蒸汽。 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.2 | 低温位热能 ，温度低于220℃的热载体所携带的热能建议修改为温度低于220-240℃的热载体所携带的热能 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 未采纳 | 低温位热能已有明确定义，本标准草案中已删除，故不再进行定义 |
|  | 4.1 | 对于带转炉系统的烟气制酸系统，进转化系统的SO2气体体积浓度低于7 %的连续时间不宜超过半小时 | 南京海陆化工科技有限公司/瓮福紫金化工股份有限公司 | 未采纳 | 进转化系统的SO2气体体积浓度为7%时，基本位于干吸系统水平衡的临界点。虽然短时低于此值，未产生明显影响，长期来看对系统稳定运行不利 |
|  | 4.2 | 带转炉的冶炼系统已有配置低温位余热回收装置，建议SO2浓度与烟气量相对波动幅度由5%修改为30% | 金隆铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1 | 耐腐蚀合金材料中添加HL-1材料 | 南京海陆化工科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2中b) | 喷吹蒸汽后，底部烟气温度宜控制在270 ℃~310 ℃。我公司设计要求底部温度不低于270℃，但长期温度仅为260余℃，尚未出现系统性问题，建议降低底部进口烟气温度至260℃ | 紫金铜业有限公司 | 不采纳 | 综合项目组企业与设计单位调研，喷吹蒸汽后底部烟气温度要求不低于270℃，低于此值会有较大隐患 |
|  | 6.2中c) | 我公司混合烟道顶部喷射区及底部排酸区均砌筑耐酸砖，建议增加这部分内容 | 赤峰富邦铜业有限责任公司 | 不采纳 | 从项目组企业了解到，最早的装置有砌筑耐酸砖，长期运行后出现脱落、堵塞排污管等问题，后安排拆除，设备运行未受影响 |
|  | 6.3中a) | 当进硫酸装置转化系统的烟气中SO2气体体积浓度高于13%时，应在高温吸收塔前配置混合烟道，混合烟道顶部喷吹低压蒸汽。低压蒸汽压力宜为0.1 MPa ~1.0 MPa。建议修改为当进硫酸装置正常负荷转化系统的烟气中SO2气体体积浓度高于12%时，应在高温吸收塔前配置混合烟道，混合烟道顶部喷吹低压蒸汽。低压蒸汽压力宜为0.2MPa ~0.4MPa。 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 采纳 | 考虑到SO2气体体积浓度达到12%的众多装置均配置混合烟道，SO2气体体积浓度高于12 %写入标准内容 |
|  | 6.3中f) | 高温吸收塔回酸温度宜不超过220 ℃加建议修改为高温吸收塔回酸温度宜不超过225 ℃ | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3中h) | 高温吸收塔出口烟气温度宜控制在60℃~75℃建议修改为高温吸收塔出口烟气温度宜控制在60 ℃~80℃ | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 未采纳 | 从前期项目组及设计单位调研来看，当出口烟气温度高于75℃时，出口酸雾含量高，长期运行对下游设备不利 |
|  | 6.5中b) | 建议增加采用文丘里管结构强化酸与水的混合 | 上海奥格利环保工程有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9.4 | 最新版硫酸单位产品能源消耗应符合GB 29141即将发布，原2010版中先进值被1级取代，建议将先进值删除 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 建议增加10章节蒸汽用途 | 10.1蒸发器用于汽电双托，低压蒸汽温度过热到320℃左右。 10.2蒸发器用于发电，低压蒸汽温度过热到220-230℃左右。 10.3蒸发器用于取暖或其他用途，低压蒸汽温度过170℃左右。 | 安徽盛特环境工程设备有限公司 | 未采纳 | 蒸汽可用于供暖或发电，区域差异较大，本标准产能源介质为蒸汽，具体使用并不再进一步阐述 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0 个。