- 《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制说明

（预审稿）

《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制组

2024年3月29日

- 一、工作简介

- （一） 任务来源

- 根据2022年11月，工业信息化部《2022年第三批标准制修订和外文版项目计划》，《2022年第三批产业优化升级标准项目计划表》智能制造行业标准，《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号为2022-1576T-YS，项目周期为24个月，完成期限为2024年。标准起草单位为：江西铜业股份有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由江西铜业股份有限公司、XXX、XXX、负责起草。

- （二）  主要参加单位和工作成员及其所做的工作

- 1、主要参加标准起草单位情况简介

江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司在江西省内拥有德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、银山矿业、七宝山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖——绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

江西铜业股份有限公司拥有业内知名、国内领先的智能化矿山-城门山铜矿。一直以来，公司对车联网工作十分重视，采用大量新技术、新设备，建设具有领先水平的车联网管控平台，并培养了大量专业人才。2017年至2020年，城门山铜矿完成智能化矿山一期建设。由江铜集团、中国移动、华为、航天重工和山推股份联合打造出的国内首个有色矿山车联网。在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。该项目计划使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化，极大地提高生产效率和安全性，达到智慧矿山的要求，成为国内矿山智能化建设的标杆。

山东黄金矿业股份有限公司、北京矿冶科技集团有限公司、华为技术有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、长沙迪迈数码科技股份有限公司等企业在标准编制过程中，积极配合主编单位开展大量调研工作，为标准文件的编写提供了真实有效的数据，协助了解各单位车联网管控平台实际建设运行及需求情况，针对标准文本提出诸多修改意见，为标准文件内容的确定打下了坚实的基础。

- 2、主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1.

表1 本标准主要起草人及工作职责

| - 姓 名 | - 职 称 | - 工作职责 |
| --- | --- | --- |

- （三）主要工作过程

- 3.1准备阶段

2021年9月，江西铜业股份有限公司成立《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》行业标准编制组，抽调了包括采矿、检验等多方面具有丰富生产、管理经验骨干员工作为主要起草执笔人员，并召开了动员大会，对标准编制的项目背景、工作进度、组织分工等进行了统筹安排。之后编制组成员集中投入工作，陆续收集了大量资料，包括：国家标准制定有关规范、技术要求、行业标准等参考资料，并进行技术资料的消化吸收与归类总结。

- 编制组成员定期组织召开会议，汇报工作成果，讨论标准编写范围、内容及基本要求，并常态化形成会议纪要，逐步统一了认识，形成了清晰的标准编写思路。在做好了大量前期准备后，结合江西铜业股份有限公司已建成的车联网管控平台实际应用情况，2022年8月，编制组编制形成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》标准草案，完成了标准基本格式、结构及内容的编写。

- 3.2  编制征求意见稿

- 2022年6月1日-3日，江西铜业股份有限公司邀请相关专家，对标准编制组成员进行了标准编写的相关培训，对标准草案进行了深入的讨论整理，完成了内部审核、修改，完成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）。根据车联网管控平台实际需求，设计了有色金属矿山矿用车联网管控平台调研表，并随《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）一起，发送全国有色金属行业各大型矿山企业，收集相关行业企业数据，征集标准意见建议。

- 3.3  第一次标准化会议

- 根据有色标委[2023]第34号《关于召开有色金属行业智能制造标准发展论坛暨有色金属行业智能制造标准工作组会议及智能制造标准工作会议的通知》文件，2023年4月13日至14日召开了有色金属智能制造标准工作会议，会上讨论了《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿），各有色行业企业专家代表就标准内容进行研究和讨论，提出了修改意见。标准编制组根据会议专家及代表意见建议，对征求意见稿进行了修改完善。

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.5.3 | 不能说“支持国产信创，在国产化大浪潮的背景下”，只对它提要求。 | 已修改 |
| 2 | 7.2 | 智能决策内容不够饱满 | 已修改 |
| 3 | 7.3 | 数据战略内容写的偏大 | 已修改 |
| 4 | 4、5、6、7 | 体系架构、功能架构、技术架构和通讯架构描述混乱。应先要求三大系统功能，再讲支撑它的网络功能，包括矿山网络，车内网，车外网等，以及包括智能作业里的人、车、路、矿。 | 已修改 |
| 5 | 总体 | 系统架构图太大，内容不够精简，后面没有根据第五章的建设要求来续写具体的要求和功能 | 已修改 |

- 3.4  第二次标准化会议

根据有色标委[2023]第84号《关于召开有色金属采选业智能工厂通用技术要求》等9项有色金属行业智能制造标准工作会议的通知》文件，2023年8月18至19日召开了有色金属智能制造标准工作会议，会上讨论了《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿），各有色行业企业专家代表就标准内容进行研究和讨论，提出了修改意见。标准编制组根据会议专家及代表意见建议，对征求意见稿进行了修改完善。

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 适用范围要与后面章节保持一致 | 已修改 |
| 2 | 3 | 章节标题需修改；车联网与管控平台两项术语的定义需合并；增加“采矿设备”术语的定义 | 已修改 |
| 3 | 4 | 第一段都是描述性的语句，应删除，放在编制说明里面 | 已修改 |
| 4 | 4、5 | 架构图以及建设要求等方面的内容中没有涵盖井下矿山相关方面的技术要求和内容 | 已修改 |
| 5 | 4、5 | 架构图以及建设要求内容中只对露天矿山中软件部分进行了要求，没有对设备层，感知设备方面等硬件的技术要求 | 已修改 |
| 6 | 5 | 对端侧进行要求，增加终端装备的要求，硬件设备 | 已修改 |
| 7 | 5 | 三大系统顺序，1是调度2是驾驶3是运维 | 已修改 |
| 8 | 5.1 | 概述中“管控平台宜包括”改为“管控平台应包括” | 已修改 |
| 9 | 5.1 | 智能运维系统的定义缺少故障诊断 | 已修改 |
| 10 | 5.1 | 智能驾驶系统的定义“实现采矿设备有人驾驶、遥控驾驶、无人驾驶多模式混编作业”需要修改 | 已修改 |
| 11 | 5.2.3 | 对于车的计量，应该用什么样的方式去计量，以及统计的报表，输出什么样的报表，都比较宽泛，很难界定系统达到什么样的要求，以及其他部分都比较宽泛 | 已修改 |
| 12 | 5.3 | 智能运维系统中几个功能的先后顺序需调整一下 | 已修改 |
| 13 | 5.3.3 | 状态检测中：需要监测的数据（如压力、液位、运行速率等）不准确，车辆自身的发动机参数，对外的采集的参数 | 已修改 |
| 14 | 5、6 | 三个系统与智能管控平台的顺序，应先定义管控平台，再三大系统的要求，这样的层级关系描述 | 已修改 |
| 15 | 6 | 技术及功能要求应该在人、车、路、矿四个维度上去要求 | 已修改 |
| 16 | 6.1 | 主要讲述通用要求，特殊要求放到三大系统里面 | 已修改 |
| 17 | 6.2 | 题目换成技术要求，应采用一下内容，把他变成一个技术要求 | 已修改 |
| 18 | 7.1.2 | “通信响应宜控制在 1 秒以内”，应区分有人还是无人，分开来要求；wifi需大写；增加4G网络 | 已修改 |
| 19 | 7.2.4 | 在第8章有要求，这里不需要描述 | 已修改 |

- 3.5  现场调研

- 2024年3月中下旬，根据全国有色金属标准化委员会调研安排，标准编制组赴湖北大冶有色金属集团控股有限公司丰山铜矿、安徽铜陵有色金属集团控股有限公司冬瓜山铜矿、山东黄金集团有限公司三山岛金矿进行现场调研，了解企业生产工作情况、井下矿山矿用车联网管控平台建设现状、面临的问题及需求，与企业技术人员探讨井下矿山矿用车联网管控平台技术要求。根据调研情况，补充完善了标准讨论稿及编制说明。

- 3.6  编制预审稿

- 待完善。

- 二 标准编制原则

（一）本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

（二）本文件编制遵循合法性、科学性、可衡量性、可操作性和利益均衡的原则。

- 三 确定内容的主要依据

- （一）确定内容的主要依据

- 有色金属矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，矿山车辆作为矿山生产的重要设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。矿山矿用车联网管控平台是智慧矿山的重要内容，利用车联网技术可以提升矿山车辆管理水平，推动智慧矿山高效化、绿色化发展。

- 本文件为有色金属行业推荐性标准，为首次发布。编制过程中依据《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》的要求，借鉴了国内外矿山智能化建设的成功经验和车联网管控平台建设方面的应用成果，结合国内有色金属矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，并根据下列与车联网管控平台的设计、建设、使用相关的技术标准等制订。

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 38637 物联网 感知控制设备接入 第1部分：总体要求

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 35273 密码应用安全技术规范

- GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

- （二）标准文本的主要内容

- 本标准由前言和7个章节构成。

- 前言:前言部分主要说明本文件的起草依据、提出单位、归口单位、起草单位、主要起草人、发布版本情况等。

- 2.1 范围:明确了标准的内容范围和适用范围。

- 规定了有色金属矿山矿用车联网管控平台的总体框架和基本要求，为矿山矿用车联网管控平台建设提供相关技术和功能要求，便于指导矿山建设矿用车联网管控平台。

- 本文件适用于有色金属矿山的矿用车联网管控平台，包括车联网管控平台、建设要求、通信及边缘云要求和数据安全等。

- 2.2 本标准在制定过程中，参考了一些国家标准，在本标准中进行了引用，以求做到内容详实、有理有据。

- 3.3 术语、定义和缩略词:对标准中涉及到的重要概念进行集中解释。

- 本标准涉及到有色金属行业专业术语，为便于理解，在此进行了统一解释。

本标准涉及到有色金属行业专业缩略词，为便于理解，在此进行了统一解释。

- 3.4 车联网管控平台

- 本章节从矿用车联网管控平台的总体架构、技术要求两方面明确了要求。

- 矿用车联网管控平台架构分为基于工业互联网平台的云、网、边、端四个层次结构，分别由智能装备、车联网管控平台、边缘云、矿山云等组成；汇聚智能装备数据资源，通过人、车、路、矿的标准化管理，实现边缘侧的数据分析和实时决策，集成矿山大数据服务与开发，形成海量异构数据汇聚与建模分析，进行最优化管控和决策。

- 矿用车联网管控平台的技术要求主要从：轻量化、便捷化、模块化、组态化、标准化、智慧化，六个方面进行要求，指导矿山建设矿用车联网管控平台。

3.5 建设要求

- 本章节从概述、终端设备、智能调度系统、智能驾驶系统、智能运维系统五个方面明确了要求。以指导矿山建立标准的矿用车联网管控平台需求，是本文件的重要内容。

### 概述主要要求构建矿用车联网管控平台应包括智能调度系统、智能驾驶系统、智能运维系统三个板块，三个板块关系紧密，你中有我，我中有你。智能调度系统定义为通过V2X(人、车、路、矿)的控制与管理，结合原矿品位值及目标值，融入优化算法实现智能供配矿管理，实现钻、装、运、卸等全过程控制与实时优化监控、调度和管理；智能驾驶系统定义为通过对采矿设备进行智能化改造，以数据驱动管理，以作业安全、作业质量和作业效率为目标的精准作业，满足现场复杂生产场景作业需求，实现采矿设备的智能动态最优管控；智能运维系统定义为通过对采矿设备 ECU 数据实时采集、分析、研判，进行故障诊断，优化资源分配、自动化运维流程等，实现全生命周期精细化管理。

- 终端设备主要要求：

- a）积极推动线控化改造，为智能感知控制设备的接入创造有利条件，从而实现更加智能化和高效化的控制模式。

- b）拥有与其他设备及基础设施进行通信的能力，达成信息交换、协同作业等重要功能。在没有通信覆盖的区域，应当优先考虑进行本地存储，以确保数据的安全和可靠。

- c）有力地支持数据的采集和上报工作；同时，对于指令的接收、处理能够高效地进行，并及时进行反馈和执行，以保证系统的流畅运行。

- d）必须具备极其精确的控制能力，确保准确无误地执行设备的动作指令，进而顺利实现预期的决策结果。

- e）应当有能力与人员进行高效而实用的人机交互，包括但不限于先进的语音识别技术以及便捷的触摸屏操作方式。

- 智能调度系统要求生产计划管理、生产执行管理、实时定位、自动计量及报表、地图管理、智能配矿等六个方面。

- 智能驾驶系统要求自动驾驶和辅助驾驶、智能作业管理、协同作业管理、视频监控、自动导航、安全管理、语音广播和文字显示等七个方面。

- 智能运维系统要求数据采集、状态监测、故障预测与预警、故障诊断与维护、信息管理、评价体系等六个方面。

- 3.6 通信及边缘云要求

## 主要包括采矿设备侧通信、网络侧通信、通信安全、边缘云等四方面。

a）采矿设备接入应符合GB/T 38637要求。

b）应具备防爆性能、抗腐蚀性能以及抗潮湿性能，能够抵御各种干扰和故障。

c）露天矿山应支持多个连接，实现采矿设备与多个其他采矿设备或基础设施之间的同时通信；井下矿山应支持与矿山工业控制网络的可靠不间断通信，以保障车辆运行过程中的可靠控制。

d）应支持服务质量管理，以保证不同类型的数据传输具备不同的优先级和保障。

e）应兼容多种通信技术，如无线局域网（WiFi）、蜂窝网络（4G、5G）、车载自组网等，以适应不同场景和环境的通信需求，可采用不同的车载通信终端适配实现。

- 网络侧通信：

a）具备较高的带宽和较低的延迟，以支持实时数据传输和快速响应。

b）具备抗干扰和适应性的能力，以应对矿山环境中可能存在的电磁干扰、尘土、湿度等因素。

c）具备广域覆盖的能力，以支持设备在矿山不同区域的通信需求。同时，通信技术还应支持设备之间的自组网能力。

d）具备高可靠性和实时性，以满足矿山生产过程对数据传输和处理的要求，避免数据丢失或损坏。

- 通信安全

a）采矿设备和路侧设备以及车联网管控平台的网络通信均应采用安全传输协议。

b）车联网管控平台与采矿设备、路侧设备等设备间的通信应采用双向认证，符合GB/T22239中安全协议不低于TLS1.2的要求，且应采取密码技术对采矿设备相关信息进行保密性和完整性防护，采用的密码算法应符合GB/T35273的要求。

c）车联网管控平台与采矿设备的连接认证需要通过共同密钥校正，保证采矿设备状态数据和控制安全性。

- 边缘云

a）应提供统一抽象的资源库存管理以及IaaS，包括计算、存储、网络等服务，各类资源可以统一调度。

b）应提供容器服务，支持边缘容器服务和编排等。

c）应提供协同能力，包括边缘云与矿山云的协同部署以及业务和资源的混合编排等。

3.7数据安全

a）数据中心机房等基础设施应符合GB/T 34982要求。

b）与其他信息化系统连接，以及与现场的工控网络连接时，应通过防火墙进行数据及信息安全隔离。

c）服务器上应仅安装运行所需要的组件和应用程序，内网服务器禁止连接因特网。

- d）应按数据备份周期的实际需求，对数据进行定期备份。

- （三）确定主要内容的依据

- 国内首个第三代矿用车联网管控平台。创新开发了调度系统与ECU采集系统并行（CPE双通道），对国内外多品牌采矿设备实现数据采集和运用。配置智能调度系统，实现装、运、卸的全过程控制与优化管理，自动实现各种生产资源的合理配置和利用，将配矿优化算法融入智能调度，降低人为误差和失误，实现效率最高，消耗最低。配置智能运维系统，对设备数据的实时采集、分析、研判，结合整机和部件的生命周期管理和矿山中长期规划，形成采矿设备智能动态管控，挖掘设备的最大经济价值。

- 在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。配置智能驾驶系统，在满足控制可交互的条件下，逐步开展采矿设备的无人化作业升级，使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化。

- 矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，其生产工艺与耗能设备均具备行业特殊性，同时车联网管控平台与其他信息化系统开发具有相似性，本文件依据车联网等标准的行业特殊要求进行编写，包括各类基础性国家标准和行业标准。本文件同时参照并引用了多个矿山生产、信息化、智能化国家标准和行业标准。

- 同时，有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范吸取了国内外矿山智能化建设的成功经验和应用成果，在此基础上，结合国内矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，提出了有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范。

- 四、预期达到的社会效益

- （一）项目必要性

- 有色金属矿山采矿设备作为矿山生产的重要设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。目前，随着智能控制技术、网络通讯技术、无人驾驶技术等的不断发展，矿用车联网管控平台已成为行业应对新一轮工业革命的需要和行业转型升级的必然要求。但在推进中仍存在智能化程度不一、形式各异、缺乏关联和共享的状态，没有统一的技术标准和行业规范。因此，有必要制定“有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范”，提高采矿作业的安全与质量，为有色金属矿山矿用车联网管控平台搭建提供标准化支撑，最终使矿山达到稳生产、保安全、促环保、强管理的目的，这对于推进我国有色金属矿山智能化矿山建设及发展意义重大。

- 五、项目先进性、创新性及经济和社会效益

- 通过本文件的制订、发布、实施、推广和应用，能够为有色金属矿山矿用车联网管控平台的建立、运行维护等提供技术借鉴，完善企业矿用车联网管理工作，提高企业矿用车联网管理水平和利用效率，同时能够为企业的未来发展，提供重要的标准化支撑。在促进有色金属矿山企业健康有序发展、提高企业经济效益和社会效益方面能够发挥重要作用的同时，技术规范将有利于引导有色金属矿山矿用车联网管控，为企业矿用车联网管理工作的基本要求、工作内容等事项拟定起借鉴作用，推动矿用车联网管理技术在有色金属矿山行业的推广普及。

- 六、与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

- 本文件符合我国目前法律、法规的规定。

- 七、标准中涉及专利和知识产权说明

- 本文件不涉及任何专利或知识产权。

- 八、 重大分岐意见的处理经过和依据

- 本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

- 九、废止现行有关标准的建议

- 本文件为首次发布，无需废止现行标准信息。

- 十、其他应予说明的事项

本文件在修订过程中，广泛征集了同行业的意见，同时考虑行业实际情况，具有适用性、指导性。文件发布实施后，结合我国有色金属矿山开采环境复杂、安全环保压力大、多元素资源共生等特点，在矿山已有自动化、信息化基础上，推进物联网、大数据、人工智能、5G等前沿技术在有色金属矿山的应用，实现矿山自动化、无人化，提升实现节能减排、减员增效、人员行为安全、作业环境安全，设备运转安全等，促进企业转型升级、高质量发展，全面提升企业的综合竞争力和可持续发展能力。

附表：标准意见汇总处理表

2024年3月2