《高纯铜蒸发料》行业标准

编制说明

（预审稿）

2024年6月

高纯铜蒸发料编制说明

1  工作简况

  - 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2023〕18号）的要求，下达了行业标准《高纯铜蒸发料》（标准项目号为2023-0077T-YS）的制定任务，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为有研亿金新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司，计划于2025年完成。

1.2 标准制定的必要性

半导体（集成电路、分立器件、LED等）、平板显示（液晶、等离子体、有机发光二极管等）以及太阳能光伏（晶体硅电池、薄膜电池等）等一系列战略新兴产业是电子信息领域发展的重点。高纯金属蒸发料在电子信息领域占据重要的地位，尤其是高纯铜蒸发料，由于其具有突出的导电性、传热性等，成为高端电子器件中的核心关键原材料。在电子工业中，常用作各种互联线、集成电路、液晶显示器等高技术领域。

随着全球分立器件产业向中国的转移和新兴太阳能产业的持续快速发展，高纯铜蒸发料更多地应用在高端产线，包含8寸及以上产线，大陆客户群体如中芯国际、杭州士兰、UMAT等；高纯铜蒸发料在台湾半导体市场需求量最大，客户群如元隆电子、UMC等；同时，国外市场也有大量应用，如新加坡、韩国等。高纯度铜蒸发料在这些国际集成电路厂商中，通过高真空蒸发镀膜工艺，实现大尺寸硅片的背面金属化。充分发挥了高纯度铜的高导电性、导热性和其他一些优异的物理性能，这些厂家的需求量很大。通常高纯铜蒸发料由国外厂家供应，近年来国内研发和生产的高纯铜蒸发料质量不断提升，已经可以替代国外进口产品。随着我国高端集成电路生产线的大规模投入使用，我国高纯铜蒸发料市场将快速增加，预计年增速可达15%以上，经济效益和社会效益可观。

目前我国已有多家企业可提供该类产品，但由于未对高纯铜蒸发料制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的高纯铜蒸发料质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要建立我国高纯铜蒸发料行业标准，可促进现有产品质量的提高，确保产品生产、检验和验收的规范及统一。

目前美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有高纯铜蒸发料的相关标准，因此高纯铜蒸发料产品标准的制定对该产品技术水平的不断提高将起到一定的推动作用。高纯铜蒸发料的产品标准的建立，将树立我国自主知识产权的标准，补充我国在高纯铜蒸发料领域标准的缺失，填补国内空白，建立符合我国的高纯铜供应产业链，补齐我国在该领域的短板，实现国产高纯铜蒸发料的自主可控。本标准是根据多年产品的生产经验和使用要求，积累一定数据的基础上制定的，充分考虑了标准的先进性、适用性和可操作性。

1.3 起草单位及起草人所作工作

（1）有研亿金新材料有限公司

有研亿金新材料有限公司简称有研亿金。公司属于中关村科技园高新技术企业、“十百千工程” 重点培育企业，拥有北京市企业技术中心，2012年公司被评定为“国家级科技创新型示范企业”。公司是中国半导体行业协会支撑分会理事单位、中关村集成电路产业联盟理事单位。经过10多年的发展，有研亿金已成为具备一定产业规模、在微电子领域和医疗器械行业内具有良好影响力的快速成长性企业。有研亿金拥有30多年专业从事稀有和贵金属材料研究、开发和生产经验，获得并积累了一大批国家和部级科研成果，培养造就了大批科研、生产人才。有研亿金是国内率先开展高纯铜蒸发料研究开发的单位，在半导体领域用高纯铜蒸发料制备加工领域具有国内领先的优势。多年来，有研亿金利用具有自主知识产权的高性能金属材料制备技术，开发了独具特色的高纯金属蒸发料及靶材产品，产品涉及面很广，包含各种材质的高纯蒸发料，如Cu、Ag、Al、V、Ni、Pt、Ni及Ni合金、Au及Au合金等，以及各种材质靶材，如Al、Cu、Ti、Co、Ta及Coil、Ni及其合金、Ru及其合金，各种难熔金属靶材等，形成了具有年产值近亿元的产业基地，如先进镀膜用半导体材料、光学材料、稀土材料、集成电路相关材料、磁存储相关材料等，具备一大批对高纯金属材料制备加工技术具有坚实理论基础和丰富实践经验的专家和技术人员。

（2）宁波江丰电子材料股份有限公司

宁波江丰电子材料股份有限公司成立于2005年，是由国家海外高层次引才计划专家姚力军博士领导的海外高层次归国留学人员组成的创业团队所创立的一家高科技企业，是A股创业板上市公司（股票代码300666），专业从事集成电路、平板显示器和太阳能用超高纯材料及溅射靶材研发、生产和销售。公司先后承担了国家02重大专项、863计划、稀土专项、彩电专项、工信部电子发展基金工业强基等国家级科研及产业化项目，连续参加了 “十一五”、“十二五”、“十三五”国家科技创新成就展。

（3）金川集团股份有限公司

金川集团股份有限公司是由甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等，具备镍23万吨、铜110万吨、钴1.7万吨、铂族金属10吨、黄金30吨、白银600吨、硒碲220吨和化工产品600万吨的生产能力，拥有世界第五座、亚洲第一座镍闪速熔炼炉，世界首座富氧顶吹镍熔炼炉等国际领先的装备和工艺技术。金川集团拥有一支高素质、年轻化、专业化的研发团队，形成了以镍钴资源综合利用国家重点实验室、国家镍钴新材料工程技术中心、甘肃省镍钴资源高效利用及新产品开发创新联合体等为主的产学研用一体的联合攻关平台，长期与国内相关高校、科研院所等保持紧密联系， 有完善高效的科技创新体制机制。累计获得省部级以上科技奖励180项， 1989年“金川资源综合利用”获得国家科技进步特等奖，2019年“冶金炉窑强化供热关键技术及应用”、“镍阳极泥中铂钯铑铱绿色高效提取技术”获国家科技进步二等奖；拥有授权专利2311项；获得计算机软件著作权186项；修制订国家标准74项、行业标准186项，主持制订国际标准1项，参与制订国际标准3项。

1.4主要过程和内容

1.4.1预研阶段

高纯铜蒸发料作为一种重要的半导体电子器件制造用材料已得到广泛的应用，高纯铜蒸发料的纯度、尺寸、表面质量等直接影响蒸发镀膜的质量，决定了半导体集成电路的电性能，随着我国集成电路产业的快速发展，此种蒸发镀膜材料的消耗量逐年增加，市场广阔。2019年12月，有研亿金新材料有限公司接到标准制定任务后，针对高纯铜蒸发料查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，国内没有相关产品的标准，国内外包括美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有高纯铜蒸发料的相关标准。有研亿金牵头成立了标准编制小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：有研亿金新材料有限公司总负责、市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；江丰电子、金川等其他公司负责补充市场信息和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的制订工作。有研亿金已对国内高纯铜蒸发料的市场情况、生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解国内高纯铜蒸发料生产的技术水平、检测及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，了解高纯铜蒸发料的使用过程及核心性能。

1.4.2立项阶段

2022年5月，有研亿金新材料有限公司向全体委员会提交了《高纯铜蒸发料》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会讨论结论为同意标准立项。

2023年4月，工业和信息化部办公厅下达了制定《高纯铜蒸发料》行业标准的任务，计划编号为2023-0077T-YS完成年限为2025年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.4.3各阶段工作过程

1)起草阶段

在标准起草修订过程中，我们查阅了国内外有关铜蒸发料的信息和相关标准。通过信息收集，未发现国内外相关的标准。本标准是根据国内的市场需求和生产能力、铜蒸发料的使用要求，并结合半导体集成电路的发展趋势而制定。经过查阅和检索国内外有关技术标准和资料，包括GB/T26017高纯铜、YS/T 919高纯铜铸锭、有研亿金等企业标准等；高纯铜蒸发料使用客户润芯感知、天通瑞宏、泉州三安、浙江芯微泰克、四川矽芯等技术要求。汇总各家的标准及意见，作为建立本技术标准的技术依据。2023年8月30日经过多次研究论证，形成了《高纯铜蒸发料》的行业标准《讨论稿》及《编制说明》。

2  编制原则和依据

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本系列标准编制工作组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《高纯铜蒸发料》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内外高纯铜蒸发料使用企业具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）广泛适用，操作可行的原则；

4）有利于创新发展与国际接轨的原则。

3  主要内容的确定依据

3.1主要内容与适用范围

本文件规定了高纯铜蒸发料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于半导体行业用的高纯铜蒸发料。

3.2规范性引用文件

本标准针对客户对高纯铜蒸发料要求编写。要求包括：产品分类、牌号、化学成分、几何尺寸、外观质量等方面。

引用了以下国家标准、行业标准：

GB/T 5121.4 铜及铜合金化学分析方法  碳、硫含量的测定

GB/T 5121.8 铜及铜合金化学分析方法  氧含量的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 922 高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

3.3 技术要求

3.3.1产品分类

产品按照杂质元素含量不同分为：Cu5N、Cu6N。牌号、状态、尺寸应符合表2的规定。

表2 牌号、状态及尺寸

单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径 | 高度 |
| Cu5N | 加工态 | 2～10 | 3～20 |
| Cu6N | 加工态 | 2～10 | 3～20 |
| 注：需方有其他牌号、状态、规格需要时，由供需双方协商确定后在订货单中注明。 |  |  |  |

高纯铜蒸发料按产品名称、牌号、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用Cu5N牌号制造的、直径为3mm、长度为3m的高纯铜蒸发料，标记为： 蒸发料 YS/TXXXX—Cu5N，Ф3×3

示例2：

用Cu6N牌号制造的、直径为6mm、长度为15mm的高纯铜蒸发料，标记为： 蒸发料 YS/TXXXX—Cu6N，Ф6×15

3.3.2化学成分

鉴于蒸发镀膜用途要求不同，高纯铜蒸发料的化学成分分为5N和6N。影响到薄膜电性能、可靠性及需分析的杂质元素包括：金属杂质元素Ag、Al、As、Bi、Ca、Cr、Fe、Mg、Mn、K、Na、Sb、Si等及非金属杂质元素C、O、N。C、O、N元素是气体元素，当含量达到一定数值后，会发生高纯铜蒸发使用时的飞溅问题，因此有一定的含量限制。如果顾客对某种特定杂质元素含量有要求的，按顾客要求进行分析。金属杂质元素的分析方法按 YS/T 922的规定进行，杂质元素C、O、N的分析方法按照GB/T 14265的规定进行。

在半导体行业用高纯铜蒸发料标准制定过程中，调研了国内外高纯铜蒸发料客户基本要求、设备商、制造商要求，参照现有高纯铜和高纯铜锭标准，对一些存在危害的杂质元素含量给出了明确控制要求，这些杂质元素主要包括金属杂质元素Ag、Al、As、Bi、Ca、Cr、Fe、Mg、Mn、Sb、Si及碱金属K、Na杂质元素等。高纯铜蒸发料的蒸发镀膜过程，是将高纯铜以原子形式蒸发然后沉积在晶圆上，形成薄膜，再进行后续的光刻等工艺，形成集成电路。因此杂质金属元素存在潜在的风险，比如会引起集成电路短路等问题，因此须对高纯铜蒸发料中该类元素进行控制。针对当前有研亿金新材料有限公司生产的高纯铜蒸发料检测数据见下表3。

表3 有研亿金高纯铜蒸发料成分检测数据

| 牌号 |  | Cu5N |  |  |  |  | Cu6N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cu含量/% |  | 99.99940 | 99.99940 | 99.99948 | 99.99926 | 99.99935 | 99.99998 | 99.99996 | 99.99997 | 99.99996 | 99.99996 |
| 杂质含量/10-6 | Ag | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.69 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.23 |
|  | Al | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.36 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.030 | 0.025 |
|  | As | 0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.018 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.013 |
|  | Bi | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
|  | Ca | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
|  | Cr | 0.16 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
|  | Fe | 2.31 | 2.34 | 1.91 | 2.79 | 2.52 | 0.032 | 0.035 | 0.046 | 0.037 | 0.034 |
|  | K | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | < 0.005 | 0.015 | 0.012 | < 0.005 | < 0.005 |
|  | Mg | 0.52 | 0.22 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.039 | 0.024 | 0.047 | 0.035 | 0.051 |
|  | Mn | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
|  | Na | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.2 | 0.33 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
|  | Ni | 0.23 | 0.46 | 0.32 | 0.55 | 0.21 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.0045 | 0.0064 |
|  | P | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
|  | Pb | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
|  | Sb | 0.045 | 0.062 | 0.05 | 0.2 | 0.14 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
|  | Si | 0.64 | 0.88 | 0.32 | 0.84 | 0.69 | 0.014 | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.041 |
|  | Th | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
|  | U | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 |
|  | C | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
|  | O | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
|  | N | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 杂质总含量/10-6 |  | 6.009 | 6.045 | 5.222 | 7.444 | 6.484 | 0.2444 | 0.3903 | 0.308 | 0.405 | 0.399 |

金川集团有限公司生产6N纯度的高纯铜蒸发料，检测数据如下表4和表5：

表4 金川6N高纯铜蒸发料成分检测数据

| 测定元素 | 测定结果/mg/kg | 测定元素 | 测定结果/mg/kg | 测定元素 | 测定结果/mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | < 0.001 | Ga | < 0.01 | Nd | < 0.001 |
| Be | < 0.001 | Ge | < 0.005 | Sm | < 0.001 |
| B | < 0.001 | As | 0.01 | Eu | < 0.001 |
| C | - | Se | < 0.01 | Gd | < 0.001 |
| N | - | Br | < 0.05 | Tb | < 0.001 |
| O | - | Rb | < 0.001 | Dy | < 0.001 |
| F | < 0.005 | Sr | < 0.001 | Ho | < 0.001 |
| Na | < 0.005 | Y | < 0.001 | Er | < 0.001 |
| Mg | 0.007 | Zr | < 0.001 | Tm | < 0.001 |
| Al | 0.01 | Nb | < 0.01 | Yb | < 0.001 |
| Si | 0.03 | Mo | < 0.01 | Lu | < 0.001 |
| P | 0.002 | Ru | < 0.005 | Hf | < 0.001 |
| S | 0.2 | Rh | < 0.1 | Ta | < 1 |
| Cl | 0.03 | Pd | < 0.005 | W | < 0.001 |
| K | < 0.01 | Ag | 0.16 | Re | < 0.001 |
| Ca | < 0.005 | Cd | < 0.01 | Os | < 0.001 |
| Sc | < 0.001 | In | < 0.005 | Ir | < 0.001 |
| Ti | 0.02 | Sn | < 0.005 | Pt | < 0.01 |
| V | < 0.001 | Sb | < 0.005 | Au | < 0.01 |
| Cr | < 0.005 | Te | < 0.05 | Hg | < 0.01 |
| Mn | < 0.001 | I | < 0.005 | Tl | < 0.001 |
| Fe | 0.03 | Cs | < 0.01 | Pb | < 0.001 |
| Co | 0.01 | Ba | < 0.001 | Bi | 0.002 |
| Ni | 0.08 | La | < 0.001 | Th | < 0.0001 |
| Cu | 基体 | Ce | < 0.001 | U | < 0.0001 |
| Zn | < 0.01 | Pr | < 0.001 | H | - |

表5 金川6N高纯铜蒸发料气体元素检测数据

| 测定元素 | 测定结果/mg/kg |
| --- | --- |
| C | <5 |
| N | < 5 |
| O | < 5 |
| H | < 1 |

客户A使用Cu5N高纯铜蒸发料，其技术要求如表6所示：

表6 客户A对Cu5N高纯铜蒸发料化学成分要求

质量分数/（×10-4）%

| Ag | Al | As | Bi | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤3 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.2 |
| Na | Ni | P | Pb | Sb | Si | Th | U | 金属杂质总和 |  |
| ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤10 |  |

客户B使用Cu6N高纯铜蒸发料，其技术要求如表7所示：

表6 客户B对Cu6N高纯铜蒸发料化学成分要求

质量分数/（×10-4）%

| Ag | Al | As | Bi | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Mn | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.02 |
| Ni | P | Pb | Sb | Si | Th | U | C | O | N | 金属杂质总和 |
| ≤0.1 | ≤0.02 | 0.02 | ≤0.02 | 0.3 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

综上所示，根据实际检验数据和客户要求，可制定高纯铜蒸发料化学成分，具体见表8。

表8 化学成分

| 牌号 |  | Cu5N | Cu6N |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu a（质量分数），不小于 % |  | 99.999 | 99.9999 |
| 杂质（质量分数），不大于 （×10-4）% | Ag | 1 | 0.3 |
|  | Al | 0.5 | 0.05 |
|  | As | 0.5 | 0.02 |
|  | Bi | 0.1 | 0.02 |
|  | Ca | 0.5 | 0.02 |
|  | Cr | 0.2 | 0.02 |
|  | Fe | 3 | 0.2 |
|  | K | 0.5 | 0.02 |
|  | Mg | 1 | 0.2 |
|  | Mn | 0.2 | 0.05 |
|  | Na | 0.5 | 0.02 |
|  | Ni | 1 | 0.1 |
|  | P | 0.5 | 0.02 |
|  | Pb | 0.5 | 0.02 |
|  | Sb | 0.5 | 0.02 |
|  | Si | 1 | 0.3 |
|  | Th | 0.01 | 0.005 |
|  | U | 0.01 | 0.005 |
|  | C | 10 | 1 |
|  | O | 5 | 1 |
|  | N | 5 | 1 |
| 杂质总和b（质量分数），不大于 （×10-4）% |  | 10 | 1 |
| 注:需方若对杂质元素种类及含量有特殊要求的，由供需双方协商。 |  |  |  |
| a Cu的质量分数为100%减去“杂质总和”。 b “杂质总和”为表中所列杂质（除C、O、N外）实测值之和。 |  |  |  |

3.3.3 外形尺寸及允许偏差

本标准在编制之前，广泛搜集整理了不同客户的需求。高纯铜蒸发料的尺寸及公差应符合客户的要求。当客户有新的要求时，供需双方须进行协商确认后，方可生产。简单尺寸可以使用千分尺、卡尺等测量工具。金川集团有限公司的产品尺寸有：Φ6×6mm、Φ3×3mm，直径公差±0.2mm、长度公差±0.5mm；有研亿金新材料有限公司的产品尺寸有：Φ3×3mm、Φ6×6mm，直径公差±0.2mm、长度公差±0.5mm；φ6×15mm，直径公差±0.2mm、长度公差±1mm。

3.3.5 外观质量

根据生产实际情况，高纯铜蒸发料表面缺陷主要有表面不平整、不洁净，有飞边、毛刺、夹杂和裂纹缺陷没存在油污、颗粒附着物等污染。因此本标准规定了高纯铜蒸发料表面应光亮平整、洁净，边角完整，无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷；产品表面应清洁、无油污和锈蚀。应无颗粒附加物和其他沾污。高纯铜蒸发料实际生产是通过冲、剪、裁等加工方式制备的，因此产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

4、标准水平分析

4.1标准水平

本标准参照了国际先进的高纯铜蒸发料制造企业产品要求。通过文献检索，网上查询，国内外并没有高纯铜蒸发料的相关国家、行业标准，本标准为首次制定。在标准制定过程中，总结国内外高纯铜蒸发料制造商的实际生产水平，并调研了国内外半导体等应用领域客户对产品的基本要求，首次对半导体行业用的各类高纯铜蒸发料制定了标准，确定该标准总体水平为国际一般水平。

4.2 标准创新点

4.2.1本标准是半导体行业高纯铜蒸发料的基础标准，高纯铜蒸发料的质量直接关系后续镀膜性能品质，该标准的建立填补了高纯铜蒸发料相关国家和行业标准缺失的不足。本标准在编制过程中，对国内外高纯铜蒸发料制造商和使用客户进行了充分的调研，对各项指标的确定进行了详细论证，保证了本标准的可执行性。

4.2.2通过本标准的制定，为全面制定微电子领域用电子材料系列标准奠定了基础，为高纯铜蒸发料制造商对客户要求和产品理解提供了依据，对高纯铜蒸发料制造具有广泛的借鉴意义和推广价值。

4.2.3本标准在编制过程中，有研亿金多次对国内多个具有代表性的客户、高纯铜蒸发料制造商、原材料供应商整个供应链进行摸底和调研，收集了大量的高纯铜蒸发料参考数据，使得标准在起草过程中始终具有代表性，是对标准编制方法的创新。

4.3 标准的覆盖面

本标准从制定之初就对高纯铜蒸发料的上下供应链进行了大量的调研，覆盖了国内外大多数的高纯铜蒸发料制造商和使用客户，对高纯铜蒸发料的基本性能要求、检验方法及规则、包装、运输、贮存等方面进行了全面说明。因此，本标准在半导体行业用高纯铜蒸发料领域具有较强的覆盖性。

5、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

6、标准中涉及到的专利

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

7、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准属于半导体行业用高纯铜蒸发料领域专业基础产品标准，编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草过程中未发生重大分析意见。

8、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为半导体行业用高纯铜蒸发料基础标准，本标准中的内容全面覆盖了半导体行业用高纯铜蒸发料的一般性通用要求，但由于具体应用不同，对质量控制重点要求也不尽相同，对各项指标的要求程度也不相同，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

9、贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于高纯铜蒸发料的基础标准，全面覆盖了电子薄膜用高纯铜蒸发料的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方对高纯铜蒸发料有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

10、废止现行有关标准的建议

无

11、其他予以说明的事项

无

《高纯铜蒸发料》标准起草小组

2024年6月