国家标准《LED外延芯片用砷化镓衬底》

编制说明（审定稿）

一、工作简况

1、立项目的与意义

砷化镓是一种重要的Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料，是LED外延芯片的关键衬底材料，在微电子、光电子等领域有非常明显的优势。我国较早就开展了LED外延芯片用砷化镓衬底材料的研究工作，在砷化镓衬底材料生长和性质方面的研究取得了很多成果，目前已经形成成熟的产品体系熟。

2014年制定了国家标准GB/T 30856-2014 《LED外延芯片用砷化镓衬底》，随着生产技术水平的提高，已经不能满足现有产品的需求，有必要对技术参数加以规范，进行修订、增加相关指标。形成新的统一标准后可作为砷化镓单晶行业今后组织生产、销售和接受质量监督的依据，以利于LED外延芯片用砷化镓衬底材料更好发展。

2、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达(2023年)推荐性国家标准计划（修订）的通知》（国标委发[2023]58号，由大庆溢泰半导体材料有限公司（以下简称溢泰）负责修订GB/T 30856-2014 《LED外延芯片用砷化镓衬底》，计划编号为20231115-T-469，后由于编制单位内部进行业务调整，负责该标准起早工作的人员、仪器设备和实验经费均有南京集溢半导体科技有限公司提供或者承担，为此以后该标准的起草单位变更为南京集溢半导体科技有限公司。

3、承担单位概况

本项目承担单位南京集溢半导体科技有限公司，成立于2022年8月，2023年1月完成A轮融资，2024年全资收购大庆溢泰半导体材料有限公司，公司主创团队多年从事Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料研制和生产，且重视标准化工作，是全国半导体器件标准化技术委员会秘书处依托单位，多年来一直在标准化领域开展了大量国内和国际标准化工作。

大庆溢泰半导体材料有限公司是南京集溢半导体科技有限公司的全资子公司，从事砷化镓材料制备工作已有6余年的历史，公司经营的范围包括半导体新材料的研发、生产、销售、技术服务等。公司运营、技术团队在半导体衬底材料领域有 30多年从业经验，具有很强的技术开发能力和产业化生产，先后承担了多项国家，省里，市里的重大专项、重大预研、国产化等多种任务，了解和熟悉国内砷化镓材料的生产、使用和研制工作动态及技术水平。公司现已成为二代半导体衬底材料，全国 TOP3 供应商。

4、编制过程

大庆溢泰半导体材料有限公司于2023年1月成立编制组，负责本标准的调研和编写工作，后由于编制单位内部进行业务调整，负责该标准起早工作的人员、仪器设备和实验经费均有南京集溢半导体科技有限公司提供或者承担，为此以后该标准的起草单位变更为南京集溢半导体科技有限公司，目前项目的编制工作归南京集溢半导体科技有限公司。具体工作如下：

- 2023年1月至10月之间，编制组根据任务落实会确定的起草原则，对国内外生产LED外延芯片用砷化镓衬底的相关企业进行调研和统计，并调研了下游客户的质量要求，按照产品标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，同时结合企业的一些技术指标和检验数据，于2023年12月起草了本标准的初稿，初稿已经于2024年3月在南京半导体材料标准工作会议上进行初步讨论；

- 2024年3月至5月之间，根据南京半导体材料标准会议上的讨论内容，确定增加标准编制的原则、标准中的标准字样改为文件、表格均需要增加标题、全文统称为砷化镓衬底、恢复Warp相关数据、洁净度需要根据最新标准定义、重新定义组批等相关工作，行形成第二次草案，计划2024年6月进行第二次的讨论、征求意见工作；

- 2024年6月至9月之间，根据武汉半导体材料标准会议上的讨论内容，确定增加LD外延芯片用砷化镓衬底可以参照执行、Φ150 mm和Φ200 mm 单独成一个表格、附录A和附录B删除等相关内容，并发送相关单位进行征集意见，北京大学广东东莞光电研究院丁老师提出删除LD外延芯片用砷化镓衬底可参照执行，并针对标准的细节进行优化，中国科学院半导体研究所郑红军对细节内容进行优化，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司普世坤对检验温度进行优化，并对标准的标准执行进行细节把控，全磊光电股份有限公司张双翔对刻字提出意见，目前大部分产品不刻字，可以开会时讨论。

二、标准编制原则和主要内容的确定依据

1、编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《LED外延芯片用砷化镓衬底》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 按照GB/T 1.1产品标准编写示例的要求进行格式和结构编写；

- 根据国内LED外延芯片用砷化镓衬底生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

- 根据技术发展水平及测试数据确定技术取值范围；

- 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 根据国内企业生产现状及技术发展的趋势。

- 标准主要内容和确定依据

- a)范围中本标准改为本文件，并重新定义本标准的适用范围；

本文件规定了LED外延芯片用砷化镓单晶衬底（以下简称“砷化镓衬底”）的技术要求、试验方法和检验规则、标志、标签，以及包装、运输、储存、质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于砷化镓衬底的生产、测试、检验分析及质量评价（LD外延芯片用砷化镓衬底可参照执行）。

- b)增加“Φ200 mm”直径规格砷化镓衬底（见4.2，2014年版的4.3）；

4.1.2 LED外延用的砷化镓衬底直径规格需要增加“200 mm”

- c)电学性能需要增加n型和p掺杂剂及截面电阻率不均匀性（见5.1，2014年版的4.1和4.4）；

- 砷化镓衬底的电学性能

| 序号 | 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | p |
| 1 | 电阻率 Ω·cm | 1×10-2～1×10-3 | 1×10-1～1×10-3 |
| 2 | 迁移率 cm2/(V·s) | ≥1 000 | ≥40 |
| 3 | 载流子浓度 cm-3 | 1×1017～5×1018 | 1×1017～5×1019 |
| 4 | 截面电阻率不均匀性 | ＜15 % | ＜15 % |
| - 注：n型掺杂剂包括：Si、Te、S、Se、Sn；p型掺杂剂包括：Zn、Cd、Be、Mn、Fe、Co、Mg； |  |  |  |

- d)增加表面要求的具体内容及不同尺寸对应的允许范围，增加表2；

- 砷化镓衬底的表面质量

单位为毫米

| 序号 | 规格 | 近边缘区域径向尺寸 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近边缘区域 | 合格质量区 |
| 1 | Ф50.8 | ≤0.2 | 无崩边 | 无划痕、桔皮、裂缝、凹坑 |
| 2 | Ф76.2 | ≤0.2 |  |  |
| 3 | Ф100.0 | ≤0.5 |  |  |
| 4 | Ф150.0 | ≤0.5 |  |  |
| 5 | Ф200.0 | ≤0.8 |  |  |
| - 砷化镓衬底整个表面无沾污、溶剂残留物、蜡残留物。 |  |  |  |  |

- e)增加4寸和6寸副边的新规定，增加“Φ200 mm”直径规格参考面的取向、形状和尺寸（见5.3，2014年版的4.8）；

- 砷化镓衬底参考面的取向、形状和长度

单位:mm

| 序号 | 参数项目 | 参考面选择 | 规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主参考面取向 | V型槽 | - | [01]±0.5°属于1个砷面， 主参考面垂直于V型槽 |
|  |  | 燕尾槽 | - | [0]±0.5°属于1个镓面， 主参考面垂直于燕尾槽 |
| 2 | 副参考面取向 | V型槽 | - | [011]±0.5° |
|  |  | 燕尾槽 | - | [01]±0.5° |
| 3 | 主参考面长度 | - | Ф50.8 | 16±1 |
|  |  | - | Ф76.2 | 22±1 |
|  |  | - | Ф100.0 | 32±1 |
| 4 | 副参考面长度 | - | Ф50.8 | 8±1 |
|  |  | - | Ф76.2 | 11±1 |
|  |  | - | Ф100.0 | （18±1）/（0） |

- 砷化镓衬底参考面的取向、形状和长度

单位:mm

| 序号 | 参数项目 | 参考面选择 | 规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主参考面取向 | V型槽 | - | [01]±0.5°属于1个砷面， 主参考面垂直于V型槽 |
|  |  | 燕尾槽 | - | [0]±0.5°属于1个镓面， 主参考面垂直于燕尾槽 |
| 2 | 副参考面取向 | V型槽 | - | [011]±0.5° |
|  |  | 燕尾槽 | - | [01]±0.5° |
| 3 | 主参考面长度 | - | Ф150.0 | 48±1 |
| 4 | 副参考面长度 | - | Ф150.0 | 28±1 /（0）） |

- 砷化镓衬底切口的取向、深度和开角

| 序号 | 项目 | 规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取向 | Ф150.0 | [010]±2° |
| 2 | 深度 / mm |  | 1+0.25 0 |
| 3 | 开角 / ° |  | 90+5 -1 |

- 砷化镓衬底切口的取向、深度和开角

| 序号 | 项目 | 规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取向 | Ф200.0 | [010]±2° |
| 2 | 深度 / mm |  | 1+0.25 0 |
| 3 | 开角 / ° |  | 90+5 -1 |

- f)晶向及晶向偏离，增加常规的标准化产品角度表5（见5.4，2014年版的4.5）；

- 常见的晶向及晶向偏离

| 晶向 | 角度 | 主边 | 偏向 | 偏角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <100> | 2° | [0] | [011] | 180° |
| <100> | 6° | [0] | [011] | 180° |
| <100> | 15° | [0] | [011] | 180° |
| <100> | 15° | [01] | [0] | 90° |

- g)增加“Φ200 mm”规格的外形尺寸，修改厚度范围、修改TIR、TTV、Warp值（见5.5，2014年版本的4.9）；

- 产业随着砷化镓衬底行业和砷化镓外延行业发展越来越成熟，外延的时候客户的翘曲度对外延并不敏感，客户对均匀性更敏感，根据目前业内的客户标准，制定表格8。

- 砷化镓衬底的几何尺寸

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Φ50.8 mm | Φ76.2 mm | Φ100.0 mm | Φ150.0 mm | Φ200.0 mm |
| 1 | 直径及允许偏差 mm | 50.8±0.2 | 76.2±0.2 | 100±0.2 | 150±0.3 | 200±0.3 |
| 2 | 厚度及允许偏差 μm | （275～650）±20 | （275～650）±20 | （300～650）±25 | （400～675）±25 | （500～750）±25 |
| 3 | 总厚度变化 TTV/μm | ≤12 | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤20 |
| 4 | 平整度 TIR/μm | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 |
| 5 | 翘曲度 Warp/μm | ≤12 | ≤15 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |

- h)增加不同直径不同等级的位错密度（见5.6，2014年版的4.6）；

- GB/T 30856-2014里面对位错密度仅有笼统的一个标准，现在不同产品对EPD有不同的要求，参考 GB/T 20228 进行位错密度以下分类，如表9。

- 砷化镓衬底的位错密度

| 序号 | 项目 | 等级 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф50.8 | Ф76.2 | Ф100.0 | Ф150.0 | Ф200.0 |
| 1 | 位错密度 个/cm2 | Ⅰ | ≤1×102 | ≤1×102 | ≤1×102 | ≤3×102 | ≤5×102 |
| 2 |  | Ⅱ | ≤3×102 | ≤3×102 | ≤3×102 | ≤5×102 | ≤3×103 |
| 3 |  | Ⅲ | ≤5×102 | ≤5×102 | ≤1×103 | ≤1×103 | ≤1×103 |
| 4 |  | Ⅳ | ≤1×103 | ≤3×103 | ≤5×103 | ≤5×103 | ≤5×103 |

- i)删除电阻率按照附录A规定的方法（见6.1，2014年版的4.6）；

- 砷化镓衬底的电阻率检测按GB/T 4326的规定进行。

- j)删除载流子浓度和迁移率按照附录 B 的规定进行（见6.1，2014年版的4.6）；

- 砷化镓衬底的迁移率检测按GB/T 4326的规定进行。

- 砷化镓衬底的载流子浓度检测按GB/T 4326的规定进行。

- k)增加截面电阻率不均匀性的计算方法（见6.1.4）砷化镓衬底的截面电阻率不均匀性计算按照 GB/T 20228 的规定进行。

- l)修改切口的引用规范由SEMI标准改为GB/T标准（见6.5，2014年版的5.5）；

- 砷化镓衬底的参考面切口形状的测试按 GB/T 11093 的规定进行。

- m)修改检验条件（见7.1，2014版的6.1）；

- 除另有规定外，应在下列条件下进行检验：

- a)温度：21 ℃±3 ℃；

- b)相对湿度：35 %～70 %；

- c)洁净度：GB/T 25915.1—2021表1中规定的ISO-5级；

- n)修改检验和验收，对验收组批和验收时效性进行规定（见7.2，2014版的6.2）；

- 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

- 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。若发现产品质量不符合本标准的要求时，并且使用之后起1个月内向供方提出，或由供需双方协商解决。

- o)重新定义组批（见7.3，见2014版的6.3）；

- 砷化镓衬底应成批提交验收，每组批应由同一砷化镓单晶加工而成的具有相同几何参数的产品组成。

- p)检验项目由每根砷化镓单晶改为每组批所需砷化镓单晶（见7.4.1，2014年版的6.4.1）

- q)删除条款号具体内容分条款，仅需要引用具体条款号即可（见7.4.1，2014年版的6.4.1）；

- r)检验项目中增加复测检验晶向及晶向偏移度（见7.4.1，2014年版的6.4.1）；

- s)晶向偏离度、位错密度和电参数进行分类表述 （见7.4.1，2014年版的6.4.1）；

- 7.4.1首先在每批所需要的砷化镓单晶锭头和锭尾各切2片衬底，然后进行电学性能参数、表面晶向及晶向偏离和位错密度的检验，砷化镓单晶切割后，每组批需要1片进行复测表面晶向和晶向偏离。采用 GB/T 1555 和 GB/T 8760 分别进行表面晶向及晶向偏离和位错密度检验时，检验规则及合格判据符合表10的规定。

- 表面晶向及晶向偏离和位错密度检验项目、规则及判据

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | 检验规则 | 允许不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面晶向及晶向偏离 | 5.4 | 6.2 | 2块（指由1根晶锭头和锭尾所切的、进行电性能测试后晶片剩余部分所取的测试样块），切割后取1片复测表面晶向和晶向偏离 | 0 |
| 2 | 位错密度 | 5.6 | 6.3 | 2片（指由1根晶锭头和锭尾所切的另外各1整片晶片） | 0 |

- 采用 GB/T 4326 进行电学性能参数检验时，检验规则及合格判据符合表11的规定。

- 电学性能检验项目、规则及判据

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | 检验规则 | 允许不合格数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率 | 5.1 | 6.1.1 | 4块（指由1根晶锭头和锭尾所切1晶片的中心点和边缘到1/3位置之间所取的共4片测试样块 | 0 |
| 2 | 迁移率 |  | 6.1.2 |  |  |
| 3 | 载流子浓度 |  | 6.1.3 |  |  |
| 4 | 截面积电阻率不均匀性 |  | 6.1.3 |  |  |

- t)删除条款号具体内容分条款，仅需要引用具体条款号即可（见7.4.2，2014年版的6.4.2）

- u)增加晶向偏离砷化镓衬底的条款和检验方法（见7.4.2，2014版的6.4.2）；

- 7.4.2每个检验批砷化镓衬底的表面质量、晶向及晶向偏离、参考面取向和参考面或切口位置、尺寸及外形几何尺寸检验项目的检验规则及合格判据应符合表12的规定，抽样方案按 GB/T 2828.1—2012的一次正常抽样方法进行；IL＝Ⅱ，AQL＝6.5。

- 检验项目、规则及抽样原则

| 序号 | 检验项目 | 要求条款号 | 检验方法 | GB/T 2828.1—2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IL | AQL |
| 1 | 表面质量 | 5.2 | 6.4 | Ⅱ | 6.5 |
| 2 | 参考面取向、形状和尺寸 | 5.3 | 6.5 |  |  |
| 3 | 直径及允许偏差 | 5.5 | 6.6.1 |  |  |
| 4 | 厚度和允许偏差及总厚度变化 | 5.5 | 6.6.2 |  |  |
| 5 | 平整度 | 5.5 | 6.6.3 |  |  |
| 6 | 翘曲度 | 5.5 | 6.6.4 |  |  |
| 7 | 晶向及晶向偏离 | 5.4 | 6.2 |  |  |

- v)修改包装盒标志内容（见8.1.2，2014年版的7.1.2）；

- 生产日期和保质期；

- 砷化镓衬底牌号；

- 砷化镓衬底编号；

- 砷化镓衬底角度；

- 砷化镓衬底数量；

- w)增加25片卡塞包装（见8.2，2014年版的7.2）；

### 经过清洗干净的衬底片放入特制的聚乙烯圆形包装盒里，每盒一片或者25片卡塞包装，大片包装要求主面朝下，放上压环，用塑料袋充氮气密封，25片卡塞包装要求衬底片放入25片卡塞，抛光面统一朝前或朝后，主参考边统一朝下或者朝上，用包装袋充氮气包装，再使用铝箔或者镀铝包装袋进行二次包装，然后连同合格证、质量保证书一起装入装有专用塑料泡沫或含有防冲击材料的包装箱内，最后用胶带封好。（GB/T 30856-2014-8.2包装，描述不详细，但不能覆盖，新增内容）

- x)质量保证书上增加生产日期和保质期（见8.4，2014版的7.4）；

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)	供方名称；

b) 合同号；

c) 产品名称、牌号；

d) 产品检验批号和构成检验所有的衬底及其晶锭编号；

e) 各项参数检验结果和检验员印章及检验日期；

f) 生产日期和保质期；

h） 检验部门印章；

- y）删除附录 A 和附录 B ；

- 标准水平分析

- 本标准拟代替GB/T 30856-2014《LED外延芯片用砷化镓衬底》 ，为推荐性国家标准，达到国内领先水平.

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准作为推荐性国家标准发布实施。

七、代替或废止现行有关标准的建议

本标准修订后，将代替GB/T 30856--2014《LED外延芯片用砷化镓衬底》

八、其他需要说明的事项

无

九、预期效果