ICS 29.045

CCS H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T 10118—XXXX

代替GB/T 10118—2009

300mm硅外延片

300mm Silicon Epitaxial Wafer

（预审稿）

XXXX-XX-XX实施

XXXX - XX - XX实施

XXXX-XX-XX发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、山东有研艾斯半导体材料有限公司、中环领先半导体材料有限公司、杭州立昂微电子股份有限公司、南京国盛电子有限公司。

本文件主要起草人：

300mm硅外延片

- 范围

本标准规定了直径300mm硅外延片的术语和定义、技术要求、产品分类、规格要求、检测方法及规则、标签、包装、运输、存储、质量保证书。

本标准适用于300mm p型和n型硅抛光片衬底上生长的硅外延片。产品主要应用于制作（14nm、28nm、40nm、55nm、65nm）逻辑电路，图像传感器，功率器件。

- 规范性引用文件

下列文件的应用对于本文件是必不可少的。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 1557 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616 半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试 非接触涡流法

GB/T 6617 硅片电阻率测定 扩展电阻探针法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 13389 掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T 14139 硅外延片

GB/T 14141 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定.直排四探针法

GB/T 14142 硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法

GB/T 14146 硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法

GB/T 14847 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 19921 硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578 硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 26068 硅片和硅锭载流子复合寿命的测试 非接触微波反射光电导衰减法

GB-T 29504 300mm硅单晶

GB/T 29506 300mm硅单晶抛光片

GB/T 29507 硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

GB/T 32280 硅片翘曲度和弯曲度测试 自动非接触扫描法

GB/T 35310 200mm硅外延片

GB/T 39145 硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 43894.1 半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分：高度径向二阶导数法（ZDD）

YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度的测试 表面光电压法

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

- 牌号及产品分类

  - 牌号

300mm硅外延片的牌号表示应符合GB/T 14844。

  - 产品分类

4.2.1 300mm硅外延片按照应用分类主要为逻辑电路，图像传感器，功率器件。

4.2.2 300mm硅外延片按照导电类型分类为p型和n型。

4.2.3 300mm硅外延片按照外延晶向分类主要为<100>,<110>,<111>。

- 技术要求

  - 300mm硅外延片用衬底材料

不同应用对应的衬底的导电类型、掺杂剂、电阻率、径向电阻率梯度、氧含量、径向氧含量梯度、碳含量等应符合表1规定以及与供方特殊商定参数外，其他参数应符合GB/T 29506的要求。

表1 衬底质量要求

| 单晶 特性 | Unit |  | 逻辑电路 |  |  |  |  | 图像传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14nm |  | 28nm | 40/55nm | 65nm |  |
| 晶向 | degree |  | <100>±0.5 |  | <100>±0.5 | <100>±0.5 | <100>±0.5 | <100>±0.5 |
| 导电类型 | NA |  | p |  | p | p | p | p |
| 掺杂剂 | NA |  | 硼 |  | 硼 | 硼 | 硼 | 硼 |
| 电阻率 | Ohm·cm |  | 8~12 |  | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 0.01~0.02 |
| 径向电阻率梯度 | % |  | ≤5 |  | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤8 |
| 氧含量 | ppma |  | 10~13 |  | 9~15 | 11~15 | 9~15 | 9~15 |
| 径向氧含量梯度 | % |  | ≤6 |  | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤8 |
| 碳含量 | ppma |  | ≤0.1 |  | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 体微缺陷 | ea/cm3 |  | 2E9~1E11 |  |  |  |  | >3E11 |
| 少子寿命 | μs |  | ≥2500 |  | ≥2000 | NA | NA | NA |
| 单晶 特性 |  |  | Unit |  | 功率器件 |  |  |  |  |  |
| 晶向 |  |  | degree |  | <100>±0.5/<110>±0.5/<111>±0.5 |  |  |  |  |  |
| 导电类型 |  |  | NA |  | n |  |  |  |  |  |
| 掺杂剂 |  |  | NA |  | 磷、砷、锑 |  |  |  |  |  |
| 电阻率 |  |  | mΩ·cm |  | 0.7~20 |  |  |  |  |  |
| 径向电阻率梯度 |  |  | % |  | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 氧含量 |  |  | ppma |  | 5~20 |  |  |  |  |  |
| 径向氧含量梯度 |  |  | % |  | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 碳含量 |  |  | ppma |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |

  - 外延层

    - 电阻率及径向电阻率变化

300mm硅外延片的外延层电阻率及径向电阻率变化应符合表2规定

表2 300mm硅外延层电阻率及径向电阻率变化

| 应用类型 |  | 导电类型 | 掺杂剂 | 外延层电阻率/(Ω·cm) | 电阻率允许偏差 | 径向电阻率变化 RV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑电路 | 14nm | p | 硼 | 9~11 | ±4% | ≤4% |
|  | 28nm | p | 硼 | 8~12 | ±5% | ≤5% |
|  | 40/55nm | p | 硼 | 8~16.5 | ±5% | ≤8% |
|  | 65nm | p | 硼 | 8~12 | ±8% | ≤8% |
| 图像传感器 |  | p | 硼 | 8~15 | ±8% | ≤8% |
| 功率器件 |  | n | 磷、砷、锑 | 0.01~100 | ±5% | ≤5% |

径向电阻率变化RV按式（1）计算：

RV=ρMax−ρMinρMax+ρMin×100%          …………………………（1）

式中：

ρMax、ρMin——分别是指中心以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径以及距周边6mm±1mm的9点位置处电阻率测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于垂直于主参考面的两条直径上1/2半径以及在平行于垂直于交叉于距周边5mm±1mm的13点位置处电阻率测量值的最大值和最小值，点位图如图1所示。

径向电阻率变化的其他测试方案（如取点方法、计算公式等）也可由供需双方商定并在合同中注明。

    - 厚度及面内厚度变化

300mm硅外延片的外延层厚度及径向厚度变化应符合表3规定

表3 300mm硅外延层膜厚及径向膜厚变化

| 应用类型 |  | 外延层厚度/（μm） | 厚度允许偏差 | 径向厚度变化 TV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑电路 | 14nm | 4±0.2 | 5% | ≤3% |
|  | 28nm | 4±0.2 | 5% | ≤3% |
|  | 40/55nm | 2~4 | 5% | ≤5% |
|  | 65nm | 2±0.1 | 5% | ≤5% |
| 图像传感器 |  | 4~5.4 | 5% | ≤5% |
| 功率器件 |  | 1~130 | 5% | ≤5% |

径向膜厚变化TV按式（2）计算：

TV=TMax−TMinTMax+TMin×100%           …………………………（2）

式中：

TMax、TMin——分别是指中心以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径以及距周边6mm±1mm的9点位置处膜厚测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于垂直于主参考面的两条直径上1/2半径以及在平行于垂直于交叉于距周边5mm±1mm的13点位置处膜厚测量值的最大值和最小值，点位图如图1所示。

径向膜厚变化的其他测试方案（如取点方法、计算公式等）也可由供需双方商定并在合同中注明。

图1 径向电阻率变化和径向膜厚变化测试点位示意图

    - 纵向电阻率分布及过渡区宽度

      - 外延层的纵向电阻率分布由供需双方协商确定。

      - 外延层的过渡区宽度应小于外延层厚度的15%，或由供需双方协商确定。

      - 过渡区宽度一致性应与基准相差≤10%。

过渡区宽度计算公式：

W=W1-W2

式中：

W——外延层过渡区宽度；

W1——过渡区结束时厚度，即衬底片电阻率平均值*115%对应的外延层厚度；

W2——过渡区开始时厚度，即外延层平坦区电阻率平均值*85%对应的外延层厚度。

    - 晶体完整性

逻辑电路和图像传感器的外延层位错和层错密度均应达到0ea/cm2，功率器件的外延层位错和层错密度应≤3ea/cm2。

    - 几何参数

300mm硅外延片几何参数应符合表4的规定，具体测试条件与要求由供需双方协商确定。

表4 几何参数

| 项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 逻辑电路 |  |  |  | 图像传感器 | 功率器件 |
|  |  | 14nm | 28nm | 40/55nm | 65nm |  |  |
| 总厚度变化 GBIR | μm | ≤0.3 | ≤0.7 | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤3 |
| 总平整度TIR | μm | NA | ≤1 | NA | NA | NA | ≤2.1 |
| 局部平整度STIR PUA100% | nm | ≤40（26mm*8mm，EE2mm） | ≤50（26mm*8mm,EE2mm） | ≤80（26mm*8mm,EE2mm） | ≤80 （26mm*8mm,EE2mm） | ≤250 （26mm*33mm，EE3mm） | ≤500 （26mm*8mm，EE3mm） |
| 弯曲度Bow | μm | ±8 | ±10 | ±30 | ±30 | ±30 | ±40 |
| 翘曲度Warp | μm | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤75 |
| 纳米形貌2mm*2mm | nm | ≤5 | ≤9 | ≤10 | ≤10 | ≤20 | ≤25 |
| 纳米形貌10mm*10mm | nm | ≤20 | ≤24 | ≤28 | ≤28 | ≤40 | ≤50 |
| 边缘局部平整度ESFQR | nm | ≤35（72 sectors,15mm length） | ≤50（72 sectors,30mm length） | ≤150（72 sectors,15mm length） | ≤150（72 sectors,15mm length） | ≤500（72 sectors,35mm length） | ≤200（72 sectors,15mm length） |
| 近边缘曲率ZDD | nm/mm2 | -60~10 | -60~10 | -70~15 | -70~15 | -70~15 | -70~15 |

    - 表面金属

300mm硅外延片的表面金属应符合表5的规定

表5 表面金属

| 应用 | 项目 | 要求 atoms/cm2 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑电路 | 包含但不限于钠、铝、钙、钾、铁、镍、铜、锌、锰、钼、钛、钒、铬、钴、镁、锡 | ≤5E8 |
| 图像传感器 | 包含但不限于钠、铝、钙、钾、铁、镍、铜、锌、锰、钼、钛、钒、铬、钴、镁、锡 | ≤5E8 |
| 功率器件 | 包含但不限于钠、铝、钙、钾、铁、镍、铜、锌、锰、钼、钛、钒、铬、钴、镁、锡 | ≤1E10 |

    - 体内金属污染及内吸杂

300mm硅外延片体内金属污染及内吸杂能力，应符合表6规定，其他参数要求由供需双方协商确定。

表6 体内金属污染及内吸杂

| 项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 逻辑电路 |  |  |  | 图像传感器 |
|  |  | 14nm | 28nm | 40/55nm | 65nm |  |
| 体铁含量(AVG) | atoms /cm3 | ≤1E10 | ≤1E10 | ≤1E10 | ≤1E10 | ≤5E9 |
| 体铁含量(MAX) | atoms /cm3 | ≤5E10 | ≤5E10 | ≤5E10 | ≤5E10 | ≤4E10 |
| 体微缺陷(AVG) | ea /cm3 | 4E8~3E9 | 3E8~6E9 | 3E8~1E10 | 2E8~1E10 | ≥3E10 |
| 体铜含量(AVG) | atoms /cm3 | ≤1E9 | ≤5E9 | NA | NA | ≤3E8 |
| 体镍含量(AVG) | atoms /cm3 | ≤1E9 | ≤5E9 | NA | NA | ≤3E8 |
| 少子寿命(AVG) | μs | ≥2000 | ≥1500 | NA | NA | ≥2200 |

    - 表面质量

      - 正面质量

300mm硅外延片的正面质量应符合表7的规定

表7 正面质量

| 缺陷名称 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 逻辑电路 | 图像传感器 | 功率器件 |
| 滑移线 | 无 | 无 | 无 |
| 凹坑 | 无 | 无 | 无 |
| 冠状边缘 | ≤1/3 EPI Thickness | ≤1/3 EPI Thickness | ≤1/3 EPI Thickness |
| 划痕 | 无 | 无 | 无 |
| 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 无 | 无 | 无 |
| 雾 | 无 | 无 | 无 |
| 崩边 | 无 | 无 | 无 |
| 沾污 | 无 | 无 | 无 |

      - 背面质量

300mm硅外延片的背面应无沾污、无凸起物、无划伤、无破损。

    - 边缘

300mm硅外延片正反面边缘应光滑、无破损。

    - 正面颗粒

300mm硅外延片的正面颗粒应符合表8的规定

表8 正面颗粒

| 颗粒尺寸 | 单位 | 要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 逻辑电路 |  |  |  | 图像传感器 | 功率器件 |
|  |  | 14nm | 28nm | 40/55nm | 65nm |  |  |
| Area Count | ea | NA | ≥0.35μm≤3 | ≥0.3μm≤2 | ≥0.3μm≤3 | NA | ≥0.4μm≤8 |
| ≥350nm | ea | ≤2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ≥200nm | ea | NA | ≤6 | ≤6 | NA | NA | ≤20 |
| ≥160nm | ea | NA | NA | NA | NA | NA | ≤30 |
| ≥120nm | ea | NA | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤50 |
| ≥90nm | ea | NA | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤100 |
| ≥65nm | ea | ≤5 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | NA | NA |
| ≥45nm | ea | ≤10 | ≤20 | ≤50 | ≤60 | NA | NA |
| ≥37nm | ea | ≤20 | NA | NA | NA | ≤80 | NA |
| ≥26nm | ea | ≤30 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ≥19nm | ea | ≤50 | NA | NA | NA | NA | NA |
| DIC(SHE=5nm) | ea | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | NA | NA |

    - 其他

需求方对300mm硅外延片有其他要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

- 试验方法

  - 衬底片氧含量测试按照GB/T 1557的规定进行。

  - 衬底片碳含量测试按照GB/T 1558的规定进行。

  - 衬底片电阻率测试按照GB/T 1551或GB/T 6616的规定进行。

  - 外延片的导电类型测试按照GB/T 1550的规定进行。

  - 外延层晶向测试按照GB/T 1555的规定进行。

  - 外延层电阻率测试按照GB/T 14141或GB/T 14146的规定进行。

  - 测试载流子浓度后，电阻率和掺杂浓度换算按照GB/T 13389的规定换算获得电阻率，其他测试方法可由供需双方协商确定。

  - 外延层厚度测试按照GB/T 14847的规定进行，或按供需双方商定的方法进行。

  - 外延层纵向扩散电阻率分布与外延层过渡区宽度的测试按照GB/T 6617的规定进行，或按供需双方商定的方法进行。

  - 外延层晶体完整性测试按照GB/T 14142的规定进行。

  - 外延片几何参数变化测试按照GB/T 32280、GB/T 29507、GB/T 43894.1的规定进行。

  - 外延片表面金属沾污测试按照GB/T 39145或GB/T 24578的规定进行，仲裁检验按照GB/T 39145的方法进行。

  - 外延片表面质量（除颗粒外）测试按照GB/T 6624的规定进行，或按供需双发协商决定。

  - 外延片表面颗粒测试按照GB/T 19921的规定进行。

  - 外延片少数载流子和扩散长度的测试按照YS/T 679的规定进行。

  - 外延片少子寿命的测试按照GB/T 26068的规定进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 每批产品应由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单（或合同）规定，并填写产品质量证明书。

    - 需求方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符，应在收到产品之日起3个月内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

300mm硅外延片应成批提交验收，每批应由供需双方一致确认的相同技术指标的产品组成。

  - 检验项目

    - 每批300mm硅外延片应对外延层的电阻率、径向电阻率变化、厚度、径向厚度变化、晶体完整性、几何参数、表面金属、表面质量进行检验。

    - 每批300mm硅外延片的外延层纵向电阻率分布及过渡区宽度是否检验由供需双方协商确定。

    - 每批300mm硅外延片是否需要对体金属，少子寿命进行检验由供需双方协商确定。

  - 取样及制样

    - 300mm硅外延片非破坏性检验项目的取样按GB/T 2828.1一般检验水平Ⅱ，正常检验一次抽样方案进行，也可按供需双方协商确定的抽样方案进行。

    - 硅外延片破坏性检验项目的取样按GB/T 2828.1中特殊检验水平S-2，正常检验一次抽样方案进行，也可按照供需双方协商确定的抽样方案进行。

    - 硅外延片的外延层纵向电阻率分布及过渡区宽度的取样有供需双方协商确定。

    - 体金属、少子寿命的抽样由供需双方协商确定。

  - 检验结果的判定

    - 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格 。

    - 外延片纵向电阻率分布及过渡区宽度检验结果的判定由供需双方协商确定。

    - 其他检验项目的只收质量限（AQL）应符合表9的规定。

表9 检测项目及接受质量限

| 序号 | 检验项目 |  | 合格质量水平AQL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外延层电阻率 |  | 1.0 |
|  | 外延层径向电阻率变化 |  | 1.0 |
|  | 外延层厚度 |  | 1.0 |
|  | 外延层径向厚度变化 |  | 1.0 |
|  | 晶体完整性 | 外延层位错密度 | 1.0 |
|  |  | 外延层层错密度 | 1.0 |
|  | 几何参数 | 总厚度变化 | 1.0 |
|  |  | 总平整度 | 1.0 |
|  |  | 局部平整度 | 1.0 |
|  |  | 弯曲度 | 1.0 |
|  |  | 翘曲度 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |
|  | 表面金属 |  | 1.0 |
|  | 正表面质量 | 滑移线 | 1.0 |
|  |  | 颗粒（局部光散射体） | 1.0 |
|  |  | 凹坑 | 1.0 |
|  |  | 冠状边缘 | 1.0 |
|  |  | 划痕 | 1.0 |
|  |  | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 1.0 |
|  |  | 雾 | 1.0 |
|  |  | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |
|  | 背表面质量 |  | 1.0 |
|  | 边缘 |  | 1.0 |

    - 非破坏性检验项目的结果不合格的产品，供方可对不合格项进行珠片检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8.1标志和包装

8.1.1 包装箱要求

8.1.1.1 粘贴必要警示性标示；

8.1.1.2 包装箱侧面需贴有包含厂家、硅片型号、生产批号、生产日期、晶向、掺杂剂、电阻率、厚度、直径、片数等信息的标签。

8.1.2 包装盒

8.1.2.1 双层防静电包装；

8.1.2.2 片盒锡纸之上需贴有包含厂家、硅片型号、生产批号、生产日期、晶向、掺杂剂、电阻率、厚度、直径、片数等信息的标签；

8.1.2.3 片盒上盖正面需贴有包含厂家、硅片型号、生产批号、生产日期、晶向、掺杂剂、电阻率、厚度、直径、片数等信息的标签，片盒上标签粘贴位置由供需双方协商确定；

8.1.2.4 片盒侧面由供需双方协商确定是否需贴有包含每片硅片激光打标编码的标签。

8.2 运输和贮存

8.2.1 300mm硅外延片在运输过程中应轻装轻卸，勿挤勿压，并有防震措施。

8.2.2 硅外延片应贮存在洁净干燥的环境中。

8.3  质量证明书

每批产品应附随行文件，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称和产品规格；

- 硅片型号

- 产品批号；

- 产品数量；

- 产品晶向；

- 掺杂剂；

- 电阻率；

- 厚度；

- 直径；

- 衬底片生产厂家及主要技术参数；

- 各项检验结果及检验部门印记；

- 检验和审核人员的签字；

- 生产日期；

- 本标准编号。

8.6  其他

需方对产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书等有其他要求，可由供需双方协商确定。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

- 产品名称；

- 产品规格；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 其他。